# 8. ВЯЗКАЯ ЖИДКОСТЬ

В этом разделе изучим основные закономерности движения вязкой жидкости. Ограничимся рассмотрением лишь ньютоновских жидкостей, для которых модуль сдвига равен нулю, т.е. m=0.

# 8.1. УРАВНЕНИЕ НАВЬЕ-СТОКСА

В разделе 1 (п.6.4.) было получено уравнение сохранения количества движения (импульса единицы массы) - уравнение движения в фундаментальной системе уравнений сохранения (6.9.1). Это уравнение содержит производную по координатам тензора упругих напряжений sik. В случае, если в среде имеют место и неупругие напряжения, описываемые тензором неупругих (вязких) напряжений sik, то в уравнении движения (6.9.1) вместо тензора sik должен быть подставлен полный тензор напряжений ik=sik+sik, определяемый согласно (6.11.1). Тогда уравнение движения (6.9.1) принимает форму:

∂υi∂t+υk∂υi∂xk=fi+1ρ∂ik∂xk   .				(8.1.1)

Для ньютоновских жидкостей (m=0), испытывающих только всестороннее сжатие или растяжение, полный тензор напряжений ik в изотермических условиях согласно (5.2.5а) и (6.10.4) равен:

ik=−Pδik+σik=−Pδik+η∂υi∂xk+∂υk∂xi−23∂υl∂xlδik+ζ∂υl∂xlδik.   (8.1.2)

После вычисления производной ∂ik/∂xk, подстановки её в (8.1.1) и приведения подобных, уравнение движения для i- ой компоненты скорости индивидуальной частицы принимает вид:

∂υi∂t+υk∂υi∂xk=−1ρ∂P∂xi+ηρ∂2υi∂xk2+1ρζ+13η∂∂xi∂υl∂xl+fi.       (8.1.3)

Если вместо коэффициента динамической вязкости h ввести коэффициент кинематической вязкости ν=h/ρ, то уравнение движения можно записать в векторной форме:

∂υ∂t+υ∇υ=−1ρ∇P+νΔυ+1ρζ+13ηgraddivυ+f.		(8.1.4)

Уравнения (8.1.3) и (8.1.4) называются уравнениями Навье-Стокса для вязкой жидкости. Для несжимаемой жидкости divυ=0 и уравнение Навье-Стокса записывается в виде:

∂υ∂t+υ∇υ=−1ρ∇P+νΔυ+f  .			(8.1.5)

Из уравнений (8.1.3) и (8.1.4) видно, что уравнение Навье-Стокса отличается от уравнения Эйлера (7.1.2) дополнительными слагаемыми в правой части, учитывающими вязкость жидкости.

Замкнутая система уравнений сохранения массы, импульса и внутренней энергии вязкой жидкости включает также уравнение непрерывности движения (6.3.5) и уравнение сохранения внутренней энергии (6.7.10) с заменой в нем sik на ik, т.е.

∂ρ∂t+divρυ=0,      ρdεвнdt=−divq+ik∂υi∂xk  .		(8.1.6)

Уравнения (8.1.5), (8.1.6) вместе с термическим и калорическим уравнениями состояния и законом Фурье (qi=−λ∂T/∂xi) образуют замкнутую систему уравнений движения вязкой жидкости. Предполагается, что решение этой системы существует и при заданных начальных и граничных условиях оно единственно.

# 8.1.1. Граничные и начальные условия

Прямыми и косвенными экспериментами показано, что вязкая жидкость “прилипает” к поверхности обтекаемого тела. Силы взаимодействия между поверхностными атомами обтекаемого тела и “прилипающими” к ним молекулами жидкости оказываются достаточными, чтобы последние двигались вместе с поверхностью обтекаемого тела. Поэтому на поверхности тела, обтекаемого вязкой жидкостью, в каждой точке поверхности должны быть равны нулю не только нормальные компоненты скорости жидкости и тела, но также и касательные компоненты. Следовательно, на поверхности обтекаемого тела в каждой точке в общем случае, когда поверхность перемещается со скоростью u, должно выполняться векторное равенство:

υ=u.                                                       (8.1.7)

Сила, действующая на единицу поверхности тела в направлении i - ой координатной оси, определяется компонентами полного тензора напряжений, т.е.

sin=iknk ,

где nk есть проекция на ось к внешнего по отношению к телу нормального единичного вектора,

Рассмотрим движение двух несмешивающихся жидкостей. Очевидно, на поверхности раздела этих жидкостей скорости их в каждой точке поверхности раздела должны быть равны, т.е. υ1=υ2.

Для любого элемента поверхности раздела двух несмешивающихся жидкостей силы, с которыми жидкости действуют друг на друга, равны по величине и обратные по направлению согласно третьему закону Ньютона. Пусть сила, действующая на жидкость 1 со стороны жидкости 2 на единицу площади в i- ом направлении, равна σi1=ik1nk1, где nk1 есть проекция внешнего по отношению к жидкости 1 нормального единичного вектора на ось к. Аналогично сила, действующая на жидкость 2 со стороны жидкости 1, равна si2=ik2nik2. Очевидно, что nk1=-nk2. Тогда третий закон Ньютона можно записать в виде:

σi1=−σi2,

ik1nk1=−ik2nk2,      ik1=ik2.

На свободной поверхности жидкости, граничащей с вакуумом, должно выполняться условие

iknk=0,     −Pδik+σiknk=0.

Условие (8.1.7) не имеет места при обтекании тел разреженным газом, когда средняя длина свободного пробега молекул газа сравнима с размерами обтекаемого тела. В этом случае вблизи поверхности можно выделить слой толщиной, равной средней длине свободного пробега газовых частиц, в котором частицы не сталкиваются. Внутри этого слоя можно выделить две группы частиц. Одна из них с отрицательной  нормальной составляющей скорости каждой частицы имеет некоторую среднюю переносную скорость u0 вдоль поверхности. Другая часть частиц, отражённых от границы по закону диффузного (равновероятного) рассеяния - закону косинуса имеет нулевую скорость переноса вдоль поверхности. Усреднённая по обеим группам частиц скорость равна u0/2. Поэтому тангенциальная скорость газа испытывает скачок вблизи поверхности тела, т. е. газ как бы “скользит” вдоль поверхности. При этом на поверхности тела испытывает скачок и температура. Однако рассмотрение этих явлений не входит в компетенцию механики сплошных сред, а является предметом изучения кинетической теории газов.

В граничные условия входит также задание давления и температуры (или потока тепла) на некоторых поверхностях в жидкости.

Начальные условия необходимы лишь при решении нестационарных задач и заключаются в задании в некоторый начальный момент времени пространственных распределений скоростей, давлений и температур.

8.1.2. Вихревое движение вязкой жидкости

Рассмотрим уравнение движения несжимаемой вязкой жидкости. Пусть массовые силы являются потенциальными, т. е. f=−∇εпот. Воспользуемся известной формулой векторного анализа для замены υ∇υ в (7.1.1), тогда (8.1.5) можно переписать в виде:

υ∇υ=12∇υ2−υrotυ,

∂υ∂t−υrotυ=−∇Pρ+υ22+εпот+νΔυ.

Применяя операцию ротора к обеим частям уравнения и принимая во внимание, что rotÑº0, rotυ=2ω, получим:

∂ω∂t+rotω×υ=νΔω.				(8.1.8)

Это уравнение движения для вихря ω=12rotυ. Если ν=h/ρ=0, то из (8.1.8) следует уравнение Громека для баротропного движения идеальной жидкости.

В качестве примера рассмотрим плоский вихрь с компонентами вектора угловой скорости, равными ωx=ωy=0, ωz=ωzr,t. Частицы жидкости  двигаются по окружностям с центром на оси вихря с линейной скоростью υϕ=υϕr,t.  В п.7.4.3 было показано, что для плоского вихря в жидкости rotυ=0. Поэтому второе слагаемое в левой части уравнения (8.1.8) обращается в нуль, и уравнение (8.1.8) имеет место только для z - компоненты вектора ω:

∂ωz∂t=νΔωz.				(8.1.9)

В цилиндрической системе координат уравнение (8.1.9) можно записать в виде:

¶wz¶t=ν¶2wz¶r2+1r¶wz¶r=ν1r¶¶rr¶wz¶r.		(8.1.10)

Уравнение (8.1.10) имеет вид уравнения диффузии и как всякое уравнение параболического типа описывает некоторый необратимый процесс (первая производная по времени).

Пусть в начальный момент времени вихревое движение было стационарным и поддерживалось некоторым постоянным источником (например, вращением тонкого металлического цилиндра). При этом движение в любой точке, кроме оси вихря, как показано в предыдущем разделе (п. 7.4.3), является потенциальным, т.е. rotυ=0. Траектории частиц представляют собой окружности с центром на оси вихря. Линейные скорости частиц находятся из определения циркуляции:

υφϕ=Г02πr.

Если в начальный момент времени интенсивность (циркуляция скорости) вихревого движения определяется величиной Г0, то в последующие моменты времени решение уравнения (8.1.10) даёт временную зависимость в виде:

ωzr,t=Г04πνte− r24vt.				   (8.1.11)

Правильность решения можно проверить подстановкой (8.1.11) в уравнение (8.1.10).

Из (8.1.11) видно, что интенсивность вихревого движения в центре вихря r=0,t>0 убывает обратно пропорционально времени. В некоторой фиксированной точке пространства r=а>0 z - компонента ротора скорости, а следовательно, и интенсивность увеличиваются с течением времени, достигают максимума при t=а2/4ν, а затем уменьшаются до нуля. При t→∞ интенсивность вихревого движения в любой точке жидкости стремиться к нулю. Таким образом, в отличие от вихревого движения в идеальной жидкости, которое сохраняется с течением времени, вихревое движение в вязкой жидкости с течением времени захватывает все большие области пространства, занятого жидкостью (диффундирует), и затухает с течением времени вследствие диссипации (рассеяния в пространстве) энергии механического движения из-за вязкости жидкости. В конечном счёте эта энергия механического движения переходит в тепло. После выключения источника вихревого движения в любой точке вязкой жидкости rotυ≠0, т.к. ωz≥0, т. е. движение непотенциально во все последующие моменты движения.

# 8.2. Диссипация кинетической энергии в

# несжимаемой вязкой жидкости

Определим изменение во времени кинетической энергии движения несжимаемой вязкой жидкости за счет ее диссипации в пространстве. Рассмотрим некоторый неподвижный в пространстве объем V, заполненный движущейся жидкостью. Кинетическая энергия жидкости в этом объеме равна

Eкин=Vρυ22dV.

Найдем изменение кинетической энергии жидкости в этом объеме в единицу времени:

∂Eкин∂t=∂∂tVρυ22dV=V∂∂tρυ22dV.			(8.2.1)

Произведем необходимые преобразования под знаком интеграла:

∂∂tρυ22=υ22ρ∂ρ∂t+ρ2∂υ2∂t=ρυi∂υi∂t.			(8.2.2)

Здесь первое слагаемое равно нулю, так как жидкость предполагается несжимаемой, т. е. ρ=const.

Воспользуемся далее уравнением движения Навье-Стокса для замены ∂υi/∂t в (8.2.2) и, пренебрегая действием массовых сил fi=0, получим:

∂∂tρυ22=−ρυiυk∂υi∂xk−υi∂P∂xi+υi∂σik∂xk.			(8.2.3)

Нетрудно видеть, что слагаемые в правой части (8.2.3), используя условие несжимаемости жидкости divρυ=0, можно записать в виде:

ρυiυk∂υi∂xk=∂∂xkρυkυ22−υ22∂ρυk∂xk=∂∂xkρυkυ22,

υi∂P∂xi=∂∂xkρυkP2−P2∂ρυk∂xk=∂∂xkρυkP2,		(8.2.4)

υi∂σik∂xk=∂∂xkυiσik−σik∂υi∂xk.

После подстановки (8.2.4) в (8.2.3) и (8.2.1) имеем:

∂Eкин∂t=−V∂∂xkρυkυ22+Pρ−υiσikdV−Vσik∂υi∂xkdV.	(8.2.5)

Первый интеграл в правой части (8.2.5) может быть преобразован в соответствии с теоремой Гаусса-Остроградского в интеграл по поверхности S, ограничивающей рассматриваемый объём. Нетрудно видеть, что выражение в квадратных скобках уравнения (8.2.5) представляет собой k−ю компоненту вектора плотности потока энергии (вектор Умова-Пойтинга) в отсутствие потока тепла и потенциальной энергии (εпот=0). Полагая, что на бесконечно удаленной поверхности жидкость покоиться υ=0, очевидно, что первый интеграл в правой части (8.2.5) равен нулю. Тогда второй интеграл в (8.2.5) определяет изменение кинетической энергии жидкости в единицу времени в рассматриваемом объёме:

∂Eкин∂t=−Vσik∂υi∂xkdV.				(8.2.6)

Для несжимаемой жидкости divυ=0 тензор вязких напряжений имеет вид:

σik=η∂υi∂xk+∂υk∂xi.

Поэтому выражение (8.2.6) можно записать с виде:

∂Eкин∂t=−η2V∂υi∂xk+∂υk∂xi2dV.			(8.2.7)

Так как кинетическая энергия вязкой жидкости вследствие необратимой диссипации из-за вязкости может только уменьшаться с течением времени, то из (8.2.7) следует, что коэффициент вязкости h всегда положителен.

# 8.3. Точные решения уравнения Навье-Стокса

### 8.3.1. Основные затруднения при решении уравнения Навье-Стокса

Уравнение Навье-Стокса (8.1.5) по сравнению с уравнением Эйлера содержит наряду с первыми и вторые производные скорости по координатам. Основная трудность решения уравнения движения вязкой жидкости заключается в нелинейности уравнений, обусловленной слагаемым υ∇υ, а не в дополнительных слагаемых, учитывающих вязкие силы. В теории движения идеальной жидкости эту трудность обходили, полагая движение потенциальным, т. е. предполагали rotυ=0. Если для идеальной жидкости предположение о потенциальности движения не противоречило механической модели жидкости, то движение вязкой жидкости в общем случае не является потенциальным. Можно назвать лишь несколько частных случаев, когда движение вязкой жидкости потенциально. Так, например, в предыдущем разделе было показано (п. 7.4.3), что движение в любой точке, кроме оси плоского вихря постоянной интенсивности, является потенциальным вне зависимости от модели жидкости. Поэтому существует очень мало точных решений уравнения Навье-Стокса. Эти точные решения могут быть получены в том случае, когда удается тем или иным способом избавиться от нелинейного слагаемого υ∇υ.

В чисто математическом смысле краевые задачи теоретической гидродинамики чрезвычайно трудны. Поэтому становление теории шло бы гораздо медленнее, если бы строгая математика не дополнялась различными правдоподобными интуитивными гипотезами. Известный немецкий математик Биркгоф, анализируя в начале прошлого века положение в теоретической гидродинамике, назвал семь таких гипотез. Рассмотрим только две, которые понадобятся в дальнейшем:

1. При определении физических переменных в задачах можно полагаться на интуицию, которая может быть подкреплена оценкой слагаемых в рассматриваемых уравнениях.

2. Топологию течения, т.е. общее представление о поле течения жидкости, можно определить интуитивно, полагая, в частности, что симметричное воздействие вызывает симметричный эффект.

Конечно, с точки зрения чистой математики такие гипотезы не имеют права на существование в строгой теории. Но, как видно будет далее, они позволяют либо получить решение, либо значительно упрощают решение и приводят к результатам, хорошо согласующимися с опытными данными, что и является конечной целью всякого исследования.

Таким образом, решения, полученные на основании таких гипотез, необходимо проверять экспериментально. В случае адекватности предполагаемого на основании гипотез движения действительному, наблюдаемому в опыте, полученные решения можно считать точными.

# 8.3.2. Течение Куэтта

Рассмотрим вязкую несжимаемую жидкость, расположенную между двумя параллельными бесконечными плоскостями, находящимися на расстоянии h друг от друга. Пусть в некоторый момент времени верхняя плоскость (рис. 8.1) начинает двигаться и движется в дальнейшем с постоянной скоростью u, параллельной нижней плоскости. Через некоторое время из-за прилипания жидкости к поверхностям между плоскостями установиться некоторое стационарное движение вязкой жидкости с некоторым распределением скорости вдоль оси у. Определим это установившееся распределение скорости.

Так как плоскости в направлении оси z неограниченны, то можно рассматривать движение как плоское. Если ускорение силы тяжести направлено по оси y, а расстояние между плоскостями h невелико, то можно пренебречь влиянием силы тяжести на движение жидкости в зазоре. Здесь использована гипотеза 1. Далее интуитивно полагаем, что скорость частиц жидкости в любой точке зазора направлена только вдоль оси x и зависит только от координаты y в силу бесконечности пластин в направлении x. Здесь использована вторая гипотеза об интуитивном определении топологии течения, основанная на предположении о симметрии эффекта при симметричном воздействии. Так как воздействие (движущаяся верхняя плоскость) симметрично относительно оси y, то и эффект (движение частиц жидкости) также будет симметричным относительно оси y, т. е. скорости частиц будут направлены только вдоль оси x. Движение жидкости будем полагать изотермическим. Таким образом, в этом случае нет необходимости рассматривать уравнение сохранения внутренней энергии. Необходимо решить уравнения при следующих условиях:

∂υ∂t=0,    f=0,    υx=υxy,    υy=υz=0,			(8.3.1)

ρ=const,    T=const,    εвн=const.

Запишем уравнение движения (8.1.5) для компонент скорости движения в декартовой системе координат и уравнение непрерывности (8.1.5) в форме:

υx∂υx∂x+υy∂υx∂y+υz∂υx∂z=−1ρ∂P∂x+ηρ∂2υx∂x2+∂2υx∂y2+∂2υx∂z2,

υx∂vy∂x+υy∂υy∂y+υz∂υy∂z=−1ρ∂P∂x+ηρ∂2υy∂x2+∂2υy∂y2+∂2υy∂z2,	(8.3.2)

υx∂υz∂x+υy∂υz∂y+υz∂υz∂z=−1ρ∂P∂x+ηρ∂2υz∂x2+∂2υz∂y2+∂2υz∂z2,

∂υx∂x+∂υy∂y+∂υz∂z=0.

Из системы уравнений (8.3.2) видно, что при заданной топологии движения нелинейное слагаемое υ∇υ из уравнений исчезает. Так будет всегда, когда линии тока рассматриваемого движения параллельны.

Используя условия (8.3.1), полученные интуитивно, из уравнений (8.3.2) получим следующие уравнения:

∂P∂x=η∂2υx∂y2,     ∂P∂y=0,     ∂P∂z=0,    0≡0. 		  (8.3.3)

Из (8.3.3) видно, что при заданной топологии движения жидкости уравнение непрерывности удовлетворяется тождественно. Из 2-го и 3-го уравнений системы (8.3.3) заключаем, что давление не зависит ни от y, ни от z, а может быть функцией только x.

Обратимся к первому уравнению системы (8.3.3). Так как справа в уравнении стоит функция только y, а слева - функция только x, то равенство возможно только тогда, когда правая и левая части равны некоторой постоянной величине, не зависящей от координат. Тогда имеем:

dPdx=const,    P=const⋅x+P0.				(8.3.4)

Здесь снова приходится обращаться к правдоподобной гипотезе о симметрии эффекта. Из (8.3.4) следует, что на бесконечности (при x→±¥) давление является неограниченным. Но это трудно понять физически, т. к. движение жидкости в любой точке начиналось из одного и того же состояния, не зависящего от координаты x. Поэтому постоянную в уравнении (8.3.4) можно считать равной нулю. В соотношении (8.3.4) P0 есть некоторое постоянное давление, которое можно обозначить как P.

Тогда для нахождения распределения скорости в зазоре имеем уравнение:

∂2υx∂y2=0,      ∂υx∂y=a,      υx=ay+b.			(8.3.5)

Граничные условия к уравнению (8.3.5) имеют вид:

y=0,     υx=0,     y=h,     υx=u.

Используя граничные условия, имеем:

υx(y)=uyh .					(8.3.6)

.

Как видно, скорость не зависит от коэффициента вязкости. На рис.8.2. изображена эпюра скоростей частиц жидкости в зазоре согласно уравнению (8.3.6).

Найдем силы, действующие на единичную площадку на поверхностей. Рассмотрим силу действующую в направлении оси x на единицу площади нижней поверхности.

| Рис. 8.2 | Переобозначим для краткости |
| --- | --- |

записи тензор напряжений

ik=-Pdik+sikºsik.

Согласно определению (п. 5.3.1) сила, действующая на единичную площадку в направлении оси i, равна:

σin=σiknk,     σxn=σxxnx+σxyny+σxznz .

Для нижней поверхности нормальный единичный вектор имеет компоненты n=n(0,1,0). Следовательно, для силы σxn получим следующее выражение:

σxn=σxyny=−Pδxy+σxy=σxy=η∂υx∂y+∂υy∂xy=0=η∂υx∂y|y=0=ηuh  .			(8.3.7)

Заметим, что здесь использовано условие несжимаемости жидкости ∂υk/∂xk=0. Сила, действующая на верхнюю поверхность в направлении оси x с n=n(0, -1,0), равна:

σxn=σxxnx+σxyny+σxznz  .

Поэтому имеем:

σxn=−σxy=−σxy=−η∂υx∂y|y=h=−ηuh  .

Как и следовало ожидать, силы оказались равными, но противоположно направленными.

Сила, действующая на единицу площади нижней поверхности

в направлении оси y, равна

σyn=σyxnx+σyyny+σyznz,    nx=0,    ny=1,    nz=0,

σyn=σyy=−P+η∂υy∂y+∂υy∂yy=0=−P.			(8.3.8)

Легко убедиться, что на единицу поверхности верхней плоскости в направлении оси y действует сила, равная P.

Выделим в зазоре некоторую индивидуальную частицу, имеющую форму квадрата (рис.8.3), и определим силы, действующие на стороны этого квадрата, вызываемые окружающей жидкостью. Силы, действующие на стороны, перпендикулярные оси y, уже определены выше, и так как они не зависят от y, то будут одинаковы во всех сечениях, перпендикулярных оси y. Силы, действующие   на   сторону   1-2   с

| Рис. 8.3 | n=n(−1,0.0) в направлении оси y |
| --- | --- |

и x, равны соответственно:

σyn=σyknk=σyxnx+σyyny+σyznz,    σxn=σxxnx+σxyny+σxznz,

Поэтому имеем:

σyn=−σyx=−η∂υy∂x+∂υx∂y=−ηuh,   σxn=σxxnx=P.     (8.3.9)

Аналогично можно показать, что силы, действующие на сторону 3-4 индивидуальной частицы (см. рис. 8.3) , вследствие обратного направления нормали соответственно равны и противоположны по знаку найденным выше.

На рис.8.3 видно, что выбранная частица подвергается сжатию силами давления P и перекосу тангенциальными силами σxn и σyn. Выше специально подробно рассмотрено нахождение всех сил, действующих на частицу, т. к. в данном случае лучше воспользоваться	формальными определениями, чем полагаться на интуицию.

Полученное точное решение задачи Куэтта может быть использовано для экспериментального определения феноменологического коэффициента динамической вязкости . Для этого нужно измерить силу, действующую на единицу площади верхней или нижней поверхности. Тогда, измеряя расстояние между плоскостями и воспользовавшись формулой (8.3.7), можно определить коэффициент вязкости. Однако с точки зрения экспериментальной техники это не самый простой способ измерения коэффициента динамической вязкости жидкости.

## 8.3.2. Плоское течение Пуазейля

Рассмотрим бесконечные параллельные неподвижные плоскости, расстояние между которыми равно h. Пусть между плоскостями изотермически движется вязкая несжимаемая жидкость под действием постоянного градиента давления, направленного вдоль оси x (рис.8.4).

Снова будем предполагать, что если ускорение силы тяжести направлено вдоль оси y, то сила тяжести не должна влиять на движение жидкости в зазоре между плоскостями из-за малости зазора..

Пусть градиент давления создан некоторым внешним источником (насос, компрессор). Будем полагать, что движение плоское, стационарное. Снова используя гипотезу 2, будем полагать,   что    скорость    частиц

| Рис. 8.4 | жидкости в зазоре направлена |
| --- | --- |

только вдоль оси x и зависит только от y. Таким образом, необходимо решить уравнение Навье-Стокса при тех же условиях (8.3.1), что и в задаче Куэтта. Рассматривая систему уравнений  (8.3.2) при сделанных предложениях, получим такие же уравнения:

∂P∂x=η∂2υx∂y2,     ∂P∂y=0,     ∂P∂z=0,     0≡0.		(8.3.10)

Уравнение неразрывности удовлетворяется тождественно.

Из второго и третьего уравнений следует, что давление не зависит ни от y, ни от z, а может быть функцией только x.

η∂2υx∂y2=A=∂P∂x.

Из последнего соотношения следует, что давление P есть линейна функция x, а скорость определяется следующей формулой:

∂υx∂y=Aηy+a,      υx=A2ηy2+ay+b.

Постоянные a и b могут быть определены из граничных условий:

y=±h2,    υx(y)=0=A2ηh24±ah2+b→a=0,     b=−A2ηh24,    .

Таким образом, зависимость скорости υx(y) можно записать в следующем виде:

υx(y)=12ηy2−h24dPdx=−12ηh24−y2dPdx.	  	     (8.3.11)

Согласно (8.3.11) эпюра скоростей (рис.8.4) представляется параболой.

Из формулы (8.3.11) легко получить среднюю υ и максимальную скорости течения жидкости в зазоре:

υx=2η0h2υxdx=−2h⋅2ηh24y−13y30h2=−h212ηdPdx,

υmax=υxy=0=−h28ηdPdx,      υmaxυ=32.		   (8.3.12)

Знак скорости определяется знаком градиента давления. Если давление уменьшается вдоль оси x, то dP/dx<0, а υx>0, т. е. скорость направлена в сторону уменьшения давления.

Найдем силу, действующую на единицу площади верхней и нижней поверхности в направлении оси x.

σxn|y=±h2=σxk⋅nk|y=±h2=∓1σxy|y=±h2=∓σxy|y=±h2=∓η∂υx∂y|y=±h2,

.

Дифференцируя уравнение (8.3.11), получим:

σxn|y=±h2=∓σxy|y=±h2=−h2dPdx .			(8.3.13)

Как и в задаче Куэтта, сила, действующая на единичную площадкуна верхней и нижней поверхности, равна – Р и + Р, соответственно.

Объемный и массовый расходы жидкости через любое сечение, перпендикулярное оси x (единичной ширины), равны соответственно:

QV=S⋅υx=hυx=−h312ηdPdx,      Qm=ρhυx=−ρh312ηdPdx.		(8.3.14)

# 8.3.4. Цилиндрическое течение Пуазейля

Рассмотрим установившееся изотермическое движение вязкой несжимаемой жидкости в круглой цилиндрической неограниченно длинной трубе, вызываемое постоянным градиентом давления, который направлен вдоль оси трубы. Для решения естественно воспользоваться цилиндрической системой координат. Уравнение Навье-Стокса, уравнение непрерывности для несжимаемой жидкости, а также компоненты тензора напряжений в цилиндрической системе координат имеют вид:

1.    ∂υr∂t+υr∂υr∂r+υφϕr⋅∂υr∂φϕ+υz∂υr∂z−υφϕ2r=−1ρ∂P∂r+     +ν∂2υr∂r2+1r2∂2υr∂φ2+∂2υr∂z2+1r∂υr∂r−2r2∂υφϕ∂φϕ−υrr2

,

2.    ∂υφϕ∂t+υr∂υφϕ∂r+υφϕr∂υφϕ∂φϕ+υz∂υφϕ∂z−υrυφϕr=−1rρ∂P∂φϕ+     +ν∂2υφϕ∂r2+1r2∂2υφϕ∂φ2+∂2υφϕ∂z2+1r∂υφϕ∂r−2r2∂υr∂φϕ−υφϕr2, 			 (8.3.15)

3.    ∂υz∂t+υr∂υz∂r+υφϕr∂υz∂φϕ+υz∂υz∂z=−1ρ∂P∂z+     +ν∂2υz∂r2+1r2∂2υz∂φ2+∂2υz∂z2+1r∂υz∂r,,

4.   ∂υr∂r+1r∂υφϕ∂φϕ+∂υz∂z+υφϕr=0,

5.   σrr=−P+2η∂υr∂r,      σrφϕ=η1r∂υr∂φϕ+∂υφϕ∂r−υφϕr,

σϕφz=η∂υφϕ∂z+1r∂υz∂φϕ,    σzz=−P+2η∂υz∂z,   σzr=η∂υz∂r+∂υr∂z,   σφφ=−P+2η1r∂υφϕ∂φϕ+∂υφϕ∂r.

Снова будем полагать, что если труба расположена горизонтально, то сила тяжести не влияет на движение жидкости в трубе. Естественно направить ось z вдоль оси трубы. Будем также полагать, используя гипотезу 2, что скорости частиц жидкости в трубе имеют единственную компоненту, направленную вдоль оси трубы и зависящую только от радиуса r. Следовательно, необходимо решить уравнение  Навье-Стокса при следующих условиях:

∂υ∂t=0,   f=0,   υz=υzr ,   υϕ=υr=0,    T=const,    ρ=const. 	  (8.3.16)

При условиях (8.3.16) из уравнений (8.3.15) получим:

∂P∂r=0,    ∂P∂φϕ=0,    ∂P∂z=η∂2υz∂r2+1r∂υz∂r,    0≡0.		(8.3.17)

Из первого и второго уравнения системы (8.3.17) следует, что при заданной топологии течения давление не должно зависеть ни от r, ни от , а может быть функцией только z. Поскольку vz зависит только от r, то имеем:

dPdz=A=η1rddrrdυzdr.

После интегрирования получаем:

υz(r)=A4ηr2+alnr+b.

Поскольку на оси трубы не может быть бесконечной скорости, то постоянную a следует положить равной нулю. Постоянную b найдем из граничных условий:

r=r0,    υz=0,    b=−A4ηr02.

Подставляя b в выражение для скорости, имеем:

υz(r)=−14ηr02−r2dPdz.				(8.3.18)

Теперь нетрудно вычислить максимальную и среднюю скорости движения жидкости по трубе.

υmax=υzr=0=−r024ηdPdz,

υz=1πr020r002πυzrrdrdφϕ=−r022ηdPdz12r2−14r4r020r0=−r028ηdPdz,    υmaxυz=2.

Направления скоростей определяются направлением градиента давления.

Для объемного и массового расхода жидкости через любое сечение трубы имеем формулу Пуазейля:

QV=πr02υz=−πr048ηdPdz,      Qm=ρQV=−ρπr048ηdPdz.	(8.3.19)

Найдем силу, действующую на единицу площади поверхности трубы в направлении оси z.

σzn=σzknk=σzrnr+σzϕnϕ+σzznz,   nz=nϕ=0,    nr=−1.

Используя формулы (8.3.15), имеем:

σzn=−σzr=−η∂υz∂r+∂υr∂zr=r0=−η∂υz∂rr=r0=−r02dPdz.

Вычислим силу, действующую на кольцевой элемент трубы диной z в направлении оси z. Согласно определения силы сопротивления имеем:

ΔF=2πr0Δzσzn=2πr0Δz+r02ΔPΔz=πr02P1−P2.

Из последнего соотношения видно, что разность сил давлений Р1 и Р2, действующих на жидкость в двух любых сечениях трубы S1 и S2, разделенных расстоянием Δz, уравновешивается вязкой силой, действующей на боковую поверхность рассматриваемого элемента участка трубы. Очевидно, это следует из закона Ньютона, т. к. лишь при равенстве сил рассматриваемый элемент объема жидкости будет находиться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

# 8.3.4. Определение коэффициента вязкости методом потока

Формула Пуазейля может быть использована для измерения коэффициента динамической вязкости жидкости. Согласно формуле (8.3.19) для вычисления  этого коэффициента необходимо измерить массовый или объемный расход жидкости, значения радиуса трубы и градиента давления, поставив опыты следующим образом.

1. Пусть в сосуде 1 (рис.8.5) налита жидкость, коэффициент динамической вязкости которой необходимо измерить. Эта жидкость может вытекать из сосуда 1 через тонкий капилляр 2 в сосуд 3. Если пренебречь изменением уровня жидкости в сосуде 1, перепад давления на концах капилляра будет равен гидростатическому давлению жидкости на входе в капилляр, т.е. Р1 -   Р0 =ΔP. Если это давление разделить на длину капилляра, то получим dP/dz=−DP/l. Далее, зная время (по секундомеру) и объем жидкости, поступающей за это время в сосуд 3, можно найти секундный объемный или массовый расход. Измеряя радиус капилляра и воспользовавшись формулой Пуазейля (8.3.19), можно вычислить коэффициент динамической  вязкости жидкости. Следует заметить, что расход жидкости пропорционален r04, а, следовательно, ошибка измерения коэффициента η за счёт ошибки измерения радиуса увеличивается в 4 раза. Если объем исследуемой жидкости ограничен, то нетрудно при решении задачи учесть изменение уровня жидкости в сосуде 1.

- При не слишком точных относительных измерениях вязкости капельных жидкостей сосуды и капилляр располагают по вертикали (вискозиметр Энглера) и определяют расходы эталонной QЭ и исследуемой QЖ жидкостей.  Тогда коэффициенты вязкости эталонной и исследуемой жидкостей будут относиться как их секундные расходы, т. е. QÝ/Qá=há/hÝ. Зная коэффициент вязкости эталонной жидкости из каких-либо других точных измерений, можно определить коэффициент вязкости исследуемой жидкости. Этот метод широко используется для экспресс-контроля  в различных технологических процессах при получении веществ с заданными свойствами.

- Коэффициент динамической  вязкости газов может быть также измерен следующим образом. Предположим, что имеется два сосуда, содержащих один и тот же газ и соединенных тонким капилляром (рис.8.6). Пусть объемы сосудов равны V1 и V2, температура газа предполагается неизменной. Предположим, что каким-либо способом увеличили давление в сосуде V1 при закрытом запирающем устройстве. Если капилляр открыть, газ начнет перетекать из сосуда 1 в сосуд 2 до тех пор, пока давления в сосудах не выровняются. Найдем закон изменения разности давлений между сосудами с течением времени.

Уравнение состояния  для идеального газа можно записать в виде

PV=GmRT,

где  - масса моля газа, а G есть масса газа, занимающего объем V при давлении P и температуре Т.

В начальный момент времени (до открытия капилляра) масса газа в объемах V1 и V2 при давлениях P1 и P2 соответственно равна

G1=μRTP1V1,      G2=μRTP2V2 .

Обозначим через Qm массовый поток газа в единицу времени через сечение капилляра, тогда можно записать следующие уравнения баланса:

dG1dt=μRTV1dP1dt=−Qm,      dG2dt=μRTV2dP2dt=+Qm.	(8.3.20)

Здесь знаки (-) и (+) означают, что газ из объема V1 вытекает, а в объем V2 втекает. После вычитания в (8.3.20) из первого уравнения второго и использования определения (8.3.19) для Qm можно легко получить:

dP1−P2dt=dDPdt=-RTm1V1+1V2Qm=RTmρpr048h1VðdPdz.	(8.3.21)

Здесь ρ=mRTP есть средняя плотность газа при среднем давлении P=P1+P2/2; dP/dz есть градиент давления, равный −DP/l, где l - длина капилляра, Vпр=V1V2(V1+V2) - приведенный объём.

Решение однородного линейного дифференциального уравнения (8.3.21) дает следующую зависимость для разности давлений:

ΔP=ΔP0e−αt,      α=πr048ηlVпрP.			(8.3.22)

Таким образом, измеряя временную зависимость разности давлений между двумя сосудами, соединенными капилляром, можно по формуле (8.3.22), используя нелинейный метод наименьших квадратов, определить показатель экспоненты . Зная размеры капилляра, величину объемов и среднее давление, можно вычислить коэффициент динамической вязкости газа.

Вышеописанные идеи экспериментов являются наиболее распространенными в технике измерения вязкости жидкостей и газов.

# 8.3.5. Движение жидкости между двумя вращающимися цилиндрами

Рассмотрим установившееся движение несжимаемой вязкой изотермической жидкости между двумя коаксиальными вращающимися цилиндрами. Будем считать цилиндры неограниченно длинными настолько, что краевыми эффектами можно пренебречь. Пренебрегаем также действием силы тяжести. Пусть цилиндры радиусами R1 и R2 R2>R1 вращаются с угловыми скоростями w1 и w2, соответственно (рис. 8.7). При решении задачи естественно воспользоваться цилиндрической системой координат. Используя интуитивные гипотезы, будем полагать:

∂υ∂t=0,   f=0,    υr=υz=0,   υφϕ=υφr,    P=Pr,    ρ=const.	(8.3.23)

Рассматривая уравнение движения в цилиндрических координатах (8.3.15) при заданной топологии течения, получим

1.   −υφϕ2r=−1ρ∂P∂r,2. ∂2υφϕ∂r2+1r∂υφϕ∂r−υφϕr2=0,3.   0≡0,4.   0≡0.   (8.3.24)

Следует заметить, что как первое, так и второе уравнение для определения скорости не содержат коэффициента динамической вязкости η.

Решение второго уравнения в (8.3.24) имеет следующий вид:

υφϕ=ar+br . 					(8.3.25)

Граничные условия для определения постоянных можно записать следующим образом:

r=R1,    υφϕ=ω1R1;    r=R2,    υφϕ=ω2R2.

Постоянные a и b в (8.3.25) могут быть найдены из системы уравнений:

ω1R1=aR1+bR1,     ω2R2=aR2+bR2.

Решение этой системы уравнений приводит к результату:

a=ω1R12−ω2R22R12−R22,      b=ω2−ω1R12R22R12−R22.		(8.3.26)

Так как распределение скорости υφϕ в зазоре между цилиндрами не зависит от коэффициента динамической вязкости, то такое распределение может иметь и идеальная жидкость, не обладающая вязкостью по определению. Проанализируем полученное решение.

- Если w1=w2=w (вращение цилиндров в одну сторону), то υφϕ=ωr, т.е. жидкость в зазоре вращается как абсолютно твердое тело с постоянной угловой скоростью, равной скорости вращения цилиндров. Как показано выше, такое вращение жидкости является непотенциальным, вихревым движением.

- Если w2=0,R2→¥, то υφϕ=ω1R12/r. Как было установлено выше, циркуляция скорости по любому контуру, не охватывающему цилиндр, равна нулю. Циркуляция скорости по любому контуру, охватывающему цилиндр, равна: Γ=2πrυφϕ=2πR12ω1. Очевидно, во всех плоскостях, перпендикулярных оси цилиндра, движение жидкости одинаково и может считаться плоским. Как было определено выше, такое движение называют плоским вихрем, и движение в нём безвихревое, потенциальное. Таким образом, движение вязкой несжимаемой жидкости, покоящейся на бесконечности, является потенциальным во всех точках объема вне цилиндра.

При неслишком больших скоростях набегающего потока и угловой скорости цилиндра подъемная сила, возникающая при обтекании цилиндра с циркуляцией, может быть определена следующим образом:

Fy=−ρυ∞Γ=−2πρυ∞R12ω1.

Направление подъемной силы и её величина определяются значениями как скорости набегающего потока, так и направлением угловой скорости вращения цилиндра. При прочих равных условиях величина подъемной силы пропорциональна квадрату радиуса цилиндра.

Распределение давления в зазоре между цилиндрами можно определить из первого уравнения системы (8.3.24)

P=ρυφϕ2rdr=ρ1rar+br2dr=ρ12a2r2+2ablnr−12b2r2+c.

Постоянная с может быть определена из граничных условий: при r=R1,P=P1 или при r=R2,P=P2.

Если w1=w2=w и жидкость несжимаемая, то υφϕ=ωr и распределение давления в зазоре имеет вид:

r=r1,P=P1 ,         P(r)=P1+12ρω2r2−R12 .		(8.3.26а)

Для сжимаемого газа, вращающегося в цилиндре радиуса r0, массовая плотность зависит от радиуса ρ=ρ(r). Поэтому в первом уравнении системы (8.3.24) плотность ρ необходимо определить через давление и температуру из термического уравнения состояния Pρ=RT. Решение этого уравнения даёт следующее распределение давления:

P(r)P0dPP=rr0ω2RTrdr,     P(r)=P0e−ω22RT(r02−r2).		    (8.3.26б)

Определим момент М1 сил трения, действующих на единицу длины внутреннего цилиндра,

M1=FjR1=SsjnR1=2pR1sjrR1,        σφr=η∂υφϕ∂r−υφϕrr=R1.

Подставляя значение υφϕ (8.3.25) и дифференцируя, получим

sjr|r=R1=-h2bR12=-h2w2−w1R22R12−R22.

Тогда момент сил трения определяется по формуле

M1=-4phw2−w1R12R22R12−R22.			(8.3.27)

Очевидно, на единицу длины внешнего цилиндра действует такой же момент сил трения, но с обратным знаком.

На основе полученного точного решения можно организовать опыт, позволяющий определить коэффициент вязкости жидкости (рис. 8.8). Определяя момент сил трения по углу закручивания нити 1, на которой подвешен неподвижный внутренний цилиндр 2, по формуле (8.3.27) можно определить коэффициент вязкости жидкости. При этом геометрические размеры цилиндров и угловая скорость вращения внешнего цилиндра должны быть известны. Существенную конструктивную трудность такой установки представляет устранение влияния торцов цилиндров, т. к. точное решение, полученное выше, справедливо лишь для бесконечных цилиндров.

.

8.4. Медленное обтекание шара потоком вязкой, несжимаемой жидкости

8.4.1. Решение уравнения Навье-Стокса

Пусть неподвижный шар радиусом r0 обтекается вязкой несжимаемой жидкостью со скорость u на бесконечности в отсутствии внешних сил. Движение будем считать изотермическим и стационарным, тогда уравнение движения имеет вид:

υ∇υ=−1ρ∇P+νΔυ.				(8.4.1)

Оценим порядок слагаемых этого уравнения. Скорость набегающего потока u уменьшается до нуля на поверхности шара на расстоянии, равном приблизительно диаметру шара. Поэтому имеем:

υ∇υ≈u2d,     νΔυ≈ηρud2,     υ∇υνΔυ≈ρudη=Re.

Если безразмерное отношение ρud/h=Re будет значительно меньше единицы, то в уравнении движении слагаемым υ∇υ можно пренебречь по сравнению с остальными слагаемыми. Это безразмерное отношение называют числом Рейнольдса (Re). Очевидно, число Рейнольдса показывает во сколько раз инерциальные силы в жидкости больше вязких сил.

Таким образом, если Re<<1, то уравнение движения (8.4.1) имеет вид:

ηΔυ−∇P=0.					(8.4.2)

Применяя операцию rot к уравнению (8.4.2), получим:

Δrotυ=0,   т. к. rotÑº0.				(8.4.3)

Представим скорость движения частицы жидкости в виде суммы двух составляющих, т. е. υ=u+υ', имея в виду, что добавка υ'обращается в нуль на бесконечности. Из условия несжимаемости жидкости имеем:

divυ=0,     divu+υ'=0,     div {υ'=0, т. к. divu=0.

Поэтому добавка υ' может быть представлена в виде υ'=rotA т. к. divrotA≡0. Уравнение (8.4.3) преобразуется к виду:

ΔrotrotA=0.					(8.4.4)

По условию задачи (рис. 8.9) имеется два полярных вектора: радиус-вектор r точки наблюдения на линии тока и вектор u скорости набегающего потока. Добавка υ' является также полярным вектором. Поэтому вектор A должен быть аксиальным вектором, т. к. ротор аксиального вектора является полярным.

Аксиальный вектор A будем искать в виде

A=f1r⋅n×u,      n=rr.				(8.4.5)

Здесь f1r есть произвольная функция модуля радиуса-вектора r, n - единичный вектор направления радиуса-вектора r.

Будем искать функцию f1r в форме производной по r некоторой функции f(r), т. е.

f1r=∂f∂r,       ∂f∂rn=∂f∂r=∇f.				(8.4.6)

Из векторной алгебры известно, что

rotfu=f⋅rotu+∇f⋅u .

Вектор скорости набегающего потока u постоянный, поэтому

rotu=0,     	rot(fu)=[∇f·u] .	  		    (8.4.7)

Учитывая (8.4.6), (8.4.7), вектор A (8.4.5) можно записать в виде:

A=∂f∂rn×u=∇f⋅u=rotfu.			(8.4.8)

После подстановки (8.4.8) в (8.4.4) имеем:

Δrotrotrotfu=0.				(8.4.9)

Если воспользоваться известным соотношением из векторной алгебры вида

rotrot=∇div−Δ,      divrot≡0,

то из (8.4.9) с использованием (8.4.8) следует

ΔΔrotfu=ΔΔ∇f⋅u=0.			(8.4.10)

Применим операцию двойного лапласиана к i-ой компоненте вектора в (8.4.10) и запишем это уравнение в тензорном виде:

ΔΔ∇f⋅ui=∂2∂xn∂xn∂2∂xm∂mεikl∂f∂xkul=εikl∂∂xk∂2∂xn∂xn∂2∂xm∂xmful=∇ΔΔf⋅ui.		(8.4.11)

Так как u=const, то уравнение (8.4.10) можно записать в виде

ΔΔ∇f=∇ΔΔf=0,      ΔΔf=const.			(8.4.12)

Очевидно, постоянную в правой части последнего уравнения необходимо положить равной нулю. Действительно, конечной целью решения является определение скорости υ' как функции координат. Но согласно определения υ'=rotA и (8.4.8) υ' определяется только вторыми производными f по координатам, тогда как для нахождения f согласно уравнения (8.4.12) предстоит проинтегрировать f по координатам четыре раза, т. е. f будет пропорционально r4.  Поэтому, если постоянную в (8.4.12) не полагать равной нулю, то скорость υ' стремиться к ¥ при r→∞, что противоречит её определению.

Тогда в сферических координатах уравнение (8.4.12) имеет вид:

1r2ddrr2ddrDf=0.

Интегрируя это уравнение, получим:

ddrΔf=−2ar2,      Δf=2ar+c.			(8.4.13)

Здесь знак (-) и коэффициент 2 в константе интегрирования выбраны для удобства. По приведенным выше соображениям постоянную с также следует положить равной нулю. Следующее интегрирование приводит к результату:

1r2ddrr2ddrf=2ar,      ddrr2ddrf=2ar,           r2dfdr=ar2−b,     f=ar+br.		(8.4.14)

При последнем интегрировании постоянная d интегрирования опущена, т. к. скорость υ' определяется производными по координатам, поэтому постоянная интегрирования несущественна.

8.4.2. Распределение скорости в поле течения около шара

Используя определение скорости движения частиц жидкости, имеем:

υ=u+rot∇f×u=u+rotrotfu=u+∇div−Δfu.		(8.4.15)

Поскольку u - постоянный вектор, то, используя (8.4.14), третье слагаемое в (8.4.15) преобразуем к виду:

Δfu=u⋅Δf=u2ar,

divfu=u∇f+fdivu=u∂f∂r+0=u∂f∂rn=a−br2u⋅n.

Аналогично преобразуем второе слагаемое в (8.4.15):

∇divfu=∇u⋅na−br2=∇u⋅rar−br3=ar−br3∇u⋅r++u⋅r∇ar−br3=ar−br3⋅u+−ar2+3br4u⋅rn

После подстановки полученных выражений в (8.4.15) и группировки соответствующих слагаемых вектор скорости потока в точке r поля течения равен:

υ=u−au−u⋅nnr+b3u⋅nn−ur3,      n=rr.		(8.4.16)

Постоянные a и b должны быть определены из граничных условий на поверхности шара: при r=r0,      υ=0.

Так как вектор скорости жидкости должен быть равен нулю в любой точке на поверхности шара, т. е. при любой ориентации единичного  нормального вектора n, то, следовательно, должны обращаться в нуль в отдельности коэффициенты при векторах u и u⋅nn в выражении (8.4.16):

1.  при u :     1−ar0−br03=0,    2.  при (u∙n)n :    −ar0+3br03=0.

Решение этой системы уравнений приводит к результату:

a=34r0,     b=r034.	   (8.4.17)

Очевидно, что картина обтекания шара (рис. 8.10) имеет сферическую симметрию, поэтому υϕ=0. Компоненты скорости υr и υθ могут быть найдены из (8.4.16) и (8.4.17) в виде:

υr=ucosθ−34r0ucosθ+ucosθr+14r033ucosθ−ucosθr3,υθ=−usinθ−34r0usinθr+14r03−usinθr3  .

Таким образом, компоненты υr и υθ скорости движения индивидуальной частицу при медленном обтекания шара потоком вязкой несжимаемой жидкости определяются соотношениями:

υr=1−32r0r+12r03r3⋅ucosθ,      υθ=−1−34r0r−14r03r3⋅usinθ.	(8.4.18)

На поверхности шара в любой точке υr=υθ=0, а, следовательно, и υ=0 в соответствии с граничными условиями.

8.4.3. Распределение давления в поле течения около шара и

на его поверхности

Для определения силы, действующей на шар со стороны движущейся жидкости, возвратимся к исходному уравнению (8.4.2)

∇P=ηΔυ.					(8.4.19)

Согласно определению скорости υ она равна

υ=u+υ=u+rotA=u+rot∇fu=u+rotrotfu .

После подстановки этого определения в (8.4.19) имеем

∇P=ηΔrotrotfu=ηΔ∇div−Δfu .		(8.4.20)

Поскольку в соответствии с (8.4.12) DDf=0, то из (8.4.20) следует

∇P=ηΔ∇divfu=∇ηΔdivfu .			(8.4.21)

После интегрирования данного уравнения по r и выбора в качестве произвольной постоянной интегрирования давления жидкости P∞ в набегающем потоке вдали от шара, находим давление Р:

P=P∞+ηΔdivfu,				(8.4.22)

но divfu=u∇f+fdivu=u∇f, т. к. divu=0.

Поэтому имеем

P=P∞+ηuΔ∇f=P∞+ηu∇Δf .

Принимая во внимание (8.4.13) для f и (8.4.17) для коэффициента a, получим

P=P∞+ηu∇2r⋅34r0=P∞+ηu32r0∇1r,

P=P∞−η32r0r2u⋅n.				(8.4.23)

Формула (8.4.23) позволяет определить давление Р в любой точке r поля течения вязкой несжимаемой жидкости вблизи шара.

На поверхности шара r=r0 в плоскости наибольшего его поперечного сечения распределение давления имеет вид:

P=P∞−32⋅ηur0⋅cosθ.				(8.4.24)

Для сравнения ниже приведены распределения по поверхности давления Рнеподв  при обтекании неподвижного цилиндра потоком идеальной несжимаемой жидкости (7.6.12) и Рдвиг для двигающегося цилиндра в неподвижной идеальной жидкости (7.6.39):

Pнеподв=P∞+ρυ∞22(1−4sin2θ),     Pдвиг=P∞+ρu22(1−4cos2θ) .

Сила F, действующая на шар со стороны движущейся вязкой жидкости в общем виде и в направлении радиуса-вектора r, определяется следующими интегральными соотношениями:

F=SσndS,

Fr=Sσr(n)dS=SσrknkdS=Sσrrnr+σrθnθ+σrφϕnφϕdS.	(8.4.25)

В качестве произвольного направления действия вязкой силы удобно выбирать направление, совпадающее с направлением скорости набегающего потока u. В этом случае проекции компонентов nr,nθ,nφ нормального единичного вектора n к произвольному элементу поверхности шара dS в (8.4.25) на направление скорости набегающего потока u равны (см. рис. 8.10)

nr=cosθ,     nθ=cos900+θ=−sinθ,     nφϕ=0.		(8.4.26)

Проекция силы Fr на направление скорости u определяет силу сопротивления шара Fu в потоке вязкой несжимаемой жидкости и в соответствии с (8.4.25, 26) она равна

Fu=Sσrrcosθ−σrθsinθdS=S−Pδrr+σrrcosθ−(−Pδrθ+σrθsinθdS.(8.4.27)

Вычислим значение компонент тензора вязких напряжений srr и σrθ на поверхности шара r=r0 в сферической системе координат (8.3.14), используя соответствующие компоненты скорости υr и υθ (8.4.18):

σrr|r=r0=2η∂υr∂r|r=r0=2η32r0r2−32r03r2r6r=r0ucosΘ=0.

Принимая во внимание, что на поверхности шара r=r0 υr=0 и υθ=0, из (8.3.14) и (8.4.18) для σrθr=r0 имеем:

σrθr=r0=η1r∂υr∂θ+∂υθ∂r−υθrr=r0=−32ηur0sinΘ.

После подстановки распределения давления P по поверхности шара (8.4.24) и значений srr и σrθ в (8.4.27) получим для Fu формулу:

Fu=S−P0cosθ+32ηur0cos2θ+32ηur0sin2θdS=32ηur0SdS=32ηur0⋅4πr0.

Таким образом, при медленном Re<<1 обтекании шара вязкой несжимаемой жидкостью сила сопротивления равна:

Fu=6πr0ηu.					(8.4.28)

Формулу (8.4.28) называют формулой Стокса. Формула Стокса имеет широкое применение. Она используется для измерения коэффициентов вязкости жидкостей по методу падающего шарика, использовалась Милликеном при определении величины заряда электрона. Эта формула часто используется при изучении движения мелких пылинок или капель жидкости в атмосфере и т. д.

Более точное решение задачи Стокса с учетом нелинейного слагаемого υ∇υ в уравнении движения Навье-Стокса в области чисел Рейнольдса Re<1 было получено Осееном:

Fu=6πr0ηu1+38Re,     Re= ρr0uη   		(8.4.29)

Как показывает опыт, формула Осеена справедлива до чисел Рейнольдса порядка единицы. При дальнейшем увеличении числа Рейнольдса картина обтекания шара существенно изменяется (наблюдается отрыв потока с поверхности с образованием застойной зоны за шаром) и вышеприведенное рассмотрение не справедливо.

При малых числах Рейнольдса аналогичную задачу можно решить для произвольного эллипсоида и даже диска. Так для тонкого диска, расположенного перпендикулярно и параллельно набегающему потоку, сила сопротивления равна Re<<1:

Fu=16r0ηu,     Fu==323r0ηu.

В системе CGS коэффициент динамической вязкости  определяют в пуазах. Один пуаз есть динамическая вязкость такой среды, в которой площадка в 1см2 одного слоя испытывает со стороны другого слоя силу в 1 дину при градиенте скорости между слоями в 1 см/с на 1 см длины.

В системе СИ коэффициент  определяют в единицах, определяемых соотношением

1 пуаз=1дина⋅ссм2=0,1ньютон⋅см2 .

Коэффициент кинематической вязкости ν=η/ρ определяется в стоксах соотношением

1стокс=1см2с=10−4м2с .

Для сведения в таблице 3.1 приведены значения коэффициентов динамической   и кинематической ν вязкости для некоторых сред при температуре 300К.

Следует отметить, что коэффициент динамической вязкости как газов, так и жидкостей не зависит от давления в диапазоне Р < 10 атм.

Таблица 3.1

| Вещество | , ⋅2 | , 2 |
| --- | --- | --- |
| Вода | 1.010-3 | 1.010-6 |
| Воздух | 1.810-5 | 1.510-5 |
| Спирт | 1.810-3 | 1.210-6 |
| Глицерин | 0.85 | 6.810-4 |
| Ртуть | 1.610-3 | 1.210-7 |

Динамическая вязкость газов с увеличением температуры увеличивается в соответствии с законом

η=ATn,     0.5<n<1.5 .

Динамическая же вязкость жидкостей с увеличением температуры уменьшается. Экспериментальные данные по температурной зависимости коэффициентов динамической вязкости жидкостей хорошо описываются формулой

η=C⋅expBT.

Здесь A, B и C - некоторые эмпирические константы.