СПИСОК

контрольных вопросов по курсу лекций

«Численные методы решения задач в механике сплошных сред.

Часть 3. Вязкая среда и метод подобия.

Часть 4. Турбулентность и пограничный слой»

Часть 3. Вязкая среда и метод подобия.

6.1. ВЯЗКАЯ СРЕДА.

6.2.1. Поясните, в чем заключаются граничные условия прилипания.

6.2.2. Что такое диссипация энергии вязкой жидкости?

6.2.3. Может ли величина диссипируемой энергии быть положительной? Приведите физическое обоснование. Что можно сказать о знаке коэффициента вязкости η ?

6.2.4. Какой знак должна иметь величина скорости диссипации энергии?

6.2.5. Предложите возможные методы экспериментального изучения коэффициентов вязкости капельных жидкостей и газов на основе известного решения классической задачи о течении Пуазейля.

6.2.6. Запишите тензор напряжений и тензор вязких напряжений σik для несжимаемой вязкой жидкости.

6.2.7. Какие жидкости называются ньютоновскими?

6.2.8. Какие компоненты имеют вектор w для плоского движения?

6.2.9. Покажите, что для движения, называемого плоским вихрем, rot[υ×w]=0.

6.2.10. Доказать равенство:	(∂υi∂xk+∂υk∂xi)∂υi∂xk=12(∂υi∂xk+∂υk∂xi)2.

6.2.11. Показать, что если линии тока параллельны, то (υ∇)υ=0 .

7.  МЕТОД ПОДОБИЯ,

7.2.1. Что такое моделирование? Каковы его цели?

7.2.2. Поясните принцип работы устройства, называемого аэродинамической трубой.

7.2.3. В чем предназначение метода подобия?

7.2.4. Какие явления называются подобными? Что такое критерий подобия?

7.2.5. Как можно вывести критерии подобия течений вязкой жидкости?

7.2.6. Поясните физический смысл чисел M,Re , Fr , St.

7.2.7. Что такое геометрическое и динамическое подобие двух потоков жидкости?

7.2.8. Поясните, обязательно ли динамически подобные потоки являются геометрически подобными и наоборот.

7.2.9. Какие тела называются геометрически подобными?

8. МЕТОД  РАЗМЕРНОСТЕЙ.

8.2.1. Что дает при анализе физических явлений теория размерностей?

8.2.2. Что такое мера физической величины? Чем определяется масштаб меры?

8.2.3. Какие физические величины называют основными и производными?

8.2.4. Что называют размерностью физической величины?

8.2.5. Какие величины являются основными в МСС?

8.2.6. Что такое определяющие параметры?

8.2.7. Сколько безразмерных комбинаций можно составить из определяющих параметров, если n из них являются основными физическими величинами?

8.2.8. Как построить уравнение размерности?

Часть 4. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ

9. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ.

9.5.1. В чем заключается критерий устойчивости движения жидкости?

9.5.2. Какое значение числа Рейнольдса называют критическим? Является ли это значение универсальным для любых течений?

9.5.3. Дайте качественную характеристику ламинарному и турбулентному режиму течения жидкости.

9.5.4. Что может явиться причиной появления турбулентности?

9.5.5. Обязательно ли турбулентное движение жидкости является вихревым или оно может быть и потенциальным?

9.5.6. Какая турбулентность называется изотропной?

9.5.7. Изложите основные идеи теории Рейнольдса.

9.5.8. Поясните отличие уравнения Рейнольдса от уравнения Навье - Стокса.

9.5.9. В чем заключаются основные идеи теории турбулентности Прандтля? Что такое длина пути перемешивания? Дайте общую оценку этой теории.

9.5.10. Какая турбулентность называется развитой?

9.5.11. Что следует понимать под масштабом пульсаций?

9.5.12. Как диссипируется энергия в режиме развитой турбулентности?

9.5.13. Как можно оценить соотношение между турбулентной и молекулярной вязкостью в турбулентном потоке жидкости?

9.5.14. Чем определяется масштаб самых мелких пульсаций?

9.5.15. В чем заключается закон Колмогорова-Обухова?

10. ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ.

10.2.1. Что такое пограничный слой? Чем он характеризуется?

10.2.2. Какие области в потоке можно выделить при обтекании тел? Как описывается движение в каждой из областей?

10.2.3. Чем объясняются ограничения в геометрии пограничного слоя? Какие это ограничения?

10.2.4. Что такое толщина вытеснения? Почему существуют граничные условия с толщиной δ , а не δ ?

10.2.5. Приведите пример использования интегрального соотношения Кармана. Чем удобно это соотношение?

10.2.6. Объясните подробно физическую суть отрыва пограничного слоя. Как меняется при этом сопротивление тела?

10.2.7. Объясните экспериментальную зависимость коэффициента сопротивления λ от числа Рейнольдса Re .

10.2.8. Чем объясняется кризис сопротивления?

10.2.9. Назовите способы уменьшения сопротивления тела с турбулентным пограничным слоем.