Федеральное агентство по образованию

Уральский государственный технический университет – УПИ

МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД

Методические указания к лабораторной работе 4м для студентов

очной формы обучения направления 230200 − «Информационные системы» специальности 230201 − «Информационные системы в технике и технологиях», направления 140300 − «Ядерные физика и

технологии» специальностей 140303 − «Физика кинетических явлений» и

140305 − «Ядерные реакторы и энергетические установки»

Печатается по решению редакционно-издательского совета

УГТУ-УПИ от ……..2008 г.

Екатеринбург

УГТУ-УПИ

2009

УДК 532.5

Составители В.Е. Атанов, П.В. Волобуев, Б.Т. Породнов

Научный редактор  доц., канд. физ.-мат. наук Б.А. Калинин

МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД: методические указания к лабораторной работе 4м / сост. В.Е.Атанов, П.В. Волобуев, Б.Т. Породнов. Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2008. 15 с.

Даны методические указания к проведению лабораторной работы 4м по измерению коэффициента гидравлического сопротивления при течении воздуха в цилиндрических трубках различных геометрических размеров.

Библиогр.: 3 назв. Рис. 1. Прил. 1.

Подготовлено кафедрой молекулярной физики

© Уральский государственный

технический университет-УПИ, 2008

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4м

ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА гидравлического СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ТЕЧЕНИИ ВОЗДУХА

В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБКЕ

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с основными положениями теории подобия применительно к механике сплошных сред и существующей методикой  измерения коэффициента гидравлического сопротивления цилиндрической трубки, а также приобретение знаний и навыков в работе с оборудованием и приборами при проведении экспериментов по изучению течения газов в различных режимах.

1. Общие теоретические положения

Сплошная среда (газ или жидкость), протекающая по трубе, преодолевает силу трения, обусловленную вязкостью. Из-за прилипания индивидуальных частиц сплошной среды на стенке вблизи неё возникают

касательные напряжения, которые тормозят вышележащие слои при движении среды. В результате ее энергия уменьшается и давление падает. Разность давлений Dр в начальном и конечном участках трубопровода принято называть гидравлическим сопротивлением этого участка.

Гидравлическое сопротивление ΔP (в дальнейшем сопротивление) трубопровода непосредственно связано с мощностью N, потребляемой для перекачки среды, соотношением

N=Q⋅ΔP,	(1.1)

где Q- объемный расход среды, например, газа, в единицу времени. Таким образом, для определения затрачиваемой мощности необходимо знать сопротивление трубопровода.

Величина сопротивления трубопровода определяется:

- кинетической энергией газа,

- геометрическими размерами трубопровода,

- природой газа и характером его течения,

- состоянием стенок трубопровода.

Многочисленные эксперименты показали, что для прямолинейного горизонтального участка цилиндрического трубопровода справедлива формула [1]

ΔP=P2−P1=ρυ22Ldλ ,	(1.2)

где ρυ22 - кинетическая энергия единицы объема газа;

L/d- отношение длины трубопровода L к его диаметру d;

υ -  среднее по сечению трубопровода значение скорости;

Безразмерный коэффициент l в (1.2) называют коэффициентом гидравлического сопротивления (в дальнейшем будем называть его коэффициентом сопротивления) является важнейшим техническим параметром в задачах прикладной гидрогазодинамики. Он зависит от природы среды, характера течения в трубопроводе и состояния его стенок. Характер этой зависимости может быть выявлен на основе использования газодинамических и геометрических законов подобия.

Стационарное изотермическое течение несжимаемой вязкой среды в отсутствие внешних сил описывается уравнением Навье-Стокса в виде [1]:

(u∇)u=−1ρ∇p+ηΔu  ,	(1.3)

где u - вектор скорости течения среды, м/с;

h - коэффициент динамической вязкости, Нс/м2;

р - давление, Н/м2;

r - массовая плотность, кг/м3.

Решение уравнения (1.3) не зависит от выбора системы единиц входящих в него физических величин, которые можно представить в безразмерном виде: скорость u=υu, давление P=PP, компонента радиус-вектора xi=d⋅xi∗(i = 1, 2, 3); где υ и P- средние значения скорости и давления, d - характерный размер; u,p,xi∗ определяют безразмерные величины. Если эти величины подставить в уравнение (1.3) и разделить на коэффициент, стоящий в левой части, то в безразмерном виде уравнение (1.3) примет вид

(u∇)u=−Pρυ2∇P+ηρυdΔu.	(1.4)

Дифференцирование в уравнении (1.4) осуществляется по безразмерным координатам xi* .

Газодинамическое подобие течений означает тождественность решений уравнения (1.4) относительно безразмерных переменных. Оно имеет место при:

1. геометрическом подобии обтекаемого натурного объекта и его модели;

2. одинаковом расположении объекта и модели по отношению к набегающим потокам;

3. равенстве соответствующих коэффициентов в уравнении (1.4).

В уравнении (1.4) безразмерный параметр ρυdη=Re называют числом Рейнольдса, а параметр ρυP12=M1 − числом Маиевского, которое с точностью до показателя адиабаты γ=cpcv совпадает с числом Маха, определяемым отношением скорости потока υ к скорости звука c=γPρ12 и равным M=υc . Параметры Re и М являются критериями динамического подобия потоков. Таким образом, решение (1.4) оказывается зависимым от чисел Re, M и граничных условий.

Поэтому для гладких горизонтальных труб в установившемся режиме движения сплошной среды при скоростях, значительно меньших скорости звука, коэффициент сопротивления l зависит только от числа Рейнольдса [1]:

λ=f(Re)  .	(1.5)

Очевидно, что если числа Re для некоторого объекта и его модели совпадают, то применительно к ним уравнение (1.5) тождественно определяет коэффициент сопротивления λ.

Для труб с шероховатыми стенками l зависит также от безразмерного параметра относительной шероховатости стенок e  [2], определяемого соотношением

ε=hd  ,	(1.6)

где h - средняя высота неровностей на стенках трубы. В этом случае коэффициент сопротивления l является функцией Re и e , т.е.

λ=f(Re , ε)  .	(1.7)

Таким образом, коэффициент l является безразмерной величиной и зависит от безразмерных критериев подобия Re и e .

Потери давления в трубах могут иметь место не только за счет касательных напряжений. Давление может уменьшаться и в результате действия нормальных напряжений в местных сопротивлениях: местах изгибов труб, при изменении их сечений и т.д. Местное сопротивление характеризуется коэффициентом местного сопротивления x  и определяется по формуле [2]

Δp=ρυ22ξ  .	(1.8)

Значения коэффициента x  для различных типов местных сопротивлений даны в справочниках [2]. Если местные сопротивления расположены достаточно далеко друг от друга, так что их взаимным влиянием можно пренебречь, то сопротивление трубопровода определяется как сумма сопротивлений его отдельных участков, т.е.

Δp=ρυ22i=1nλiLidi+ξi  .	(1.9)

При макроскопическом описании газодинамических процессов их параметры определяются по результатам измерений. Однако такие измерения на натурных объектах не всегда возможны, поэтому измерения проводятся на моделях.

В настоящей работе экспериментально исследуется зависимость коэффициента сопротивления l гладкой трубы от числа Рейнольдса Re. Известно, что явный вид зависимости l =f(Re) определяется характером течения среды. В случае ламинарного течения непосредственное решение уравнения Навье-Стокса для цилиндрической трубы диаметром d дает следующую формулу для расчета сопротивления трубы длиной L [1]:

Δp=32ηυd⋅Ld  .	(1.10)

Из сравнения выражений (1.2) и (1.10) следует, что для ламинарного течения жидкости (газа) в гладкой цилиндрической трубе коэффициент сопротивления определяется по формуле

λ=64Re  .	(1.11)

Обычно зависимость в форме (1.11) графически изображается в виде прямой в логарифмической системе координат

lg λ=lg 64 - lg Re  .	(1.12)

Эксперименты показывают, что в режимах течения, соответствующих числам Рейнольдса больше критического Reкр (для гладкой цилиндрической трубы Reкр » 2300), сопротивление скачком возрастает, что соответствует реализации в трубе турбулентного режима течения. Из экспериментальных данных известно, что характер зависимости l =f(Re) при Re > 2300 оказывается весьма сложным и во всем интервале изменения чисел Re ее нельзя представить в виде

λ=constRem.	(1.13)

с постоянным для всех Re показателем степени m.

Существуют многочисленные эмпирические формулы для определения l при турбулентном течении жидкости (газа) в трубе. Широко используется формула Блазиуса [3]:

λ=0.31644Re  .	(1.14)

Эта формула справедлива в диапазоне чисел Рейнольдса 2,3×103 < Re <105. Она, по существу, не имеет теоретического обоснования и является приближенной, эмпирической. Достаточно теоретически обоснованной и экспериментально подтвержденной является формула Никурадзе, определяющая коэффициент сопротивления, исходя из логарифмического профиля скоростей при турбулентном течении вблизи плоской стенки [3]:

1λ=0.88⋅lnReλ−1.01  .	(1.15)

Это уравнение справедливо в диапазоне чисел Рейнольдса 4×103<Re <3.2×106.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Для определения коэффициента сопротивления участка цилиндрической трубки заданных размеров необходимо измерить на нем перепад давления ΔP при фиксированном значении расхода Q или средней скорости υ.

Измерения проводятся на экспериментальной установке, принципиальная схема которой представлена на рис.2.1.

Поток воздуха в каждой из цилиндрических трубок 12 диаметром d создается с помощью воздуходувки 1. Кран 4 позволяет регулировать расход газа  через  трубку. Измерение расхода осуществляется с помощью газового счетчика 3. Время измерения расхода воздуха регистрируется электронным секундомером 2 типа СЭЦ-100. Перепад давления на участке трубки длиной L измеряется с помощью оптических манометров 8 и 9 типа ОМ-6 с пределом измерения 0…10 мм рт. ст. и ОМ-7 с пределом измерения 0…1 мм рт. ст., соответственно.

Рис.2.1. Принципиальная схема экспериментальной установки

1 – воздуходувка; 2 – электронный секундомер СЭЦ-100; 3 – газовый счетчик; 4 –кран - регулятор расхода; 5 – краны для подключения цилиндрических трубок к воздуходувке; 5 – цилиндрическая трубка; 6 и 10 – вентили для подключения микроманометров; 8 и 9 – оптические микроманометры ОМ-6 и ОМ-7 соответственно; 11 – краны для подключения цилиндрических трубок к атмосфере; 12 – цилиндрические трубки

Участок трубки А1…А2 имеет длину порядка двадцати диаметров и является «разгонным». Опытные данные показывают, что на таких расстояниях от входного сечения трубки профиль скорости является сформировавшимся, пуазейлевским, и остается постоянным вдоль ее длины.

Измерения проводятся на трех различных трубках, геометрические характеристики которых приведены в таблице П.1. С помощью крана 5 и вентиля 4 проводится подключение исследуемой трубки к воздуходувке 3. Через вентили 7 и 11 трубки подключаются к микроманометрам. Для подключения  к  микроманометру  8  дополнительно   используются вентили

6 и 10.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

3.1. Задание

3.1.1. Изучить руководство по выполнению лабораторной работы и усвоить порядок ее выполнения.

3.1.2. Измерить расходы воздуха в цилиндрической трубке при различных значениях разности  давления на известном участке трубки.

3.1.3. Вычислить коэффициенты сопротивления гладкой трубки в различных режимах течения и определить ошибки измерения.

3.2. Проведение измерений

3.2.1. По барометру-анероиду и ртутному термометру зарегистрировать рабочие условия измерений: давление и температуру.

3.3.2. По справочным данным определить плотность ρ и коэффициент динамической вязкости воздуха η, соответствующие рабочим условиям. Исходные данные свести в табл. П.1.

3.2.3. Проверить, закрыты ли краны 5 и вентили 5. 6 и 7. Включить воздуходувку 3.

3.2.4. Открыть вентили 6 и 10, а также 7 и 11 на исследуемой трубке. Вентили 7 и 11 на других трубках остаются закрытыми. Проверить установку нулевых показаний микроманометров 8 и 9.

3.2.5. При помощи крана 5 подключить трубку, сопротивление которой необходимо измерить. Остальные краны 5 остаются закрытыми.

3.2.6. Плавно открывая кран 4 и изменяя расход газа через трубку, установить необходимую разность давлений ΔP. При ΔP больше 1 мм рт. ст. вентили 6 и 10 закрыть.

3.2.7. Определить время, в течение которого через трубку пройдет объем V газа, указанный в табл. П. 2 при заданном значении ΔP.

3.2.8. Выполнить пп 3.2.3 − 3.2.7. для всех трубок.

3.2.9. Выключить воздуходувку, закрыть все краны и вентили.

3.2.10. Результаты измерений должны быть представлены в таблице П.2 с указанием точности по каждому измерению. Систематические погрешности определяются классом точности приборов, а случайные − флуктуациями измеряемых величин.

3.3. Обработка экспериментальных данных

Все величины представляются в системе СИ.

3.3.1. Вычислить среднюю скорость υ в трубке при различных ΔP по формуле

υ=4Vπd2t, 	(3.1)

где V – объем газа, прокачиваемый через трубку за время t.

3.3.2. Вычислить числа Рейнольдса Re для различных значений средней скорости.

3.3.3. Пользуясь формулой (1.2), вычислить экспериментальные значения коэффициента сопротивления λэ.и ошибки его измерения. Значения σλ указать для каждого измерения λэ в табл. П.З.

3.3.4. Результаты измерений коэффициентов сопротивления с указанием их погрешностей представить графически отдельно для каждой трубки в координатах

lg(λэ⋅102)=f(lgRe) .	(3.2)

3.3.5. Полагая    для    ламинарного    режима    λэ=constл/Re,    а    для

турбулентного λэ=constT/4Re по экспериментальным значениям λэ с использованием метода наименьших квадратов найти соответствующие константы с указанием их погрешности. Результаты расчета функциональной зависимости представить графически в логарифмических координатах. Графики совместить с ранее выполненными.

3.3.6. Вычислить теоретические значения коэффициента сопротивления λT. При значениях Re < Reкр расчеты проводить по формуле (1.11), а при значениях Re > Reкр − по формуле (1.14). Результаты расчетов привести в табл. П.З. Указать наибольшую погрешность теоретического значения коэффициента сопротивления σλm, вычисленного по формулам (1.11) и (1.14) для соответствующих режимов течения. Сопоставить значения измеренных и расчетных коэффициентов сопротивлений. Сравнение результатов провести на графике зависимости, представленном на рис. П. 1, в логарифмических координатах для каждой трубки.

3.3.7. По экспериментально найденным функциональным зависимостям λэ=f(Re) вычислить коэффициенты сопротивления при ламинарном и турбулентном режимах течения для Re, равного критическому значению 2300. Найти скачок коэффициента сопротивления при переходе от одного режима к другому с указанием погрешности его определения. Сопоставить результаты вычислений с аналитически выполненными по формулам (1.11) и (1.15). Результаты расчетов привести в табл. П.4.

__________________________

1. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М.. Гидродинамика. М.: Наука. 2002. 735с..

2. Правила 28-64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами / Всесоюзный институт мер и измерительных приборов. − М. : Изд-во стандартов, 1964. − 186 с.

3. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: ГИТТЛ, 1953.566с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

### Таблица П.1

#### Рабочие условия

| Параметр |  | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубка №1 | ##### Длина | L | м |  |
|  | ###### Диаметр | d | м |  |
| Трубка №2 | ###### Длина | L | м |  |
|  | Диаметр | d | м |  |
| Трубка №3 | Длина | L | м |  |
|  | Диаметр | d | м |  |
| Атмосферное давление |  | P | мм рт. ст. |  |
| Температура |  | T | K |  |
| Плотность |  |  | кг/м3 |  |
| Коэффициент динамической вязкости |  |  | Hc/м3 |  |

Таблица П.2

Объемный расход газа при заданной разности давления

| № | Перепад давления на трубке (ΔPР) мм рт. ст. | Объем газа (VV) м3 | Время, (tt) с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,05 | 0,001 |  |
| 2. | 0,10 | 0,001 |  |
| 3. | 0,15 | 0,05 |  |
| 4. | 0,20 | 0,05 |  |
|  | ….. | …. |  |
|  | ….. | …. |  |
|  | 1,0 | 0, 1 |  |

Таблица П.3

Значения теоретических и экспериментальных величин (трубка № 1)

| ΔP, мм рт. ст. | ΔP, Па | Q, м3/с | υ, м/c | συ, м/c | Re | λэ⋅102 | ελ | λm⋅102(1.11) | λm⋅102(1.14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П.4

Экспериментальные значения параметров режима течения

| № трубки | constл | σлс | сonstт | σтс | λлкр | σлкр | λткр | σткр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. П.1. Сравнение экспериментальных и теоретических данных

о – экспериментальные точки,          экспериментальная зависимость λ=f(Re),

теоретическая зависимость λ=f(Re) по формулам (1.11), (1.14).

МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД

Составители  Атанов Владимир Евгеньевич

Волобуев Петр Владимирович

Породнов Борис Трифонович

Редактор   Е. А. Ишунина

ИД № 06263 от 12.11.2001г.

Подписано в печать  ……..2009				      Формат 60´84 1/16

Бумага писчая			Плоская печать			Усл. печ. л.  1,16

Уч. – изд. л.  1,06			Тираж 100		Заказ			Цена «С»

Редакционно-издательский отдел УГТУ-УПИ

620002, Екатеринбург, Мира, 19

rio@mail.ustu.ru

Ризография НИЧ УГТУ-УПИ

620002, Екатеринбург, Мира, 19