МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уральский государственный технический университет

МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД

Методические указания к лабораторным работам для студентов 3-го курса физико-технического факультета

Екатеринбург 2004

УДК 532.6

Составители: Б.А.Ивакин, Б.Т.Породнов

Научный редактор – проф., докт. физ.-мат. наук Б.Т.Породнов

МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД: Методические указания к лабораторным работам    для    студентов    3-го    курса     физико-технического     факультета.

Б.А.Ивакин, Б.Т.Породнов. Екатеринбург: Изд.-во УГТУ, 2004, 23с.

Даны методические указания к проведению лабораторных работ № 1 и

№ 3 по измерению коэффициента вязкости газов методом нестационарного потока и изучению истечения газа из резервуара через сужающийся насадок.

Библиогр.: 6 назв., Рис.- 4.

Подготовлено кафедрой «Молекулярная физика»

© Уральский государственный

технический университет, 2004

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № I

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ГАЗОВ МЕТОДОМ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОТОКА

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с существующими методами измерения коэффициентов динамической вязкости газов на примере метода нестационарного потока, а также приобретение знаний и на-выков в работе с вакуумным оборудованием.

I. ТЕОРИЯ

Процессы внутреннего трения в жидкости и газах возникают в тех случаях, когда различные участки жидкости движутся с неодинаковой скоростью, и происходит необратимый перенос импульса из мест с большей скоростью в места с меньшей скоростью. При этом в направлении, противоположном движению (вдоль оси z), действует отнесенная к единице поверхности соприкосновения слоёв сила F, пропорциональная изменению скорости υz(x)в перпендикулярном  направлению движения ( вдоль ось x)

F=−ηdυx(x)dx ,					(1.1)

где коэффициент пропорциональности η есть коэффициент внутреннего тре-ния, или коэффициент динамической вязкости.

Из уравнения (1.1) следует, что величина η равна силе, которую испытывает единица поверхности одного из слоев со стороны другого слоя, если градиент скорости между ними равен единице. Коэффициент динамической вязкости в международной системе СИ имеет размерность η=Н⋅см2Эта единица вязкости носит название ньютон-секунда на метр квадратный и  представляет собой динамическую вязкость такой жидкости, в которой 1 м2 слоя испытывает силу в 1 Н при изменении скорости 1 м/с на длине в 1 м.

Макроскопические методы термодинамики не в состоянии теоретически определить значение коэффициента динамической вязкости, как и других коэффициентов переноса. Для того чтобы получить такое теоретическое значение, необходимо привлечение кинетической теории, учитывающей молекулярный механизм явлений. С микроскопической точки зрения влияние одного движущегося слоя на другой состоит в следующем. В результате хаотического теплового движения молекулы из первого (допустим, движущегося с большей скоростью) слоя попадает во второй (движущийся с меньшей скоростью). Следовательно, первый слой как бы стремится ускорить второй, который, в свою очередь, стремится замедлить движение первого слоя.

Простой вывод, основанный на использовании равновесной функции распределения скоростей и впервые выполненный Максвеллом, приводит к приближенной формуле для коэффициента внутреннего трения разреженных газов [I]

η=0.5n⋅m⋅λ⋅Vt,Vt=8kTπm,λ=2πnσ02−1                                            (1.2)

где n - числовая плотность молекул, м-3; m - масса молекулы, кг; l- средняя длина свободного пробега молекул, м; Vt - средняя тепловая скорость молекул, м/с; s0- диаметр молекулы, м.

Из величин, определяющих h и входящих в уравнение (1.2), Vt не эависит от давления, n - прямо пропорциональна давлению, т.к. P=nkT, где Р - давление газа, а l-обратно пропорциональна давлению. Таким образом, для разреженных газов коэффициент динамической вязкости не зависит от давления.

Далее, из (1.2) следует, что коэффициент h должен зависеть от температуры так же, как и Vt  , т.е. прямо пропорционально Т.

Приведенные соображения оказываются несправедливыми для плотных газов и жидкостей. Более того, даже для разреженных газов полученные теоретические выражения имеют ограниченную применимость. Отсюда понятна важность экспериментального определения коэффициентов вязкости. Насущная необходимость в сведениях по вязкости определяется прежде всего тем, что при расчете гидравлических сопротивлений коэффициент динамической вязкости является одним из основных параметров.

Наиболее употребляемыми методами измерений вязкости газов являются:

- Метод капилляра.

- Метод вращающегося цилиндра.

- Пагод затухания колебаний диска, подвешенного в исследуемом газе.

- Метод падения груза в исследуемом газе.

Из этих методов вполне строгое теоретическое обоснование имеет только метод капилляра,

основанный на формуле Пуазейля[1].

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

Схема экспериментальной установки приведена на рис.2.1.

Экспериментальные установки, на которых измеряем коэффициенты динамической вязкости сред, обычно называют вискозиметрами, состоит из емкостного датчика давление 1 и двух объемов 8, соединенных капилляром 10. Чувствительным элементом является емкостной конденсатор, образованный гофрированной мембраной из бериллевой бронзы 14 и неподвижным плоским диском-электродом 13. Емкость датчика составляет ~50 пФ и включена в контур LC-генератора 16, рабочая частота которого равна ~11 МГц. Изменение емкости датчика, вызванное прогибом мембраны под действием перепада давлений, приводит к изменению частоты   LC-генератора, которая регистрируется частотомером 17 типа ЧЗ-24 через промежутки времени, задаваемые кварцевым генератором, в качестве которого используется собственный генератор частотомера.

Стеклянный капилляр 10 вакуумно плотно закреплен в перегородку 9 между объемами 8. Для его закрытия предусмотрено запирающее устройство 7, поворотом эксцентрика 6 которого капилляр может быть открыт или закрыт. Перепад давлений на концах капилляра создается перемещением штока сильфонного устройства 13 абсолютного (или среднего) ?

Измерение давления осуществляется с помощью образцового вакуумметра 2 класса точности 0,16.

Откачка газа из установки осуществляется через вентили 3 и 5 при закрытом вентиле 11 и открытом байпасном кране 12 с помощью форвакуумного насоса 4. Напуск газа в вискозиметр производится с помощью вентиля 11 при открытом байпасном кране 12.

Схема экпериментальной установки.

Рис. 2.1.

1-емкостной датчик давления; 2-образцовый вакумметр; 4- форвакуумный насос; 3,5,11-вентили; 7-запирающее устройство; 8-объемы с капиляром;9-перегородка; 10-капиляр; 12-байпасный кран; 13-сильфонное устройство;14-мембрана из бериллевой бронзы; 15-диск-электрод; 16-LC-генератор; 17-частотомер.

3. ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА.

Дня определения экспериментального коэффициента динамической вязкости необходимо иметь формулу для вычисления из опытных данных расхода газа. Для этого рассмотрим баланс числа частиц в объемах V1 и V2 соединенных капилляром.

Полагаем, что объемы изменяются во времени. Это изменение объемов на величину DV вызвано прогибом мембраны емкостного датчика давления, служащего для регистрации разности давлений на концах капилляра.

Рис.3.1. Принципиальная схема вискозиметра

Условие баланса числа частиц для объемов V1 и V2 можно записать в следующем виде

dn1(V1−ΔV)dt=SnV,        dn2(V2−ΔV)dt=−SnV.                                     (3.1)

При малом перемещении мембраны с хорошей точностью можно принять изменение объемов DV, равным

DV=aDP,

где a - характеристика емкостного датчика, обусловленная прогибом мембраны и численно равная изменению каждого из объемов V1 и V2 при единичном перепаде давлений; S - площадь поперечного сечения капилляра; n - средняя числовая плотность в капилляре; V - средняя по сечению капилляре скорость движения газа.

Следует отметить, что наличие градиента скорости поперек капилляра приводит к эффекту скольжения. Это означает, что величина скорости в направлении движения газа вблизи стенки не будет равна нулю, предполагается, что вблизи поверхности можно выделить слой на расстояние длинны свободного пробега молекул, в котором молекулы не сталкиваются между собой. Можно полагать, что падающие на поверхность молекулы в среднем имеют некоторую тангенциальную составляющую скорости. Покидающие поверхность молекулы рассеиваются равновероятно в любую сторону по закону косинуса с нулевой ??? скоростью. Обычные средние скорости для обеих групп молекул вблизи поверхности дают некоторую скорость, которуюназывают скоростью столкновения газа на поверхности. в отличие от основного граничного условия, применяемого в механике сплошных сред для движения вблизи поверхности жидкости (газа). Точное решение этой задачи может быть проведено методами строгой кинетической теории. С учетом скорости скольжения средняя по сечению капилляра скорость равна

V=R28ηLΔP(1+σλR)

где R , L - радиус и длина капилляра; s - константа скольжения эту формулу называют формулой Пуазейля с учетом скольжения.

Таким образом, скорость скольжения пропорциональна средней длине свободного пробега и увеличивается с уменьшением давления. Константа скольжения близка к единице и зависит от рода газа и типа взаимодействия молекул со стенкой. В простейшем случае, когда на стенке происходит диффузное рассеяние (равновероятное во все стороны с энергией стенки),теоретическое значение s равно 1,13.

Подставляя выражение (3.2) в (3.1), учитывая связь DV с DP и вычитая из второго соотношения первое в (3.1), получим

dΔPdt=−πR48ηL(1−σλR)P⋅ΔPVпр(1+aP/Vпр)=−ΔPQVпр(1+aP/Vпр)                         (3.3)

Решеное уравнение (3.3), определяет зависимость перепада давлений на капилляре от времени в виде

ΔP=ΔP0e−t/τ

τ=Vпр(1+aP/Vпр)/Q,    Vпр=V1⋅V2(V1+V2)

В этих формулах DP0  есть перепад давлений в момент времени, принятый за начало отсчета; t - время релаксации; Vпр - приведенный объем; Q - объемный расход газа через капилляр при единичном перепаде давлений.

Объемный расход можно записать в следующем виде

Q=πR48ηL(1+λσR)P=AP+B                                                    (3.5)

Постоянная В может быть найдена, если выразить l через вязкость газа в приближении Чепмена-Энскога для модели твердых сфер (1.2) и считать газ идеальным (P=nkT). Тогда получим

B=π3/4R3⋅σ(2RT/M)1/24L

Связь между перепадом давления DP и изменением частоты DF  LC-генератора может быть установлена с помощью градуировочной характеристики емкостного датчика

ΔP=KΔF                                                               (3.6)

Подставляя (3.6) в (3.4), находим

ΔFi=ΔF0e−ti/τ,     ΔF0=Fi−F00,     ΔF0=F0−F00                            (3.7)

где F00 - значение частоты в отсутствии перепада давлений;

F0 - значение частоты, принятой за начало отсчета (ti=0}; Fi - текущее значение частоты.

Формула (3.6) позволяет по известным значениям DFi и DF0 определить величину a=1/t связанную с расходом газа согласно (3.4). Зная расход, по формуле (3.5) можно определить коэффициент вязкости исследуемого газа.

- МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

4.1. Задание

4.1.1.	Ознакомиться с теорией и методикой измерений расхода газа.

4.1.2.	Измерить расход газа через капилляр для двух давлений (75 и 112 мм рт.ст.). Для каждого давления провести три измерения.

4.1.3. Методом наименьших квадратов вычислить расходы и определить среднее значение коэффициента вязкости       предложенного газа.

4.1.4. Оценить случайную и систематическую погрешности в измерении коэффициента вязкости.

4.2. Проведение измерений

4.2.1. Измерение расхода газа

При закрытых вентилях 3 и 5 включить форвакуумный насос 4. Плавно открыть кран 3, контролируя глубину откачки по вакуумметру 2. Медленно открыть вентиль 5 (при открытом байпасном кране 12 и закрытом кране 11) и откачать систему до давления ~0,1 мм рт.ст. Затем, предварительно закрыв вентиль 3, с помощью вентиля 11 плавно напустить в систему газ до давления ~75 мм рт.ст.

После этого вискозиметр  вентилями 5 и 11 отсекается  от системы напуска, а капилляр закрывается с помощью запирающего устройства 7. Поворотом ручки сильфонного устройства 13 создать перепад давлений между объемами. Затем открыть капилляр и регистрировать процесс выравнивания разности давления по частотомеру. Измерение Fi  можно проводить через интервалы времени, кратные 1 с в диапазоне 1-10 с (в данном случае через 5 с). Результаты измерений занести в табл.П.2.

По полученным значениям частоты Fi  методом наименьших квадратов вычислить время релаксации по формуле (3.7) при известном значении DF0 , которое составляет ~ 20 кГц.                                             .

Измерения провести для двух заданных давлений, причем для каждого давления провести по 3 измерения. Таким образом, получив ряд значений коэффициента вязкости, найти среднее арифметическое этой выборки и считать его истинным значением.

4.2.2. Обработка измерений

Наиболее вероятное значение расхода a=1/t дает метод наименьших квадратов

i(yi−αti)2=min

где   yi=lnΔF0ΔFi,       ti=Δt⋅i,      Δt=5c

Значение a вычисляется по известным опытным значениям yi

α=iyi⋅i5ii2

Далее, используя связь a с расходом, определяем величину коэффициента вязкости.

Величина и DF0=F0-F00    должна составлять ~20 кГц. Поэтому начальный перепад создается несколько больше ~30 ¸ 35 кГц.

Таким образом, за время уменьшения перепада давлений от 30 до 20 кГц поток газа через капилляр становится установившимся (квазистационарным). Конечное значение текущей частоты Fi должно быть больше F00 на величину 3 ¸ 5 кГц, поскольку при значениях Fi , близких к F00 , будет большая ошибка в измерении расхода газа. Для обработки берется 10 значений Fi в промежутке между F0 и F00 с соблюдением вышеуказанных условий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гиршфельдер Д., Кертисс Ч., Борд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. - М.: ИЛ , 1961. - 929 c.

2. Варгафтик П.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. - М.: ГИФМЛ, 1963. - 720 с.

3. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Гидродинамика. –М.: «Наука», 1986. –736с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1

Основные параметры вискозиметра

| №пп | Параметр | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | V | М3 | (192,3±0,8)*10-6 |
| 2 | V | М3 | (198,3±0,8)*10-6 |
| 3 | Vпр=V1*V2/(V1+V2) | М3 | (97,7±0,5)*10-6 |
| 4 | R | М | (0,1477±0,0007)*10-3 |
| 5 | L | М | (7,63±0,01)*10-2 |
| 6 | A | См3/мм рт.ст. | 0,0155±0,0015 |

Таблица П.2

Текущее значение частоты Fi  (Гц) ,

при Р =      , мм рт.ст., Т =      К

| F00= |  | F00= | F00= |
| --- | --- | --- | --- |
| F’00= |  | F’00= | F’00= |
| F0= |  | F0= | F0= |
| №пп | Fi | Fi | Fi |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Таблица П.3

Опытное значение коэффициента динамической вязкости

| №ппп | h 108, H*с/м2 | h±dh | Данные других авторов |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Лабораторная работа   3

ЗВУКОВАЯ ДИАФРАГМА

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является ознакомление с основными законами истечения газа из резервуара через сужающиеся насадки, в частности, через звуковую диафрагму, применяемую на практике для стабилизации расхода газа в трубопроводах.

I. ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСХОДА ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ДИАФРЯГМУ

Газ, движущийся с большой скоростью (большие числа Рейнольдса), можно рассматривать как газ идеальный в механическом смысле, т.е. лишенным вязкости и теплопроводности. Тогда для установившегося движения для любой линии тока в пренебрежении силой тяжести справедливо уравнение Бернулли

V22+h=const                                                                 (1.1)

где V2/2 и h - кинетическая энергия и энтальпия единицы массы газа соответственно.

Рассмотрим истечение газа из резервуара через сужающиеся насадки (рис.1.1). Будем предполагать, что газ внутри сосуда покоится (V0=0). При движении индивидуальной частичы вдоль линии тока из области, где газ покоится (V0=0), в соответствии с уравнением Бернулли скорость V, увеличивается, а давление P1 уменьшается. По-видимому, скорость движения частиц газа на любой линии тока будет максимальной в самом узком месте насадки - на ее срезе в соответствии с законом неразрывности ρVS=const

Найдем скорость истечения в зависимости от отношения давлений P0/P1. Для этого запишем уравнение Бернулли в виде

−V122+h1=V022+h0                                                                 (1.2)

Для газа, идеального в термодинамическом смысле, для энтальпия единицы массы определяется по формуле:

Рис.1.1. Схема истечения газа через сужающийся насадок

h=γγ−1PV=γγ−1⋅Pρ=C2γ−1,C=γPρ

где g=Cp/Cv - показатель адиабаты; Cp, Cv - удельные теплоемкости при постоянном давлении и объеме соответственно; C - скорость звука; V, r - удельный объем и плотность газа соответственно.

Подставляя (1.3) в (1.2), находим

V122+γγ−1⋅P1ρ1=γγ−1⋅P0ρ0,V12=2γγ−1⋅P0ρ0(1−P1ρ0P0ρ1)                               (1.4)

Адиабатическое движение описывается уравнением Пуассона (уравнение адиабаты)

Pργ=const,ρ0ρ1=(P0P1)1/γ                                                              (1.5)

Подставляя (1.5) в (1.4), получим

V1=C02γ−11−P1P0γ−1γ                                                           (1.6)

Формула (1.6) называется формулой Сан-Венана-Вентцеля. Из формулы (1.6) следует, что при P1=P0 газ в системе покоится  V1=0, что и следовало ожидать.

По мере уменьшения давления P1 скорость V1 увеличивается и, наконец, при некотором критическом значении P1=P* становится скорость равной скорости звука на срезе насадки. При этом плотность и температура также примут критические значения r*, T*. Эту скорость называют местной скоростью звука и обозначают через C*.

Вычислим значения V1=C*, P1=P*, r1=r*, T=T* в зависимости от термодинамических параметров газа внутри сосуда. Для этого снова воспользуемся уравнением Бернулли. С учетом соотношений (1.3) можно записать:

C22+C2γ−1=C02γ−1,C=C02γ+1=2γγ+1⋅P0ρ02γγ+1RT0M                       (1.7)

Из формулы (1.7) видно, что критическая скорость зависит только от температуры покоящегося газа внутри сосуда.

Критическое давление P* , очевидно, можно найти из формулы Сан-Венана-Вентцеля, полагая V1=C*. Подставляя (1.7) в (1.6), имеем

PP0=2γ+1γγ+2                                                               (1.8)

Если принять для воздуха g = 1,4, то получим

P*=0.53P0.

Таким образом, при достижения давления P1=0.53P0скорость истечения газа на срезе сопла будет равна скорости звука в этом сечении. Аналогично можно вычислить плотность r*.

Pργ=P0ρ0γ,ρρ0=PP01/8,ρρ0=2γ+11γ−1                                          (1.9)

При дальнейшем уменьшении давления P1(P1<P*) скорость истечения газа из насадки остается постоянной, поскольку газ, движущийся со звуковой скоростью на срезе сопла, не «чувствует» изменений давления на выходе из него, т.к. распространяющиеся со звуковой скоростью возмущения в газе, которые возникают при увеличении скорости откачки газа за насадком с помощью откачивающего насоса, вне сопла не могут проникать против течения на выходном сечении сопла.

Поэтому V1=C* есть максимальная скорость истечения газа из сужающейся насадки, которая зависит только от температуры газа в сосуде (см. формулу (1.7)) и не зависит от давления в нем. Из формул (1.8) и (1.9) следует, что вдоль линии тока, начинающейся в неподвижном газе, давление и плотность уменьшаются от P0 и r0 до P* и r* на срезе сопла, а скорость увеличивается от 0 до C*.

Рассмотрим, как изменяется плотность потока раза вдоль линии тока. Из уравнения Бернулли следует

V22+h=const,VdV+dh=0,dh=TdS+VdP=dPρ                              (1.10)

Поскольку при адиабатическом процессе энтропия единицы массы S0 постоянна, т.е. dS0=0, из определения скорости звука следует

C2=∂P∂ρ,dP=C2dρ                                                     (1.11)

Взяв логарифмическую производную от плотности потока, получим

d(ρV)ρV=dVV+dρρ                                                           (1.12)

Подставляя (1.12) и (1.11) о (1.10), получим

d(ρV)dV=ρ(1−M2),M=VS                                                      (1.13)

Рассмотрим трубку тока. Для идеальной жидкости поверхность насадки является поверхностью трубки тока. Из уравнения непрерывности следует, что

ρVS=const,d(ρV)ρV=−dSS                                                   (1.14)

Здесь S - переменное сечение трубки тока. Из (1.14) следует, что направление изменения rV и S противоположно. Поэтому если вдоль линии тока скорость движения газа увеличивается (dV>0) , то при дозвуковом движении (М<1) плотность потока rV также увеличивается, но при этом сечение трубки тока должно уменьшаться или, если трубкой тока является сужающаяся насадка (dS<0) и если скорость движения газа в насадке увеличивается, то увеличивается и плотность потока газа, достигая максимального значения в самом узком месте насадки, т.е. на ее срезе. Действительно, если бы на срезе насадки была бы достигнута скорость больше скорости звука, то плотность потока вдоль линии тока, согласно (1.13) и (1.14), уменьшилась бы.

Поэтому плотность потока на срезе сопла является максимально возможной при заданных параметрах газа внутри сосуда.

Вычислим максимальный объемный и массовый расход газа через насадок. Принимая во внимание вышеуказанное и пользуясь формулами (1.7) и (1.9), объемный расход определяется формулой

QV max=QM max/ρ=SminC02γ+1=Smin2γRγ+1M⋅T0                        (1.15)

Массовый расход равен

QM max=ρCSmin=Smin2γ+1γ+12γ−1⋅γP0ρ0                                     (1.16)

В формулах (1.15) и (1.16) Smin  - площадь минимального сечения насадки.

Из формул (1.15) и (1.16) следует, что массовый расход газа через насадки зависит от давления и температуры газа в сосуде, тогда как объемный расход зависит только от его температуры.

Принимая для воздуха g=1,4, M=29, R=8,315*103 Дж/кмоль*K, получим .

QV max=Smin18.3T0, м3/с                                                     	 (1.17)

Независимость расхода газа через сужающиеся насадки от давления P1 при P1<P* используется в технике и лабораторной практике для стабилизации потока газа через трубопровод. Если параметры газа перед насадкой не изменяются, а давление газа за насадкой всегда меньше критического, то как массовый, тай и объемный расходы будут оставаться постоянными при любах колебаниях давления P1 в пределах Р*> Р1>О. Если же P1 сохраняется постоянным, а P0 изменяется в области P0>P1/0.53, то росходы и массовый и объемный также останутся постоянными.

На практике в качестве сужающегося насадка обычно применяется просто плоская диафрагма с отверстием, диаметр которой много больше толщины диафрагмы. Такое отверстие называют «идеальным» отверстием, т.к. для него можно принебречь влиянием внутренних стенок на поток газа. Если диаметр отверстия диафрагмы много меньше диаметра трубопровода, то скорость движения газа через отверстие будет много больше скорости раза в трубопроводе, и газ перед диафрагмой можно считать покоящимся. В этой случае все вышеприведенные формулы оказываются справедливыми.

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на рис.2.1.

Рис.2.1. Принципиальная схема установки:

1 - Образцовый вакуумметр; 2,3,4 - камеры; 5 - ротаметр; 6 -форвакуумный насос; 7.8,9,10 - вентили; 11.12,13 - диафрагмы

Давление с одной стороны диафрагмы поддерживается равным атмосферному. С другой стороны давление изменяется с помощью форвакуумного насоса 6 и регулируется сильфонным вентилем 7. Величина давления фиксируется образцовым вакуумметром 1. Ротаметр, поставленный на входе всей системы, позволяет измерять объемный расход газа, протекающего через отверстие. При понижении давления за диафрагмой расход газа растет, но лишь до тех пор, пока давление на диафрагме не достигнет «критического» значения. При дальнейшем понижении давления за диафрагмой расход газа не изменяется и остается равным Qv max.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕЖЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

3.1. Задание

3.1.1. Измерить зависимость расхода от давления для трех различных диафрагм.

3.1.2. По результатам измерений построить график зависимости объемного расхода газа от разности давлений на диафрагме.

3.1.3. Из графика найти значения максимального расхода газа и критического давления за диафрагмой.

3.1.4. Рассчитать соответствующие теоретические значения объемного расхода воздуха и провести сравнение с экспериментальными данными.

3.2. Проведение измерений

Измеряемыми величинами являются температура, разность давлений на диафрагме и объемный расход воздуха через диафрагму.

3.2.1. Температура воздуха принимается равной комнатной ввиду малых (до диафрагмы) скоростей течения газа.

3.2.2. Разность давлений на диафрагме. Давление воздуха перед диафрагмой принимается равным атмосферному, поскольку скорость газа перед диафрагмой мала. Давление воздуха за диафрагмой измеряется образцовым вакуумметром 1.

3.2.3. Объемный расход воздуха. После включения форвакуумного насоса 6, слегка приоткрывая вентиль 7, установить давление после диафрагмы, равное 10 делениям шкалы вакуумметра 1. С помощью ротаметра 5 измерить расход воздуха. Излученные результаты внести в таблицу приложения. Дальнейшие измерения повторять через 10 делений шкалы вакуумметра. Аналогичные измерения произвести для других диафрагм. Результаты измерений занести в таблицу приложения.

3.3. Обработка опытных данных

По известным значениям расходов для соответствующих перепадов давления вычислить объемные расходы Qэi в м3/с. Оценить ошибку измерения xэi, предполагая, что эта ошибка обусловлена систематической погрешностью измерения расхода. Результаты вычислений внести в таблицу приложения. Вычислить среднее значение   в области максимума и соответствующую среднеквадратичную ошибку.

По формуле (1.17) вычислить максимальное теоретическое значение QT и систематическую ошибку xT . Ошибка xT определяется ошибкой измерения площади отверстия диафрагмы, которая известна, и ошибкой измерения температуры, которая является систематической и принимается равной половине деления шкалы термометра.

Учитывал функциональную связь (1.17) между величинами, указать для рассчитываемой величины QT  значения возможной систематической и случайной (для доверительной вероятности 0,68) ошибок. Сравнить наблюдаемые расхождения между экспериментальными и теоретическими значениями расходов газов с вычисленными ошибками.

Все результаты расчетов занести в таблицу приложения.

Построить графики зависимости Qэ1, Qэ2, Qэ3 от разности давлений на диафрагмею

ЛИТЕРАТУРА

1.	Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика сплошных сред. - М.: ГИТТЛ, 1954. - 788 с.

- Лойцинский Л.Г. Механика жидкости и газа. - М.: Наука, 1970.- 450 c.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица

Диафрагма № 1,2,3