Министерство образования Российской Федерации Уральский государственный технический университет кафедра молекулярной физики

расчет критической массы ядерного реактора Методические указания к курсовому проекту по курсу “Теория ядерных реакторов” для студентов очного обучения физико-технического факультета 070500

| Екатеринбург 2000 |  |  |
| --- | --- | --- |

УДК  621.039.524(075.8)

Составитель В.Д.Селезнев

Научный редактор доц., канд.физ.- мат.	наук Н.Н. Алексеенко

РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОЙ МАССЫ ЯДЕРНОГО РЕАКTOPA: Методические указания к курсовому проекту по курсу "Теория ядерных реакторов"/ В.Д.Селезнев. Екатеринбург: 2000. 20 с.

Методические указания предназначены для использования при выполнении студентами очного обучения курсового проекта по курсу "Теория ядерных  реакторов".

Теоретическая часть содержит описание алгоритма расчета критических масс ядерных реакторов на быстрых и тепловых нейтронах с достаточно толстыми отражателями.

Практическая часть включает в себя описание методики подготовки многогрупповых макросечений взаимодействия нейтронов с ядрами активной зоны и отражателя.

Библиогр.: 3 назв.

Подготовлено кафедрой молекулярной физики.

©Уральский государственный

технический университет, 2000

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2

1. Метод Шихова и Новожилова	3

1.1. Система многогрупповых уравнений реактора в диффузионном приближении	3

1.2. Система алгебраических уравнений для спектров нейтронов в активной зоне и отражателе	5

1.3. Метод последовательных приближений. Спектр нейтронов и ценности в нулевой итерации	6

1.4. Эффективные одногрупповык уравнения для потока и ценности нейтронов	7

1.5. Определение критического радиуса в нулевой итерации	9

1.6.  Первая итерация	10

1.7. Вторая и последующие итерации	11

2. Подготовка системы многогрупповых ядерно-нейтронных макроконстант	12

2.1 Макросечения взаимодействия нейтронов с ядрами	12

2.2 Приближенный алгоритм получения констант для меньшего числа групп	13

2.3. Расчет макросеченй для смеси веществ	14

Список использованных источников	16

# ВВЕДЕНИЕ

Плотность распределения нейтронов по скоростям и физическому пространству ядерного реактора n(r,,v) определяется решением соответствующего уравнения Больцмана. Знание n(r,,v) позволяет определять скорости всех ядерных реакций в произвольной точке реактора для любых энергий нейтронов и находить условия стационарности. Но достаточно строгое решение уравнения Больцмана является слишком сложным, и поэтому целесообразно применение приближенных методов решения, которые позволяют найти только некоторые наиболее важные для практики интегральные характеристики нейтронного распределения и критическую массу. Один из таких методов, предложенный Шиховым и Новожиловым [1], и положен в основу этого проекта. Этот метод позволяет находить критические массы быстрых и тепловых реакторов с бесконечным отражателем и интегральные по активной зоне и отражателю распределение нейтронов по энергетическим группам.

# 1. Метод Шихова и Новожилова

## 0.1. Система многогрупповых уравнений реактора в диффузионном приближении

В основу метода Шихова и Новожилова положена система многогрупповых основных и сопряженных уравнений реактора в диффузионном приближении:

−Dj⋅Δϕj+Σувj⋅ϕj=l=1j−1Σl→j⋅ϕl+χj⋅l=1mνfl⋅Σflkэф⋅ϕl	(1.1)

Dj⋅Δϕj+Σувj⋅ϕj=l=j+1mΣj→l⋅ϕl+νfl⋅Σflkэф⋅l=1mχl⋅ϕl	(0.2 )

где m - число энергетических групп нейтронов, а индексы l, j соответствуют принадлежности параметров и функций  l-й и j-й группе нейтронов;

DJ- коэффициент диффузии нейтронов j-й группы в среде реактора.

Σувj - макроскопическое сечение увода нейтронов из j-й группы;

ϕj(r)=dΩvj−1vjdv⋅vn(r,v,Ω) - поток нейтронов j-й группы, усредненный по всем направлениям полета нейтронов;

Ω=vv - единичный вектор направления скорости нейтрона;

ϕj(r)=1ΔvjdΩvj−1vjdv⋅vn∗(r,v,Ω) - ценность нейтронов j-й группы, усредненный по всем направлениям полета нейтронов;

Δvj=vj−1−vj - величина j-го интервала модуля скорости нейтронов;

Σд→о- матричный элемент перехода нейтронов из l-й группы в j-ю за счет процессов упругого и неупругого рассеяния;

χj- доля нейтронов деления, приходящаяся на j-ю группу;

νfj - среднее число нейтронов деления на один акт распада, вызванного поглощением нейтронов j-й группы;

Σfj - макросечение деления на нейтронах j-й группы.

kэф - эффективный коэффициент размножения нейтронов.

Уравнение (1.1) описывает баланс нейтронов в единичном элементе объёма размножающей среды.

−DjΔϕj- число нейтронов j-й группы, прибывающих (уходящих) в единицу времени из элемента объема через его границу.

Σувjϕj- число столкновений в единице объема в единицу времени нейтронов с ядрами при которых они пересекают нижнюю границу своей энергетической группы.

l=1j−1l→jϕl- число столкновений в единице объема в единицу времени нейтронов вышележащих энергетических групп (l>j), при которых они после столкновения приобретают энергию в интервале j-й группы.

χjl=1mϕνflΣflϕl - число нейтронов, рождающихся в единице объема в единицу времени в j-й группе за счет реакции дления ядер нейтронами всех групп.

Уравнение (1.2) представляет собой баланс ценности нейтронов в смысле вклада в мощность реактора. Умножив все члены уравнения (1.2) на ϕj получим следующий физический смысл каждого из них:

ϕjDjΔϕj- поток ценности нейтронов j-й группы через границу, выделенного элемента объема;

ϕjΣувjϕj- ценность нейтронов j-й группы в единице объема в единицу времени  вступающих в реакции их увода из группы;

l=j+1mϕjl→jϕl- ценность нейтронов, появляющихся в различных группах за счет рассеяния нейтронов j-й группы в единице объема в единицу времени;

ϕjνfjΣfjl=1mχlϕl - ценность нейтронов, рождающихся в единице объема в единицу времени в различных группах за счет деления ядер на нейтронах j-й группы.

Коэффициент kэф в уравнениях (1.1) и (1.2) выступает в качестве подгоночного параметра, позволяющего при любых размерах активной зоны иметь дело со стационарными уравнениями.

Система 2m уравнений (1.1) и (1.2) получена из системы основного и сопряженного уравнений Больцмана с использованием предположения о слабом возмущении распределения по направлениям. Это дает возможность ограничится Р1 - приближением при разложении искомой функции распределения в ряд по присоединенным полиномам Лежандра и затем перейти к диффузионному приближению.

Хотя критическая масса и другие характеристики ядерного реактора могут быть найдены на основе решения основных уравнений (1.1), однако эффективность численных методов существенно возрастает благодаря применению системы уравнений (1.1) и (1.2), включающей сопряженные уравнения для ценностей нейтронов.

## 0.2. Система алгебраических уравнений для спектров нейтронов в активной зоне и отражателе

Интегрируя систему уравнений (1.1) и (1.2) по пространству активной зоны, получим следующую систему 2m алгебраических уравнений (нижний индекс (а) соответствует активной зоне):

Jaj+Σуваj⋅Φaj−l=1j−1Σal→j⋅Φaj−χajkэф⋅l=1mνfal⋅Σfal⋅Φal=0                      (1.3)

Jaj+Σуваj⋅Φaj−l=j+1mΣaj→l⋅Φal−νfaj⋅Σfajkэф⋅l=1mχal⋅Φal=0                  (1.4)

где Jaj=−Daj⋅Gadr→⋅Δϕj- число нейтронов j-ой группы, покидающих активную зону и приходящих в отражатель,

Jaj=Daj⋅Gadr→⋅Dj∗j , Φaj=Gadr→⋅ϕj(r)  ,Φaj=Gadr→⋅ϕj(r)

Ga- объем активной зоны.

Проводя аналогичное интегрирование по пространству отражателя, получим (нижний индекс «r» соответствует отражателю):

Jrj+Σувrj⋅Φrj−l=1j−1Σrl→j⋅Φrl−χrj⋅l=1mνfrl⋅Σfrl⋅Φrl=0    (1.5)

Jrj+Σувrj⋅Φrj−l=j+1mΣrj→l⋅Φrj−νfrjΣfrj⋅l=1mχrl⋅Φrl=0	(1.6)

где

Frj=Grdr→⋅jj(r),  Frj=Grdr→⋅jj(r)                             .

(1.7)

Jrj=-Jaj, 	Jrj=-Jaj,                                          .

Gr- объем отражателя.

Уравнения (1.3), (1.4) допускают произвольную нормировку, поэтому удобно положить, что

1kэф⋅l=1mνfal⋅Σfal⋅Φal=1                                    (1.8)

1kэф⋅l=1mχal⋅Φal=1                                  (1.9)

## 0.3. Метод последовательных приближений. Спектр нейтронов и ценности в нулевой итерации

Для решения системы уравнений (1.3)-(1.6) можно использовать метод последовательных приближений, основанный на малости утечки из активной зоны и слабости влияния возможных делений в отражателе. В нулевой итерации полагают Jj=Jj=0. Тогда система уравнений может быть решена последовательно, начиная с первой группы для потока нейтронов и с последней группы для ценности в соответствии со следующими выражениями (нижний индекс «0» соответствует нулевой итерации):

Φa0j=χ0j+l=1j−1Σal→j⋅Φa0lΣувaj                                 (1.10)

Fa0j=νfaj⋅Sfaj+l=j+1mSaj→l⋅Fa0lSaj                          (1.11)

причем поток в первой группе:

Φa01=χa1Σувa1                                     (1.12)

а ценность в последней группе:

Fa0m=νfam⋅SfamSam	(1.13)

## 0.4. Эффективные одногрупповык уравнения для потока и ценности нейтронов

Если нейтроны рождаются, диффундируют и поглощаются при одной и той же энергии, то система уравнений для потока и их ценности будет иметь вид (для области активной зоны):

Da⋅Δϕ(r)−Σ0a⋅ϕ(r→)+νfa⋅Σfakэф⋅ϕ(r→)=0	(1.14)

−Da⋅Δϕ(r)−Σa0⋅ϕ(r→)+νfa⋅Σfakэф⋅ϕ(r→)=0	(1.15)

В уравнениях (1.14), (1.15) коэффициент kэф  также играет роль подгоночного параметра, позволяющего иметь дело со стационарными уравнениями реактора при любых размерах активной зоны. Подбором этих параметров можно добиться выполнения условия kэфф =1.

Стационарное решение уравнения (1.14), удовлетворяющее нулевым граничным условиям на экстраполированной границе голого сферического реактора радиуса R , имеет вид:

ϕ(r)=A⋅sin(BГ⋅r)r	(1.15)

где геометрический параметр равен:

BГ2=π2R2	(1.16)

а условие критичности (при kэф =1) можно записать в следующем виде:

π2Rкр2=νfa⋅Σfa−ΣaaDa 	(1.18)

Интегрируя (1.14) по пространству активной зоны, получим:

−Ja−Σaa⋅Φaa+νfa⋅Σfakэф⋅Φa=0	(1.19)

где

Ja=−Da⋅GaΔϕ⋅dr,Φa=Gaϕ(r)⋅dr.

Используя (1.19), (1.18) и (1.15), нетрудно получить выражение для утечки нейтронов и ценности из голого реактора в критическом состоянии:

Ja=-Da⋅GaDj⋅dr=Da⋅νfa⋅Sfa−SaaDa⋅Fa=Da⋅p2Rð2⋅Fa	(1.20)

Ja=Da⋅GaΔϕ⋅dr=Da⋅π2Rкр2⋅Φа	(1.21)

В дальнейших расчетах будем считать, что выражения (1.20), (1.21) будут справедливы для каждой энергетической группы нейтронов:

Jaj=Daj⋅π2Rкр2⋅Φaj	(1.22)

Jaj=Daj⋅π2Rкр2⋅Φaj	(1.23)

Умножая уравнение (1.3) на интегральную ценность нейтронов j-ой группы и затем суммируя по всем группам, получим аналог одногруппового уравнения (1.19). Путем почленного сравнения этих уравнений можно найти выражения для усреднения многогрупповых констант с целью определения параметров одногруппового уравнения диффузии нейтронов:

Da=l=1mDal⋅Fal⋅Fall=1mFal⋅Fal	(1.24)

Saa=j=1mFaj⋅(Saj⋅Faj−l=1j−1Sal→j⋅Fal)j=1mFaj⋅Faj	(1.25)

νfa⋅Σfa=j=1mχaj⋅Φaj⋅j=1mνfaj⋅Σfaj⋅Φajj=1mΦaj⋅Φaj.	(1.26)

Константы одногруппового уравнения диффузии нейтронов в отражателе получаются аналогично, и их значения следует определять по формулам (1.24)-(1.26), заменив в них индекс «а» (активная зона) на индекс «r» (отражатель).

Для того чтобы найти критический радиус сферического реактора с бесконечным отражателем, используется система одногрупповых эффективных уравнений для активной зоны реактора и отражателя:

Da⋅Dj−Saa⋅j(r)+νfa⋅Sfa⋅j(r)=0,	(1.27)

Dr⋅Dj−Sar⋅j(r)+νfr⋅Sfr⋅j(r)=0.	(1.28)

Константы этой системы на каждом итерационном шаге определяются на основе формул (1.24)-(1.26) по найденным спектрам нейтронов и ценностей в активной зоне и отражателе.

Условие критичности сферического реактора с бесконечным отражателем имеет вид:

tg(BRкр)BRкр=11−DrDa⋅(1+κRкр)	(1.29)

где

B2=1Da⋅(νfa⋅Sfa−Saa)	(1.30)

κ2=1Dr⋅(Σar−νfr⋅Σfr)	(1.31)

Трансцендентное уравнение (1.29) позволяет на каждом итерационном шаге (за исключением нулевой итерации) находить значение критического радиуса реактора с отражателем по известным одногрупповым константам.

## 1.5. Определение критического радиуса в нулевой итерации

В нулевой итерации на основе многогрупповых констант для материалов активной зоны по формулам (1.10), (1.11) находится спектр нейтронов и ценностей в реакторе бесконечно большого радиуса. На основе полученных спектров в соответствии с выражениями (1.24)-(1.26) определяются эффективные константы одногруппового уравнения (1.14) , что позволяет найти критический радиус по формуле (1.18).

## 1.6.  Первая итерация

Найденное в нулевой итерации значение критического радиуса позволяет на основе выражений (1.22), (1.23) оценить величину утечки нейтронов и ценности для голого реактора. Возвращаясь к системе уравнений для интегральных потоков и ценностей в активной зоне (1.3) , (1.4) , с учетом (1.22), (1.23), (1.8), (1.9) получим:

Daj⋅π2Rкр02⋅Φaj+ΣуваjΦaj−l=1j−1Σаl→j⋅Φal−χaj=0, (1.32)

Daj⋅π2Rкр02⋅Φaj+ΣуваjΦaj−l=j+1mΣаj→l⋅Φal−νfaj⋅Σfaj=0	(1.33)

Уравнения (1.32), (1.33) для искомых потоков и ценностей могут быть последовательно решены, начиная с первой группы для потоков и с последней для ценностей:

Φaj=χaj+l=1j−1Σal→j⋅ΦalDaj⋅π2Rкр02+Σуваj	(1.34)

Faj=νfaj⋅Sfaj+l=j+1mSaj→l⋅FalDaj⋅p2Rð02+Saj	(1.35)

Определение спектров нейтронов и ценностей в отражателе в первой итерации осложняется тем, что расчет последних членов в выражениях (1.5), (1.6) на основе формул типа (1.34), (1.35) невозможен из-за отсутствия на этой стадии какой-либо информации о спектрах нейтронов и ценностей в отражателе. Поэтому в первой итерации полагают, что fr =0.

Учитывая соотношения (1.7) и пренебрегая обратным потоком нейтронов в активную зону, на основе (1.22), (1.23) нетрудно рассчитать поток нейтронов и ценностей в отражатель:

Ja1j=-Jr1j=Daj⋅p2Rð02⋅Fa0j	(1.36)

Ja1j=-Jr1j=Daj⋅p2Rð02⋅Fa0j	(1.37)

На основе этих формул (1.36), (1.37) легко получить формулы последовательного расчета спектра потоков нейтронов и ценностей в отражателе:

Frj=Daj⋅p2Rð02⋅Fa0j+l=1j−1Srl→j⋅FrlSrj	(1.38)

Frj=Daj⋅p2Rð02⋅Fa0j+l=j+1mSrj→l⋅FrlSrj	(1.39)

Найденные в первой итерации спектры потоков и ценностей нейтронов в активной зоне и отражателе подставляют в формулы (1.24)-(1.26), определяют одногрупповые константы активной зоны и отражателя, а затем путем решения уравнения (1.29) находят критический радиус.

## 1.7. Вторая и последующие итерации

Если в формулы (1.34), (1.35) вместо критического радиуса нулевой итерации подставить значения критического радиуса первой, второй и т.д. итераций, то это позволяет найти спектры потока нейтронов и ценности, соответствующие все более точно учитываемой утечке нейтронов из активной зоны.

Благодаря найденным в первой итерации спектрам нейтронов и ценностей в отражателе Φr1j,Φr1j для их расчета во второй итерации можно приближенно учесть последние члены в уравнениях (1.5), (1.6) на основе спектров предыдущей итерации.

Поэтому во второй и последующих итерациях для расчета спектров в отражателе вместо соотношений (1.38), (1.39) используют следующие формулы:

Φrnj=Dajπ2Rкр(n−1)2Φa(n−1)j+l=1j−1Σl→jrΦrnl+χrjl=1mνfrlΣfrlΦr(n−1)lΣувrj	(1.40)

Φrnj=Dajπ2Rкр(n−1)2Φa(n−1)j+l=j+1mΣj→lrΦrnl+νfrjΣfrjl=1mχrlΦr(n−1)lΣувrj	(1.41)

Итерации по расчету критического радиуса повторяются до тех пор, пока относительная разность Rкр(n+1)−RкрnRкрnне станет меньше 1%.

При расчете критической массы по известному радиусу Rкр(n+1) и заданному составу находят массу делящегося нуклида (235U, 233U, 239Pu) в активной зоне.

# 2. Подготовка системы многогрупповых ядерно-нейтронных макроконстант

## 2.1 Макросечения взаимодействия нейтронов с ядрами

Сечения взаимодействия нейтронов с ядрами являются сложными функциями кинетической энергии нейтронов и определяются с достаточной точностью только экспериментально. Сечения как функции энергии входят в качестве коэффициентов в уравнения реактора, которые можно решить только численно, разбив весь энергетический интервал на достаточное число групп. Микросечения основных элементов, применяемых в ядерных реакторах приведены в работах [2,3]. Выбранное в [3] число групп (28) связано с нецелесообразностью дальнейшего разбиения ввиду невозможности повышения точности расчетов из-за конечной погрешности экспериментальных данных. При выполнении курсового проекта используются следующие константы, усредненные внутри групп по стандартному спектру (спектру Ферми ~E−1):

t - полное сечение;

c - сечение захвата;

f - сечение деления;

in - сечение неупругого рассеяния;

e - сечение упругого рассеяния;

in (jj+k) - матрица межгрупповых переходов при непругом рассеянии;

e (jj+k) - матрица межгрупповых переходов при упругом рассеянии;

σa=σf+σc - сечение поглощения;

σs=σin+σe - сечение рассеяния;

σз(e)=σe−σe(j→j) - сечение замедления;

σ(j→j+k)=σin(j→j+k)+σe(j→j+k) - полная матрица многогрупповых переходов за счет упругого и  неупругого рассеяния.

При работе с сечениями следует учитывать следующие соотношения между ними:

σt=σa+σs	(2.1)

σinj=kσin(j→j+k),	(2.2)

σej=kσe(j→j+k)                                                (2.3)

Для элементов с атомным номером больше 6

σз(e)j=σe(j→j+1).                                                 .

Для расчета ядерных реакторов используются константы с первой под 26-ю группы, нулевая и первая группы необходимы для термоядерных реакций.

Для проведения расчетов матрицу многогрупповых переходов за счет упругого и неупругого рассеяния σ(j→j+k) удобно представлять в виде σj→l, причем j - это номер строки, а l - номер столбца матрицы σj→l(l=j+k). Так как при столкновениях с ядрами в процессе замедления нейтроны не могут увеличивать свою энергию, то матричные элементы σj→l=0 для l<j.

## 2.2 Приближенный алгоритм получения констант для меньшего числа групп

В целях упрощения расчетов ядерных реакторов бывает целесообразно сокращение числа разбиений энергетического спектра нейтронов.

При этом удобно сделать так, чтобы границы более грубого разбиения совпадали с границами 26-групповой системы констант.

При переходе к 9-ти групповой системе рекомендуется следующие объединение групп: I-(1-4), II-(5-7), III-(8-10), IV-(11-13), V-(14-16), VI-(17-19), VII-(20-22), VIII-(23-25), IX-(26). Здесь римскими цифрами обозначены номера групп более грубого разбиения. Для четырехгрупповой системы можно использовать такое объединение групп 26-групповой системы: I-(1-4), II-(5-15), III-(15-25), IV-(26).

Логично разбиение энергетического интервала производить таким образом, чтобы энергия порога деления и энергия перехода в тепловую группу являлись бы граничными.

Усреднение микросечений 26-групповой системы внутри более крупных групп следует проводить по формуле:

σi=1Δuik=1nσikΔuk     i = (I, II, III, IV, ..., VIII),                          (2.4)

где индекс i соответствует группам более грубого разбиения, k - нумерует подгруппы в укрупненной группе, ui - интервал летаргий укрупненных групп, uik - интервал летаргий k-й подгруппы в i-й группе.

Например для I-й группы формула (2.4) дает:

σΙ=1ΔuΙk=14σikΔuik=σΙ1ΔuΙ1+σΙ2ΔuΙ2+σΙ3ΔuΙ3+σΙ4ΔuΙ4ΔuΙ1+ΔuΙ2+ΔuΙ3+ΔuΙ4 ,            (2.5)

σΙ1=σ1;  σΙ4=σ4;  σΙΙ1=σ5;  σΙΙΙ1=σ8;  и т.д.

Элементы матриц упругого и неупругого рассеяния σj→le,σj→lin, в том числе и сечения замедления, являющиеся наддиагональными элементами этой матрицы, усредняются по следующему алгоритму. Матрица 2626 разбивается на блоки матрицы, например, 99. Внутри каждого блока элементы вдоль строк суммируются, а затем проводятся усреднения этих сумм с весом, равным интервалу летаргии. Этот алгоритм выражается следующей формулой:

σii'=1Δuik=1niΔuikl=1n'σii'kl,                                                (2.6)

где Δui=k=1niΔuik, ni - число строк в блоке, ni’ - число элементов в строке блока, σii'kl - матричный элемент 26-групповой системы, принадлежащий блоку, находящемуся на пересечении i’-й строки и i-го столбца, i, i’ = (I, II, III, IV,...) - номера столбцов и строк укрупненной матрицы соответственно. Например, для элемента II имеем:

σΙΙ=1ΔuΙk=14ΔuΙkl=14σΙΙkl=                                                                          (2.7)

=(σΙΙ11+σΙΙ11+σΙΙ11+σΙΙ11)Δu11+(σΙΙ22+σΙΙ23+σΙΙ24)Δu12+(σΙΙ33+σΙΙ34)Δu13+σΙΙ4Δu14Δu11+Δu12+Δu13+Δu14.

Здесь учтено, что в полной матрице рассеяния элементыσj→l с j<l равны 0. для удобства проведения расчетов по формуле (2.6) рекомендуется начертить и заполнить соответствующими значениями полную матрицу рассеяния 2626 (в том числе и по данным сечения замедления з(е)), разбить её на блоки, а затем проводить усреднение внутри каждого блока.

## 2.3. Расчет макросеченй для смеси веществ

Если задан состав смеси и микросечения взаимодействия нейтронов с каждым из нуклидов, входящим в смесь. То макросечения соответствующей реакции и элементы матрицы рассеяния вычисляются по формулам:

Σj=p=1sσpj⋅Np,Σl→j=p=1sσpl→j⋅Np	(2.8)

где Np - число ядер р-го  нуклида в единице объема смеси, s - число сортов ядер в смеси. Плотность молекул отдельного компонента смеси легко найти по его объемной доле p:

Np=βpρpMpNA                                                 (2.9)

где p, MP - массовая плотность и масса моля p-го компонента,

NA - число Авогадро.

Объемная доля может быть рассчитана по задаваемой структуре гетерогенного реактора или по молярной концентрации в соответствии с ее определением:

сp=Npp=1sNp=βpρpMpp=1sβpρpMp  .                                   (2.10)

В силу того, что p=1scp=1, соотношения (2.10) дают (s-1) независимых уравнений для определения s неизвестных значений p. Для вычисления всех p систему уравнений (2.10) можно дополнить уравнением:

p=1sβp=1                                                    (2.11)

Для бинарной смеси нуклидов из (2.10), (2.11) нетрудно получить:

β1=с1ρ2/M2(с1ρ2/M2)+(с2ρ1/M1)            β2=с2ρ1/M1(с1ρ1/M2)+(с2ρ1/M1) .    (2.12)

По найденным макросечениям смеси (формула (2.8)) можно найти сечение увода по формуле:

Σувl=Σtl−Σl→l,                                                (2.13)

где Σl→l- матричный элемент полного (упругого и неупругого) рассеяния, оставляющего нейтроны в той же группе.

Необходимые для расчета утечки коэффициенты диффузии рассчитываются с использованием следующих соотношений:

DJ=13Σtrj;        Σtrl=Σtj−μjΣej;     μj=p=1sμpjσepjNpp=1sσepjNp ,                 (2.14)

где μpj - средний косинус угла рассеяния нейтронов j-й группы на ядрах p-го сорта.

Макросечения различных ядерных реакций и матрицы рассеяния нейтронов для смеси ядер должны удовлетворять следующим соотношениям:

Σtj=Σej+Σinj+Σcj+Σfj=Σувj+Σj→jin+Σj→je                              .

Σinj=l=jnΣj→lin  ;          Σej=l=jnΣj→le;                           (2.15)

Σувj=Σcj+Σfj+l=j+1mΣj→lin+l=j+1mΣj→le;      Σувj−l=j+1mΣj→l−Σfj>0.                   .

Выполнение соотношений (2.15) необходимо проверить по всем группам, иначе приведенный алгоритм расчета будет давать сбои из-за получения физически противоречивых значений потоков (например, отрицательных).

# Список использованных источников

- Марчук Г.И. Методы расчета ядерных реакторов. М.: Атомиздат,1961. 401 с.

- Групповые константы для расчета ядерных реакторов. Справочник. А.П.Абагян и др. М. Атомиздат, 1964г. 121с

- Расчет критической массы ядерного реактора: Методические указания. В.Д.Селезнев Свердловск УПИ 1991г. 20с.

- Расчет ядерного реактора на тепловых нейтронах Румянцев Г.Я. М.Атомиздат 1967г. 124с.