САЭС. Система Е. Класс безопасности 4Н.           	        ППО-039/ПО-УТП__

Министерство Российской Федерации по атомной энергии

Концерн «Росэнергоатом»

Филиал «Смоленская атомная станция»

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника СУП

начальник УТП

______В.А.Бондаренко

"___"________2005г

Программа подготовки НСРЦ

КУРС:	«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ»

ТЕМА:         ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА РЦ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПЕРСОНАЛОМ АС. Оперативная документация

ПОСОБИЕ ОБУЧАЕМОГО

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОПОП УТП

____________ С.И.Турапин

"___"_____________2005г.

Десногорск

2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ	3

ЗАНЯТИЕ 1. Должностные обязанности и зона обслуживания оперативного персонала РЦ.	5

1.1. Состав службы эксплуатации РЦ и задачи оперативного персонала.	5

1.2. Объём знаний и перечень навыков оперативного персонала РЦ.	6

1.3. Обязанности оперативного персонала РЦ.	7

1.4. Зона обслуживания оперативного персонала РЦ.	15

ЗАНЯТИЕ 2. Права и ответственность оперативного персонала РЦ.	16

2.1. Права оперативного персонала.	16

2.2. Ответственность оперативного персонала.	17

ЗАНЯТИЕ 3. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ с вышестоящим, подчиненным и другим персоналом АС.	18

3.1. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ с вышестоящим и подчи-	18

нённым персоналом.	18

3.2. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ с персоналом других	22

подразделений АС.	22

ЗАНЯТИЕ 4. Оперативная и техническая документация, используемая оперативным персоналом РЦ.	28

4.1. Оперативная документация, находящаяся на рабочих местах оператив-	28

ного персонала РЦ и порядок работы с ней.	28

Приложение А	46

Перечень нормативно-технической документации	46

Приложение Б	49

Перечень закрепленного оборудования	49

Приложение В	50

Оперативная документация	50

Конечная цель:

1. Объяснить должностные обязанности и зону обслуживания оперативного персонала РЦ.

2. Рассказать об оперативной документации, испольуемой оперативным

персоналом РЦ.

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

АС           - атомная станция

АТП         - административно-технический персонал

БДЗ          - быстродействующая задвижка

БВ            - бассейн выдержки

ВТ            - выгрузка топлива

ВИУБ       - ведущий инженер управления блоком

ВИУР       - ведущий инженер управления реактором

ВИЭ         - ведущий инженер по эксплуатации

ГИС         - главный инженер станции

ЗГИС       - заместитель главного инженера станции

ЗНРЦэ     - заместитель начальника реакторного цеха по эксплуатации

ЗРК          - запорно-регулирующий клапан

ГПК         - главный предохранительный клапан

ГЦН         - главный циркуляционный насос

ИПК         - импульсный предохранительный клапан

ИЦЗ         - инженер РЗМ и ЦЗ

ИЭРО      - инженер по эксплуатации реакторного оборудования

КИП         - контрольно-измерительные приборы

КМПЦ      - контр многократной принудительной циркуляции

КПТ         - конденсаторы поверхностного типа

НОАП      - насос охлаждения аварийной половины

НОНП      - насос охлаждения неаварийной половины

НТУ         - насосно-теплообменная установка

НСБ         - начальник смены блока

НСРЦ      - начальник смены реакторного цеха

НСС         - начальник смены станции

НСХЦ      - начальник смены химического цеха

ОГК	        - оператор газового контура

ОГЦН      - оператор ГЦН и НТУ

ОТТО      - оператор транспортно-технологического оборудования

ОУПАК    - оператор установки подавления активности контура

ОТ            - охрана труда

ППБ          - прочно-плотный бокс, правила пожарной безопасности

ПРВ          - превышение расхода воды

РЗМ          - разгрузочно-загрузочная машина

РБ            - радиационная безопасность

РБМК       - реактор большой мощности канальный

РО            - реакторное отделение

РЦ            - реакторный цех

САОР      - система аварийного охлаждения реактора

СОГК       - старший оператор газового контура

СОГЦН    - старший оператор ГЦН и НТУ

СОЦЗ      - старший оператор центрального зала

СИЗ         - средства индивидуальной защиты

СРВ         - снижение расхода воды

СУВ         - система удаления водорода

СУЗ         - система управления и защиты

ТБ           - техника безопасности

ТВС         - тепловыделяющая сборка

ТК           -  технологический канал

ТТЧ         - топливно-транспортная часть

УРО        - удаление радиоактивных отходов

ХОЯТ      - хранилище отработанного ядерного топлива

ЦЗ           - центральный зал

ЦМХ        - центральное маслохозяйство

ШАДР     - шариковый датчик расхода

ЭВМ        - электронно-вычислительная машина

ЯОР      - ядерно-опасные работы

# ЗАНЯТИЕ 1. Должностные обязанности и зона обслуживания оперативного персонала РЦ.

Промежуточные учебные цели:

1. Назвать перечень навыков, которыми должен обладать оперативный пер-

сонал РЦ.

2. Рассказать должностные обязанности оперативного персонала РЦ.

3. Объяснить зону обслуживания оперативного персонала РЦ.

## 1.1. Состав службы эксплуатации РЦ и задачи оперативного персонала.

Согласно «Положения о реакторном цехе» техническое руководство службой эксплуатации  очереди  осуществляет заместитель начальника реакторного цеха по эксплуатации.

В состав службы эксплуатации  очереди входят:

- административно-технический персонал службы;

- оперативный персонал (смена РЦ  очереди).

Административно-технический персонал включает в себя:

- зам. начальника РЦ по эксплуатации;

- ведущих инженеров по эксплуатации;

- инженеров по эксплуатации 1 категории;

- техников 1 категории.

В состав смены РЦ входит следующий оперативный персонал:

  - начальник смены РЦ  очереди;

  - инженеры по эксплуатации реакторного оборудования;

  - инженер по эксплуатации оборудования ЦЗ и РЗМ (только на 1 очереди);

  - операторы РО 7 гр. (ЦЗ);

  - операторы РО 7 гр. (ГЦН);

  - операторы РО 7 гр. (ГК);

  - операторы РО 6 гр. (ГЦН);

  - операторы РО 6 гр. (ГК);

  - операторы ТТО РО 6 гр.;

  - оператор РО 6 гр. (УПАК).

Оперативный персонал РЦ  осуществляет при круглосуточном дежурстве эксплуатацию оборудования цеха  и обеспечивает его бесперебойную и надежную работу путем выполнения следующих процедур:

    - контроль за состоянием оборудования РЦ;

    - оперативные переключения;

    - выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования;

    - проведение оперативного обслуживания и регламентных испытаний закрепленного оборудования;

    - ликвидацию нештатных ситуаций на оборудовании цеха, вывод его в ремонт, подготовку рабочих мест и допуск ремонтного персонала для производства ремонтных или наладочных работ;

    - ввод оборудования в работу.

## 1.2. Объём знаний и перечень навыков оперативного персонала РЦ.

1.2.1. Перечень знаний, необходимые оперативному персоналу:

- производственные инструкции, эксплуатационные схемы и технические описания, общестанционные, административные положения и инструкции, должностные инструкции согласно “Перечня необходимой документации  на рабочем месте ”;

- нормативные документы по   технике безопасности, пожарной, ядерной и радиационной безопасности, указанные в Приложении А;

- назначение и устройство оборудования РЦ и правила его технической эксплуатации;

- расположение по месту оборудования, трубопроводов, арматуры, средств контроля и управления оборудованием РЦ;

- карты уставок технологических защит, блокировок АВР и сигнализации РЦ;

- принципиальную схему электрических соединений собственных нужд и надежного питания.

1.2.2.  Перечень навыков.

- использование индивидуальных защитных средств;

- подготовка к работе закрепленной системы (систем);

- пуск системы;

- обязан владеть навыками проведения инструктажей (НСРЦ, ИЭРО, ИЦЗ);

- останов системы и вывод в ремонт;

- процедуры нормальной эксплуатации;

- действия в случае отказов и нарушений в работе системы;

- пуск блока;

- выход на номинальную мощность;

- работа на номинальной мощности;

- останов блока;

- расхолаживание блока;

- прием/сдача смены;

- ведение оперативной документации;

- контроль параметров технологического процесса;

- ведение оперативных переговоров;

- допуск к радиационно-опасным работам;

- обходы и осмотры оборудования;

- диагностика состояния оборудования и систем;

- действия при возникновении предаварийных ситуаций и аварий, предусмотренные технологическим регламентом эксплуатации и инструкцией по ликвидации аварий;

- работа в составе смены;

- оформление нарядов-допусков;

- эффективный обмен информацией;

- использование средств пожаротушения и действия при пожаре;

- приемы оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях;

- работа на ЭВМ.

## 1.3. Обязанности оперативного персонала РЦ.

1.3.1. Номенклатура работ, выполняемых НСРЦ.

- оперативное руководство эксплуатацией закрепленного оборудования, обеспечение надежной, безопасной и экономичной его работы (перечень закрепленного оборудования приведен  в Приложении Б);

- руководство перегрузкой топлива в реакторе;

- оперативное руководство подчиненным оперативным персоналом.

1.3.2. Должностные обязанности при выполнении работ, в том числе по обеспечению качества:

а) общие обязанности:

- содействовать обеспечению надежности и безопасности работы АС, быть постоянно готовым к предупреждению и ликвидации предаварийных ситуаций, аварий и предотвращению их развития, при возникновении предаварийной ситуации или аварии действовать в строгом соответствии с противоаварийными инструкциями и с "Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на САЭС";

- прибыть на работу по вызову администрации для ликвидации аварии или ее предотвращения;

- знать и неуклонно соблюдать установленные технологические регламенты, технологические процессы выполнения работ, должностные и производственные инструкции, а также правила и нормы по ядерной и радиационной безопасности, охране труда, безопасному ведению работ, технической эксплуатации и ремонту оборудования, производственной санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и иные, относящиеся к его трудовой деятельности правила и нормы ;

- соблюдать трудовую дисциплину, установленный порядок хранения документов, ядерных и радиоактивных материалов, проявлять бдительность, строго хранить государственную, служебную и коммерческую тайну, не разглашать сведения конфиденциального характера, выполнять требования по обеспечению физической защиты ядерных материалов и установок;

- проходить соответствующую подготовку, переподготовку и сдавать в установленном порядке экзамены, выполнять требования правил и норм, обеспечивающих допуск работника к самостоятельной работе;

- не оставлять самовольно свое рабочее место;

- проходить в установленном порядке медицинские осмотры, психофизиологические обследования, предсменные освидетельствования.

б) обязанности НСРЦ, вытекающие из функций и задач цеха:

- контролировать проведения сложных и ответственных переключений в тепловых схемах РЦ;

- контролировать проведения работ по сборке и отправке из цеха радиоактивных отходов;

- контролировать своевременного устранения отклонений от заданных режимов работы и неисправностей закрепленного оборудования, а также оборудования других подразделений САЭС, обеспечивающих нормальную эксплуатацию закрепленного оборудования;

- контролировать правильность  хранения и использования по назначению аварийного имущества, инструментов и материалов;

- контролировать  выполнение подчиненным персоналом сменного задания;

- непосредственно руководить действиями персонала при выполнении ядерно-опасных работ в соответствии с перечнем ЯОР, а так же работ с повышенной радиационной опасностью;

- контролировать выполнение подчиненным персоналом действующих правил, норм, положений, графиков, распоряжений и указаний руководства смены, цеха, станции;

- вести табельный учет рабочего времени подчиненного персонала и передавать данные табельщицам;

- проводить с персоналом повторные, внеплановые, целевые инструктажи, прорабатывает информационные материалы, обзоры несчастных случаев, приказы, распоряжения, принимать участие в комиссии по проверке знаний;

- организовывать проведение в смене всех видов технической учебы;

- содействовать рационализаторской работе, оказывать помощь персоналу смены в оформлении рационализаторских предложений;

- контролировать и направлять индивидуальное обучение персонала;

- являться ответственным хранителем топлива на энергоблоках № 1, 2, 3. На НСРЦ возлагается совместная (коллективная) ответственность за сохранность, учет и контроль ядерного топлива на энергоблоках № 1, 2, 3;

- обеспечивать качественную подготовку рабочих мест и оборудования, а также соблюдение установленной последовательности и мер при выполнении работ. Не допускать выполнение работ без предварительного оформления письменного разрешения (наряд - допуска), если на эти работы они предусмотрены. Осуществлять приемку оборудования из ремонта, выполнять функции допускающего;

- НСРЦ обязан выполнять требования режима специальной безопасности в соответствии с действующей административной инструкцией «Организация и обеспечение самоохраны на САЭС»;

- при понижении температуры воздуха в зимнее время, НСРЦ должен принимать меры, предотвращающие замораживание трубопроводов и оборудования. Предотвращать случаи обморожения персонала;

- получив распоряжение, НСРЦ обязан повторить его, получить подтверждение того, что распоряжение правильно понято и приступить к его исполнению. После выполнения распоряжения НСРЦ обязан немедленно доложить о его выполнении лицу, отдавшему распоряжение. Без уведомления об исполнении распоряжение считается невыполненным;

- НСРЦ, отдав распоряжение подчиненному персоналу, обязан получить доклад о выполнении распоряжения. Без уведомления об исполнении распоряжение считается невыполненным;

- в случае если распоряжение вышестоящего оперативного персонала  представляется НСРЦ неверным, он должен немедленно доложить об этом лицу, давшему распоряжение. При подтверждении распоряжения  НСРЦ должен его выполнить с записью в оперативный журнал;

- распоряжение вышестоящего оперативного персонала, которые могут угрожать жизни людей, сохранности оборудования, ядерной и радиационной безопасности, привести к потере питания собственных нужд электростанции или обесточению особо ответственных потребителей, выполнять запрещается. Об отказе выполнить распоряжение должно быть сообщено вышестоящему персоналу;

в) общий порядок ведения дежурства:

- НСРЦ в течение смены обязан осуществлять эксплуатацию закрепленного оборудования в полном соответствии с требованиями регламентов и инструкций;

- осуществлять периодические не менее 2 раз в смену обходы и осмотры оборудования с целью выявления и устранения дефектов;

- выполнять графики и режимы работы оборудования;

- готовить рабочие места для проведения ремонтных работ на закрепленном оборудовании, осуществлять приемку оборудования из ремонта;

- поддерживать в чистоте рабочее место, закрепленное оборудование, территорию;

- выполнять оперативные переключения, вести телефонные переговоры и техническую документацию в соответствии с требованиями соответствующих инструкций (Перечень документации, которую должен вести НСРЦ приведен в приложении В);

- соблюдать и требовать соблюдения подчиненным персоналом трудовой, производственной дисциплины и всех требований безопасной эксплуатации оборудования;

- отвечать за сохранность документации, инструмента, приспособлений, приборов, аппаратуры, телефонной связи, защитных средств, запасных частей и материалов, закрепленных за рабочим местом;

- дежурство в течении двух смен подряд запрещается.

г) порядок сдачи и приема дежурства:

- начальник смены РЦ обязан прибыть на дежурство готовым к четким действиям по ведению заданного режима работы оборудования в нормальных и аварийных режимах. Приступая к работе, должен принять смену у предыдущего НСРЦ, а также после окончания работы сдать смену следующему по графику НСРЦ;

- перед приемом смены НСРЦ обязан сделать обход оборудования в соответствии "Инструкцией по обходам производственного оборудования и помещений реакторного цеха", ознакомиться под роспись со всеми распоряжениями, приказами, появившимися со дня последнего дежурства и ознакомить персонал, которого эти распоряжения касаются. Отсутствие росписи является нарушением инструкции и не снимает ответственности за незнание распоряжения или приказа;

- получить сведения от сдающего смену об имеющихся дефектах оборудования, за которыми необходимо вести особо тщательное наблюдение и об оборудовании, находящемся в ремонте или резерве;

- выяснить какие работы выполняются по нарядам и распоряжениям;

- проверить  наличие документации и технических средств, закрепленных за рабочим местом. В случае недостачи техдокументации, инструмента и др. технических средств, закрепленных за рабочим местом, решение о приемке-сдаче смены принимает НСС.

- в случае неявки принимающего смену, должен доложить об этом начальнику цеха или его заместителю по эксплуатации для принятия мер и остаться на смене до прихода замены;

- ознакомиться с записями в оперативном журнале, принять оперативную и эксплуатационную документацию согласно перечня на рабочем месте. Принять рапорты ВИУБ, ВИУР, подчиненного оперативного персонала. Оформить прием смены с росписью в оперативном журнале. Доложить о приемке смены НСС. В докладе НСРЦ обязан доложить о режимах работы оборудования, замечаниях и отклонениях в режимах работы оборудования;

- запрещается прием-сдача смены во время ликвидации аварий, при производстве сложный переключений;

- прием и сдача смены во время ликвидации аварии запрещается. Пришедший на смену персонал во время аварии используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии. При ликвидации аварии в зависимости от ее характера в порядке исключения допускается  передача смены по разрешению вышестоящего оперативного персонала;

- прием и сдача смены во время переключений, пуска и останова оборудования допускается только с разрешения вышестоящего дежурного или административно технического  персонала;

- при приеме смены производить переключения и опробования оборудования не разрешается;

- за неисправность, не отмеченную при приеме смены несет ответственность работник, принявший смену. За грязь на рабочем месте несут ответственность сдавший смену и принявший ее;

- в случае разногласий между принимающим и сдающим смену в оценке состояния оборудования и помещений, решение принимает НСС.

д) обязанности НСРЦ по охране труда, в соответствии положением о системе управления охраной труда филиала концерна "Росэнергоатом" Смоленской атомной станции;

НСРЦ обеспечивает:

  - соблюдение персоналом смены требований техники безопасности и радиационной безопасности, применение безопасных приемов работы, ведение технологических режимов согласно утвержденным инструкциям, регламентам, режимным картам;

  - поддержание рабочих мест, помещений и территории в надлежащем состоянии путем своевременной уборки оборудования и коммуникаций;

  - качественную подготовку рабочих мест и оборудования, а также соблюдение установленной последовательности и мер безопасности при выполнении работ;

  - безопасность персонала, находящегося в цехе, при аварийных режимах работы оборудования, а также при возникновении пожара или загорания.

  - ежедневно при приеме смены личным осмотром и опросом проверяет состояние безопасности на рабочих местах, исправность оборудования, средств защиты, блокировок и сигнализации. Знакомится с режимами ведения технологических процессов, записями в журналах, распоряжениями и указаниями руководства АС и цехов;

  - в процессе работы обходит все рабочие места, проверяет их состояние, условия работы, соблюдение персоналом правил безопасности и норм производственной санитарии, правил безопасной эксплуатации оборудования, коммуникаций, арматуры, приборов, средств защиты и контроля. Принимает меры по устранению выявленных недостатков;

  - дает задания и указания сменному персоналу на период смены. Устраняет недостатки, которые не были устранены предыдущей сменой или выявлены при проведении контроля.

  - ставит перед руководством АС, цеха вопрос о необходимости выполнения работ по улучшению условий и обеспечения безопасности труда, если эти работы не могут быть выполнены персоналом смены или для их выполнения нужно решение руководства;

  - выполняет работы по улучшению условий и обеспечению безопасности труда, поручаемые руководством АС и цеха и записанные в журнале дефектов;

  - следит за работой системы вентиляции (кондиционирования, спецгазоочистки) и состоянием воздушной среды, принимает меры по устранению загазованности;

  - проводит с персоналом первичные на рабочих местах, повторные и внеплановые инструктажи, прорабатывает информационные материалы, приказы, распоряжения, обзоры несчастных случаев;

  - не допускает к работе не обученный и не прошедший проверку знаний оперативный и ремонтный персонал (руководителей, производителей работ и др.);

  - приостанавливает работы, если они ведутся с нарушениями правил безопасности или на месте их проведения возникли обстоятельства, создающие опасность для работающих;

  - немедленно пресекает нарушения производственной дисциплины, а также технологии безопасного выполнения работы. Отстраняет от работы за невыполнение указаний, связанных с соблюдением дисциплины и применением безопасных методов труда, уведомляет об этом руководителей цеха;

  - дает представления о наложении взысканий на нарушителей;

  - представляет подчиненный персонал к поощрению за применение безопасных методов и приемов труда, хорошее содержание и постоянное применение средств защиты, а также предохранительных приспособлений и устройств, активное участие в работе по предупреждению травматизма на производстве;

  - докладывает непосредственному руководителю о каждом несчастном случае и других происшествиях при эксплуатации оборудования и ведении ремонтных работ. Принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим и ликвидации возникшего происшествия, организует немедленный вызов медицинского работника (машины скорой помощи) при несчастном случае;

  - обеспечивает своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий по охране труда.

е) обязанности НСРЦ по радиационной безопасности в соответствии с Ис-023-ОРБ;

ж) обязанности (действия) НСРЦ при возникновении пожара в соответствии с Ис-005-ОТИ;

НСРЦ обязан при обнаружении пожара в первую очередь вызвать пожарную охрану по тел. «01» и действовать в соответствии с действующими инструкциями, а также обязан вывести из опасной зоны пожара людей, оказать им неотложную медицинскую помощь и одновременно (при наличии других людей) или в кратчайший срок оповестить НСС и действовать по его указанию.

и) обязанности при возникновении предаварийной ситуации или аварии, при объявлении на САЭС состояния «Аварийная готовность», «Аварийная обстановка» и введении в действие «Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на Смоленской АЭС»:

- для НСРЦ - обязанности в соответствии с ОИ-027-ГОиЧС;

- НСРЦ выполняет обязанности согласно штатной расстановке по плану ГО, плану защиты персонала и населения в случае общей аварии на САЭС.

НСРЦ обязан по получении информации о нарушении режима безопасной эксплуатации блока АС (или при личном обнаружении его признаков) немедленно докладывать НСС (НСБ) о нарушении режима безопасной эксплуатации блока АС и обеспечивать:

  - определение причины аварийной ситуации по показаниям приборов, работе приборов сигнализации и сообщениям с рабочих мест;

  - осмотр места возникновения нарушения и оценку масштабов аварийной ситуации;

  - локализацию аварийной ситуации и ликвидацию ее последствий;

  - принятие участия оперативного персонала (в случае необходимости и целесообразности) в останове и расхолаживании РУ;

  - контроль условий и пределов безопасной эксплуатации оборудования и блоков;

  - ведение записей в оперативных журналах с отражением в хронологическом порядке фактов срабатывания аварийной сигнализации и защит, отказов оборудования, принятых команд и указаний должностных лиц, выполненных оперативных действий и их результатов;

  - доклад о выполнении команд и указаний лицам, от которых они были приняты.

к) обязанности НСРЦ по управлению и поддержанию требуемого уровня качества:

НСРЦ обязан обеспечивать необходимый уровень качества технологического процесса, состояния систем и оборудования в пределах закрепленной зоны обслуживания в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

## 1.4. Зона обслуживания оперативного персонала РЦ.

В зону обслуживания начальника смены РЦ  очереди входят все здания, сооружения и помещения, а также расположенное в них оборудование реакторного цеха первой очереди, размещенные в блоках “А”, “Б”, “ВСРО”, “В” согласно “Положению по распределению систем и оборудования САЭС и функций по их обслуживанию между структурными подразделениями”

Контрольные вопросы достижения учебных целей:

1. Расскажите об обязанностях оперативного персонала, вытекающих             из функций и задач цеха.

2. Перечислите перечень навыков, которыми должен обладать опера-

тивный персонал РЦ.

3. Назовите оборудование, входящее в зону обслуживания НСРЦ.

# ЗАНЯТИЕ 2. Права и ответственность оперативного персонала РЦ.

Промежуточные учебные цели:

1.  Рассказать о правах оперативного персонала РЦ.

2. Объяснить ответственность оперативного персонала РЦ.

## 2.1. Права оперативного персонала.

НСРЦ имеет право ставить перед своими непосредственными руководителями, а также в порядке подчиненности перед каждым руководителем подразделения и САЭС любой вопрос, касающийся его непосредственной деятельности, а также перед общественными организациями подразделения и САЭС вопросы, касающиеся общественной жизни подразделения.

2.1.1.Права НСРЦ, необходимые ему для исполнения своих должностных обязанностей:

- отдавать подчиненным распоряжения оперативного характера и требовать от них точного и своевременного выполнения своих указаний;

- получать от других подразделений станции документы и сведения необходимые для выполнения своих производственных обязанностей;

- требовать от начальников других цехов выполнения их персоналом требований нормативно-технической документации, немедленного прекращения работ снижающих надежность работы оборудования РЦ;

- требовать от руководства цеха обеспечения своего рабочего места необходимой документацией, оборудованием в соответствии с типовыми проектами организации рабочих мест персонала и перечню комплектации рабочих мест;

- самостоятельно принимать решения по изменению режимов работы систем и оборудования при явной угрозе безопасности людей и сохранности оборудования на своем участке обслуживания, не нарушая производственных инструкций, регламентирующих работу данного оборудования или системы;

- запрещать производство ремонтных  работ, если эти работы создают угрозу надежности работы оборудования или производится с нарушением правил РБ, ОТ, противопожарной безопасности или производственных инструкций;

-  не выполнять распоряжения, которые противоречат требованиям ОТ, РБ, ОПЭ АС или создают угрозу для безопасности людей или сохранности оборудования (кроме аварийных случаев);

- обжаловать в случае несогласия другие распоряжения, не приостанавливая их выполнения;

-  ходатайствовать перед начальством об отстранении от дежурства подчиненных, не обеспечивающих выполнение своих обязанностей;

2.1.2. Права дежурного:

- проверять состояние закрепленных помещений и оборудования, выдавать руководству рекомендации по улучшению эксплуатации;

- привлекать персонал других цехов для устранения выявленных замечаний и дефектов на оборудовании, которые не могут быть устранены дежурным персоналом;

- продлевать дежурство подчиненному персоналу.

## 2.2. Ответственность оперативного персонала.

- Начальник смены несет персональную ответственность за своевременное и качественное обучение подчиненного персонала.

- Ходатайствовать перед руководством в отношении подчиненного персонала о его поощрении или наказании;

- НСРЦ за невыполнение требований настоящей должностной инструкции привлекается к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- НСРЦ является лицом, обеспечивающим ядерную безопасность САЭС.

- НСРЦ запрещается самовольно прекращать выполнение своих должностных обязанностей (в том числе при объявлении забастовки).

Контрольные вопросы достижения учебных целей:

1. Расскажите об ответственности, к которой может быть привлечён оперативный  персонал РЦ.

2. Перечислите права оперативного персонала РЦ, как дежурного.

# ЗАНЯТИЕ 3. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ с вышестоящим, подчиненным и другим персоналом АС.

Промежуточные учебные цели:

1.Рассказать о взаимоотношениях оперативного персонала РЦ с вышестоящим и подчинённым персоналом.

2. Объяснить порядок взаимодействия оперативного персонала РЦ с другими подразделениями АС.

## 3.1. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ с вышестоящим и подчи-

## нённым персоналом.

3.1.1.Начальник смены РЦ  в административном порядке подчинен начальнику реакторного цеха или его заместителям по эксплуатации 1, 2, 3 блоков, в оперативном - начальнику смены станции или НСБ 1, 2, 3 блоков.

Начальнику смены РЦ первой очереди подчинены:

- инженеры по эксплуатации реакторного оборудования ;

- инженер ЦЗ;

-   старшие операторы ГЦН и НТУ;

-   операторы ГЦН и НТУ;

-   старшие операторы газового контура;

-   операторы газового контура;

-   старшие операторы центрального зала;

-   операторы центрального зала;

-   оператор установки подавления активности;

-   сменные мастера участка ВТ и УРО ТТЧ;

-  электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений систем перегрузки ТТЧ РЦ.

Возникшие в процессе работы разногласия у начальника смены с начальниками смены  других цехов разрешает начальник смены станции или  НСБ.

3.1.2. ИЭРО в административном порядке подчинен начальнику реакторного цеха, производственно-технически подчинен заместителю по эксплуатации, в оперативном – НСРЦ.

ИЭРО подчинены:

-   старший оператор ГЦН и НТУ;

-   операторы ГЦН и НТУ;

-   старший оператор  газового контура;

-   оператор газового контура;

-   оператор установки подавления активности.

ИЭРО выполняет административные и технические распоряжения     НРЦ, ЗНРЦэ, (ВИЭ) оформленные в журналах административных и технических распоряжений.

ИЭРО выполняет задания ВИЭ, ЗНРЦэ, НРЦ оформленные журнале сменных заданий РЦ.

ИЭРО выполняет прямые распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, ВИУБ, НСБ при режимах нормальной эксплуатации оборудования после уведомления и согласования с НСРЦ.

ИЭРО в аварийных режимах работы оборудования и при ликвидации аварийных ситуаций, а также, в случае отсутствия НСРЦ на рабочем месте выполняет полученные от ВИУБ, НСБ распоряжения, направленные на восстановление режимов нормальной эксплуатации оборудования, с последующим уведомлением НСРЦ.

3.1.3. ОГК в административном порядке подчинен начальнику реакторного цеха, в производственно-техническом порядке подчинен заместителям по эксплуатации, в оперативном - подчинен СОГК. В случае отсутствия СОГК оператор газового контура выполняет указании и распоряжения  НСРЦ (ИЭРО).

ОГК выполняет административные и технические распоряжения     НРЦ, ЗНРЦэ(1,2), (ВИЭ) оформленные в журналах административных и технических распоряжений.

ОГК выполняет задания ВИЭ, ЗНРЦэ, НРЦ оформленные журнале сменных заданий РЦ.

ОГК выполняет прямые распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, ВИУР, НСБ при режимах нормальной эксплуатации оборудования после уведомления и согласования с СОГК, а при его отсутствии с НСРЦ (ИЭРО). ОГК докладывает о результатах выполнения распоряжения лицу, непосредственно отдавшему распоряжение.

ОГК в аварийных режимах работы оборудования и при ликвидации аварийных ситуаций выполняет полученные от ВИУР, НСБ распоряжения, направленные на восстановление режимов нормальной эксплуатации оборудования, с последующим уведомлением СОГК, НСРЦ (ИЭРО).

3.1.4. СОГЦН административно подчинен начальнику РЦ или лицу его замещающему, производственно - технически – ЗНРЦэ, оперативно – НСРЦ(ИЭРО).

СОГЦН выполняет указания и распоряжения НСРЦ, а в отсутствие НСРЦ указания и распоряжения ИЭРО.

СОГЦН выполняет  распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, ВИУБ, НСБ при режимах нормальной эксплуатации оборудования после уведомления и согласования НСРЦ. О результатах выполнения распоряжения докладывает лицу, непосредственно отдавшему распоряжение.

СОГЦН в аварийных режимах работы оборудования и при ликвидации аварийных ситуаций, а также, в случае отсутствия НСРЦ(ИЭРО) на рабочем месте выполняет полученные от ВИУБ, НСБ распоряжения, направленные на восстановление режимов нормальной эксплуатации, с последующим уведомлением НСРЦ (ИЭРО).

СОГЦН выполняет административные и технические распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, оформленные в журналах административных и технических распоряжений, а также задания, оформленные в журнале сменных заданий РЦ.

3.1.5. ОГЦН в административном порядке подчинен начальнику реакторного цеха,  в производственно – техническом порядке  подчинен заместителю НРЦ по эксплуатации, в оперативном - подчинен СОГЦН. В случае отсутствия СОГЦН выполняет указания и распоряжения НСРЦ (ИЭРО).

ОГЦН выполняет административные и технические распоряжения    НРЦ, ЗНРЦэ, (ВИЭ) оформленные в журналах административных и технических распоряжений.

ОГЦН выполняет задания ВИЭ, ЗНРЦэ, НРЦ оформленные журнале сменных заданий РЦ.

ОГЦН выполняет прямые распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, ВИУБ, НСБ при режимах нормальной эксплуатации оборудования после уведомления и согласования со СОГЦН, а при его отсутствии с НСРЦ (ИЭРО).

ОГЦН в аварийных режимах работы оборудования и при ликвидации аварийных ситуаций, а также, в случае отсутствия СОГЦН на рабочем месте выполняет полученные от ВИУБ, НСБ распоряжения, направленные на восстановление режимов нормальной эксплуатации оборудования, с последующим уведомлением СОГЦН, а при его отсутствии НСРЦ (ИЭРО).

3.1.6. ОУПАК в административном порядке подчинён начальнику реакторного цеха, в производственно-техническом порядке подчинён  заместителям по эксплуатации  блоков, в оперативном - подчинен НСРЦ (ИЭРО).

ОУПАК выполняет административные и технические распоряжения     НРЦ, ЗНРЦэ, (ВИЭ) оформленные в журналах административных и технических распоряжений.

ОУПАК выполняет задания ВИЭ, ЗНРЦэ, НРЦ оформленные журнале сменных заданий РЦ.

ОУПАК выполняет прямые распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, ВИУТ, НСБ при режимах нормальной эксплуатации оборудования после уведомления и согласования с НСРЦ (ИЭРО).

ОУПАК в аварийных режимах работы оборудования и при ликвидации аварийных ситуаций выполняет полученные от ВИУТ, НСБ распоряжения, направленные на восстановление режимов нормальной эксплуатации оборудования, с последующим уведомлением НСРЦ (ИЭРО).

3.1.7. Инженер ЦЗ административно подчинен начальнику РЦ или лицу его замещающему, производственно технически – ЗНРЦэ,   оперативно – НСРЦ.

- Инженеру ЦЗ  подчинены:

- старший оператор центрального зала бл.1,2;

- операторы ТТО центрального зала бл.1,2;

ИЦЗ выполняет технические распоряжения НС РЦ, а также руководства цеха и АЭС при нормальном и аварийных режимах работы оборудования, а также при ликвидации аварии с уведомлением (до выполнения) НС РЦ.

3.1.8. СОЦЗ и РЗМ административно подчинен начальнику РЦ или лицу его замещающему, производственно - технически – ЗНРЦэ,   оперативно – НСРЦ.

- СОЦЗ и РЗМ  подчинены:

- операторы ТТО центрального зала.

- СОЦЗ и РЗМ отдает распоряжения ОТТО в устной форме лично или с использованием средств связи.

СОЦЗ и РЗМ выполняет  распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, ВИУР, ЗНСС при режимах нормальной эксплуатации оборудования после уведомления и согласования с НСРЦ (ИЭРО). О результатах выполнения распоряжения докладывает лицу, непосредственно отдавшему распоряжение.

СОЦЗ и РЗМ в аварийных режимах работы оборудования и при ликвидации аварийных ситуаций, а также, в случае отсутствия НСРЦ (ИЭРО) на рабочем месте выполняет полученные от ВИУР, ЗНСС распоряжения, направленные на восстановление режимов нормальной эксплуатации, с последующим уведомлением НСРЦ (ИЭРО).

СОЦЗ и РЗМ как крановщик и стропальщик выполняет распоряжения лица, ответственного за исправное состояние грузоподъемных механизмов и кранов, лица ответственного за безопасное производство работ кранами.

СОЦЗ и РЗМ выполняет административные и технические распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, оформленные в журналах административных и технических распоряжений, а также задания, оформленные в журнале сменных заданий РЦ.

3.1.9. ОТТО административно подчинен начальнику РЦ или лицу его замещающему, производственно - технически – ЗНРЦэ,   оперативно – СОЦЗ и РЗМ.

ОТТО в случае отсутствия СОЦЗ и РЗМ, выполняет указания и распоряжения ИЭРО, а в отсутствие ИЭРО указания и распоряжения  НСРЦ.

ОТТО выполняет  распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, ВИУР, ЗНСС при режимах нормальной эксплуатации оборудования после уведомления и согласования с СОЦЗ. О результатах выполнения распоряжения докладывает лицу, непосредственно отдавшему распоряжение.

ОТТО в аварийных режимах работы оборудования и при ликвидации аварийных ситуаций, а также, в случае отсутствия СОЦЗ и РЗМ на рабочем месте выполняет полученные от ВИУР, ЗНСС распоряжения, направленные на восстановление режимов нормальной эксплуатации, с последующим уведомлением СОЦЗ и РЗМ, а при его отсутствии НСРЦ (ИЭРО).

ОТТО как крановщик и стропальщик выполняет распоряжения лица, ответственного за исправное состояние грузоподъемных механизмов и кранов, лица ответственного за безопасное производство работ кранами.

ОТТО выполняет административные и технические распоряжения НРЦ, ЗНРЦэ, ВИЭ, оформленные в журналах административных и технических распоряжений, а также задания, оформленные в журнале сменных заданий РЦ.

## 3.2. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ с персоналом других

## подразделений АС.

3.2.1. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ  с турбинным цехом.

Оперативный персонал РЦ обязан:

- выдавать пар на турбоустановки в соответствии с нормативными требованиями;

- принимать парогазовую смесь с УСГС ТГ, не более 360 кг/час;

- подавать разовые требования на выдачу масла и сборку схемы для его подачи в РЦ;

- обеспечивать сжатым воздухом и водой высокого давления для продувки датчиков КИП.

Турбинный цех обязан:

- подавать в барабан-сепаратор соответствующую регламенту по качеству питательную воду;

- выдавать по заявкам реакторного цеха  турбинное масло;

- по заявкам оперативного персоналаРЦ  собирать схему для приема отработанного масла на ЦМХ;

- подавать на УПАК не более 360 кг/час парогазовой смеси.

3.2.2. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ  с электрическим цехом.

Оперативный персонал РЦ обязан:

- осуществлять технологический контроль за работой электродвигателей (вибрацией, температурой, нагрузкой) закрепленных за реакторным цехом  в соответствии с эксплуатационными инструкциями;

- осуществлять контроль за исправностью и сохранностью электроосветительного оборудования в помещениях реакторного цеха;

- своевременно уведомлять электрический цех о нарушениях в работе электрооборудования, закрепленного за реакторным цехом, с сообщением сроков устранения по технологической необходимости;

- производить замену ламп накаливания в закрепленных за реакторным цехом помещениях на высоте не более 2.5 метров;

- поддерживать в чистоте электрооборудование, закрепленное за реакторным цехом.

Электрический цех обязан:

- проводить техническое обслуживание и ремонт всего электрооборудования, закрепленного за реакторным цехом по согласованным с реакторным цехом графикам и планам работ;

- по заявкам реакторного цеха выполнять необходимые и входящие в комплектацию электрического цеха условий производства работ по выводу оборудования в ремонт и вводу его в эксплуатацию;

- принимать отработанное масло из РЦ при наличии дозиметрических справок;

- устранять все дефекты по электрооборудованию реакторного цеха в согласованные сроки, дефекты по замечаниям ООТ, ППБ и других контролирующих органов, согласованные с ними;

3.2.3. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ  с цехом тепловой автоматики и измерений.

Оперативный персонал РЦ обязан:

- осуществлять технологический контроль за состоянием технических  средств цеха тепловой автоматики и измерений, установленных на оборудовании и в помещениях реакторного цеха;

- немедленно уведомлять оперативный персонал цеха тепловой автоматики и измерений о нарушениях в работе оборудования, закрепленного  за цехом тепловой автоматики и измерений и согласовывать сроки их устранения;

- выполнять технологическую маркировку электроприводов;

- выполнять условия производства работ на оборудовании цеха тепловой автоматики и измерений, входящих в компетенцию реакторного цеха, по согласованным с реакторным цехом нарядам;

- обеспечивать сохранность и чистоту оборудования цеха тепловой автоматики и измерений в закрепленных за реакторным цехом помещениях;

- выводить в установленном порядке в ремонт технологическое оборудование по заявкам цеха тепловой автоматики и измерений для устранения дефектов на оборудовании цеха тепловой автоматики и измерений;

- устанавливать в крайние положения запорно-регулирующие органы при настройке концевых выключателей по заявкам персонала цеха тепловой автоматики и измерений;

- контролировать соответствие числовых значений уставок на приборах защит и блокировок, числовым значениям «Карт уставок защит и блокировок…»;

- закрывать и открывать коренные (первичные) вентили по заявкам персонала цеха тепловой автоматики и измерений;

- подавать по заявкам цеха тепловой автоматики и измерений  продувочную воду датчиков КИП;

Цех тепловой автоматики и измерений обязан:

- поддерживать закрепленное за цехом тепловой автоматики и измерений оборудование в работоспособном состоянии для обеспечения контроля за ведением технологического процесса, защиту технологического оборудования реакторного цеха, надежность и безопасность его работы;

- по заявкам реакторного цеха выполнять необходимые и входящие в компетенцию цеха тепловой автоматики и измерений условия производства работ по выводу в ремонт и вводу из ремонта оборудования реакторного цеха;

- информировать реакторный цех обо всех неисправностях в работе средств измерения, сигнализации, автоматики и защит, установленных на оборудовании реакторного цеха;

- участвовать в установке датчиков внутриреакторного контроля и средств СУЗ с полной ответственностью за правильность установки и подключения датчиков и приводов СУЗ.

3.2.4. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ  с химическим цехом.

Оперативный персонал РЦ обязан:

- выполнять рекомендации химического цеха в части поддержания нормального водно-химического и газового режимов в системах реакторного цеха;

- выполнять отбор проб  технологических сред с подведомственного оборудования при отсутствии штатного  пробоотбора или при размещении последнего в помещении реакторного цеха;

- через НСХЦ вызывать персонал химического цеха для отбора проб, проведения анализа отложений теплообменного оборудования и осмотра поверхностей теплообмена при вскрытии оборудования;

- согласовывать с химическим цехом количество и составы применяемых для дезактивации реагентов;

- подавать заявки на выполнение нерегламентных анализов технологических сред;

- своевременно уведомлять персонал химического цеха обо всех  предстоящих переключениях в технологических схемах, могущих повлиять на водно-химический или газовый режимы работы, а также на состояние смежных с системами реакторного цеха технологических схем химического цеха;

Химический цех обязан:

- контролировать водно-химический режим КМПЦ и вспомогательных систем реакторного цеха, согласно утвержденным графикам химического контроля;

- контролировать соответствие регламентным данным химического состава газа в газовых контурах, согласно утвержденным графикам химического контроля;

- контролировать химический состав масла, согласно утвержденным графикам химического  контроля;

- своевременно уведомлять персонал реакторный цех о наметившихся отклонениях в анализах технологических средств и  давать рекомендации по доведению качества этих сред до регламентных значений;

- по заявкам реакторного цеха через НСХЦ выполнять дополнительный контроль технологических сред;

- по заявкам реакторного цеха через НСХЦ совместно с персоналом реакторного цеха производить приемку на чистоту оборудования после ремонта.

3.2.5. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ  с отделом ядерной  безопасности

Оперативный персонал РЦ обязан:

- обеспечивает крановые работы для: отбора проб из каналов с выгружен-

ными ТВС;

- проведения градуировок датчиков СФКРЭ

- осмотров ТВС, ТК, стержней СУЗ, каналов СУЗ;

- извлекает образцы-свидетели.

Отдел ядерной безопасности обязан:

- выдавать задания на перегрузку;

- выдавать “Программу перегрузок во время ППР”

- выдавать технические решения на производство ядерных работ, замену стержней СУЗ, замену ШАДР;

- выдавать перечень ШАДР на замену;

- выдавать картограммы загрузки реакторов;

- выдавать картограммы рекомендуемых положений ЗРК при профилировании расходов по ТК;

- осуществлять техническое руководство работами при «мокром» профилировании расходов по ТК;

- получать и выдает со склада «свежее» топливо;

- выдавать сведения о герметичности выгруженного топлива;

- формировать перечни ОТВС подлежащих перевозке в ХОЯТ;

- проводить осмотр ТВС, ТК, ГК, стержней СУЗ, каналов СУЗ;

- проводить приборный контроль состояния металла циркониевой части ТК, каналов СУЗ, графитовой кладки.

3.2.6. Взаимоотношения оперативного персонала РЦ  с цехом централизованного ремонта

Оперативный персонал РЦ обязан:

-    выявлять дефекты оборудования и заносить их в журнал дефектов;

- вести оперативное обслуживание всего реакторного оборудования в соответствии с ОПЭ АС и другими нормативными документами;

- готовить оборудование к ремонту в соответствии с  заявками и 
графиками планово-предупредительных ремонтов;

- обеспечивать безопасные условия производства работ по технологической части, освещенности рабочего места при штатном освещении;

Цех централизованного ремонта обязан:

- обеспечивать установленные реакторным цехом сроки устранения дефектов реакторного оборудования;

- изготавливать по заявкам реакторного цеха приспособления и инструмент для оперативного обслуживания оборудования.

Контрольные вопросы достижения учебных целей:

1. Расскажите о взаимоотношениях между оперативным персоналом

РЦ с цехом тепловой автоматики и измерений.

2. Перечислите персонал, который подчинён начальнику смены РЦ.

# ЗАНЯТИЕ 4. Оперативная и техническая документация, используемая оперативным персоналом РЦ.

Промежуточные учебные цели:

1.Рассказать об оперативной документации, используемой оперативным персоналом РЦ.

2. Объяснить порядок работы с  оперативной документацией.

## 4.1. Оперативная документация, находящаяся на рабочих местах оператив-

## ного персонала РЦ и порядок работы с ней.

4.1.1. Оперативный журнал

Оперативный журнал - это юридический документ строгой отчетности, предназначенный для записи следующих сведений:

- состояния режима работы и дефектов оборудования;

- выполненных в течение смены операций, переключений в технологических и электрических схемах, результатов обходов, осмотров, согласно производственным и должностным инструкциям и распоряжениям вышестоящего оперативного или административно-технического персонала;

- случаев срабатывания защит, блокировок и сигнализации;

- подтверждений нормальной работы или нарушений нормальной работы оборудования;

- полученных распоряжений от вышестоящего оперативного или административно-технического персонала и отданных распоряжений подчинённому оперативному персоналу;

- допусков персонала для проведения работ.

Форма оперативного журнала

| Дата и время записи | Содержание записей в течение смены, подписи о приемке и сдаче смены | Визы, замечания и распоряжения административно-технического персонала |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Оперативный персонал РЦ при ведении оперативного журнала должен:

- ознакомиться под роспись при приемке смены со всеми записями в оперативной документации, выполненными со времени предыдущего дежурства.

- производить записи чернилами (пастой) чёрного или синего цвета. Запрещается производить записи карандашом.

- делать записи аккуратно, разборчиво, лаконично, технически грамотно.

- не допускать пропуска строк и сокращений, кроме принятых в действующих инструкциях.

- исправлять записи, при необходимости, зачёркиванием их одной чертой. Правильная запись делается рядом с росписью лица, сделавшего исправление. Стирать и замазывать записи запрещается.

- производить записи только в графах 1 и 2 .

- вести записи в оперативном журнале в хронологическом порядке, с указанием времени с точностью до одной минуты

- указывать в начале нового экземпляра журнала на титульном листе дату (число, месяц, год) начала записей.

- указывать на титульном листе дату окончания ведения данного оперативного журнала после выполнения последней записи на последнем из сброшюрованных листов

- сообщать руководителю подразделения об окончании оперативного журнала,

- хранить его в течение месяца на рабочем месте до момента изъятия в архив подразделения.

4.1.2. Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям

| № распоряжения | № н а р я д а | Место и наименование работы | Произво- дитель ра- бот или наблюдаю- щий (Ф.И.О.) При работах по распоряжению группа или разряд | Члены бригады, работающие по распоря- жжению ( Ф.И.О.) группа или разряд | Лицо, отдав- шее распо- ряжение | Дата, время и подпись лица, допустившего к работе и принимающего рабочее место по окончании работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Допуск к работе | Наряд закрыт, работа по распоряжению окончена |

В качестве лиц, допускающих к производству работ по нарядам и распоряжениям могут быть начальники смен РЦ, ИЭРО или ИЦЗ.

4.1.3. Журнал дефектов

| Дата, время записи и номер дефекта | Наименование обору дования сущность дефекта, номер помещения, подпись лица, записавшего дефект ( НСРЦ, ИЭРО, ИЦЗ, СОГЦН, СОГК, ОУПАК) | Визы и указания НРЦ, ЗНРЦ, ВИЭ. | Подпись мастера данного участка | Отметка об устранении дефекта, дата выполнения, подпись мастера | Подпись лица оперативного персонала об устранении дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал дефектов выполнен отдельно для каждого из блоков. В графе визы и указания административно-технический персонал РЦ делает запись о назначении мастера, ответственного за устранение данного дефекта с указанием срока. После устранения дефекта мастер, устранивший дефект делает об этом отметку в соответствующей графе. Дефект считается устранённым после подписи оперативного персонала об устранении дефекта.

4.1.4. Журнал положения ЗРК

Журнал положения ЗРК выполнен отдельно для каждой четверти реактора.

| № ячейки | «сухое профилирование» |  |  |  | Сверка ЗРК | Регулировка положения ЗРК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «0» | Полный ход ЗРК | Положение планки | Исходная степень открытия ЗРК |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Запись о выполнении «сухого профилирования» производится перед каждым пуском блока.

Запись в графе 7 производится после регулировки положения ЗРК, которое может быть связано с изменениями мощности в ТК после перегрузки, снятием сигналов ПРВ, СРВ, запретом расходомеров в системе регулирования расходов по ТК, увеличением Кзап. Форма записи приведена ниже.

Исходная степень открытия ЗРК→Конечная степень открытия ЗРК Дата № смены Подпись Пример: 24,2→ 27,4 15.06.04 см№5 ИЭРО Петров

4.1.5. Журнал замера вибрации

В журнале замера вибрации делаются записи о вибрации всех агрегатов очередей РЦ.

Наименование агрегата

| № п/ш вид вибрации | 1 | 2 | 3 | 4 | Дата Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «В» вертикальная |  |  |  |  |  |
| «П» поперечная |  |  |  |  |  |
| «О» осевая |  |  |  |  |  |

Вся вибрация записывается в микрометрах (мкм). Нормы вибрации агрегатов РЦ представлены в следующей таблице.

| АГРЕГАТ | Об/мин | Эл.двигатель | Насос |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЦН | 1000 | 100 |  |
| МБН | 3000 | 30 |  |
| НЛ | 1500 | 60 | 80 |
| НПР | 980 | 80 | 120 |
| НП | 1500 | 60 | 80 |
| НБ | 1450 | 60 | 80 |
| НС | 1500 | 60 | 80 |
| НСОС | 1500 | 60 | 80 |
| ННТ-1,2 | 1450 | 60 | 80 |
| ННТ-3,4 | 3000 | 30 | 40 |
| ННТ-5,6 | 980 | 80 | 120 |
| НОАП | 3000 | 30 | 70 |
| НОНП | 3000 | 30 | 70 |
| НР | 3000 | 30 | 40 |
| НПО | 3000 | 30 | 40 |
| ТХМ | 3000 | 30 | 40 |

4.1.6. Журнал противоаварийных тренировок

В журнале противоаварийных тренировок, находящемся на рабочем месте НСРЦ записываются индивидуальные, цеховые, общестанционные противоаварийные тренировки.

Каждый работник из числа оперативного персонала должен тренироваться 1 раз в 2 месяца, в том числе не менее чем по 1 разу в год общестанционной, блочной и цеховой тренировки.

Персоналу, работающему самостоятельно на оперативной работе на АС первый год, количество тренировок за этот год увеличивается в два раза.

Для персонала смены, по вине которого произошла авария или отказ в работе оборудования, распоряжением главного инженера, начальника подразделения должна быть назначена внеплановая блочная, цеховая или индивидуальная тренировка.

Периодичность участия персонала в противопожарной тренировке  не реже 1 раза в 6 месяцев, в том числе совместных с противоаварийными тренировками.

В журнале противоаварийных тренировок записываются:

- дата проведения тренировки;

- вид противоаварийной тренировки;

- номер смены;

- тема противоаварийной тренировки

Кроме этого оформляется следующая таблица при цеховой и общестанционной противоаварийной тренировке.

| № п/п | Фамилия и инициалы, Должность участника тренировки | Место тренировки | Оценка, замечания и предложения | Подпись участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В конце таблицы делается вывод о достижении целей при проведении противоаварийной тренировки, и ставятся подписи руководителей и контролирующих лиц при проведении противоаварийной тренировки.

Тренировками руководят:

- общестанционная  главный инженер или его заместитель по эксплуатации;

- цеховая  начальник цеха или его заместитель по эксплуатации;

- индивидуальными: для персонала цехов и персонала, осуществляющего контроль за оперативными переключениями  начальник цеха, заместитель начальника цеха по эксплуатации.

В качестве контролирующих лиц за действиями персонала во время тренировки назначается персонал АС, хорошо знающий схему и оборудование участка, на котором проводится тренировка, а также права и обязанности обслуживающего персонала.

При проведении индивидуальной тренировки контролирующие лица не назначаются.

4.1.7. Журнал учёта противоаварийных тренировок

В  Журнале учёта противоаварийных тренировок делаются следующие записи:

| Фамилия и инициалы участников п/а трени- ровки |  | Должность | Дата и тип противоаварийной тренировки |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.8. Журнал регистрации предохранительных операций на вскрываемом оборудовании

| № п/п | № н а р я д а | Дата время | Наименование вскрываемого оборудования | Отметка об установке заглушки. Номер заглушки Номер акта | Ф.И.О. Контролера-наблюдателя, его роспись | Отметка о снятии заглушки Номер акта | Оборудование принято на чистоту и закрыто Дата Время | Ф.И.О.НСРЦ Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Режим работы на оборудовании  должен вводиться с начала операций по его вскрытию.  При этом  перед вскрытием оборудования должно быть установлено временное ограждение соответствующей производственной зоны с контролируемым входом в нее  и ограничен доступ персонала в зону. Наблюдающий от оперативной службы назначается только при допуске и приемке по наряду в случаях вскрытия (закрытия) оборудования, а так же снятия (установке) крышек, заглушек с оформлением двух одинаковых журналов "Журнал регистрации предохранительных операций на вскрываемом оборудовании". Ответственные за ведение журналов на рабочем месте (только реакторного цеха):

- начальник смены реакторного цеха отражает операции по первичной установке и по окончательному снятию защитных устройств;

- контролер - наблюдатель отражает все операции по установке и снятию защитных устройств.

При выполнении работ на реакторной установке режим работы на вскрытом оборудовании должен быть введен с начала вскрытия любого входящего в нее  оборудования, (ГЦН, реактора,  барабана-сепаратора, трубопроводов, коллекторов, арматуры КМПЦ, оборудования СВО-1, оборудования САОР, оборудования СУЗ и др.). Началом вскрытия реактора является извлечение ТВС (перегрузка ТВС при помощи РЗМ не считается вскрытием), поглотителей СУЗ  или вскрытие канала охлаждения отражателя и другого оборудования. Закрытие реактора завершается со сборкой (закрытием) последнего разъема.

4.1.9. Журнал промежуточных актов

Журнал промежуточных актов выполнен индивидуально для каждого блока. В них производится запись промежуточных актов об окончании плановых и незапланированных ремонтных работах, операциях по подготовке к проведению работ по программам переключений, различного рода осмотров обслуживаемого оборудования на работающем и остановленном реакторе. Кроме этого, каждому акту присваивается свой индивидуальный номер и подписывается мастером (старшим мастером, начальником участка).

После записи в «Журнале промежуточных актов» делается запись в оперативном журнале с отметкой конкретной операции и номера промежуточного акта.

Пример записи акта в «Журнале промежуточных актов»:

Акт № 100

Составлен в том, что выполнена настройка предохранительного клапана УН-БА 3(4) на 110кгс/см².

Начальник участка ЦЦР					__________________

НСРЦ (ИЭРО)						__________________

4.1.10. Журнал инструктажей

В журнале инструктажей делается запись при проведении повторного, целевого и внепланового инструктажей. В каждой смене заведён свой журнал инструктажей. На первом листе журнала инструктажей вклеивается лист с перечнем персонала смены и указанием даты проведения повторного инструктажа.

Каждый год административно-техническим персоналом РЦ составляется, согласовывается с отделом технической инспекции, отделом охраны труда, инспекцией по пожарной безопасности и утверждается ГИС программа повторных инструктажей. Повторные инструктажи проводятся не позднее 10 числа первого месяца квартала. Пример журнала инструктажей приведён ниже.

| дата | Ф.И.О. инструкти- руемого | год рожд. | Должно- сть инструк- тируемого | Вид инструк- тажа | причина проведения инструктажа | Ф.И.О. Должность инструкти- рующего | подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Инструк- тирую- щего | Инструк- тируемого |

Лицами, имеющими право проводить инструктажи оперативному персоналу РЦ являются НСРЦ (ИЭРО), ИЦЗ.

4.1.11. Журнал инструктажей привлечённого персонала

| Дата и причина проведения | Ф.И.О. инструк- тируемого | Вопросы по которым проводится инструктаж | должность инструктиру- емого | подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | инструктиру- емого | инструк- тирую- щего |
| первичный |  | - пути следования на блоке - источники и. излучений - ТБ в помещениях РЦ | студент |  |  |

В качестве лиц, проводящих инструктаж могут быть НСРЦ, ИЭРО, ВИЭ.

4.1.12. Журнал трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда

Контроль за состоянием охраны труда в смене является первой ступенью в

системе трёхступенчатого контроля.

| Дата прове- дения | Ф.И.О. мастера или обществен ного инспектора по ОТ | Состав ко- миссии, проводив шей контроль | Выявлен- ные недостатки и нарушения | Меры по устранению недостатков и нарушений | Ответственные за исполнение | Срок исполне- ния | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.13. Журнал ознакомления с инструкциями и изменениями к ним

В данном журнале оперативный персонал РЦ ознакамливается с инструкциями по эксплуатации, схемами технологических систем, а также расписывается за изменения в них.

Данный журнал находится на каждом рабочем месте оперативного персонала РЦ.

Инструкция по эксплуатации (Схема)

| № п/п | Ф.И.О. | должность | изучил и знаю | ознакомлен с изменениями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата подпись | Изменение 1 | Изменение 2 | Изменение 3 |
|  |  |  |  | дата подпись |  |  |

4.1.14. Журнал учёта замены ЗРК и ШАДР

Данный журнал заведён для каждой половины реактора, т.е на каждом блоке находится по 2 журнала замены ЗРК и ШАДР.

Журнал учёта замены ЗРК и ШАДР используется только на остановленном и расхоложенном реакторе при соблюдении требований технологического реактора к проведению ядерно-опасных работ.

| № п/п | Ф.И.О. контролёра дата № смены | № ячейки | произведена замена |  |  |  | поправоч- ный коэфф-т ШАДР | Ф.И.О. рук-ля или пр-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШАДР | проклад- ка ШАДР | зрк | проклад- ка ЗРК |  |  |

4.1.15. Журнал учёта и содержания средств защиты

Данных журналов, которые находятся на рабочем месте НСРЦ всего-7(по количеству смен).

Заполняются они с периодичностью не реже 1раза в 3 месяца после осмотра

средств индивидуальной защиты, находящихся на рабочих местах оперативного персонала.

| наименование защиты | инвентар- ный № | Дата и резуль- тат период-го осмотра | Дата следую-щего осмотра | Место нахождения | Подпись лица, полу чившего средство в индивидуальное пользование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Противогаз Фильтрующий ГП-5 | Нс-5 НС1-5 НС2-5 ГЦН1-4 ГЦН1-5 ГЦН1-6 |  |  |  |  |

4.1.16. Журнал контроля наличия и состояния средств пожаротушения

В данном журнале приведён перечень средств пожаротушения с указанием

следующей информации:

- номер поста;

- номер помещения;

- номер смены;

- средство пожаротушения;

- количество;

- номер страницы в журнале.

| № п/п | Наименование средств пожаротушения | место располо- жения | замечания | Дата контроля Подпись, № смены | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП-5. годен до _______ | Пост 1 Пом. 01 |  | 1р/3 месяца |  |

4.1.17. Журнал замены ШАДР-8А

Данный журнал может заполняться как при работающем,  так и на остановленном блоке.

| № п/п | Ф.И.О. контролёра Дата, № смены подпись | Ячейка ШАДР | поправочный коэффициент | Ф.И.О. производите- ля |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.18. Журнал учёта сверхурочных работ

| ДАТА | Ф.И.О. | Время начала работ наименование работ | Время окончания работ | Подпись НСРЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устранение дефектов Ремонт насосов |  |  |

4.1.19. Журнал учёта посещения помещений 617, особо важных зон

| дата | № помеще- ния | № смены время | Ф.И.О. должность | Цель посещения | Роспись о выводе людей из помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - перегрузка - регулировка расхода - устранение СРВ, ПРВ - запрет канала |  |

4.1.20. Журнал регистрации бланков переключений

Перед проведением оперативных переключений необходимо оформить бланк переключений.

Для этого требуется зарегистрировать бланк переключений, т.е. требуется присвоить бланку переключений номер.

| № п/п | Наименование оперативного переключения | Инв. № бланка пер-ий | Дата, время начала переключений | Дата, время окончания переключений |  | Подпись лица оперативногоперсонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.21. Журнал учёта ТВС в ЦЗ

| N ст-ки | Дата | N бирки | Номер ТВС | N подв. | Начальное местопол. | Технологи. операция | Конечное местопол. | Количество ТВС в КТИ |  |  |  |  |  | Ф,И,О, | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СТВС |  |  | АЗ | БВ-1 | БВ-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | блк | ТС | БВ |  |  |  |  |  |
| 1 | 26.07.99 |  | ( НК ) |  |  |  |  | 0/2 | 3/1 | 1/0 | 1580 | 1581 | 651 | Иванов |  |
| 2 | 26.07.99 | 1267 | 124 12345 98 | И-455 | 1П12/23 | расчлен. | 1П16/21 | - | - | - | - | - | - | Иванов |  |
| 3 | 26.07.99 | 3265 | 124 12345 97 | Ж-456 | АЗ 41-32 | перегр. | БВ-1, 1 | 0/2 | 3/1 | 1/0 | 1579 | 1582 | 651 | Петров |  |
| 4 | 26.07.99 | - | 124 12567 99 | 1234 | ТС-1 | перегр. | АЗ 41-32 | 0/2 | 2/1 | 1/0 | 1580 | 1582 | 651 | Петров |  |
| 5 | 27.07.99 | - | 424 12345 99 | 435 | п.503 | сборка | блк. ЦЗ | 0/3 | 2/1 | 1/0 | 1580 | 1582 | 651 | Сидоров |  |
| 6 | 28.07.99 | - | 424 34567 99 | Ж-1234 | блк. ЦЗ | загр. В ТС | ТС-5 | 0/2 | 2/2 | 1/0 | - | - | - | Иванов |  |
| 7 | 28.07.99 | 1234 | 120 23456 89 | - | 2Л21/24 | тр. в ХОЯТ | тр. чехол | 0/2 | 2/2 | 1/0 | 1580 | 1582 | 650 | Петров |  |

Примечания

1  НК - начальное количество ТВС на момент заполнения нового журнала.

2.  В графах  «СТВС», «блк»,  «ТС»,  «БВ»  указывается количество ТВС сб.50, а через дробь количество ТВС сб.49,

например « 0/2 »: 0 – кол-во ТВС сб.50,    « 2 » - кол-во ТВС сб.49.

4.1.22. Журнал учёта сдачи помещения 503 на самоохрану

| дата | Время, фамилия лица сдавшего под охрану | Фамилия и подпись лица принявшего под охрану | Дата и время вскрытия помещения | Фамилия и подпись лица вскрывшего помещение | № помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.23. Главный журнал учёта ТВС на блоке

| Номер строки | Дата | Номер документа | Номер кон-ра (для СТВС), Номер чехла / ВТУК (для ОТВС) | Поступление (кол-во ТВС) | Отправление (кол-во ТВС) | Наличное кол-во | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ( НК ) | Ж №2 |  |  |  | 1269 | Иванов |  |
| 2 | 26.07.02 | Т1-32 | 1234 | 10 | - | 1279 | Иванов |  |
| 3 | 27.07.02 | СН1-25 | 1/ 21 | - | 9 | 1270 | Петров |  |

4.1.24. Журнал эксплуатации и ремонта предохранительных клапанов

В данном журнале на каждый предохранительный выделена своя страница, на которой записываются следующие данные:

- оперативное  наименование;

- тип;

- заводской номер;

- рабочее давление;

- помещение, в котором установлен данный предохранительный клапан;

- давление настройки предохранительного клапана.

4.1.25. График испытаний и проверок систем безопасности САЭС

| № п/п | Наименование систем безопасности, вид проверки | Месяца и числа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

В качестве примеров назовём:

- опробование на рециркуляцию НОНП и НОАП;

- опробование задвижек выбора аварийной и неаварийной половины;

- опробование задвижек на линии ПЭН-САОР;

- опробование БДЗ ГБ САОР;

- осмотр ИПК-ГПК;

- переход по НСОС;

- опробование задвижек КПТ на двойной ход;

- переход и опробование газодувок СУВ

- осмотр ПК ППБ;

4.1.26. График работы и ремонта оборудования

| оборудование | месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

В данном графике указываются числа, когда должен быть выполнен переход по оборудованию РЦ. а также сроки выполнения текущих, средних или капитальных ремонтов

4.1.27. Журнал технических распоряжений

Журналы технических распоряжений имеются на каждом блоке. Каждое распоряжение имеет свой порядковый номер. Далее следует содержание технического распоряжения.

После содержания технического распоряжения свою подпись ставит НРЦ (ЗНРЦэ, ВИЭ) и расписывается персонал, кого это распоряжения касается.

4.1.28. Журнал сменных заданий

Журнал сменных заданий находится на рабочем месте НСРЦ. В журнале сменных заданий административно-технический персонал РЦ записывает задания оперативному персоналу смен. После выполнения задания оперативный персонал делает отметку о выполнении или же причину невыполнения какого-либо конкретного задания.

Кроме вышеперечисленной документации на рабочем месте НСРЦ находятся:

- журнал предложений;

- журналы по технико-экономической учёбе и гражданской обороне;

- журнал проведения технических совещаний;

- журнал учёта мелких строительных дефектов зданий и сооружений;

- списки лиц, имеющих право выдачи нарядов;

- списки руководителей и производителей работ по нарядам и распоряжениям;

- журнал административных распоряжений;

- типовые бланки переключений;

- папки нарядов на подпись;

- папка действующих нарядов;

- папка открытых нарядов;

- папки рабочих программ;

- папка приказов директора;

- папка распоряжений ГИС;

- папка приказов НРЦ;

- инструкции по эксплуатации систем РО;

- схемы технологических систем.

Контрольные вопросы достижения учебных целей:

1. Расскажите о порядке ведения оперативного журнала.

2. Перечислите оперативную документацию, находящуюся на рабочем месте

НСРЦ.

# Приложение А

# Перечень нормативно-технической документации

  - Должностные инструкции.

  - Положение о реакторном цехе. ПЖ-001-РЦ.

  - Правила внутреннего трудового распорядка работников САЭС.

  - Федеральный закон “Об использовании атомной энергии” (ст.39,61).

  - Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций ОПЭ АС 3-е издание .

  - Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

  - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей в объеме:

  - Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениям (Разделы 1,2,6).

  - Трудовой кодекс, ст.21, разделы III, VIII, Х, главы 41,42.

  - Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97.

  - Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. ПБЯ РУ АС-89.

  - Правила безопасности  при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики.

  - Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций. ПРБ АС-99.

  - Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

  - Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций.

  - Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций.

  - Правила организации работ с персоналом на атомных станциях концерна «Росэнергоатом».

  - Инструкция по расследованию и учету пожаров на атомных станциях концерна “Росэнергоатом”.

  - Положение  о порядке посещения гермозоны реакторов РБМК-1000.

  - Правила устройства и безопасной эксплуатации г/п кранов.

  - Методические указания по анализу непосредственных и коренных причин нарушений в работе атомных станций.

  - Правила устройства электроустановок .

  - Положение о порядке подготовке и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.

  - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

  - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

  - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

  - Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций.

  - Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций.

  - Инструкцию по проведению противоаварийных тренировок.

  - Федеральный закон «О пожарной безопасности».

  - Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии.

  - Вспомогательная административная инструкция. Порядок  расследования и учета цеховых нарушений.

  - Вспомогательная административная инструкция. Сбор, обработка, анализ, хранение и передача информации о дефектах, отказах, повреждениях элементов САЭС.

  - План мероприятий по защите персонала в случае аварий на САЭС.

  - Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

  - Методические     указания      по     организации      и      проведению противоаварийных тренировок на атомных станциях.

  - План пожаротушения на САЭС Министерства РФ по атомной энергии.

  - Вспомогательная административная инструкция. Обращение с отработавшими дополнительными поглотителями.

  - Должностные инструкции подчиненного персонала.

  - Регламент проверок и испытаний систем, важных для безопасности, и отдельных систем нормальной эксплуатации САЭС с реакторами РБМК-1000.

# Приложение Б

# Перечень закрепленного оборудования

В зону обслуживания начальника смены РЦ первой очереди входят все здания, сооружения и помещения, а также расположенное в них оборудование реакторного цеха первой очереди, размещенные в блоках “А”, “Б”, “ВСРО”, “В” согласно “Положению по распределению систем и оборудования САЭС и функций по их обслуживанию между структурными подразделениями”.

# Приложение В

# Оперативная документация

- оперативный журнал;

- журнал учета работ по наядам и распоряжениям;

- журнал положения ЗРК;

- журнал замера вибрации;

- журнал эксплуатации и ремонта предохранительных клапанов;

- журнал промежуточных актов;

- журнал регистрации предохранительных операций на вскрываемом

оборудовании;

- журнал трехступенчатого контроля;

- журнал инструктажей;

- журнал инструктажей привлеченного персонала;

- журнал учета мелких строительных дефектов зданий и сооружений;

- журнал дефектов оборудования и трубопроводов;

- журнал проведения противоаварийных тренировок;

- журнал учета и выдачи ключей пом. №617, особо важных зон РЦ;

- журнал ознакомлений;

- журнал предложений;

- журнал учета сверхурочных работ;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям (в электроустанов-

ках);

- журнал учета и содержания средств защиты;

- журнал контроля наличия и состояния средств пожаротушения;

- журнал учета сдачи помещения 503/1,2,3 на самоохрану;

- журналы по технико-экономической учебе и гражданской обороне;

- журнал учета замены ЗРК и ШАДР блока №1,2,3;

- журнал регистрации обходов оборудования и помещений внутренних и

особо важных зон;

- главный журнал учета ТВС на энергоблоке  № 1;

- главный журнал учета ТВС на энергоблоке  № 2;

- главный журнал учета ТВС на энергоблоке  № 3;

- журнал проведения технических совещаний;

- журнал регистрации бланков переключений.

Разработал: ведущий инструктор ОПОП УТП				С.А.Полев