Федеральное агентство по атомной энергии

Концерн «Росэнергоатом»

Филиал «Смоленская атомная станция»

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГИС  (начальник УТП)

О.Ю.Сараев

"__"_______2008г.

Программа подготовки/поддержания квалификации

оперативного персонала РЦ

КУРС: 	«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ»

ТЕМА:	ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДСМЕННЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ,

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ОБУЧАЕМОГО

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОПОДГОТОВКИ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник РЦ

А.С.Устинов

"___"_____________2008г.

Десногорск

2008 г.

## Содержание

|  | Сокращения ………………………………………………………………… |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения …………………………………………………………… |  | 5 |
| 2 | Цели обучения (конечные/промежуточные) ………………………….. |  | 6 |
| 3 | Основное содержание…………………………………………………….. |  | 7 |
| 3.1 | (ПЦО-1) Дать основные определения инструктажей………………… |  | 7 |
| 3.2 | (ПЦО-2) Назвать основных ответственных лиц по проведению инструктажей………………………………………………………………….. |  | 9 |
| 3.3 | (ПЦО-3) Объяснить общие требования к инструктажу ……………… |  | 9 |
| 3.4 | (ПЦО-4) Рассказать порядок проведения целевых инструктажей перед выполнением работ………………………………………………. |  | 10 |
| 3.5 | (ПЦО-5) Объяснить порядок проведения предсменных инструктажей……………………………………………………………………………. |  | 12 |
| 3.6 | (ПЦО-6) Рассказать порядок проведения анализа выполненных работ………………………………………………………………………….. |  | 13 |
| Приложение |  | Комплект наглядных материалов и дополнительной документации по данному занятию………………………………….. | 15 |
| Приложения…………………………………………………………………………… |  |  | 16 |
| Лист регистрации изменений ……………………………………………………… |  |  | 19 |

# Сокращения

АС      - атомная станция

ГИС    - главный инженер станции

ГЦН    - главный циркуляционный насос

ЗГИС  - заместитель главного инженера станции

НСС    - начальник смены станции

НСБ     - начальник смены блока

НСЦ    - начальник смены цеха

ОТ	   - охрана труда

ОТУ	   - отдел технологического управления

ППБ    - правила пожарной безопасности

РЗМ	   - разгрузочно-загрузочная машина

РБ       - радиационная безопасность

САЭС - смоленская атомная электростанция

СИЗ   - средства индивидуальной защиты

ЦЗ	- центральный зал

1 Общие сведения

| 1.1 | Название программы обучения: | Программа подготовки/поддержания квалификации оперативного персонала реакторного цеха |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Название учебного курса: | Эксплуатация оборудования |  |
| 1.3 | Название тем(ы) занятия: | Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ |  |
| 1.4 | Общая продолжительность учебного курса (темы) | Курс:72 часа | Тема: 2 часа |
| 1.5 | Должности, на которые ориентировано обучение: | - начальник смены реакторного цеха; - инженер по эксплуатации реакторного оборудования; - инженер ЦЗ и РЗМ. |  |
| 1.6 | Назначение плана занятия: | Учебный материал обучаемого при проведении самоподготовки |  |
| 1.7 | Перечень документов, использованных при разработке плана занятий: | - Ис-012-ОТУ Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ; - Инструкция по оперативным переключениям в технологических схемах Ис-001-ОТУ; - Инструкция. Ведение оперативных переговоров Ис-014-ОТУ. |  |

2 Цели обучения (конечные/промежуточные)

| 2.1 | Конечная цель обучения (КЦО): Описать комплекс действий, направленных на обеспечение полного проведения эксплуатационных инструктажей в соответствии с инструкцией «Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ». . |
| --- | --- |
| 2.2 ПЦО-1: ПЦО-2: ПЦО-3: ПЦО-4: ПЦО-5: ПЦО-6 | Промежуточные цели обучения (ПЦО): Дать основные определения инструктажей. Назвать основных ответственных лиц по проведению инструктажей. Объяснить общие требования к инструктажу. Рассказать порядок проведения целевых инструктажей перед выполнением работ. Объяснить порядок проведения предсменных инструктажей. Рассказать порядок проведения анализа выполненных работ |

# 3 Основное содержание

## Инструкция «Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ» Ис-012-ОТУ устанавливает требования к проведению предсменных и целевых инструктажей, анализу выполненных работ, в том числе определяет способ проведения инструктажей, их объем, а также обязанности и ответственность персонала при проведении инструктажа.

## Требования  инструкции «Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ» Ис-012-ОТУ распространяются на:

- целевой инструктаж перед проведением переключений при нормальной  эксплуатации;

- анализ выполненных переключений;

- предсменные инструктажи.

## Требования  инструкции «Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ» не распространяются на инструктажи:

    - первичные, повторные, внеплановые по охране труда, радиационной и     пожарной безопасности;

    - перед проведением противоаварийных тренировок;

    - во время предаварийных ситуаций;

    - при проведении обходов оборудования и рабочих мест руководящим персоналом;

    - перед производством работ, выполняемых по наряду-допуску или распоряжению (письменному);

    - перед выполнением работ по ликвидации последствий аварии.

3.1(ПЦО-1) Дать основные определения инструктажей.

Целевой инструктаж перед проведением работ.

Обсуждение всех вопросов безопасного выполнения работ с лицами, задействованными в переключениях, и оформление чек-листа.

Целью проведения целевого инструктажа является:

- доведение до персонала, участвующего в работе, задания, и организация работ таким образом, чтобы исключить возможные ошибки;

- акцентирование внимания персонала на контроле и самоконтроле;

- ознакомление с опытом проведения подобных операций.

## Целевой инструктаж перед проведением редко выполняемых переключений.

Инструктаж, проводимый НСС (НСБ), либо лицом, назначенным ГИС (ЗГИС), перед выполнением работ, влияющие на ядерную или радиационную безопасность, например:

- специальные испытания;

- испытания, требующие координации сложных переключений;

- физические эксперименты.

ВНИМАНИЕ!

Испытания, непредусмотренные технологическим регламентом и инструкциями   по эксплуатации, должны проводиться по программам и методикам, содержащим меры по обеспечению безопасности этих испытаний.

Программы и методики испытаний должны быть согласованы разработчиками проекта станции и утверждены эксплуатирующей организацией.

Испытания разрешаются Росатомнадзором в соответствии с условиями перехода от одного этапа работ к другому, установленными в лицензии, и проводятся по разрешению эксплуатирующей организации станции.

Анализ выполненных работ

Обсуждение выполненных работ с целью выявления недостатков и сильных сторон для повышения качества выполнения работ в последствии.

Выполняется с заполнением чек-листа, если перед выполнением работ заполнялся чек-лист целевого инструктажа, сменой, закончившей переключения.

Предсменный инструктаж

## Инструктаж, проводимый с целью ознакомления персонала смены с особенностями состояния блока (станции) и оборудования, с произошедшими изменениями, а также предстоящими работами в течение смены.

## Переключения

## Переключения в системах, на оборудовании: вывод в ремонт, ввод в работу или резерв после ремонта, соблюдение графика работы оборудования, проведение испытаний.

## Критические шаги

## Любое действие, вызывающее негативные последствия на состояние оборудования, системы или персонал.

## Чек-лист

Документ-памятка, в котором отражены вопросы инструктажа, используемый в качестве помощи лицу, проводящему инструктаж.

Вопросы для самопроверки:

1. Целевой инструктаж перед проведением работ.

2. Целевой инструктаж перед проведением редко выполняемых переключений.

3. Определение анализа выполненных работ.

3.2(ПЦО-2) Назвать основных ответственных лиц по проведению инструктажей.

## Главный инженер (ЗГИСэ) несет ответственность за:

### Установление требований к проведению эксплуатационных инструктажей;

### Осуществление контроля выполнения установленного порядка проведения инструктажей;

### Определение необходимости и степени участия руководителей станции в проведении инструктажа и контроля за проведением работ.

## Начальники подразделений несут ответственность за:

### ♦ Проведение инструктажей в установленном порядке подчиненным персоналом.

## НСС несет ответственность за:

### Проведение инструктажа  НСБ, а при проведении одновременных переключений на разных блоках НС цехов;

### Обеспечение полноты инструктажа, в соответствии с установленной процедурой;

### Периодический контроль проведения целевых инструктажей и анализа выполненных работ.

## НСБ, НСРЦ несут ответственность за:

### Проведение инструктажа персоналу, участвующему в переключениях.

## Инструктируемые (оперативный и привлекаемый персонал) отвечают:

### За выполнение требований указаний по мерам безопасности, полученных при инструктаже перед допуском к работе и во время работы.

Вопросы для самопроверки:

1. Ответственность НСРЦ по проведению инструктажей.

2. Ответственность инструктируемых по проведению инструктажей.

3.3.(ПЦО-3) Объяснить общие требования к инструктажу

### Подготовьтесь  к проведению инструктажа;

### Обеспечьте при проведении инструктажа:

### сбор в одном месте участников инструктажа;

### возможность для инструктирующего наблюдать за ответной реакцией инструктируемых;

- возможность для инструктируемого задавать вопросы, а для инструктирующего убедиться в правильности понимания информации;

- возможность критической оценки предстоящих действий для предупреждения возможных неожиданных ситуаций.

### Предусмотрите альтернативный вид проведения инструктажа, если невозможно непосредственное участие всех лиц (инструктаж по телефону, инструктаж при обходах рабочих мест), который будет содержать те же элементы.

### Оформите  и используйте чек-лист (Приложение А) перед выполнением следующих работ и переключений:

- выполняемых по программам, бланкам («Перечень сложных переключений на оборудовании САЭС», Пс-002-ОТУ);

- выполняемых редко (не чаще, чем раз в квартал);

- работ, требующих координации действий более двух исполнителей;

- ядерно-опасных работ;

- работ с возможным влиянием на реактивность;

- радиоционно-опасных работ (доза может превысить суточную), а также работ с различными вредными и опасными факторами;

- работ, которые могут привести к нарушению пределов или условий безопасной эксплуатации, нарушению режима нормальной эксплуатации;

- работ, впервые проводимых исполнителями;

- длительных переключений (более одной смены) и работ, условия, выполнения которых могут меняться в процессе выполнения;

- любых переключений – по требованию НСБ, НСС, ЗГИС, ГИС или руководителей подразделений.

### В других случаях необходимость применения чек-листа при проведении инструктажа перед проведением переключений определяется лицом, проводящим инструктаж.

### Проведите инструктаж.

Вопросы для самопроверки:

1. Общие требования к проведению инструктажей.

3.4.(ПЦО-4) Рассказать порядок проведения целевых инструктажей перед выполнением работ.

### При подготовке к инструктажу определите цель и ожидаемые результаты выполнения работы:

- Ознакомьтесь с общим порядком выполнения и осмыслите работу;

- Определите наличие необходимых документов (программ, бланков, инструкций, сменных заданий), материалов, инструментов, приборов, СИЗ, соблюдение организационных условий выполнения работы;

- Проверьте наличие изменений в программах, бланках и инструкциях по проведению работы;

- Оцените время выполнения работы и составьте план ее выполнения;

- Проанализируйте влияние выполняемой работы на системы и оборудование АС, а также возможность выполнения других работ и их очередность;

- Вспомните имевшие место нарушения при выполнении планируемой работы;

- Продумайте действия при отклонениях в условиях проведения работ, при отклонении в режимах работы систем и оборудования, на которых выполняется работа, или систем, на которые может повлиять выполнение работы;

### Обсудите с инструктируемыми информацию по текущему состоянию оборудования;

### Обсудите цель работ и общий порядок их выполнения. Определите границы оборудования и параметры систем при окончании работ, ожидаемые результаты. Оцените общий объем (продолжительность) работ;

### Обсудите организацию работ;

### Проверьте наличие необходимой для производства переключений

### Документации;

### Проверьте соответствие порядка выполнения переключений последним изменениям в документации;

### Убедитесь, что персонал имеет достаточный опыт, квалификацию  и навыки для выполнения задания;

### Назначьте руководителей инструктажа в подразделениях участников работ;

### Обсудите действия и назначьте исполнителей;

### Обсудите порядок получения разрешения на выполнение работы (операции);

### Обсудите и установите порядок взаимодействия персонала разных подразделений во время выполнения работ;

### Обсудите подробно возможное влияние работ на реактивность;

### Дайте указания по порядку выполнения переключений, последовательности выполняемых шагов и ожидаемой ответной реакции систем;

### Поставьте условия выполнения работ и ограничения при их выполнении.

### Путем опроса выясните, что этапы выполнения работ понятны для всех инструктируемых;

### Укажите действия, выполняемые одновременно;

### Уделите особое внимание критическим шагам при выполнении переключений: определение шагов, способы контроля, получение разрешений на следующий шаг;

### Выясните условия труда персонала;

### Определите потенциальную опасность для персонала;

### Обсудите требования безопасности при проведении работ.

### Отдельно обсудите требования радиационной безопасности;

### Обсудите меры против попадания посторонних предметов во вскрытые полости оборудования и протечек рабочих сред;

### Обсудите возможность ошибок, связанных с человеческим фактором:

### чрезмерная уверенность/стрессовое состояние;

### выполнение работ впервые; неполное понимание процедур;

### длительный перерыв в выполнении должностных обязанностей;

### усталость, большое количество операций;

### недостатки связи;

### отвлекающие факторы.

### Предусмотрите действия персонала при возможных непредвиденных обстоятельствах и отклонениях;

### Обсудите возможные осложнения выполнения работ, связанные с состоянием оборудования;

### Установите методы контроля и самоконтроля действий персонала;

### Установите значения параметров, служащих пределами для приостановки и прекращения производимых переключений;

### Определите критерии правильности завершения работ;

### Обсудите способы связи, время обмена информацией и место расположения средств связи;

### Проанализируйте предыдущий опыт выполнения подобных переключений и их последствия;

### Обеспечьте чистоту и порядок на оборудовании по окончании переключений;

### Выделите в конце инструктажа наиболее важные вопросы в этом задании:

### Каковы критические шаги в этом задании?

### Каковы возможные негативные последствия?

### Каковы последствия ошибок?

### Каковы необходимые меры безопасности?

Вопросы для самопроверки:

1. Порядок проведения целевых инструктажей перед выполнением работ.

2. Возможные ошибки, связанные с человеческим фактором при проведения целевых инструктажей перед выполнением работ.

3.5.(ПЦО-5) Объяснить порядок проведения предсменных инструктажей.

### Предсменный инструктаж персоналу проводит старший оперативный руководитель в первые 30 мин после приёмки смены: НСС проводит инструктаж НСБ и НС цехов; НС цехов инструктируют подчиненный персонал. Предсменный инструктаж должен содержать обсуждение следующих вопросов:

- проработка распоряжений, изменений в эксплуатационной документации, инструктивных и директивных материалов, вышедших со времени последнего дежурства;

- общее состояние АС (блока), закрепленного оборудования (работа, резерв, ремонт, параметры), наличие отклонений от нормальной эксплуатации, сигнализации об отклонениях, причины их появления;

- последовательность выполнения плановых работ: переключений, опробований, испытаний;

- выполнения сменных заданий;

- выполнения работ по выводу оборудования в ремонт, вводу в работу (резерв) после ремонта;

- выполнение внеплановых переходов (переключений);

- климатические условия на предстоящую смену.

### По окончании предсменного инструктажа проверяется полнота и четкость усвоения информации и делается запись в оперативном журнале.

Вопросы для самопроверки:

1. Порядок проведения предсменных инструктажей.

3.6.(ПЦО-6) Рассказать порядок проведения анализа выполненных работ.

### Выполните, используя чек-лист (Приложение Б), после завершения переключений следующее:

- проанализируйте действия персонала и реакцию оборудования;

- выявите и обсудите недостатки и положительные стороны при выполнении работы;

- доложите руководству о необходимых корректирующих мерах для выполнения подобных работ в будущем.

### Обсудите при выполнении анализа после проведения работ:

- должны ли быть использованы дополнительные или другие меры безопасности (предосторожности) в области ОТ, РБ, ППБ при выполнении данной работы в следующий раз;

- возникали ли проблемы с оборудованием, инструментами, материалами;

- возникали ли вопросы по маркировке;

- возникали ли проблемы со связью и координацией работ;

- возникали ли проблемы с методами контроля действий персонала;

- требуются ли изменения в программе, бланке, инструкциях, схемах;

- есть ли необходимость по дополнительной подготовке к выполнению этого задания.

### Занесите результаты анализа после проведения переключений в чек-лист;

### Сохраните чек-лист в папке использованных чек-листов инструктажей;

### Уничтожьте  чек-листы, хранящиеся более одного месяца.

Вопросы для самопроверки:

1. Порядок проведения анализа выполненных работ.

Приложение

Комплект наглядных материалов и дополнительной документации по данному занятию согласно перечню:

1. Приложения:

1.1  Приложение А   Чек-лист:    Целевой инструктаж перед проведением работ

1.2  Приложение Б   Чек-лист:    Анализ выполненной работы

2.Слайды:

2.1 Слайд №1Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ.

2.2 Слайд №2 Конечная цель обучения.

2.3 Слайд №3 Промежуточные цели обучения.

2.4 Слайд №4 Область распространения инструкции «Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ».

2.5 Слайд №5 Область нераспространения инструкции «Проведение предсменных и целевых инструктажей, анализ выполненных работ».

- 2.6 Слайд №6 Целевой инструктаж.

- 2.7 Слайд №7 Цель целевого инструктажа.

- 2.8 Слайд №8 Целевой инструктаж перед проведением редко выполняемых переключений.

- 2.9 Слайд №9 Анализ выполненных работ.

- 2.10 Слайд №10 Предсменный инструктаж.

- 2.11 Слайд №11 Переключения.

## 2.12 Слайд №12 Чек-лист.

2.13 Слайд №13 Ответственность НСРЦ по проведению инструктажей.

- 2.14 Слайд №14 Ответственность инструктируемых по проведению инструктажей.

- 2.15 Слайд №15 Общие требования к инструктажу.

- 2.16 Слайд №16 Порядок проведения предсменных инструктажей.

- 2.17 Слайд №17 Обсуждаемые вопросы проведения анализа выполненных работ.

2.18 Слайд №18 Обсуждаемые вопросы проведения анализа выполненных работ.

Проверил:    Начальник ОПОП                                                              С.И.Турапин

Разработал: Инструктор   ОПОП                                                           С.А.Полев

НОРМОКОНТРОЛЬ

Начальник ОУМО

А.М.Гиль

«____»______2008г.

Приложение А
ЧЕК–ЛИСТ
Целевой инструктаж перед проведением работ 
(Обеспечьте полное вовлечение в обсуждение всех участников инструктажа)

Дата		Блок		Цех		Смена

Описание деятельности

Информация по текущему состоянию оборудования

Цель и объем работ

Ожидаемые результаты / Оценка продолжительности работ/Границы (пределы)

Организация работ

Персонал имеет достаточную квалификацию для выполнения работы / Последняя версия инструкции, бланка, программы / Руководитель инструктажа в цехах / Ответственность каждого участника/ Разрешение на выполнение операций / Взаимодействие персонала различных подразделений

Возможное влияние на реактивность

Указания по заданиям

Предварительные условия и ограничения / Последовательность заданий – действия обсуждены и понятны / Соответствие Технологическому Регламенту / Одновременные действия / Используемая эксплуатационная документация / Этапы переключений понятны

Убедиться, что при выполнении работ с риском отключения блока или снижения его мощности:

Определены критические шаги, связанные с повышенным риском.

Перед проведением критических шагов получено разрешение от контролирующего лица, НСБ (НСС)

Контролируется / оценивается выполнение каждого критического шага посредством принятого способа контроля на местах;

Контроль, проводится рабочей группой, если начальник соответствующего цеха не определяет альтернативные методы, которые документируются и прилагаются по необходимости.

Условия труда.

Освещение / Шум / Прочие факторы

Потенциальные опасности и/или ожидаемая реакция

Ограниченное пространство, изменяющиеся условия безопасного выполнения работ

Работа с химическими, взрывоопасными, вредными веществами

Снятие (установка) тепловой изоляции / удаление антикоррозионного покрытия

Другое

Требования к безопасности

Средства индивидуальной защиты / Средства, предохраняющие работающего от падения с высоты / Другое / Особые аспекты безопасности

Вопросы радиационной безопасности

Допуск к работе (дозиметрический контроль) / Контрольные точки по радиационной защите (контрольные дозиметрические точки) / Места с пониженным уровнем радиации / Уровни загрязнений

Предотвращение попадания посторонних предметов (ПППП)

Требования к зоне ПППП / Правила ведения работ / Границы, средства, журналы ПППП / Возможность заполнение вскрытых частей рабочей средой

Человеческий фактор

Отвлекающие моменты / Нехватка времени / Чрезмерная уверенность / Стресс / Плохая коммуникация (связь) / Недостатки процедур / Выполнение задания в первый раз / Большой объем работ / выполнение нескольких (множественных) заданий / Длительный перерыв в выполнении должностных обязанностей / Усталость или необходимость в отдыхе (отработанные часы)

Возможные осложнения

Нерегламентное положение арматуры / Отсутствие резерва / Работы, выполняемые в одно время на различном оборудовании (системах) / Эксплуатационные ограничения

Действия при непредвиденных обстоятельствах

Опыт выполнения аналогичных переключений (распоряжений) / события на станции / Обратиться к НС подразделения, НСБ, НСС, при возникновении проблемы / Приостановка работ

Методы предотвращения  ошибок

STAR (самоконтроль) / Одновременный или независимый контроль / Первичная проверка - Убедиться, что работаешь с необходимым узлом, цепью, компонентом / Партнерский контроль / Иные способы контроля действий / Трехразовая коммуникация / Внимание к деталям (задаются любые вопросы) / Размещение плакатов и знаков безопасности

Критерии прекращения работ

Четыре ключевых вопроса.

Каковы критические шаги в этом задании?

Каковы возможные негативные последствия?

Каковы последствия ошибок?

Каковы необходимые меры безопасности?

Инструктаж провел _______________________________________________

Должность/ФИО/Роспись

Дата/время		_____________________

Примечание - Инструктирующий ставит галочку в клетках слева после обсуждения соответствующих пунктов бланка чек-листа. При возникновении сомнений в возможности выполнения работы или изменении условий ее выполнения на пустом месте в конце бланка пишется причина невозможности выполнения работы.

Причина отказа от выполнения работы:_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

#### Приложение Б
ЧЕК–ЛИСТ Анализ выполненной работы
Проведение инструктажа после проведения работ призвано повысить качество выполнения задания в последующем. Эта информация должна быть внедрена в процесс для достижения совершенствования выполнения работ. Комментарии могут быть написаны на отдельном листе бумаги и передаются вместе с бланком.

| Цех Описание деятельности: |  | Отметка о необходимости |
| --- | --- | --- |
| ТБ – какие должны быть использованы дополнительные меры безопасности? |  |  |
| Требуются ли изменение процедуры? |  |  |
| Возникали ли вопросы контроля состояния оборудования? Вопросы по маркировке? |  |  |
| Есть ли предложения в области РБ? |  |  |
| Были ли проблемы с материалами / инструментами / оборудованием? |  |  |
| Есть ли необходимость в дополнительной подготовке по этому заданию? |  |  |
| Существуют ли другие изменения, которые могут усовершенствовать выполнение работ? |  |  |
| Способы контроля работы персонала Самоконтроль Первичный контроль Одновременный/независимый контроль Партнерский контроль Тщательный разбор | Исходная проверка условий безопасности Работы на высоте Меры электробезопасности Химические, взрывоопасные, вредные вещества Защита от повышенных температур |  |

Примечания -

Анализ провел_____________________________(Должность/ФИО/Роспись)

___________________________(Дата/Время)

# Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа (извещения) | Подпись лица, внесшего изменение | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Изъятых |  |  |  |  |