ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЗНАЧЕНИЯ g-ФАКТОРА И	ПАРАМЕТРА ВЕСТКОТТА s ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ НУКЛИДОВ

| Т, оС | 233U |  |  |  | 235U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ga | sa | gf | sf | ga | sa | gf | sf |
| 20 | 0,9983 | 1,286 | 1,0003 | 1,216 | 0,9780 | 0,0602 | 0,9759 | -0,0358 |
| 40 | 0,9979 | 1,330 | 1,0005 | 1,256 | 0,9733 | 0,0711 | 0,9711 | -0,0275 |
| 60 | 0,9976 | 1,372 | 1,0007 | 1,295 | 0,9689 | 0,0816 | 0,9665 | -0,0194 |
| 80 | 0.9973 | 1,412 | 1,0009 | 1,333 | 0,9648 | 0,0915 | 0,9622 | -0,0118 |
| 100 | 0,9972 | 1,452 | 1,0011 | 1,370 | 0,9610 | 0,1009 | 0,9581 | -0,0044 |
| 120 | 0,9971 | 1,490 | 1,0014 | 1,406 | 0,9575 | 0,1097 | 0,9543 | 0,0025 |
| 140 | 0,9971 | 1,527 | 1,0016 | 1,440 | 0,9542 | 0,1180 | 0,9507 | 0,0089 |
| 160 | 0,9971 | 1,562 | 1,0019 | 1,474 | 0,9511 | 0,1256 | 0.9477 | 0,0149 |
| 180 | 0,9972 | 1,597 | 1,0022 | 1,507 | 0,9483 | 0,1326 | 0,9441 | 0,0209 |
| 200 | 0,9973 | 1,631 | 1,0025 | 1,539 | 0,9457 | 0,1390 | 0,9411 | 0,0253 |
| 220 | 0.9975 | 1,664 | 1,0029 | 1,570 | 0,9433 | 0,1448 | 0,9384 | 0,0298 |
| 240 | 0,9978 | 1,697 | 1,0032 | 1,600 | 0,9432 | 0,1500 | 0,9358 | 0,0338 |
| 260 | 0,9980 | 1,728 | 1,0036 | 1,630 | 0,9392 | 0,1547 | 0,9334 | 0,0373 |
| 280 | 0,9984 | 1,759 | 1,0040 | 1,659 | 0,9373 | 0,1589 | 0,9312 | 0,0404 |
| 300 | 0,9987 | 1,789 | 1,0044 | 1,688 | 0,9357 | 0,1626 | 0,9291 | 0,0431 |
| 330 | 0,9993 | 1,833 | 1,0051 | 1,730 | 0,9335 | 0,1675 | 0,9263 | 0,0464 |
| 360 | 1,0000 | 1,876 | 1,0058 | 1,770 | 0,9316 | 0,1718 | 0,9238 | 0,0492 |
| 390 | 1,0007 | 1,918 | 1,0065 | 1,809 | 0,9299 | 0,1756 | 0,9215 | 0,0515 |
| 420 | 1,0015 | 1,958 | 1,0073 | 1,847 | 0,9285 | 0,1791 | 0,9195 | 0,0536 |
| 450 | 1,0024 | 1,998 | 1,0081 | 1,885 | 0,9273 | 0,1825 | 0,9177 | 0,0555 |
| 480 | 1,0033 | 2,036 | 1,0090 | 1,921 | 0,9262 | 0,1860 | 0,9161 | 0,0574 |
| 510 | 1,0042 | 2,074 | 1,0099 | 1,956 | 0,9252 | 0,1896 | 0,9146 | 0,0594 |
| 540 | 1,0052 | 2J11 | 1,0108 | 1,991 | 0,9244 | 0,1935 | 0,9133 | 0,0616 |
| 570 | 1,0062 | 2,147 | 1,0118 | 2,025 | 0,9236 | 0,1978 | 0,9120 | 0,0641 |
| 600 | 1,0072 | 2,182 | 1,0128 | 2,058 | 0,9229 | 0,2024 | 0,9108 | 0,0669 |
| 640 | 1,0086 | 2,228 | 1,0142 | 2,101 | 0,9220 | 0,2090 | 0,9093 | 0,0711 |
| 680 | 1,0101 | 2,273 | 1,0156 | 2,143 | 0,9211 | 0,2164 | 0,9079 | 0,0759 |
| 720 | 1,0115 | 2.317 | 1,0171 | 2,184 | 0,9202 | 0,2243 | 0,9065 | 0,0812 |
| 760 | 1,0130 | 2,359 | 1,0186 | 2,222 | 0,9192 | 0,2327 | 0,9050 | 0,0871 |
| 800 | 1,0146 | 2,401 | 1,0201 | 2,262 | 0,9182 | 0,2416 | 0,9036 | 0,0934 |
| 840 | 1,0161 | 2,442 | 1,0217 | 2,300 | 0,9171 | 0,2509 | 0,9021 | 0,1002 |
| 880 | 1,0177 | 2,482 | 1,0233 | 2,337 | 0,9159 | 0,2605 | 0,9006 | 0,1073 |
| 920 | 1,0193 | 2,521 | 1,0250 | 2,374 | 0,9146 | 0,2704 | 0,8990 | 0,1147 |
| 960 | 1,0210 | 2,559 | 1,0267 | 2,409 | 0,9133 | 0,2806 | 0,8973 | 0,1224 |
| 1000 | 1,0226 | 2,597 | 1,0284 | 2,444 | 0,9118 | 0,2910 | 0,8956 | 0.1304 |
| 1060 | 1,0252 | 2,652 | 1,0310 | 2,495 | 0,9095 | 0,3068 | 0,8930 | 0,1426 |
| 1120 | 1,0278 | 2,705 | 1,0338 | 2,544 | 0,9071 | 0,3229 | 0,8903 | 0,1551 |
| 1180 | 1,0306 | 2,756 | 1,0367 | 2,592 | 0,9045 | 0,3391 | 0,8875 | 0,1678 |
| 1240 | 1,0335 | 2,806 | 1,0398 | 2,637 | 0,9018 | 0,3554 | 0,8846 | 0,1807 |
| 1300 | 1,0365 | 2.854 | 1,0430 | 2,682 | 0,8987 | 0,3717 | 0,8813 | 0,1935 |

ПРИЛОЖЕНИЕ IV (продолжение)

ЗНАЧЕНИЯ g-ФАКТОРА И	ПАРАМЕТРА ВЕСТКОТТА s ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ НУКЛИДОВ

| Т, оС | 239Pu |  |  |  | 241Pu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ga | sa | gf | sf | ga | sa |
| 20 | 1,0723 | 2,290 | 1,0487 | 1,794 | ,0437 | 0,8211 |
| 40 | 1,0909 | 2,320 | 1,0623 | 1,820 | 1,0547 | 0,8195 |
| 60 | 1,1117 | 2,338 | 1,0777 | 1,835 | 1,0668 | 0,8132 |
| 80 | 1,1350 | 2,343 | 1,0952 | 1,840 | 1,0801 | 0,8016 |
| 100 | 1,1611 | 2,336 | 1,1150 | 1,836 | 1,0945 | 0,7845 |
| 120 | 1,1903 | 2,318 | 1,1373 | 1,822 | 1,1101 | 0,7617 |
| 140 | 1,2227 | 2,286 | 1,1623 | 1,797 | 1,1269 | 0,7333 |
| 160 | 1,2582 | 2,240 | 1,1898 | 1,761 | 1,1447 | 0,6993 |
| 180 | 1,2970 | 2,180 | 1,2200 | 1,713 | 1,1635 | 0,6601 |
| 200 | 1,3388 | 2,105 | 1,2528 | 1,653 | 1,1832 | 0,6161 |
| 220 | 1,3836 | 2,015 | 1,2880 | 1,581 | 1,2038 | 0,5679 |
| 240 | 1,4313 | 1,911 | 1,3250 | 1,497 | 1,2250 | 0,5161 |
| 260 | 1,4817 | 1,792 | 1,3653 | 1,402 | 1,2469 | 0,4615 |
| 280 | 1,5345 | 1,661 | 1,4071 | 1,297 | 1,2693 | 0,4046 |
| 300 | 1,5895 | 1,519 | 1,4507 | 1,182 | 1,2920 | 0,3464 |
| 330 | 1,6758 | 1,287 | 1,5193 | 0,996 | 1,3267 | 0,2579 |
| 360 | 1,7658 | 1,040 | 1,5910 | 0,796 | 1,3616 | 0,1700 |
| 390 | 1,8588 | 0,782 | 1,6651 | 0,588 | 1,3965 | 0,0847 |
| 420 | 1,9539 | 0,520 | 1,7410 | 0,376 | 1,4311 | 0,0034 |
| 450 | 2,0505 | 0,259 | 1,8182 | 0,166 | 1,4652 | -0,0727 |
| 480 | 2,1477 | 0,004 | 1,8959 | -0,040 | 1,4984 | -0,1429 |
| 510 | 2,2451 | -0,241 | 1,9738 | -0,238 | 1,5308 | -0,2068 |
| 540 | 2,3419 | -0,475 | 2,0514 | -0,426 | 1,5620 | -0,2643 |
| 570 | 2,4377 | -0,695 | 2,1281 | -0,604 | 1,5920 | -0,3157 |
| 600 | 2,5321 | -0,900 | 2,2037 | -0,770 | 1,6207 | -0,3612 |
| 640 | 2,6549 | -1,151 | 2,3022 | -0,972 | 1,6569 | -0,4137 |
| 680 | 2/7737 | -1,378 | 2,3974 | - 1,154 | 1,6905 | -0,4579 |
| 720 | 2,8878 | -1,581 | 2,4889 | - 1,318 | 1,7215 | -0,4948 |
| 760 | 2,9969 | -1,764 | 2,5763 | -1,465 | 1,7499 | -0,5253 |
| 800 | 3,1006 | -1,928 | 2,6595 | - 1,598 | 1,7758 | -0,5500 |
| 840 | 3,1988 | -2,076 | 2,7382 | - 1,717 | 1,7992 | -0,5695 |
| 880 | 3,2914 | -2,209 | 2,8124 | -1,824 | 1,8202 | -0,5841 |
| 920 | 3,3783 | -2,329 | 2,8821 | -1,920 | 1,8388 | -0,5945 |
| 960 | 3,4596 | -2,436 | 2,9472 | -2,006 | 1,8551 | -0,6008 |
| 1000 | 3,5353 | -2,532 | 3,0079 | -2,084 | 1,8693 | -0,6040 |
| 1060 | 3,6388 | -2,659 | 3,0907 | -2,185 | 1,8869 | -0,6039 |
| 1120 | 3,7305 | -2,767 | 3,1640 | -2,271 | 1,9001 | -0,5989 |
| 1180 | 3,8111 | -2,858 | 3,2284 | -2,344 | 1,9096 | -0,5884 |
| 1240 | 3,8812 | -2,932 | 3,2843 | -2,403 | 1,9151 | -0.5712 |
| 1300 | 3,9419 | -2,998 | 3,3326 | -2,455 | 1,9186 | -0,5555 |

ПРИЛОЖЕНИЕ IV (продолжение)

ЗНАЧЕНИЯ g-ФАКТОРА И	ПАРАМЕТРА ВЕСТКОТТА s ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ НУКЛИДОВ

| Т, оС | 232Th | 238U |  | 240Pu |  | 242Pu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s | g | s | g | s | g | s |
| 20 | 13,633 | 1,0017 | 116,3 | 1,0270 | 33,63 | 1,006 | 37,58 |
| 40 | 14,091 | 1,0021 | 120,2 | 1,0335 | 34,74 | 1,008 | 38,83 |
| 60 | 14,534 | 1,0024 | 124,0 | 1,0397 | 35,82 | 1,009 | 40,05 |
| 80 | 14,963 | 1,0028 | 127,7 | 1,0458 | 36,87 | 1,010 | 41,23 |
| 100 | 15,381 | 1,0031 | 131,3 | 1,0518 | 37,88 | 1,012 | 42,38 |
| 120 | 15,788 | 1,0035 | 134,8 | 1,0578 | 38,87 | 1,013 | 43,49 |
| 140 | 16,185 | 1,0038 | 138,1 | 1,0638 | 39,83 | 1,014 | 44,58 |
| 160 | 16,572 | 1,0042 | 141,4 | 1,0699 | 40,77 | 1,016 | 45,64 |
| 180 | 16,950 | 1,0045 | 144,7 | 1,0760 | 41,68 | 1,017 | 46,68 |
| 200 | 17,320 | 1,0049 | 147,8 | 1,0823 | 42,58 | 1,018 | 47,70 |
| 220 | 17,682 | 1,0052 | 150,9 | 1,0888 | 43,45 | 1,020 | 48,69 |
| 240 | 18,037 | 1,0056 | 154,0 | 1,0953 | 44,31 | 1,021 | 49,66 |
| 260 | 18,385 | 1,0060 | 157,0 | 1,1021 | 45,15 | 1,023 | 50,62 |
| 280 | 18,727 | 1,0063 | 159,8 | 1,1089 | 45,97 | 1,024 | 51,56 |
| 300 | 19,063 | 1,0067 | 162,7 | 1,1160 | •46,78 | 1,025 | 52,48 |
| 330 | 19,555 | 1,0072 | 166,9 | 1,1268 | 47,97 | 1,027 | 53,38 |
| 360 | 20,036 | 1,0078 | 171,0 | 1,1380 | 49,12 | 1,028 | 54,27 |
| 390 | 20,505 | 1,0083 | 175,0 | 1,1496 | 50,24 | 1,030 | 55,14 |
| 420 | 20,963 | 1,0089 | 179,0 | 1,1617 | 51,33 | 1,031 | 56,00 |
| 450 | 21,412 | 1,0094 | 182,7 | 1,1744 | 52,40 | 1,033 | 56,85 |
| 480 | 21,852 | 1,0099 | 186,5 | 1,1878 | 53,44 | 1,035 | 58,51 |
| 510 | 22,283 | 1,0105 | 190,2 | 1,2020 | 54,46 | 1,038 | 60,12 |
| 540 | 22,706 | 1,0111 | 193,8 | 1,2173 | 55,45 | 1,041 | 61,69 |
| 570 | 23,121 | 1,0116 | 197,4 | 1,2339 | 56,42 | 1,044 | 63,21 |
| 600 | 23,528 | 1,0122 | 200,9 | 1,2521 | 57,36 | 1,047 | 64,71 |
| 640 | 24,061 | 1,0129 | 205,3 | 1,2797 | 58,59 | 1,051 | 66,16 |
| 680 | 24,583 | 1,0137 | 209,8 | 1,3117 | 59,77 | 1,054 | 67,59 |
| 720 | 25,093 | 1,0144 | 214,2 | 1,3495 | 60,91 | 1,057 | 68,99 |
| 760 | 25,593 | 1,0152 | 218,5 | 1,3944 | 62,01 | 1,060 | 70,35 |
| 800 | 26,084 | 1,0159 | 222,7 | 1,4478 | 63,07 |  |  |
| 840 | 26,566 | 1,0167 | 226,7 | 1,5113 | 64,08 |  |  |
| 880 | 27,039 | 1,0175 | 230,8 | 1,5867 | 65,03 |  |  |
| 920 | 27,504 | 1,0182 | 234,7 | 1,6758 | 65,93 |  |  |
| 960 | 27,961 | 1,0190 | 238,7 | 1,7804 | 66,78 |  |  |
| 1000 | 28,411 | 1,0198 | 242,3 | 1,9026 | 67,55 |  |  |
| 1060 | 29,073 | 1,0209 | 248,1 | 2,1230 | 68,58 |  |  |
| 1120 | 29,720 | 1,0221 | 253,6 | 2,3934 | 69,42 |  |  |
| 1180 | 30,353 | 1,0233 | 259,1 | 2,7195 | 70,06 |  |  |
| 1240 | 30,973 | 1,0245 | 264,4 | 3,1062 | 70,46 |  |  |
| 1300 | 31,581 | 1,0257 | 269,6 | 3,5567 | 70,61 |  |  |