## МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### Уральский Государственный технический университет – УПИ

Кафедра молекулярной физики

### Спец. курс №4

### Методическое руководство к расчёту высокотемпературных газоохлаждаемых графитовых реакторов в курсовом проектировании для студентов очного обучения специальности 0705 Физико-технического факультета

Екатеринбург, 2010

УДК 621.039                                                      	 Спец. курс №4

Методическое руководство к расчёту

курсового проекта. Екатеринбург,

изд. УГТУ-УПИ, 2010, с.54

Составил: 	Павел Григорьевич Зыков, доцент кафедры молекулярной физики.

# УГТУ-УПИ 2010

# Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ФИЗИКИ ВТГР	5

1.1. Конструктивные особенности ВТГР	5

1.2. Физические особенности ВТГР	6

1.2.1. Анализ нейтронно-физических характеристик реакторов ВТГР	7

1.3 Динамика движения шаровых твэлов в реакторе PBMR	10

1.3.1 Краткое описание реактора	10

1.3.2  Постановка проблемы	13

1.3.3  Математическое описание решения проблемы	14

1.3.4 Полостная точечная модель	15

1.3.4.1 Механизм совместной диффузии	15

1.3.5   Экспериментальные результаты	18

1.3.5.1   Свободный объем и число Пекле	18

1.3.5.2 Пространственные скоростные корреляции	19

1.3.5.3 Разрушение клетки	21

1.3.5.4 Вертикальная диффузия	21

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ	23

2.1. Расчет геометрических характеристик элементарной размножающей ячейки реактора ВТГР.	23

2.3. Гомогенизация ячейки	25

2.4. Расчет микроконстант в третьей энергетической группе	26

2.5. Определение микроконстант в четвертой энергетической группе.	29

2.6. Расчет коэффициента размножения в бесконечной среде.	34

2.6.1. Аддитивный метод.	34

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМНОЖЕНИЯ	40

3.1. Расчет одногрупповых констант активной зоны и отражателя	40

3.2. Расчет эффективных добавок гомогенного реактора	41

3.3. Расчет изменения нуклидного состава топлива	43

3.4. Оценка отравления реактора	45

3.4. Шлакование реактора	46

3.5. Расчет глубины выгорания	47

ВОСПРОИЗВОДСТВО ДЕЛЯЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА	49

4.1 Органы управления реактора	50

Список литературы	54

# ВВЕДЕНИЕ

Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы с графитовым замедлителем (ВТГР) занимают особое место в перспективных направлениях развития ядерной энергетики. Интерес к ВТГР обусловлен следующими соображениями.

- Возможность достижения высокой температуры теплоносителя – гелия на выходе из активной зоны (Tтвых≥950 oC и выше) позволяет получить высокий коэффициент полезного действия, и в принципе, перейти на одноконтурную схему с газотурбинным циклом.

- Отсутствие в активной зоне конструкционных материалов, минимальный оперативный запас реактивности в стационарном режиме работы обеспечивает хороший баланс нейтронов, что в совокупности с высоким выгоранием приводит к эффективному использованию ядерного горючего.

- Высокий температурный потенциал теплоносителя позволяет рассматривать ВТГР в качестве источника энергии для металлургии, крупнотоннажных химических производств, для получения искусственного жидкого топлива из низкосортных углей, энергоносителей для дальнего теплоснабжения и т.д. Это позволяет надеяться, что высокотемпературные реакторы значительно расширят области применения атомной энергии в народном хозяйстве.

Разработки ВТГР ведутся в ряде стран: России, США, Великобритании, ФРГ, Японии. В 70-е годы прошлого века были созданы первые демонстрационные и опытные реакторные установки, среди которых заметными были «Драгон» Великобритания – 20МВт(т), «Питч-Боттом» США – 40 МВт (э), «Форт Сейн Врейн» США – 330 МВТ (э), AVR ФРГ – 76 МВт (э). В ноябре 1983 года осуществлен физпуск реактора THTR ФРГ – 300 МВт (э). В СССР разработаны проекты двух установок этого типа ВГР-50 и ВГ-400, электрической мощностью 50 и 400 МВт соответственно.

В разных странах разрабатываются проекты ВТГР мощностью 500 – 1000 МВт (э), а также модульные системы небольшой единичной мощности. Судя по имеющимся прогнозам, этот тип ядерно-энергетических установок способен занять одно из ведущих мест в энергетике будущего.

Перспективы ВТГР часто связывают с освоением уран-ториевого топливного цикла, создающего предпосылки для расширения топливной базы ядерной энергетики и способствующему эффективному использованию ядерного горючего. Поэтому в исследованиях по ВТГР значительное место занимают поиски оптимальных топливных композиций смешанных уран-плутониевых и уран-ториевых загрузок, оптимальных путей замещения урана-248 на торий.

Основная задача нейтронно-физического и теплофизического расчета реактора на стадии проектирования состоит в физическом обосновании конструкции и определении совокупности физических параметров реактора, удовлетворяющих поставленным требованиям по обеспечению надежности и безопасности.

Как любая техническая задача, процесс проектирования ядерного реактора проходит обычно несколько стадий, причем на каждой стадии последующий расчет реактора производится более подробно. Из-за очень большого количества параметров, подлежащих определению, сначала выполняются серии прикидочных расчетов, покрывающих широкий диапазон возможных компоновок.

Данное учебное пособие посвящено нейтронно-физическому расчету активной зоны ВТГР и предполагает предварительный оценочный теплофизический расчет на основе известных методик.

# ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ФИЗИКИ ВТГР

## 1.1. Конструктивные особенности ВТГР

В зависимости от конструкции твэлов сформировались две основные концепции ВТГР. Первая из них, воплощенная в конструкциях реакторов «Драгон», «Питч-Боттом», «Форт Сейн Врейн», основана на использовании стержневых или призматических твэлов. Основные характеристики этих реакторов представлены в Табл.1.1

Таблица 1.1

Основные характеристики ВТГР со стержневыми и призматическими твэлами

| Параметр | «Драгон», Англия | «Питч-Боттом», США | «Форт Сейн Врейн», США |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, МВт | 20 | 115 | 837 |
| Электрическая мощность, МВт | – | 40 | 330 |
| КПД, % | – | 35 | 39 |
| Температура гелия на входе, C | 350 | 350 | 700 |
| Подогрев гелия, C | 400 | 370 | 385 |
| Давление гелия, МПа | 4.4 | 2.4 | 4.8 |
| Средняя объемная плотность, МВт/м3 | 14.0 | 8.3 | 6.3 |
| Средняя энергонапряженность горючего, МВт/кг | 1.43 | 0.53 | 1.2 |
| Расчетная глубина выгорания, МВт⋅cутки/т | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| Максимальная температура топлива, C | 1250 | 1330 | 1260 |
| Высота активной зоны, м | 1.4 | 2.28 | 4.75 |
| Диаметр активной зоны, м | 1.13 | 2.79 | 5.94 |
| Углеродное соотношение | – | 310 | 225 |

Активная зона этих реакторов представляет собой жесткую регулярную структуру, которая допускает профилирование энерговыделения за счет подбора оптимальных концентраций топлива и перестановок топливных сборок в соответствии с заданной схемой перегрузок. Серьезным недостатком этой концепции считается необходимость остановки реактора при проведении перегрузочных операций.

Вторая концепция, развиваемая в конструкциях реакторов, ФРГ и принятая в СССР, основана на использовании шаровых твэлов и засыпкой активной зоны. Шаровые твэлы имеют наружный диаметр 6 см. Топливная зона отделена от окружающего пространства графитовой оболочкой толщиной ~0.5 см. Не исключено применение слоистых твэлов. Высокая температура гелия исключает использование металлических покрытий. Удержание продуктов деления происходит на микроскопическом уровне благодаря использованию микротвэлов , которые состоят из окисных или карбидных частиц топлива диаметром 200÷800 мкм, покрытых несколькими слоями пиролитического углерода PYC и карбида кремния SiC. Толщина каждого из покрытий 150÷200 мкм. Такие микротвэлы диспергированы в графитовой матрице, образуя топливную зону твэла диаметром 5 см.

Имеется возможность «разбавлять» топливную загрузку реактора добавлением «холостых» (чисто графитовых) шаров к шаровым твэлам.

Основные проектные характеристики ВТГР с шаровыми твэлами приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Основные проектные характеристики ВТГР с шаровыми твэлами.

| Параметр | Тип реактора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THTR-300 | PNP-500 | HTR-900 | ВГ-400 |
| Тепловая мощность, МВт | 750 | 500 | 2250 | 1060 |
| Высота активной зоны, см | 506 (660) | 507.5 | 550 | 480 |
| Радиус активной зоны, см | 280 | 280 | 490 | 320 |
| Отношение H/D | 0.903 | 0.906 | 0.561 | 0.75 |
| Средняя энергонапряженность активной зоны, МВт/м3 | 5.07 | 4.0 | 5.42 | 6.83 |
| Температура гелия, C: |  |  |  |  |
| на входе | 250 | 303 | 285 | 350 |
| на выходе | 750 | 990 | 700 | 950 |
| Давление гелия, МПа | 3.92 | 3.92 | – | 4.9 |
| Число шаровых твэлов | ~675 000 | ~675 000 | – | ~820 000 |
| Топливный цикл | Высоко- обогащенный | U-Pu | U-Pu | U-Pu |
| Загрузка тяжелых элементов в шаровый твэл, г | 11.23 | 8.0 | 10.0 | 6.15 |
| Обогащение свежего топлива, % U | 9.30 | 6.8 12.6 | – | 6.5 |
| Загрузка урана-235 в твэл, г | 1.04 |  | – | 0.402 |
| Принцип работы | Много- кратная циркуляция | ОПАЗ | ОПАЗ | ОПАЗ |
| Выгорание топлива, МВт⋅сут/т | – | 100 000 | 71 000 | 70 000 |
| Диаметр твэла, см | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Время пребывания твэлов в реакторе, сут | 1084 за 6 циклов | – | – | 345 |
| Число погруженных поглощающих стержней | 42 | 54 | 150 | 55 |
| Число стержней в боковом отражателе | 36 | 36 | 48 | 22 |
| Система авраийного останова | KLAK | KLAK | KLAK | – |
| Количество выгрузных каналов в днище реактора | 1 | 1 | 6 | 3 |

## 1.2. Физические особенности ВТГР

Отличительной особенностью ВТГР является использование графита не только в качестве замедлителя, но и как конструкционного материала элементов активной зоны. Делящиеся и воспроизводящие материалы в таких реакторах реализованы в виде топливных частиц, окруженных несколькими слоями защитных покрытий. Именно совместное использование гелия, графита и микротвэлов обеспечивает хорошие нейтронно-физические свойства ВТГР. Жаропрочность и большая удельная теплоемкость графита в сочетании с отрицательным температурным коэффициентом реактивности, который может быть легко обеспечен, придают дополнительные преимущества ВТГР. Всё это делает реактор практически нечувствительным к авариям, связанными с потерями теплоносителя. В этом плане специалисты считают ВТГР одним из самых безопасных реакторов. Кроме того, что продукты деления в значительной степени удерживаются внутри микротвэлов и благодаря отсутствию заметной активации теплоносителя, оборудование первого контура отличается чистотой и доступностью.

Главное достоинство концепции шаровых твэлов, наряду с простотой конструкции активной зоны, является возможность организации непрерывной перегрузки топлива в реакторе при работе на мощности.

В процессе работы реактора свежие шаровые твэлы непрерывно подгружаются в активную зону через каналы в верхнем торцевом отражателе, а выгоревшие твэлы также непрерывно удаляются через один или несколько каналов, расположенных в нижнем отражателе.

При необходимости, с целью обеспечения максимального выгорания и улучшения теплотехнического режима работы шаровых твэлов, они могут многократно возвращаться в реактор на повторное использование. При этом появляется возможность умеренного профиля поля энерговыделения путем перегрузки свежих и выгоревших твэлов в разные области активной зоны (радиальное профилирование). В простейшем случае твэлы однократно проходят через активную зону. Такой принцип перегрузки называется ОПАЗ (Однократное Прохождение Активной Зоны), соответствующее название за рубежом – ОТТО (Once Through Then Out).

Ввиду огромного числа твэлов, загружаемых в реактор, каждый новый твэл вносит очень маленькую и избыточную реактивность, что способствует высокой степени ядерной безопасности процесса перегрузки. При использовании непрерывной перегрузки избыточная реактивность в начале кампании и в ее конце примерно одинакова. Это облегчает процесс управления реактором и позволяет упростить органы СУЗ.

В свете отмеченных преимуществ ВТГР обладает большой гибкостью по отношению к топливным циклам. В качестве топлива в микротвэлых можно использовать практически любой делящийся нуклид, а в качестве воспроизводящих материалов – уран-238 или торий-232. Отношение числа делящегося или воспроизводящего элемента, а также степень гетерогенности активной зоны ВТГР можно варьировать в очень широких пределах, изменяя обогащение топлива, размеры микротвэлов и занятый ими объем, что затруднительно для других видов реакторов. Отсутствие металлических элементов в объеме активной зоны значительно улучшают экономию нейтронов и позволяет достигать высоких значений коэффициента воспроизводства. Практические испытания показали, что микротвэлы могут выдерживать выгорание топлива (150÷200) МВт⋅сутки/кг,что труднодостижимо в существующих типах реакторов. Все эти факторы вместе взятые делают этот тип реактора легко приспосабливаем к различным видам ядерного топлива. В частности, не встречает принципиальных возражений переход в одном и том же реакторе от топливного цикла со слабообогащенным ураном и высоким выгоранием топлива и ториевому циклу, с высоким коэффициентом воспроизводства.

### 1.2.1. Анализ нейтронно-физических характеристик реакторов ВТГР

Ядерные свойства основных делящихся нуклидов, используемых в атомных реакторах, зависят от энергетического распределения нейтронов, которые формируются составом активной зоны.

Расчеты, проведенные по 69-групповой системе констант для активной хоны ВТГР дают зависимость энергетических распределений нейтронов от углеродного соотношения C=NсNт и обогащения топлива 6,5 и 10 %. При фиксированных значениях обогащения топлива увеличение С приводит к смещению границы сшивки Eгр спектров Ферми 1E и Максвелла в область меньших значений энергии нейтронов. В случае одинаковых соотношений С увеличение обогащения ядерного топлива обуславливает смещение Eгр в область более высоких энергий. Для широкого диапазона рассматриваемых вариантов топливных композиций ВТГР распределение нейтронов в соответствии с 1E устанавливается в среднем, начиная с 2 – 4 эВ. При этом при малых С < 200 и больших обогащениях (~10%) строгое распределение в соответствии с 1E устанавливается при энергиях в интервале от 4 до 15 эВ.

В этом плане важно произвести сравнение энергетических распределений нейтронов в ВТГР с нейтронными спектрами реактора РБМК. Важно отметить о наличии существующего различия между ними, которое сводится к следующему:

- спектр Ферми в реакторе РБМК устанавливается с энергии ~0.4 эВ, т.е. область термализации нейтронов в РБМК значительно уже нежели в ВТГР;

- максимальные значения потоков тепловых нейтронов в РБМК отмечаются при энергии ~0.05 эВ, а для ВТГР такой максимум наблюдается при энергиях 0.1÷0.2 эВ.

Нужно отметить, что соотношение ядер углерода к ядрам тяжелых нуклидов в реакторе типа РБМК не превышает 200. При этом дополнительную роль замедлителя выполняет охлаждаемая вода (вклад в замедление нейтронов ~30 %).

На основании полученных энергетических распределений нейтронов для топливных композиций ВТГР можно оценить вклад тепловой части спектра нейтронов в общий процесс деления. В табл. 1.3 приведены отношения интегральных скоростей реакции деления на интервале от 0 до 2 эВ к полному числу делений во всем энергетическом спектре или другими словами, представленные значения характеризуют долю от общего количества разделившихся изотопов урана или плутония, обусловленную делениями нейтронов с энергией от 0 до 2 эВ.

Таблица 3.1

Относительный вклад в деление нейтронов с энергией от 0 до 2 эВ.

| Делящийся нуклид | Обогащение топлива, % | Т = 293 К |  | Т = 1100 К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C=Nс/Nт |  | C=Nс/Nт |  |
|  |  | 200 | 1000 | 200 | 1000 |
| U233 | 3.0 10.0 | 0.801 0.581 | 0.952 0.877 | 0.801 0.572 | 0.952 0.878 |
| U235 | 3.0 10.0 | 0.917 0.777 | 0.984 0.956 | 0.950 0.757 | 0.928 0.951 |
| Pu239 | 3.0 10.0 | 0.956 0.907 | 0.989 0.973 | 0.977 0.937 | 0.995 0.988 |
| Pu241 | 3.0 10.0 | 0.919 0.809 | 0.981 0.952 | 0.939 0.835 | 0.988 0.968 |

Анализ приведенных значений относительного вклада в деление нейтронов с энергией от 0 до 2 эВ показывает, что при фиксированных значениях С увеличение обогащения приводит к уменьшению вклада тепловой части. При изменении температуры топлива вклад нейтронов с энергией от 0 до 2 эВ в общий процесс деления меняется незначительно.

В качестве характеристик, позволяющих определить преимущества и недостатки делящихся нуклидов, можно использовать величины νэф=νfσfσa− среднее число испускаемых вторичных быстрых нейтронов на один поглощенный топливом тепловой нейтрон и αE=σcEσfE.

Сравнение величин νэф показывает, что с точки зрения генерации нейтронов изотоп U233 имеет преимущество перед изотопом U235, так в случае 10 % - го обогащения при С = 200 уран-233 при делении генерирует примерно на 15 % больше нейтронов, чем U235. Величина 1+α определяет необходимое усредненное количество поглощаемых нейтронов на один акт деления. Очевидно, что выгодно использовать тот нуклид, который характеризуется наименьшей величиной α. Сравнение 1+α для рассматриваемых изотопов урана показывает, что U233 более эффективен за счет экономичности использования нейтронов, так при 10 % -ом обогащении топлива и С = 200 на деление U233 требуется на 12 % меньше нейтронов, чем на деление U235.

Анализ констант Pu239 позволяет сделать вывод о том, что по своим свойствам он уступает обоим изотопам урана. Например, величина νэф для U233 на 26 % больше, чем для Pu239. Одновременно с эти изотоп U233 более экономичен с точки зрения использования нейтронов, величина 1+α урана – 233 на 45 % меньше, чем для Pu239. Величина νэф у Pu241 больше, а 1+α меньше, чем у изотопа Pu239. Однако, так же как и у Pu239, характеристики Pu241 хуже, чем у нуклида урана – 233.

В этом плане нужно дать общую оценку четырем рассмотренным изотопам урана и плутония, т.е. расставить эти изотопы в соответствии с их ядерно – физическими свойствами в нейтронных спектрах ВТГР. Принимая во внимание значения νэф, первое место занимает U233, затем следует Pu241, U235 идет третьим, а Pu239 замыкает эту последовательность. С точки зрения величины 1+α расстановка делящихся изотопв следующая. Лучшими свойствами обладает опять U233, второе место занимает U235, затем следует Pu241 и Pu239. На основании такого анализа можно считать, что U233 имеет бесспорные преимущества перед остальными изотопами при использовании их в ВТГР.

При малых значениях С за счет изменения энергетического распределения нейтронов, обусловленного выгоранием ядерного горючего, отмечается ухудшение ядерно-физических свойств изотопов U233, U235 и Pu239. Исключение составляет изотоп Pu241, характеристики которого ухудшаются при выгорании топлива. При больших C≃103, изменения спектра нейтронов за счет выгорания слабо влияют на характеристики делящихся изотопов.

С точки зрения воспроизводства топлива в ВТГР величина νэф−1 характеризует максимально возможное значение коэффициента конверсии при условии отсутствия потерь нейтронов. Однако из-за захвата нейтронов продуктами деления (шлаками Xe,Sm), конструкционными материалами (графитом, кремнием и др.), а также вследствие утечки нейтронов из активной зоны такие значения коэффициента конверсии не достижимы. Вместе с тем анализ величин νэф−1 позволяет оценит возможности создания размножающих систем на тепловых нейтронах, в которых наработка делящихся материалов была бы больше, чем их потребление. На Рис.1.1 приведены значения νэф−1 для четырех делящихся изотопов:  U233, U235, Pu239 и Pu241. Величина νэф−1 для Pu239 существенно меньше 1, следовательно, при использовании этого изотопа в принципе нельзя с помощью ВТГР наработать топлива больше, чем его сжигается в реакторе. Зависимость νэф−1 от C=Nс/Nт для Pu241 проходит выше 1, а это значит, что при отсутствии потерь нейтронов ВТГР может работать в режиме самообеспечения.

200

300

400

500

600

700

800

900

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

Рис.1.1

С учетом реальных потерь нейтронов при использовании Pu241 практически невозможно получить значение КВ, близкое к единице. Кривая для U235 лежит ниже, чем для Pu241, поэтому и этот изотоп не позволяет выйти на высокие показатели по наработке нового ядерного топлива.

Выше всех зависимость νэфC−1 имеет U233, при этом превышение составляет 20% и более. Таким образом, U233 является единственным делящимся материалом, при использовании которого открывается реальная возможность создания ВТГР с коэффициентом воспроизводства 1.

1.3 Динамика движения шаровых твэлов в реакторе PBMR

### 1.3.1 Краткое описание реактора

PBMR представляет собой модульный, графитовый реактор с гелиевым теплоносителем и использует прямой газотурбинный цикл Брайтона для перевода тепла в электроэнергию с помощью гелиевого турбогенератора. Тепловая мощность реактора ограничена 270 МВт на модуль, что позволяет произвести около 110 МВт электроэнергии.

Разработчиками было принято, что в реакторе PBMR будут использоваться шаровые твэлы диаметром 60 мм. Каждый твэл содержит 15 000  диспергированных в графитовую матрицу частиц (микротвэлов) урана-235 с обогащением 8%. Микротвэлы помещены в трехслойную защитную оболочку. Внешний слой каждого твэла состоит из графита без топливных частиц. Таким образом, любое незначительное повреждение поверхности шара в результате циркуляции не позволяет попасть топливу в системы реактора.

Рис.1.2  Схема  активной зоны и структура  шарового твэл  реактора PBMR

Диаметр активной зоны 3.5 м, высота 8.5 м. Днище имеет коническое сечение с углом 30°, что способствует свободному движению топливных и графитовых шаров. Полость активной зоны выполнена из керамического зонного отражателя, который состоит из нижней структуры, кольцевой боковой и верхней структуры. Керамический отражатель является 36-гранной прямой призмой высотой 15 м. Нижняя структура имеет дренажное отверстие диаметром 60 см для изъятия шаров из зоны. Рабочее давление составляет 7 МПа. Температура гелиевого теплоносителя на входе и выходе из активной зоны равна 500 и 900 ºC соответственно. Средняя удельная энергонапряженность равна 3.27 МВт/м3 или 0.8 КВт в расчете на один твэл.

Активная зона имеет два отдельных кольцевых участка. Центральный участок состоит из графитовых шаров, внешнее кольцо содержит преимущественно твэлы. Подобная компоновка выравнивает нейтронный поток и ограничивает максимальную температуру топлива в зоне как в рабочих условиях, так и в аварийных ситуациях.

Засыпка реактора состоит из 110 000 графитовых шаров замедлителей и 336 000 шаровых твэлов. В течение дня из зоны выводится около 5 000 шаров; замедлители отделяются от твэлов с помощью монитора гамма-излучения. Шары замедлители возвращаются в центральный участок зоны, а твэлы, перед тем, как направиться в топливную зону, подвергаются нейтронному анализу на глубину выгорания. В среднем, каждый твэл проходит через активную зону десять раз перед тем, как его глубина выгорания будет достаточной, чтобы отправить его в хранилище отработанного топлива. Контроль реактивности и системы АЗ реактора вынесены за пределы активной зоны и расположены в районе графитового отражателя.

Одним из преимуществ использования шаровых твэлов является то, что таким образом достигается равномерная глубина выгорания. Твэлы проходят через всю зону, а не находятся на одном месте, где нейтронный поток может отличаться в большую или меньшую сторону по сравнению со средним по зоне. Поток нейтронов имеет максимум в центре зоны, поскольку там твэлы наиболее плотно окружены топливом. Твэлы находящиеся в центре зоны получают больший нейтронный поток, чем те, что находятся  на периферии. Более того, мала вероятность утечки нейтронов, образовавшихся в  центральной части. Данные условия приводят к тому, что топливо в центре производит больше актов деления и, как следствие, больше выгорает.

Рис.1.3 Распределение  потока нейтронов в различных конфигурациях активной зоны

Наличие отражателя на границах активной зоны позволяет снизить вероятность утечки нейтронов, тем самым, несколько повышая нейтронный поток по краям зоны (см. Рис.1.3). Изменение обогащения  топлива по радиусу зоны также может способствовать выравниванию неравномерности потока нейтронов. Для реакторов с фиксированными топливными сборками равномерность потока позволяет достичь одинаковой глубины выгорания стержней находящихся в центре и по периферии активной зоны.

Аксиальный профиль (см. Рис.1.3) следует тем же принципам, что и радиальное распределение. Следует отметить, что наличие органов СУЗ в реакторе значительно изменяет профиль тепловыделения, резко уменьшая поток нейтронов вблизи поглощающих стержней.

Рис.1.4  Аксиальное распределение потока нейтронов.

В реакторе PBMR шары перемещаются сверху вниз по активной зоне. Таким образом, снижена необходимость в выравнивании аксиального распределения потоков. Управляющие стержни PBMR находятся вне зоны и расположены в графитовом отражателе. Таким образом, снижение потока происходит снаружи активной зоны и эффект утечки постепенно спадает по направлению к центру. Соответственно, наиболее важным параметром, влияющим на глубину выгорания топлива, является радиальная координата твэла. Поскольку перед тем как направиться в хранилище отработанного топлива, каждый твэл проходит через зону несколько раз, то его радиальное местоположение  в каждом цикле будет зависеть от места загрузки и процессов диффузионного смещения  в поперечном направлении. Указанные факторы приводят к равномерному выгоранию твэлов.

Другим важным преимуществом PBMR является то, что обычные реакторы предполагают наличие как вспомогательных систем, удерживающих топливные сборки на месте, так и всевозможных внутренних отражателей, управляющих стержней и поглотителей (см. схему топливных сборок реактора BWR или ВВЭР). Эти структуры являются неотъемлемой частью реактора и подвергаются сильнейшему радиационному воздействию, что приводит к вероятности разрушения или деформации под действием радиации. Материалы активной зоны реактора требуют сложной технологии изготовления, тестирования и испытаний на обеспечение безаварийной работы в течение всего срока эксплуатации установки. Напротив, в зоне реактора PBMR вспомогательные структуры не требуются, поскольку шары не ограничены в движении.

Наконец, процесс перегрузки в PBMR значительно упрощен по сравнению с обычными реакторами. Твэлы проходят через зону несколько раз, и после изъятия из зоны проверяются на глубину выгорания. Как только выгорание достигает определенного значения, твэл выводится из цикла, а его место занимает свежее топливо. Поскольку перегрузка топлива происходит постоянно во время работы реактора, то исключены экономические потери, связанные с остановкой блока для перегрузки.

В обычных реакторах, процесс перегрузки топлива может быть достаточно сложным. Такие распространенные реакторы, как BWR и PWR требуют полной остановки по окончанию кампании, что, разумеется, сказывается на полученной прибыли. Топливные сборки длинные, громоздкие и требуют осторожного обращения, так же как и все остальные компоненты реактора.

Несмотря на свои преимущества над обычными реакторами, конструкция PBMR обладает существенным недостатком. Нейтронная физика, позволяющая предсказать тепловыделение и степень выгорания U-235 в определенном участке зоны, зависит от распределения топливных и отражающих материалов, положения поглотителей и конструкции зоны.

### 1.3.2  Постановка проблемы

В обычном реакторе, нейтронно-физические расчеты значительно упрощены, поскольку топливные и отражающие материалы имеют фиксированное положение. Их расположение и форма зоны определяют потоки тепловыделения и мощность каждой топливной сборки. Реактор сконструирован таким образом, что выделяемая мощность имеет максимальное значение, которое обеспечивает высокую эффективность установки и в то же время предотвращает разрушение твэлов под действием чрезмерных тепловых нагрузок.

В PBMR положение каждого шара с топливом или замедлителем  постоянно меняется. Таким образом, вычисление профиля потока значительно усложняется, если неизвестно распределение шаров в зоне. Наиболее простым способом упрощения расчетов является предположение, что топливные и отражающие шары с определенным соотношением равномерно распределены по всему объему зоны. Однако проведенные вычисления показали, что подобное распределение топлива и замедлителя невозможно. Реакторы устанавливают крайне жесткие пределы для пиков энерговыделения вследствие того, что твэлы могут получить тепловые повреждения. И подобный смешанный состав активной зоны не отвечает данным ограничениям.

Для того чтобы предотвратить чрезмерное энерговыделение, PBMR требует изменяющегося по зоне состава шаровой засыпки. В реакторе применяется фиксированное радиальное распределение  топливных и отражающих шаров.

Центр активной зоны PBMR полностью состоит из шаров замедлителей и окружен кольцом, содержащим в равной доле замедляющие и топливные элементы. Эта система, в свою очередь, окружена большим кольцом из твэлов. Подобное распределение шаровых твэл способствует выравниванию  энерговыделения, что  в то же время позволяет получить большую интегральную мощность, снимаемую с активной зоны реактора (см. Рис.1.4).

Рис.1.4    Радиальное распределение шаров в активной зоне

Поскольку шары извлекаются из зоны через отверстие в днище и возвращаются через перегрузочное устройство сверху, то возникает проблема сохранения фиксированного радиального распределения состава засыпки. Как отмечалось ранее, положение шаров определяется исключительно законами гранулированного потока и местом возврата в активную зону.

И движение, и возврат шаров в активную зону представляют собой сложную задачу. Если шары испытывают поперечную диффузию во время своего движения вниз, то в области днища радиальное распределение практически исчезнет. С другой стороны, если поперечная диффузия мала или отсутствует, поток будет ламинарным и распределение сохранится. Также важно организовать возврат шаровых элементов в зону таким образом, чтобы сформировать желаемое распределение.

### 1.3.3  Математическое описание решения проблемы

Динамика шаров в засыпке реактора уникальна в том смысле, что шаровые элементы под воздействием гравитации демонстрируют групповое поведение, несмотря на то, что все шары в отдельности являются макроскопическими и испытывают взаимодействия, которые по своей природе не являются равновесными. Характеристики движения шаров в зоне реактора показывают, что движение можно рассматривать с помощью той теоретической базы, которая уже успешно применяется  для описания гранулированного движения. Наука о гранулированном материале, раздел физики, изучающий свойства и динамику большого количества дискретных частиц, находится в стадии стремительного развития. Гранулированные материалы широко распространены в природе и их изучение очень важно для многих традиционных промышленных процессов. В течение последнего десятилетия был достигнут значительный прогресс в фундаментальном понимании поведения гранулированных материалов. Впрочем, теоретический прогресс изрядно тормозится некоторыми возникшими трудностями. В особенности, большого количества изысканий потребовалась для описания двойной природы гранулированных материалов, благодаря которой они одновременно проявляют макроскопическую дискретную структуру, и микроскопическое непрерывное поведение.

Один из очевидных способов описания гранулированного движения является подход сплошных сред, в котором не предполагается наличия дискретных частиц и делается допущение о том, что частицы непрерывно заполняют доступную им область. Строго говоря, трансформация между двумя областями, которые занимают частицы в разные моменты времени, описывается непрерывной функцией. Такие параметры, как скорость и плотность в заданной точке могут быть определены, несмотря на то, что они противоречат дискретной природе потока. Например, с точки зрения непрерывного рассмотрения плотность гранулированной среды может быть определена как бесконечно малая величина. В дискретной модели понятие локальной плотности бессмысленно и применимо только к набору частиц, распределенных в конечном объеме. Аналогично, скорость всегда означает среднее значение скорости отдельных частиц.

В наше время существует огромное количество математических моделей, которые описывают гранулированные потоки: динамико-пространственные, молекулярно-динамические, кинематические, модели клеточных автоматов. Но остановиться подробнее, хотелось бы на пространственно-кинематических моделях.

Имея представление о сложностях, связанных с рассмотрением гранулированного течения, может показаться странным предположение о том, что простые кинематические модели могут успешно описывать гранулированный поток, пусть в лишь некоторых особых случаях. Действительно, существуют простые кинематические модели, которые дают корректное представление о средних структурах потока в гранулированных течениях, находящихся под действием гравитации. Данные кинематические взаимодействия не являются достаточно общими, чтобы быть применимыми для всех задач. Однако они вполне могут быть использованы в случае гранулированного течения под действием гравитации в бункере или контейнере. Кинематические модели предполагают наличие особых случаев гранулированного течения, таких как течение под действием гравитации в бункере, где поля скорости слабо зависят от полей напряжения. Движение шаров в реакторе относится к этому случаю и поэтому, весьма уместно использовать кинематические модели для описания гранулированного течения.

### 1.3.4 Полостная точечная модель

#### 1.3.4.1 Механизм совместной диффузии

Развивая микроскопическую теорию, мы связаны тем фактом, что скорость  шаров довольно хорошо описывается кинематической моделью, которая подразумевает диффузию некого свободного пространства. Предположим, что такая сущность существует, но так как она должна быть незаполненной, назовем ее «полостью».

Что такое полость? Полость – протяженная область с немного меньшей плотностью в тесном окружении шаров- частиц, как показано на Рис.1.5. Модель полостей  основана на двух наблюдениях. Во-первых, движение частицы строго соотносится с поведением соседних; во-вторых, во время движения не образуется абсолютно пустая полость. В то  время, как полости согласованно перемещаются вверх со случайными горизонтальными отклонениями, частицы также согласованно перемещаются в разреженное пространство полостей. Ожидается, что диаметр полости по крайней мере в 3 раза больше диаметра частицы, так как полость должна вынуждать совместное движение частицы и ее ближайших соседей.

Рис.1.5   Иллюстрация как  локальные полости освобождают промежуточный объем,  диффундируют вверх от отверстия бункера, а частицы цепью скатываются вниз.

Простейшая гипотеза, проиллюстрированная на Рис.1.6, заключается в том, что полость заставляет двигаться все частицы, на которые она действует, как единый блок, но в другую сторону. По мере того, как полость следует по своей траектории вверх, частицы цепью сползают вниз на небольшое расстояние много меньше диаметра частицы. Последующее прохождение других полостей вынуждает каждую частицу произвольно сползать, как звено той самой цепи. В ходе такой динамики, упаковка частиц в целом сохраняется, так как пара соседних частиц, как правило, находится под влиянием одной и той же полости. Изредка пара оказывается на краю полости, что вызывает маленькое смещение частиц относительно друг друга. Этот эффект по мере накопления постепенно приводит к накоплению истекающих частиц.

Рис.1.6  Смещение полости стимулирует блок соседних частиц смещаться в противоположном направлении на меньшее расстояние, чтобы сохранить локальный объем.

Длина, на которой происходит такое разделение, однако гораздо больше, чем размер частицы, т.к. относительные сдвиги соседей малы и редки. По сути, эта длина сравнима с размером системы, как в экспериментах плотного истечения.

Микроскопическая картина такого движения  кардинально отличается от всех известных теорий, где полное перемешивание происходило на длине в несколько диаметров частицы.

Несложные расчеты достаточны для того, чтобы показать, что полостная модель разрешает парадокс гранулированного течения. Предположим, что полость несет суммарный свободный объем Vsи вынуждает равный сдвиг Δxp,Δzp у Npчастиц объемом Vp ,

где -Δxp и Δzpсоответственно горизонтальное и вертикальное смещение частиц;

Свяжем смещение полости Δxsи Δzs и частиц, пренебрегая граничными эффектами по краям полости:

NpVpΔxp,Δzp=−VsΔxs,Δzs 						  (1.1

Исходя из (1.1) легко можно найти длину диффузии частицы:

bp=varΔxp2dpΔzp=w2varΔxs2dpwΔzs=wb, 						(1.2

где w=VsNpVp – отношение свободного объема полости к объему всех частиц, попавших под его влияние; dp-диаметр частицы; b-диффузионная константа, характеризующая полость.

В общем случае, всегда выполняется Vs<<NpVp, тогда w<<1. Нетривиальный анализ  совместного движения позволяет утверждать – частицы диффундируют гораздо медленнее объема. А также мы видим, что это решение не только качественное, но и количественное.

Ключевое математическое понятие в полостой модели – «область влияния», которая вызывает согласованное смещение всех частиц этой области. Существует много возможных микроскопических постулатов для такого локального совместного движения, но сильное желание сохранить порядок и упаковку ближайших соседей заставляет нас остановиться на поблочном сдвиге и произвольном поблочном вращении, вовлекающем только ближайших соседей.

В общем случае, будем считать, что влияние полости, на окружающие ее частицы, описывается гладкой функцией wrp,rs, которая быстро убывает при удалении от центра полости rp−rs. Например, в случае чисто сдвигового движения в одном измерении (в направлении, противоположном движению полости), произвольное смещение ΔRpi i-ой частицы, находящейся в точке с координатой rpi, обусловленное произвольным смещением ΔRsj j-ой полости, имеющей координату rsj дается в виде:

ΔRpi=−wrpi−rsj⋅ΔRsj						    (1.4)

Ожидается, что полость более-менее сохраняет свою форму, двигаясь сквозь систему частиц, из-за статистической регулярности, периодичности упаковки, поэтому и должна в основном зависеть от вектора расстояния rpi−rsj. Это необязательно в областях с очень неоднородным течением, но в любом случае влияние полости должно быстро спадать на расстояниях, больших нескольких диаметров частицы.

Существует множество усложнений этой простой модели. Например, движение частиц, вызванное полостью, может содержать случайную компоненту, или более сложное совместное движение, обусловленное силами взаимодействия между шарами.. Различные полости могут также взаимодействовать, меняя скорость дрейфа, длину диффузии, размер и свободный объем. Такие усовершенствования могут помочь в построении законченной теории плотного гранулированного потока, но в следующем разделе мы покажем, что уже базовая модель хорошо соответствует экспериментам истечения через сопло и насадку.

### 1.3.5   Экспериментальные результаты

В этом разделе, мы рассмотрим самую простую полостную модель, в которой каждая полость имеет тот же свободный объем Vs, и является сферической функцией влияния w, зависящей от расстояния R. Далее мы сравним эту модель с экспериментальными данными.

#### 1.3.5.1   Свободный объем и число Пекле

Полостная модель дает количественную связь между расширением, распространением, и перемещением шаров в горизонтальной плоскости (адвекцией) в плотной гранулированной среде. При этом, она предсказывает численное значение  диффузионного критерия Пекле для типичных локальных флуктуаций объема. Число Пекле не зависит от формы течения, но, в отличие от пустотной модели, предсказанная его величина согласуется с экспериментальными данными.

Мы начнем с наблюдения за частицей с  объемом  фракции диаметром равным φ≈0.6мм, которая изменяется на  несколько процентов в области плотной среды, далеко от выходного отверстия. Это является, конечно, следствием вывода, полученного из  экспериментов по  дренажу шаровых твэл на выходной кромке отборника, в ходе которых было получено, что плотность почти однородна вдали от отверстия. Детальные наблюдения за частицами около стеклянной стенки бункера подтверждают, что местная фракция изменяется на 1-3% в зависимости от различных форм течения. Аналогично, в гранулированных моделях, в тонких горизонтальных блоках объем фракции изменяется в диапазоне φ≈0.565−0.605мм около отборника и меняется в пределах 1-2% от 0.60мм в области установившегося движения плотной среды далеко от отверстия.

Эти значения также соизмеримы со значениями, полученными в результате изучения случайной упаковки твердых сфер при нулевой гравитации. Модуль сдвига и деформация под действием напряжений сдвига уменьшает диаметр до 0.55мм для «случайной свободной упаковки», в локальной области  плотной  среды. Верхняя граница приблизительно равна φ≈0.64мм или φ≈0.63мм для «зажатой случайной упаковки», например в «максимально плотном случайном состоянии». Более плотные фракции объема связаны с горизонтальными колебаниями, в пределе φ=π18≈0.74, но они вряд ли разрешат квазиустойчивое течение.

Пусть максимальное местное уменьшение объема фракции равно Δφφ≈0.01 в случае Ns перекрывающихся точек:

Δφ=φ−φ1+φwNs≈φ2wNs								      (1.5)

тогда мы имеем

wNs≈Δφφ2≈0.010.6≈0.02								      (1.6)

В этом случае, число Пекле для горизонтальной диффузии должен быть равно:

Pex=Δzp/ΔtdvarΔxp/2Δt=dbp=dwb≈40Ns						      (1.7)

для b=1.3d. При Ns≥1 в этом случае, частица перемещается на 1 диаметр по горизонтали в случае падения на 100 диаметров по вертикали. Эта простая оценка согласуется с экспериментальной оценкой, при которой Pex=321, для частиц около гладкой стенки при медленном течении в двухразмерном бункере. Это также предполагает, что точки генерировались в области высокой плотности, поскольку число перекрываний Ns= 320/40 = 8, что соответствует малой вероятности такой миграции. Такое ограниченние по  числу перекрываний походит на разумное определение "плотного" течения, где картина, представленная на Рис.1.6 могла бы примениться.

#### 1.3.5.2 Пространственные скоростные корреляции

Количественное решение гранулированно-диффузионного "парадокса" является аргументом в пользу полостной модели, но не является непосредственным обоснованием  микроскопических гипотез этой модели.

Как мы можем доказать или опровергнуть существование полостей? Вычисления, проведенные выше, предполагают, что невозможно отследить распространение одной отдельной полости, но большое количество полостей – возможно в экспериментах по дифракции рентгеновских лучей, показывают довольно гладкое распределение плотности в экспериментах с движением песка в бункере.

Вместо того, чтобы следить за единственной полостью, было бы более разумным обнаружить удовлетворительные доказательства потока большого количества полостей с анализом пространственной   корреляции флуктуации функции скорости (относительно стационарного основного потока). Две частицы, скорее всего, будут флуктуировать похожим образом, если их разделяет расстояние меньше диаметра полости, потому что в этом случае большинство полостей воздействуют на них одновременно и практически одинаково. С другой стороны, чем более частицы отдалены, тем хуже они взаимодействуют.

Пусть C(r) – пространственная функция корреляции скоростей для двух частиц, находящихся на расстоянии r. Функция легко вычисляется для однородных, сферических полосей радиуса R. Два мгновенных смещения разных частиц либо они  одинаковы, если они обусловлены одной полостью, либо слабо связаны друг с другом. Поэтому, функция корреляции C (r) определяется относительным объемом пересечения двух сфер радиуса R, находящихся на расстоянии  r:

αr,R=1−34rR+116rR2,								      (1.8)
в результате изучения случайных распределений полостей, получается αr,R (см. Рис.1.7)
Ключевой момент – C(r)|R=cons==αr,R убывает до половины максимума на расстоянии чуть меньше радиуса R полости. Подобные зависимости взаимодействия полостей  получаются при использовании других быстро спадающих функций взаимодействия   как в экспоненциальном, так  и в виде гауссового распределения.

Рис.1.7  Пространственная функция  корреляции скоростей  двух частиц для разных углов конуса в нижней части активной зоны.

Для проверки этих выводов, были проведены натурные эксперименты с целью получения пространственной корреляции скоростей в реальном гранулированном потоке. Сотни стеклянных шариков (d = 3mm) около стенки «квази двухмерного» бункера отслеживались одновременно с разрешением 1мс по времени и d/100 по пространству в районе неоднородного течения около отверстия (сопла). Экспериментальные  данные представлены на Рис.1.8 и полностью подтверждают предположение о пространственной корреляции скорости на расстоянии нескольких диаметров частицы.

Заметим, что реальные полости не являются сферически симметричными. Корреляции скорости по горизонтали примерно в 2 раза больше, чем по вертикали, т.е. полости эллипсовидной формы. Результаты также подразумевают гладкий спад функции влияния полости wrp,rs примерно по экспоненте. Напротив, однородная полость имеет радиус отсечки влияния с радиусом R и функцией корреляции Cr=αr,R, которая линейно убывает до нуля на расстоянии r = 2R.

Рис.1.8

Оставим эти интересные детали на будущее и возьмем наши предположения о влиянии однородных полостей в качестве первого приближения. Ожидается, что кооперативное движение, в значительной степени сохраняющее клетки частицы примерно пять диаметров частицы, что приводит к тому, что полость одновременно действует на десятки частиц. Пусть Np=20, используя (1.7), для функции влияния полости получим:

w=dPexb=1321⋅1.3=0.0024	  						      (1.9)

Из выражения (1.3) получим:

VsVp=Np⋅w=0.05 									    (1.10)

Таким образом, свободный объем, который несет полость, хотя и распространяется на  десятки частиц, по величине равен нескольким процентам объема одной частицы.

#### 1.3.5.3 Разрушение клетки

Еще одним подтверждением полостной модели являются экспериментальные данные о разрушении клеток, которые противоречат пустотной модели. Визуальные наблюдения частиц при истечении их из бункеров обнаруживают, что клетка частицы сохраняется на больших расстояниях, сопоставимых размеру системы. Нет ничего странного в том, что ближайшие несколько соседей остаются неизменными во время всего течения. Детальный анализ однородного потока вдали от отверстия, говорят о том, что длина, на которой происходит разрушение клеток (длина разрушения) zc≈200d, Δzc≤5d. Понятно, что разрушение происходит весьма медленно в областях слабого сдвига – на расстоянии порядка размера системы. Напротив, в пустотной модели длина разрушения zc≈d.

Вместо того, чтобы анализировать динамику клеток в точечной модели, проще рассмотреть две частицы, которые являются ближайшими соседями, в почти однородном потоке без корреляций. Горизонтальное расстояние между частицами растет в зависимости от расстояния, пройденного по вертикали z в виде: Χ=d+2b2z, где длина диффузии для относительного движения в два раза больше, чем для отдельной частицы b2=2bp. С корреляциями длина распространения:

b2Χ=2bp1−CΧ 								    (1.11)

При этом b2 уменьшается под действием фактора 1−CΧ≈d/2R(для Χ≈d).

Полагая, что разрушение клетки происходит при Χ≈2d, мы получаем длину разрушения zc=d2/2b2, т.е.

zcd≈R2bp=PexR2d≈Pex,							    (1.12)

где R≈2d мы берем из данных на Рис.1.8.  Выражение zc≈Pexd=300d вполне согласуется с экспериментальными данными.

#### 1.3.5.4 Вертикальная диффузия

Мы постулировали, что полость диффундируют вверх с горизонтальной длиной диффузии равной кинетическому параметру bs=b, т.к. скорость, соответствующая профилю кинематической модели, как показано на Рис.1.9. Глядя на флуктуации, мы можем вывести вертикальную длину диффузии, которую сложно вычислить из эксперимента.

Положим, что вертикальная компонента смещения полости Δzs является положительной, ограниченной переменной и её Δzs- среднее. Тогда вертикальную длину диффузии полости можно определить как:

bsΙΙ=varΔzs2dhΔzs 									    (1.13)

по аналогии с (1.1) для горизонтальной длины диффузии, где Δzs должен быть заменен Δzs. Аналогично мы определим bpΙΙ для частиц(bp=bp).

Рис.1.9   Экспериментальные фотографии по истечению d = 3 мм стеклянных шариков из двухмерного бункера.

Полагая, что влияние полостей одинаково для разных компонент скорости, мы имеем равенство: (как в (1.2))

w=bpΙΙbsΙΙ=bpbs										    (1.14)

Это позволяет вывести вертикальную длину диффузии полостей из аналогичной величины для частиц:

bsΙΙ=bpΙΙw=dPezw=d150⋅0.0024=2.8d						    (1.15)

Этот расчет предполагает, что львиную долю вертикальной диффузии частиц составляет влияние вертикальной диффузии полостей. Из bsΙΙ/bs=2следует, что флуктуации смещения полости по вертикали в 2 раза интенсивнее горизонтальных перемещений.

На Рис.1.10 показан эксперимент моделирования движения частиц в бункере (слева, посередине) и результаты численного моделирования с помощью полостной точечной (справа). Из рисунка видно, что полостная модель адекватно описывает происходящие в бункере процессы истечения шаров. Ее можно применять для описания процессов, происходящих в реакторе.

Рис.1.10   Экспериментальные модельные результаты

# НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

## 2.1. Расчет геометрических характеристик элементарной размножающей ячейки реактора ВТГР.

В качестве элементарной ячейки ВТГР может быть выбран одиночный ТВЭЛ (рис.2.1), основными характеристиками которого являются:

rш−радиус твэла;

ro−наружный радиус топливной зоны;

rк−радиус топливного ядра;

rмт−радиус микротвэла.

графит						топливо

rш

rк

ro

rмт

пироуглерод - PyC

графит

Рис.2.1. Геометрические размеры твэл и микротвэльной таблетки.

- Объем топливной зоны (индекс «о») Vo и шарового твэла Vш определяем по формуле:

Vo=43π⋅ro3 и Vш=43π⋅rш3 				(2.1)

- Объем топлива и его объемная доля в топливной зоне εто находятся из выражений: Vт=mтρт; εто=VтVо=mтρт34π⋅rо3,				 (2.2)

где mт и ρт−масса и плотность используемого топлива в шаровом твэл.

- Определим число микротвэл в топливной зоне:

Nмт=VтVк=34πVтrк3					 (2.3)

- В общем случае представим объемную долю i-ого химического компонента в к-ой зоне шарового твэл в виде:

εiк=Vii=1mVi,	         				     (2.4)

где «к» принимает индекс зоны («о» - топливная зона, «1» - зона замедлителя, «ш» - шаровой твэл); m – число компонент в данной зоне.

- Средний путь, проходимый нейтроном в топливе lo и замедлителе l1 при отсутствии в них рассеяния и поглощения или средняя хорда определяются из выражений:

lo=4VоSo=43ro; l1=4V1So=43rш3−ro33ro2				(2.5)

2.2. Расчет ядерных концентраций и макроскопических концентраций материалов, входящих в шаровой ТВЭЛ.

Структурная схема расчета реактора может быть представлена в следующем виде: физический расчет начинается с выбора числа зон элементарной микроячейки (в нашем случае числа зон в шаровом твэле). Далее готовятся константы для расчета микроячейки, при этом используются входные данные (геометрия и состав зон шарового ТВЭЛ) и система групповых микроскопических констант – библиотека микросечений в приложениях [2]. После подготовки констант для каждой зоны проводится гомогенизация ячейки. Поскольку теория решетки отделена от теории критических размеров, то гомогенизация рассчитывается независимо от расчета критичности реактора в целом. Необходимо отметить, что справедливость такого разделения в уран-графитовых реакторах объясняется тем, что в них практически отсутствует пространственная неоднородность спектра нейтронов в зернах элементарной ячейки

Ядерные концентрации i-ого химического компонента, входящего в состав ТВЭЛ определяем по известной формуле:

Ni=ρiNAMi,						(2.6)

где NA=6.023⋅10231моль, ρi и Mi−плотность и масса моля i-ого химического элемента.

Для нуклида UO2 с обогащением по U5 равным x5 из (2.6) легко получить ядерные концентрации топлива по изотопам:

N5=ρuo2Muo2NAx5 и N8=ρuo2Muo2NA1−x5, 			(2.7)

где ρuo2 и Muo2−плотности и масса моля UO2, находятся из справочных данных.

В общем случае, макроскопические сечения j-ого ядерного взаимодействия i-ого вещества, входящего в состав элементарной ячейки реактора, рассчитываются из выражения:

Σijn=Ni⋅σjn,						(2.8)

где σjn-микроскопическое сечение j-ой ядерной реакции, находится по справочным данным для n-ой энергетической группы: j=c,f,R,str,s

Гомогенизированные по шаровому твэл макроскопическое сечение j-ого взаимодействия для топливной компоненты:

Σjn=Σjтnεтш+ΣjPΥCnεPΥCш+Σjcnεcш,				(2.9)

где Σjтn=Σj5n+Σj8n+ΣjO2n−макроскопическое сечение j-ого ядерного взаимодействия нейтронов с топливом в n-ой энергетической группе.

Аналогично, рассчитываются гомогенизированные макроскопические сечения для графита в топливной зоне и зоне замедлителя

Σjco=Σjc⋅εco+ΣjPΥC⋅εPΥCo; Σjc1=Σjc⋅εc1 			(2.10)

Далее, рассчитывается углеродное соотношение, как отношение числа ядер графита в шаровом твэл (или в элементарной ячейке канального варианта ВТГР) к соответствующему числу ядер топлива

C=Muo2McρPΥCεPΥCш+ρcεcшρuo2εuo2ш					(2.11)

В данном курсовом проекте будем пользоваться четырехгрупповой системой константой, в которой нейтроны всех энергий делятся на группы следующим образом (n-номер группы)

n=1, энергия от 10 до 0.821МэВ, ΔU=2.5;n=2, энергия от 821 до 5.53КэВ, ΔU=5.0;n=3, энергия от 5530 до 0.625эВ, ΔU=9.5;n=4, энергия от 0.625 до 0эВ, ΔU=∞

Ширина каждой энергетической группы выбрана такой, чтобы можно было не учитывать «проскок» нейтронов через группу. Для первой группы – быстрых или надпороговых нейтронов – в качестве нижней границы принята условная энергия порога деления U238. Вторая группа объединяет надрезонансные нейтроны и ограничена энергией, ниже которой практически отсутствуют нейтроны деления. При таком выборе энергетических границ между группами для нейтронов деления, попадающих в первую группу - χ(1)=0.752, во вторую - χ2=1−χ1=0.248. Третья группа нейтронов охватывает область резонансных энергий. В нее попадают нейтроны только в результате замедления, они распределены (в отсутствии поглощения и утечки) по спектру Ферми. Последняя группа включает нейтроны тепловых энергий.

## 2.3. Гомогенизация ячейки

Сущность подхода к расчету реактора с гомогенизацией ячейки сводится к замене реальной среды эквивалентной ей гомогенной. Критерием эквивалентности служит равенство скоростей всех видов взаимодействий нейтронов с ядрами. Другими словами, для гомогенной среды, задача сводится к вычислению сечений вида:

σ__jE=ячσjr,EΦr,EdVячΦr,EdV					(2.11)

Переходя к групповому представлению спектра нейтронов из (2.11) и в предположении, что в пределах зоны σjr остается неизменным для двухзонной микроячейки, характерной для ВТГР, необходимо учитывать ядерные зонные концентрации каждого из компонентов, т.е. перейти от микроскопических характеристик взаимодействия к макроскопическим, тогда

Σ__jn=kjknVkΦknkΦknVk,					(2.12)

где k-порядковый номер зоны в макроячейке.

Для расчетов ВТГР характерные размеры топливного керна на основе UO2, как правило, не превышают 500600 микрон, в то же время длина рассеяния нейтронов в замедлителе на основе графита составляет ~2,5 см. Учитывая равномерное расположение топливных кернов в объеме зоны «о» (при этом среднее расстояние между топливными кернами составляет ~0,6 см) можно с высокой степенью точности утверждать о равенстве потоков в обоих зонах макроячейки. В такой постановке определение макроскопического сечения для гомогенной ячейки (2.12) можно представить в виде:

Σ__jn=iΣijnViiVi=iΣijnεiш,				(2.13)

где εiш−объемная доля i-ого компонента в макроячейке; Σijn−макроскопическое сечение j-ой реакции i-ого элемента, определяется, следуя выражению (2.8) в n-ой энергетической группе.

Представленный алгоритм расчета гомогенизированных сечений может быть применен к первой и второй энергетической группе. Что касается микросечений для третей и четвертой энергетических групп нейтронов, то в них должны учитываться характерные особенности поглощения и замедления нейтронов.

## 2.4. Расчет микроконстант в третьей энергетической группе

Будем полагать, что при соударении нейтрон может либо рассеяться на ядрах среды (Σs−макроскопическое сечение рассеяния среды для надтепловых нейтронов), либо поглотиться ядром U238. Вероятность поглощения в этой ситуации будет равна Σa8/Σa8+Σs, следовательно, при замедлении через интервал летаргии dU убыль плотности нейтронов будет равна

dn=ndUξΣa8Σa8+Σs,						(2.14)

где ξ=2A−изменение летаргии на один акт рассеяния на воспроизводящем нуклиде U8.

Интегрируя (2.14) от летаргии рождения Up=0 (плотность нейтронов равна no) до летаргии на границе сшивки спектров Ферми и Максвелла Uгр (до числовой плотности n1), получим

n0n1dlnn=−oUгрΣa8dUξΣa8+Σs.					(2.15)

По определению, вероятность избежать резонансного захвата ϕ на воспроизводящем нуклиде U238 или Th232 определяет собой отношение числа нейтронов n1 с энергией ниже резонансной области поглощения, к числу нейтронов с энергией выше этой области no, тогда следуя соотношению (2.15) можно записать

ϕ8≡n1no=exp−0UгрΣa8dUξΣa8+Σs=exp−N8Ιаэф8ξΣs,			(2.16)

где Ιаэф≡oUгрσa8dU1+σa8Σs/N8−эффективный резонансный интеграл U8, зависящий от макроскопического сечения рассеяния быстрых нейтронов Σs, приходящихся на одно ядро U8, т.е. пропорционально разбавлению U8 ядрами замедлителя, так как ΣsN8~NзамN8. При увеличении разбавления (т.е. при уменьшении взаимной экранировки ядер U8) резонансный интеграл растет и стремится в предельном случае к истинному резонансному интегралу.

Рассмотрим методику определения эффективного сечения рассеяния Σs для высокотемпературных газовых реакторов. Для большинства нуклидов, входящих в топливные композиции, состоящие из свободной шаровой засыпки, эффективный резонансный интеграл, за исключением U238,Th234 и Pu240, может быть представлен резонансным интегралом для бесконечного разбавления (значение которых приведены в справочной литературе). Для воспроизводящих нуклидов урана – 238 и тория – 232, концентрация которых в топливе обычно значительно выше всех остальных компонент топлива, в также плутония – 240, имеющего мощный резонансный уровень при энергии 1.055 эВ, модель бесконечного разбавления оказывается слишком грубой. Для этих изотопов оказывается существенной самоэкранировка  и взаимная экранировка микротвэлов в области резонансов. Расчет эффективных резонансных интегралов с учетом двойного эффекта экранировки может быть произведен с помощью метода основанного на использовании соотношения эквивалентности. Этот метод состоит в сведении задачи к расчету эффективного резонансного интеграла в эквивалентной гомогенной среде с некоторым эффективным сечением рассеяния - Σs. Для твэла в свободной шаровой засыпке было получено следующее выражение:

Σs=3Cмт2rмт+SoCш4εтоVoα2,					(2.17)

So,Vo−площадь и объем топливной зоны в макроячейке; εто=VтVo−объемная доля, занимаемая делящимся нуклидом в топливной зоне; Cмт,Cш−коэффициенты Данкова для микротвэлов в шаровых твэл; α−вероятность для нейтрона, влетевшего в топливную зону шара, претерпеть первое столкновение в микротвэле, когда сечение поглощение в нем неограниченно возрастает.

Величины Cмт,Cш и α можно рассчитать по следующим формулам:

Cмт≃ΣscoΣsco+32εтo2rк1−εтo; Cш=Σsc1Σsc1+S14V1; α=1−Cмт; 		(2.18)

где Σscк−сечение рассеяния в графите в зоне «к»;

S1−площадь графитового замедлителя, примыкающего к топливу;

V1−объем графитового замедлителя; rк−радиус топливного керна.

Первое слагаемое в формуле (2.17) учитывает резонансную блокировку, связанную с зернистой структурой микротвэла, второе слагаемое учитывает микрогетерогенность, связанную с шаровой конфигурацией топливных зон и взаимной экранировкой самих твэл.

В приложении П1 для ориентировочных представлений приведены значений Jаэф для U238 и Th232 в зависимости от углеродного соотношения С и диаметра керна dк=2rк при температуре среды To=293 K.

Таким образом, в эквивалентной гомогенной смеси топлива и замедлителя эффективный резонансный интеграл может быть выражен для U238 и Th232 эмпирической формулой:

Jаэф8=3.06σs0.427;					 (2.19)

Jаэф232=8.33σs0.253,					 (2.20)

σs=Σsm+ΣsN8; Σsm− сечение рассеяния сопутствующих ядер в керне UO2→U5иO16; UC→U5иC12; UN→U5иN14.

Микроскопические сечения рассеяния легких ядер в приложениях [2]

Расчет Jаэф для рабочих температур с учетом поправки на эффект Доплера можно произвести по формуле:

JаэфT=JаэфTo1+βT−To; β=0.0175−U238		(2.21)

где Т – средняя температура топливного керна, To=293 K.

Эффективный резонансный интеграл для плутония – 240, зависящий от ядерной концентрации этого изотопа в топливе может быть оценен по формуле:

Jаэф40=J∞а401+α,					(2.22)

Где α=σo40N40lo;J∞а40−резонансный интеграл поглощения Pu240 для бесконечного разбавления J∞а40=8300 барн; σo40−максимальное сечение в пике самого мощного резонанса σo40=180000 барн; N40−концентрация ядер в топливной зоне ; lo−средняя хорда топливной зоны, находится следуя выражению (2.5).

Рассчитав эффективные резонансные интегралы для воспроизводящих нуклидов из (2.19), (2.20) и (2.22) можно найти эффективные сечения поглощения данного нуклида в резонансной области энергий:

σai=JаэфiΔU3,						(2.23)

где ΔU3=9.088−разность летаргий для третьей резонансной группы.

В зависимости от сечения σs можно представить не только эффективный резонансный интеграл поглощения сырьевых нуклидов, но и произведение νσfi для делящихся нуклидов U3,U5,Pu9,Pu41 третьей энергетической группе:

Ιаэфi=Ai+Ciσsiσsi+Di;					(2.24)

νσfi=Afi+Cfiσsiσsi+Dfi;				(2.25)

Значения коэффициентов A,C,D и Af,Cf,Df выбираются таким образом, чтобы обеспечить правильные предельные переходы к значениям резонансных интегралов поглощения и деления при бесконечном разбавлении, приведены в табл.2.1.

Табл.2.1. Значения коэффициентов в формулах (2.24), (2.25) для различных нуклидов.

| Нуклид | А | C | D | Af | Cf | Df | При Eгр=0.5эВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ιa∞,барн | Ιf∞,барн |
| U233 | - | - | - | - | - | - | 904 | 764 |
| U235 | 21.1 | 18.9 | 1482 | 37.3 | 26.8 | 1432 | 419 | 275 |
| Pu239 | 25.8 | 30.5 | 2641 | 42.8 | 45.6 | 2449 | 501 | 301 |
| Pu241 | 32.8 | 57.8 | 3052 | 56.7 | 96.1 | 2842 | 732 | 570 |

Результирующий эффект поглощения нейтронов или деления топлива в третьей энергетической группе можно получить:

Σaf3=iJаэфiNiΔU3,					 (2.26)

где i – определяет нуклид, входящий в топливный керн (i = 2,3,5,8,4,40);

Ni−ядерная плотность i-ого элемента в керне.

И, наконец, макроскопическое сечение увода нейтронов из третьей энергетической группы для i-го элемента твэла можно определить:

ΣRi3=NiσRi3→4,					(2.27)

где σRi3→4 - микроскопическое сечение увода нейтронов, находится в справочной литературе [2].

Гомогенизированные макроскопические сечения по макроскопической ячейке для поглощения, деления и увода находятся с весовыми коэффициентами равными объемным долям этих элементов в рассматриваемой ячейке.

Σj3____=iΣij3⋅εi,					(2.28)

где j-тип ядерной реакции – f, c, a, R, tr, S.

## 2.5. Определение микроконстант в четвертой энергетической группе

В реакторах ВТГР основная доля делений ядер (80-90%) происходит нейтронами, входящими в четвертую тепловую энергетическую группу. Поскольку параметры этой группы должны быть определены, по возможности более точно.

В процессе столкновений с ядрами замедлителя и тяжелых элементов нейтроны замедляются до тех пор, пока их энергия не достигнет значений, соответствующих состоянию теплового равновесия с атомами окружающей среды. На углероде, выполняющим функцию замедлителя в ВТГР, нейтроны испытывают только упругое рассеяние.

В состоянии термодинамического равновесия спектр нейтронов для бесконечной не поглощающей среды имеет форму распределения Максвелла – M(E,T):

ΦмE,T=EkTнг2exp−EkTнг,				(2.29)

Где k=8.62⋅10-5 эВK - постоянная Больцмана, Tнг- эффективная температура нейтронного газа, К.

Такое равновесное состояние характеризуется равенством между числом нейтронов с начальной энергией Е, которые в результате рассеяния уменьшили энергию до E', и числом нейтронов с начальной энергией E', увеличивших при рассеянии энергию до Е:

ΦE',TσsE'→E=ΦE,TσsE→E'. 				(2.30)

Выражение (2.30) представляет принцип детального равновесия, который позволяет отказаться от расчета полной матрицы σsE'→E для всех рассматриваемых значений энергии, поскольку достаточно определить только половину этой матрицы.

В реальной поглощающей среде температура нейтронного газа всегда превышает термодинамическую температуру среды ввиду поглощения нейтронов в процессе снижения их энергии.

Спектр Максвелла  (2.29) дает зависимость относительной величины потока нейтронов с энергиями в интервале от Е до Е+dE во всем интервале энергий тепловых нейтронов. Из условия dΦEdE=0 можно получить наиболее вероятную энергию, соответствующую спектру Максвелла:

Eт=kTнг.						(2.31)

Усредняя энергию нейтронов по спектру (2.29), получим:

E__т=o∞EΦмEdE=kTнгo∞exp−x⋅x2dx=2kTнг,			(2.32)

где x=EkTнг; Введение верхнего предела интегрирования до ∞ не дает существенной погрешности, так как при больших значениях энергий ΦмE,T обращается в нуль.

Задача о распределении температуры нейтронного газа по объему реактора или ячейки требует рассмотрения более общей проблемы термализации нейтронов. В случае рассмотрения реакторов ВТГР можно ограничиться оценкой средней по объему, то есть эффективной температурой Tнг на основании полученных эмпирических соотношений:

Tнг=T__11+1.4iViΣaiToiViξΣsi293.6T__1,				(2.33)

где T__1−средняя температура замедляющей среды (графита), К; ΣaiTo−макроскопическое сечение поглощения i-ого элементарной ячейки, при температуре To=293.6 K (берутся непосредственно из справочных данных для тепловой группы нейтронов); ξΣsi−замедляющая способность i-ого элемента для быстрых нейтронов, которая может быть взята при энергии ~1 эВ, так как при энергии больше 1 эВ сечения рассеяния большинства элементов постоянно.

Используемое в физических расчетах усредненное по центру Максвелла сечение поглощения тепловых нейтронов i-ого элемента равно:

σai___=oЕгрσaiEΦмEdE,					(2.34)

где Eгр−энергия сшивки спектров Ферми и Максвелла.

Для большинства элементов сечение поглощения σaiE следует закону 1E или 1υ, поэтому

σaiE=σaio0.0253π2293.6Tнг,					(2.35)

где σaio−сечение поглощения нейтронов в тепловой группе i-го элемента при энергии Eнг=0.0253 эВ, берутся из справочной литературы [2].

Усредняя сечения σaioE, выраженные в форме (2.35) с помощью (2.34), получим:

σaio___=σaioEooEгрΦкмEdEEoEгрΦкмEdE=σaioEoEк_____,					(2.36)

где ΦкмE−спектр Максвелла в к-ой зоне ячейки, содержащий i-ий элемент;

Eк_____=oEгрΦкмEdEEoEгрΦкмEdE=oEгрEexp−EkTнгкdEoEгрEexp−EkTнгкdE.				(2.37)

Вычисляя интеграл в числителе (2.37) и введя обозначения Eт=kTнг, z=EEт, zгр=EгрEт имеем:

Eк=1−exp−zгрк1+zгркоzгрzкexp−zкdz⋅Eтк=2π1FzгркEтк;			(2.38)

где

Fzгрк=2πozгрzкexp−zкdz1−exp−zгрк1+zгрк.				(2.39)

Тогда выражение (2.36) будет иметь следующий вид:

σai___=π2σaioEEтiFzгрк.					(2.40)

Таким образом, чтобы рассчитать усредненные сечения поглощения, необходимо рассмотреть методику определения zгр, по известному значению которого можно численно определить Fzгр.

Спектр замедляющихся нейтронов переходит в спектр тепловых при энергии Eгр, называемой граничной энергией тепловой группы или энергии сшивки спектра Максвелла и спектра Ферми. Именно до этой энергии следовало бы проводить усреднение в (2.32). Однако, во многих случаях Eгр>3÷5Eт, а EгрkTнг>6÷10, так как E__т=2kTнг (2.32) и вклад части сечения пропорционального 1υ, в области энергий выше Eгр=Eгр∞GaEΦфEdE невелик ввиду быстрого спада ΦтE.

Рассмотрим способ вычисления энергии сшивки Eгр. Из условия равенства потоков ΦтEгр=ΦфEгр, полагая, что тепловые нейтроны распределены по спектру Максвелла с эффективной температурой Tнг, а замедляющиеся – по спектру Ферми Φф, имеем

ΦтEгрEт2exp−EгрEт=jEгрξΣsEгр.				(2.41)

Для определения плотности замедления jEгр воспользуемся следующим условием: все нейтроны, замедляющиеся ниже граничной энергии, поглощаются в тепловой области, т.е.

jEгр=oEгрΦтEΣaEdE.					(2.42)

Будем считать, что сечения поглощения всех веществ в тепловой области следуют закону 1υ, тогда

jEгр=ΣaEтΦтoEгрEEт12exp−EEтdEEт,			(2.43)

устремляя верхний предел к бесконечности, находим, что

jEгр=π2ΣaEтΦт,					(2.44)

где ΣaEт=iΣai____− среднее по спектру Максвелла сечение поглощения среды, состоящей из i-х нуклидов, при этом Σai____ определяется из микроскопического сечения поглощения, найденного из выражения (2.35).

Подставляя (2.44) в выражение (2.41), получим трансцендентное уравнение для безразмерной энергии сшивки zгр=ЕгрЕт:

zгр2⋅exp−zгр=π2ΣaEтξ⋅Σs, 				(2.45)

позволяющее определить Eгр подбором со стороны zгр на основании известных макроскопических констант среды. Условием формирования спектра Максвелла является превышение комплексом Σат/ξ⋅Σsδ (индексы т и δ обозначают тепловой и надтепловой спектр) максимального значения левой части (2.45), равного 0.54, при этом Егр=2kTнг=E__т.

Рассчитав таким образом zгр из выражения (2.39) численно определяем Fzгр, (при zгр≥6, что соответствует Σат/ξ⋅Σsδ≤0.1, можно считать Fzгр≃1)  и используя выражение (2.40) определить усредненное сечение поглощения нейтронов с i-ым нуклидом.

Нужно еще учесть, что для ряда элементов (уран – 235, плутоний – 239, кадмий – 113 и др.) сечение поглощения отклоняется от закона 1υ. В этом случае микроскопическое сечение определяется путем численного интегрирования выражения (2.34) и могут быть также представлены в виде (2.35) путем введения дополнительного множителя – g – фактора, зависящего от Tнг:

gjiTнг=o∞σjiEΦтEdEσjioEoπ2EokTнг,				 (2.46)

где j и i – обозначает тип ядерной реакции j=a, f на i-ом нуклиде.

Значения gjiTнг табулированы и как σjioEo приводятся в справочной литературе (Приложения [2]).

Таким образом, для сечений не удовлетворяющих закону 1υ (сильно поглощающие среды), интегральные по объему микроскопические сечения поглощения в i-ом элементе, входящем в состав зоны «к» элементарной ячейки реактора, будет иметь вид:

σai___=π2σaio293.6TнгFzгркgai.				(2.47)

В общем плане для зоны замедлителя и топлива температуры нейтронного газа, а соответственно и Fzгрк будут различными и в этой связи необходимо производить расчеты zгрк для каждой зоны в отдельности.

Всеми формулами этого параграфа можно практически пользоваться, если известны усредненная температура нейтронного газа в каждой зоне макроячейки активной зоны реактора, от которой зависит Fzгр и gj.

Макроскопическое сечение деления нуклидов в тепловой группе определяется согласно выражения (2.47) с заменой индекса «а» на «f».

Таким образом, найдя эффективные значения микроскопических констант взаимодействия нейтронов с нуклидами, входящими в состав макроскопической ячейки, можно найти их соответствующие значения макроскопических величин. Гомогенизированные макроскопические сечения в тепловой группе находятся по аналогии с выражением (2.28) с заменой индекса «3» на «4».

## 2.6. Расчет коэффициента размножения в бесконечной среде

## 2.6.1. Аддитивный метод

Применяя метод баланса нейтронов и их жизненному циклу, можно показать, что в отсутствии утечки нейтронов определить коэффициент размножения как отношение числа нейтронов, родившихся за единицу времени νfΣ__fΦ к числу поглощенных Σ__aΦ за тот же временной промежуток

k∞=νfΣ__fΦΣ__aΦ=o∞νfEΣ__fEΦEdEo∞Σ__aEΦEdE.				(2.48)

В групповом энергетическом представлении выражение (2.48) можно представить в виде суммы (так называемая аддитивная форма представления коэффициента размножения). Так на примере четырех энергетических групп нейтронов выражение (2.48) примет вид:

k∞=n=14νfΣ__fnΦnn=14Σ__anΦn, 					(2.49)

где Σ__fn и Σ__аn− гомогенизированные (не зависящие от координат) по объему шарового твэл макроскопическое сечение деления и поглощения нейтронов в n-ой энергетической группе, в такой постановке выражение (2.49) справедливо как для плотности потока нейтронов, так и интегрального потока.

Нормируя скорость генерации нейтронов в объеме шарового твэл одни нейтрон в единицу времени, можно записать:

1k∞n=14νfΣ__fnΦn=1,					(2.50)

где Φn−интегральный поток нейтронов, усредненных по объему макроскопической ячейки реактора для n-ой энергетической группы, который можно определить из стационарного диффузионного уравнения реактора в виде:

Φn=χn+Σ__Rn−1Φn−1Σ__an+Σ__Rn					(2.51)

где χn−доля нейтронов в спектре деления, попадающая в n-ую энергетическую группу, в нашем случае χ1=0.752; χ3=χ4=0; Σ__Rn−гомогенизированное сечение увода нейтронов из n-ой энергетической группы в нижние по энергиям группы Σ__Rn=il=n+1mΣ__iRn→lεi, при этом ΣiRn→l=σiRn→l⋅Nяi−сечение перевода нейтронов из группы n в группу l, для i-ого элемента, а σiRn→l−микроскопическое сечение перевода, для i-го элемента, находится из справочных данных.

Определение групповых микроконстант для нейтронов в тепловой и резонансной области мы уже обсудили, однако, при этом нужно помнить, что σR4=0.

Расчет гомогенизированных макроконстант для первой и второй энергетической группе можно произвести на основе справочных данных соответствующих значений микроконстант нуклидного состава входящего в состав макроскопической ячейки реактора в предположении полного отсутствия блок-эффектов.

Подставляя соотношение (2.51) в (2.50), при условии, что для первой энергетической группы из (2.51) следует Φo=0, получим:

k∞=n=14νfΣfnΦn,					(2.52)

при этом произведение νfΣfn гомогенизируется по известному алгоритму – с весами объемных долей.

Важно, что в данном расчете, мы получили также спектр групповых потоков Φn, который адекватен спектра плотности потока нейтронов.

2.6.2. Расчет коэффициента размножения в бесконечной среде методом Весткотта

В предыдущем разделе рассмотрен цикл размножения нейтронов, где расчет k∞ сводится к определению интегральных по всему спектру скоростей генерации и поглощения нейтронов. Некоторую информацию интегрального характера о спектре нейтронов, необходимую для такого расчета, можно получить экспериментально с помощью активации тонких фольг. Опытные данные в этом случае представляют собой величины, пропорциональные скоростям поглощении (активации) в фольгах, облученных нейтронами. Предложенный Весткоттом метод обработки результатов измерения с помощью тонких фольг как раз и позволяет одинаково просто рассчитывать k∞ и обрабатывать экспериментальные данные.

Суть метода можно иллюстрировать в осреднении активации тонкой фольги в бесконечной среде с равномерно размещенными источниками быстрых нейтронов. Будем полагать, что среда слабо поглощающая, т.е. справедливо условие:

α=Σ__akTнгξΣs__<0.1,						(2.53)

в таком случае можно воспользоваться приближенным представлением энергетического распределения потока нейтронов в виде суммы максвелловского спектра с эффективной температурой нейтронного газа Tнг и произведения спектра Ферми на некоторую функцию ΔEkTнг, называемой «функцией переходной области»:

ΦE=ΦтEkTнг2exp−EkTнг+ΦнтΔEkTнгE,				(2.54)

где Tнг−эффективная температура нейтронного газа; Φт=2πnтυт=nтυт__; Φнг=SξΣ__s; S – объемная скорость генерации нейтронов; ξΣ__s=iξ⋅Σsiεi−замедляющая способность смеси;  nт−числовая плотность тепловых нейтронов.

Представление спектра в виде (2.54) достаточно хорошо соответствует истинному реакторному спектру в тепловой и надтепловой областях при выполнения условия (2.53).

Используя форму спектра (2.54), скорость активации в фольге можно записать в виде:

Ra=o∞ΣaEΦEdE=NяΦтπ2gaTнг293.6Tнгσao+Φнг0∞σaEΔEkTнгdE.	 (2.55)

Первый член в правой части (2.55) определяет вклад в активацию фольги тепловой области нейтронов, второй – надтепловой.

Весткотт предложил выразить скорость активации через эффективное сечение σa:

Ra=Naσanυo,						(2.56)

где υo=2200 мсскорость тепловых нейтронов, соответствующая энергии

Eo=0.0253 эВ; σa=o∞σaEΦEdEυoo∞ΦEυdE; 				(2.57)

n=o∞nυdυ=o∞ΦEυdE−					(2.58)

полная плотность нейтронов, которую удобно представить в виде суммы плотностей тепловых:

nт=Φтυ__т=Φтo∞EkTнг21Eexp−EkTнгdE=π2Φтυт		 (2.59)

и надтепловых нейтронов:

nнт=Φнтo∞ΔEkTнгEυdE=ΦнтEгр∞dEEυ=2zгрΦнтυт,			(2.60)

где zгр=ЕгрkTнг; численное значение Егр зависит от вида функции переходной области спектра Максвелла в спектр Ферми ΔEkTнг. Будем считать равенство потоков в тепловой и надтепловой областях при условии ΔEkTнг12=0.5, так как переходная функция выбирается таким образом, чтобы она изменялась в пределах от нуля до единицы при изменении аргумента в диапазоне от 4 до 14.

Подставляя в соотношение (2.57) выражение для потока нейтронов (2.54) и вводя сокращенное обозначение f=nнтnт и 1−f=nтn, можно получить:

σa=gaTнσao+zгр2υтυof⋅Ι',					(2.61)

где σao−сечение активации при энергии нейтронов Eo=0.0253 эВ;

Ι'=o∞σaE−gaТнσaoυoυΔEkTнгEdE				(2.62)

- избыточный резонансный интеграл, представляющий собой интеграл по спектру нейтронов от резонансной части сечения активации.

Поскольку σa усредняется по всей области энергий, то кроме эффективной температуры нейтронного газа Тнг должны быть введены и другие параметры, характеризующие жесткость спектра и резонансное поглощение в надтепловой области. В методе Вестгота для этой цели вводятся параметры S и r. В такой постановке резонансный интеграл удобно представить в такой  безразмерной форме:

SТнг=1σao2πТнг293.6⋅I'.					(2.63)

Величина S безразмерная и зависит от температуры нейтронного газа и от вида функции ΔEkTнг, при этом весьма важно, что зависимость S от ΔEkTнг весьма слабая. Весткоттом предложен аналитический вид переходной области, получивший наибольшее распространение, которое имеет вид:

ΔEkTнг=11+4.95kTнгE7.				 (2.64)

Такой выбор переходной функции обуславливает при zгр=ЕгрkTнг=4.868 значение ΔEгрkTнг≃0.5.

Другой параметр, являющийся характеристикой жесткости спектра, выбирается в следующей форме:

r=nнтnπ⋅zгр14=fπ⋅zгр4,				(2.65)

при этом, чем мягче спектр нейтронов и меньше надтепловых нейтронов в нем, тем меньше r. Используя определение величины r=nнтn=nнгnнт+nт и выражение для nнт и nт (2.59) и (2.60), формулу (2.65) можно представить в виде:

r=14π⋅zгр+ΦтΦнт=1b+ΦтΦнт.				(2.66)

Важно, что при zгр=4.868 значение b порядка единицы и равно b=4π⋅zгр=1.023.

Для легкого спектра ΦтΦнт>>1 и из (2.66) следует, что r≃ΦнтΦт. С другой стороны, соотношение между потоками тепловых и надтепловых нейтронов можно получить из уравнения диффузии, из которого для бесконечной среды следует:

ΦтΦнт≃ΣaξΣs=α.					(2.67)

В этом случае, эффективное сечение σa выражается через σao,r и Sa в таком виде:

σa=σaogaТнг+rSaТнг, 				(2.68)

при этом, если сечение поглощения (или активации фольг) описывается законом 1υ, то ga=1 и Sa=0, тогда σa=σao. Для чисто максвелловского спектра r=0 и σa=σao, gaТнг и он определен, как отношение числа всех родившихся в цикле нейтронов к числу нейтронов, родившихся в результате делений тепловыми нейтронами.

Основное преимущество метода Вескотта по сравнению с другими состоит в том, что он позволяет просто в вместе с тем достаточно точно рассчитать скорости поглощения и деления сразу в тепловой и надтепловой областях нейтронного спектра (в том числе и в переходной области). Значения Sa для различных нуклидов в зависимости от температуры нейтронного газа приведены в справочной литературе, величина r может быть определена из выражения (2.66).

В случае гомогенной среды выражение (2.68) удобно представить в другом виде, учитывая, что n=nт+nнт и их выражения (2.59) и (2.60) после несложных преобразования можно представить:

Ra=Nяπ2Φт293.6TнгσaogaTнг+rSaTнг1+αb, 			(2.69)

которое можно разложить на два слагаемых, представляющих скорости поглощения тепловых Raт и надтепловых Raнт нейтронов в гомогенной среде:

Ra=Raт+Raнт,						(2.70)

где

Raт=ΦтNяπ2293.6TнгσaogaTнг 					(2.71)

и

Raнт=απ2σao293.6TнгbgaTнг+rSaTнгΦтNя, 			(2.72)

где α=ΣakTнгξ⋅Σs и b=4π⋅zгр.

Можно показать, что в выражении (2.72) величина π2σao293.6TнгbgaTнг+rSaTнг представляет резонансный интеграл поглощения Ia. Величина скорости деления i-ого нуклида вычисляется по аналогичным формулам с формальной заменой индекса «0» индексом «f», при этом gf фактор и безразмерный резонансный интеграл Sf определяются температурой нейтронного газа и даны в приложении.

Теперь рассмотри уран-графитовую среду, в которой устанавливается спектр нейтронов (2.54). Для определения коэффициента размножения в такой среде воспользуемся формулой четырех сомножителей:

k∞гом=μϕ {νfтθ+μ1−ϕνfнт,				(2.73)

где первое слагаемое учитывает размножение при поглощении тепловых, а второе – при поглощении замедляющихся нейтронов.

Коэффициент размножения на быстрых нейтронах μ для реактора с шаровыми твэл и топливом на основе U5 определяется выражением:

μ=1+Епор∞νf8EΣf8E−Σa8EΦEdEoEгрνf5EΣf5EΦEdE, 				(2.74)

где в знаменателе стоит скорость генерации быстрых нейтронов за счет деления U5 в тепловой области энергий. Числитель второго слагаемого (2.74) определяется на основе констант для первой энергетической группы (даны в приложении), при этом макроконстанты рассчитываются с учетом объемных долей компонент в элементарной ячейке реактора.

При этом в четырехгрупповом приближении выражение (2.74) будет иметь вид:

μ=1+νf8Σf8−Σa81νf5Σf5т⋅Φ1Φ4.					(2.75)

Расчет μ из выражения (2.75) можно произвести, зная отношение потоков нейтронов в топливе в первой и четвертой энергетической группах. Из условия физической гетерогенности компонент активной зоны такое отношение можно получить непосредственно из результатов расчета группового спектра следуя (2.51) в разделе 2.6.

В формуле четырех сомножителей для расчета коэффициента размножения в бесконечной среде (2.73) вероятность избежать резонансного захвата ϕ должна учитывать захват нейтронов на всех резонансных поглотителях, включая делящиеся нуклиды U5,Pu9. Тогда, следуя выражению (2.16) можно записать

ϕ=exp−iJaiNяiεiiξ⋅Σsiεi					(2.76)

Значение резонансного интеграла для U8,Pu240 и Th232 можно вычислить, используя метод Весткотта из выражения (2.71). Для остальных элементов, входящих в макроскопическую ячейку, резонансные интегралы поглощения берутся при бесконечном разбавлении и находятся из справочной литературы и даны в Приложении.

Число вторичных быстрых нейтронов деления νэфнт, образующихся при поглощении в топливе одного теплового нейтрона в методе Весткотта можно рассчитать по формуле:

νэфнт=i=5,8νfiнтJfiNiεii=5,8JaiNiεi,					(2.77)

где νfiнт=n=13νfnΔUnn=13ΔUn−усредненное число нейтронов, испускаемых на один акт деления i-ого нуклида, в надтепловых группах, ΔUn−ширина n-ой группы в летаргиях.

В тепловой группе число вторичных нейтронов деления νэфт можно определить из выражения:

νэфт=νf5тσ__f5тσ__a5т;					(2.78)

где микроскопическое сечение поглощения или деления нуклида U5; используя выражение (2.71) его можно представить в виде:

σ__j=σjoπ2293.6Tнгgj					(2.79)

И, наконец, коэффициент использования тепловых нейтронов найдем как отношение числа тепловых нейтронов, поглощенных в топливе, к полному числу поглощенных тепловых нейтронов в ячейке:

θ=σ__f5тN5+σ__a8тN8εojσajтNjεj.					(2.80)

Таким образом, определен весь набор констант, входящих в формулу для расчета коэффициента размножения бесконечного реактора с шаровыми твэл. Важно произвести сравнение расчетных величин k∞, полученных аддитивным методом и методом четырех сомножителей.

# РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМНОЖЕНИЯ

## 3.1. Расчет одногрупповых констант активной зоны и отражателя

Выше был произведен расчет коэффициента размножения в бесконечной среде, то есть не учитывалась утечка нейтронов из реактора, которая всегда имеет место. Аналогом K∞ в случае конечного реактора служит эффективный коэффициент размножения −Kэф.

Для расчета Kэф необходимо знать:

- Коэффициент размножения  K∞;

- Одногрупповые константы активной зоны;

- Площади миграции нейтронов в активной зоне M12 и в отражателе M22.

Рассмотрим расчет площадей миграции нейтронов в твэльной части активной зоны M12 и отражателя M22.(в настоящей главе индекс «1» характеризует константы активной зоны, «2» - отражателя). В общем случае, площадь миграции нейтронов определяется как сумма квадрата длины диффузии тепловых нейтронов Lк2 и их возраста τк.

ΔMк2=Lк2+τк.						(3.1)

Квадрат длины диффузии в среде с шаровой структурой активной зоны рассчитывается с учетом пористой среды и эффективной плотности графита в твэле:

L12=Dc⋅εcΣ__a1−Π2,						(3.2)

где Π=VтепVc+Vт− пористость активной зоны, отношение объема, занимаемого теплоносителем, к суммарному объему твердых сред; εc−объемная доля графита в элементарной ячейке; Dc≃0.83 см− коэффициент диффузии нейтронов в графите при плотности ρ=1.65 гсм3; Σ__a− гомогенизированное сечение поглощения тепловых нейтронов в рассматриваемой ячейке активной зоны.

Квадрат длины замедления (возраст) в среде шаровой засыпки равен:

τ1=τcεc21−Π2,					(3.3)

где τc=297 см2−возраст для графита при плотности 1.65 гсм3;

Коэффициент диффузии тепловых нейтронов в активной зоне легко можно определить из выражения (3.2), откуда следует:

D__1=L12Σ__a=Dc⋅εc1−Π2.					(3.4)

Итак, в результате расчета полученные значения одногрупповых констант реактора сводим в Таблицу 3.1.

Таблица 3.4

Одногрупповые константы реактора с шаровыми ТВЭЛ

| M12, см2 | M22, см2 |  | D__2, см | L__12, см2 | L__22, см2 | τ1, см2 | τ2, см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2. Расчет эффективных добавок гомогенного реактора

Рассчитав одногрупповые константы реактора, определим степень экономии геометрических размеров активной зоны за счет альбедо отражателя. Для этой цели запишем уравнения диффузии для активной зоны и отражателя и дополним их соответствующими граничными условиями. Внутри активной зоны уравнение миграции и размножения нейтронов имеет вид:

ΔΦ1+κ12Φ1=0,						(3.5)

где κ12=K∞−1M12−материальный параметра активной зоны.

Отражатель не содержит делящегося материала и формально для него можно записать:

ΔΦ2−κ22Φ2=0,						(3.6)

где κ22=1M22−материальный параметр для отражателя.

Рассмотрим цилиндрический реактор, представляющий активную зону радиусом R1 и экстраполированной высотой Hэ, окруженный боковым отражателем толщиной Т. Начало координат поместим в центре симметрии реактора. Будем полагать, что реактор большой 4R12M12>>1 и переменные r и z разделяются. Тогда будем искать решение (3.6) и (3.7) через потоки, выраженные в виде:

Φ1r,z=f1rcosπ⋅zHэ, Φ2r,z=f2rcosπ⋅zHэ. 			(3.7)

При этом граничные условия на торцевых поверхностях цилиндра:

Φ1±Hэ2=0; Φ2±Hэ2=0 					(3.8)

Тогда уравнение для радиальных составляющих потока будут иметь вид:

Δf1r+κr12f1r=0; Δf2r+ν2f2r=0, 			(3.9)

где

κr12=κ12−Bz2=K∞−1M12−πHэ2; 					(3.10)

ν2=κ22−Bz2=1M22+πHэ2.					(3.11)

Решение для функции f1r из первого уравнения есть

f1r=AJ0κr1r.						(3.12)

Второе уравнение (3.7) в цилиндрических координатах приводится к виду:

rν2+d2f2rdrν2+rνdf2rdrν−rν2f2r=0.			(3.13)

Это уравнение для функции Бесселя от мнимого аргумента, общее решение которого есть:

f2r=C1Ιorν+C2Korν,				(3.14)

где Ιo и Ko−функции Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента соответственно первого и второго рода.

Используя граничные условия в виде (3.8) можно получить следующее условие критичности цилиндрического реактора с отражателем:

κr1J1κr1R1Joκr1R1=D__2D__1νI1νR1KoνR2+K1νR1IoνR2IoνR2KoνR1−KoνR2IoνR1,		(3.15)

где R2 = R1 + T.

Если δ=Rэф−R1− (эффективная добавка) много меньше R1 и νR1>>1, то левую часть выражения можно разложить в ряд Тейлора, а для правой использовать асимптотическое разложение функции Бесселя.

В этом случае условие критичности можно записать так:

δ=D__1D__2⋅ν1−T2R1D__2−D__1D__2⋅thνT.				(3.16)

Множитель в круглых скобках (3.16) учитывает кривизну активной зоны.

Если отражатель расположен на торцах цилиндра, то задача решается аналогично и в первом приближении эффективная добавка может приниматься одинаковой (при условии идентичности материалов отражателя и геометрии).

Определив из (3.16) эффективную добавку δ, нужно сравнить её значение с принятой величиной в тепловом расчете и оценить систематическую погрешность определения поля температур, которая не должна превышать 10%.

Материальный параметр к12 цилиндрического реактора в критическом состоянии определим из условия:

κ12=ξoR1+δ2+πH+2δ2, 					(3.17)

где ξo=2.406−первый корень функции Бесселя первого рода нулевого порядка.

Тогда эффективный коэффициент размножения для холодного и горячего реактора будет равен:

Kэф=K∞κ12M12___+1,						(3.18)

где K∞,κ12,M12___−рассчитываются для холодного (Т=293.6 К) и горячего реактора соответственно.

## 3.3. Расчет изменения нуклидного состава топлива

Во время работы в реакторе непрерывно протекают процессы, приводящие к изменению нуклидного состава. С течением времени постепенно выгорают ядра загруженного в реактор топлива и образуются новые. Среди последних следует выделить делящиеся ядра Pu239,Pu241,U233. Для обозначения сечений и концентраций различных нуклидов, входящих в состав топлива, введем двузначные индексы, состоящие из последних цифр их порядкового номера (числа протонов) и массового числа (числа нуклонов). Например концентрацию 92235
            U будем обозначать N25, концентрацию 94239
            Pu−N49 и т.д.

Система уравнений для изменения нуклидного состава топлива на основе обогащенного урана в этих обозначениях будет иметь вид:

dN25dt=−σa25____⋅Ф⋅N25,dN26dt=σc25____⋅Ф⋅N25−σa26____⋅Ф⋅N26,dN28dt=−σa28____⋅Ф⋅N28,dN49dt=σc28⋅____Ф⋅N28−σa49⋅____Ф⋅N49,dN40dt=σc49____⋅Ф⋅N49−σc40____⋅Ф⋅N40,dN41dt=σc40____⋅Ф⋅N40−σa41____⋅Ф⋅N41,dN42dt=σc41____⋅Ф⋅N41−σc42____⋅Ф⋅N42.					(3.19)

с начальными условиями:

N250=x25NтN280=1−x25NтN260=N490=N400=N410=N420=0.			(3.20)

Аналогично могут быть записаны уравнения для топлива на основе высокообогащенного урана – 235 и тория, урана – 233 и тория и других вариантов исходного состава.

Для решения системы (3.19) удобно привести ее к безразмерному виду, использовав обозначения:

Nij=NijSN250; σij=σij___σa25____,					(3.21)

где dS=σa25____Фdt− приращение безразмерной переменной времени.

Решения системы уравнений (3.19) для основных изотопов урана и плутония имеют вид:

N25S=e−S,N26S=A26e−S+B26e−σc26S,N28S=A28e−σc28S,N49S=A49e−σc28S+B49e−σc49S,N40S=A40e−σc40S+B40e−σa49S+C40e−σc41S,			(3.22)

И т.д., где коэффициенты Aij,Bij,Cij имеют в ид:

A26=σc25σc26−σa25N250; B26=N260−A26A28=N280

A49=σc28σa49−σc28A29; B49=N490−A49;A40=σc28σa40−σc28A49; B40=σc49σc40−σa49A29;C40=N40−A40−B40.			 (3.23)

Важно, что в безразмерном времени S плотность потока нейтронов имеет единицы измерения1см2сек, а время в секундах.

Расчет временных зависимостей ядерных плотностей возможен, если известна зависимость потока нейтронов от времени. Если считать неизменной во времени мощность реактора Qт, то значение потока φ в любой момент времени можно определить из выражения:

Ф=3.1⋅1010⋅Qтσf25___N25+σf49___N49+σf41___N41Vт,				(3.24)

где Qт−тепловая мощность реактора, Вт;Vт− объем топлива в активной зоне реактора, см3.

Задавая различные интервалы времени t и подставляя значения микроконстант в уравнениях (3.22) и (3.24) можно найти зависимость изменения ядерных плотностей рассматриваемых нуклидов как функции времени.

## 3.4. Оценка отравления реактора

Помимо изменения нуклидного состава тяжелых ядер делящихся и воспроизводящих материалов, в процессе выгорания происходит накопление осколков деления. Из совокупности большого числа нуклонов, образующихся при делении, выделим Xe и Sm, обладающие наибольшими сечениями захвата. Предположим, что Xe возникает лишь при делении U. Если пренебречь Te из-за малости его времени жизни и поглощения нейтронов I ввиду малости его сечения поглощения, то дифференциальные уравнения изменения ядерных плотностей I−NI и Xe−NXe во времени имеют вид:

dNIdt=wIФσf5N5−λINIdNXedt=λINI−λXeNXe−ФσaXeNXe,				(3.25)

где wI=wXe=0.06−вероятность выхода Xe на один акт деления U; λI,λXe=2.1⋅10−5c−1− постоянные радиоактивного распада I и Xe; σaXe=2.65⋅106 барн− сечение поглощения тепловых нейтронов ядрами Xe.

В состоянии равновесия dNIdt=dNXedt=0, тогда

NXeстац=wXeσf5N5σaXe1+λXeФσaXe. 					(3.26)

Перейдем к оценке отравления Sm−ем. Если пренебречь Nd в цепочке образования  Sm, то для изменения ядерных плотностей Pmи Sm можно записать

dNPmdt=wPmФσf5N5−λPmNPm;dNSmdt=λPmNPm−ФσaSmNSm;				(3.27)

где wPm,wSm=0.013−вероятность выхода Pm при делении U; σaSm=4.1⋅103 барн.

Подобно Xe, для самария наблюдается насыщение при

NSmстац=wSmσf5N51σaSm.					(3.28)

Полагая, что насыщение достигается для каждого значения N5t, можно рассчитать изменения равновесных концентраций NSmстац и NXeстац при различных временах работы реактора.

## 3.4. Шлакование реактора

Объединим шлаки в одну группу, и будем оперировать суммарной ядерной плотностью. Пусть шлаки возникают лишь при деленииU5 и Pu9, а также при радиационном захвате нейтронов U5, то есть отнесем к шлакам и U236.

Если считать, что масса шлаков mшл равна массе выгоревшего топлива, то выделение энергии 1 МВт-сутки будет соответствовать выгоранию 1.23 г шлаков, тогда при работе реактора тепловой мощностью Qт (МВт) в течение времени t (сутки) масса выгоревшего топлива в граммах будет равна:

mшл=1.23⋅Qт⋅t.						(3.28)

Зная массу шлаков в топливе на основе UO2 можно определить их ядерную плотность

Nшл=6.02⋅1023270⋅Vтmшл,					(3.29)

где Vт−объем топлива в активной зоне реактора, в cм3.

Для определения сечения поглощения тепловых нейтронов шлаками можно использовать следующие эмпирические формулы:

σaшл=85.56−112⋅Cшл+1.52⋅Cшл2, если 0≤Cшл≤0.4;50−22.4⋅Cшл, если 0.4<Cшл≤0.8;47−6.25⋅Cшл−12.5⋅Cшл2, если 0.8<Cшл≤1, 		(3.30)

где Cшл=NшлtN250.

Диапазон изменения сечения σaшл невелик и приблизительно равен (5060) барн.

## 3.5. Расчет глубины выгорания

Специфика ВТГР состоит в том, что распределение нуклидного состава, а следовательно и нейтронного поля, зависит от способа перегрузки реактора. Совместный согласованный расчет нейтронных и нуклидных полей предполагает решение системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, что представляет собой сложную вычислительную задачу. Рассмотрим случаи, допускающие простые аналитические решения.

Общее уравнение для распределения плотности потока нейтронов в активной зоне цилиндрического реактора можно представить в виде:

∂2Ф∂z2+1r∂Ф∂rr∂Ф∂r+κ2Ф=0,				(3.31)

с соответствующими граничными условиями на торцах и боковой границе активной зоны.

Если принять, что размножающие свойства по радиусу активной зоны постоянны (за счет условного перемещения твэлов или организации соответствующего профиля скоростей аксиального движения), то φr,z можно представить виде произведения двух функций:

Φr,z=AФzJoξrRэф, 					(3.32)

где ξ=2.406− первый корень функции Бесселя;   А- константа;

Rэф=R+δ−эффективный радиус активной зоны.

Тогда уравнение (2.31) для аксиальной составляющей Φz примет вид:

d2Φzdz2+κ2−αr2Φz=0,					(3.33)

где αr2=ξRэфф2− радиальный геометрический параметр.

Граничные условия для φz будут следующие:

dΦzdz−Φz|z=0λ0=dΦzdz+Φ|z=HλH=0,				(3.34)

где будем полагать, что ось z направлена от верхней грани активной зоны вниз; λ0=1δ0 и λH=1δH−эффективные добавки на верхней и нижней части активной зоны, в первом приближении можно считать, что эффективность верхнего и нижнего отражателя одинакова −δo=δH=δ⇒λ0=λH.

Тогда в одногрупповом диффузионном приближении логарифмическая производная δ, выраженная в виде (3.16) без учета кривизны боковой поверхности, может быть представлена как:

δ≃D1___D2___L22thTL2,						(3.35)

где L22− квадрат длины диффузии тепловых нейтронов в отражателе.

Материальный параметр ϖ2r,z также является функцией распределения состава и зависит от способа перегрузок топлива. Если в реакторе осуществляется многократная перегрузка твэлов, κ2 можно считать константой, определяемой соотношением:

κ2=K__∞−1M2,						(3.36)

где

K__∞=1So0SoK∞SdS						(3.37)

So=σf⋅Φ⋅t−безразмерное выгорание топлива;   S- безразмерное время.

Решение для φz в этом случае имеет вид:

Φz=Acosαzz−H2,					(3.38)

где αz2=κ2−αr2,H−высота активной зоны.

Если высота Н задана, то условие критичности с учетом граничных условий,  будет иметь вид  и определять  допустимое выгорание:

tgαz⋅H2=1δαz.					(3.39)

Последовательность действий для определения достижимости выгорания So такова:

- При заданных геометрических размерах активной зоны R и H и рассчитанного значения δ из трансцендентного уравнения (3.29) определим αz;

- По найденному значению αz находим материальный параметр κ2 из соотношения: κ2=αr2+αz2;

- Из соотношения (3.36) определяем K__∞, а (3.37) позволяет определить достижимое выгорание So, реализующее необходимую величину K__∞.

При этом нужно помнить, что безразмерное время выражается в виде произведения σa25Φt, а безразмерное выгорание – через σf25Φt. В этой связи для определения So необходимо произвести расчет коэффициента размножения бесконечного реактора в зависимости от времени его работы с учетом изменения изотопного состава, отравления и шлакования. Если предположить, что ядерная плотность N28 практически остается неизменной, эффективное число вторичных нейтронов на один поглощенный тепловой  нейтрон νэфт, а также коэффициент размножения на быстрых нейтронах μ и вероятность избежать резонансного поглощения ϕ8 остаются величинами постоянными, то K∞ как функция времени может быть записана в следующем виде:

K∞t=μ⋅ϕ8νэфтσfNt25+νэфтσfNt49σcN828+σaNt25+σaNt49+σaN8t40+σaшлNшлt++σaXeNXet+σaSmNSmt+Σa1V1V0  (3.40)

где νэфтi=νfт⋅σfтiσaтi−эффективное число вторичных нейтронов на один поглощенный тепловой нейтрон i-ым нуклидом; Nti−ядерная концентрация i-го нуклида в момент времени t (а, соответственно, и S) определяется из выражений (3.22).

При этом плотность потока нейтронов Φt для каждого временного интервала определяется из выражения (3.24)с учетом (3.22). Тогда с временным шагом Δt=10 суток можно поострить график зависимости K∞Sj при этом Sj=σf25ΦjΔt⋅j и j=0,1,2...30, с помощью которого путем графического интегрирования находим необходимое значение K__∞гр, удовлетворяющему величине K__∞, полученной в (3.37). Такое равенство будет иметь место при конкретном значении величины Sj, тогда искомое достижимое выгорание So можно пересчитать из условия:

So=Sjσfт25σaт25. 					(3.41)

При бесконечных размерах реактора κ2=0 и K__∞=1, тогда Sj∞ определяется из уравнения:

0Sj∞K∞SdS−1=0.					(3.42)

Сравнивая So, полученное из графика, соответствующему (3.37), и So∞ в соответствии с (3.42), можно получить вклад утечки нейтронов на уменьшение величины достижимого выгорания.

# ВОСПРОИЗВОДСТВО ДЕЛЯЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА

Для количественной характеристики процесс образования новых делящихся ядер используется понятие коэффициента воспроизводства. Коэффициент воспроизводства (КВ) удобно определять как соотношение скорости (темпа) накопления новых ядер к темпу выгорания загружаемых в реактор, тога

KB=dN9dtdN5dt=Rc8−Ra9Ra5+Ra9,					(4.1)

где Rcai− интегральные по спектру нейтронов и объему реактора скорости радиационного захвата и поглощения.

Для реакторов на тепловых нейтронах коэффициент воспроизводства можно определить:

KB=Σc8Σa5+Σa9+νэф5⋅Σa5+νэф9⋅Σa9⋅μ⋅1−ϕ8Σa5+Σa9,			(4.2)

где первое слагаемое в правой части (4.2) учитывает образование Pu благодаря радиационному захвату тепловых нейтронов ядрами U238, второе резонансных нейтронов, а третье – убыль Pu239 вследствие поглощения тепловых нейтронов. Для таких реакторов КВ < 1 и значения его тем больше, чем меньше обогащения урана и чем больше скорость радиационного захвата нейтронов ядрами U238.

В водо-водяных реакторах KB≃0.5.

## 4.1 Органы управления реактора

В любом реакторе имеется независимая система – СУЗ для изменения Kэф. Необходимость её очевидна, если рассмотреть задачи, решаемые СУЗ:

- компенсация избыточной реактивности, медленно уменьшающейся во времени в результате выгорания топлива;

- регулирование – изменение мощности реактора, а также компенсация малых отклонений от критичности, вызванных случайными изменениями параметров реактора, например, температуры теплоносителя;

- аварийная защита  - быстрое прекращение процесса деления.

Чаще всего – это подвижные цилиндрические стержни, в состав которых входит бор.

Из нейтронно-физического расчета известны значения коэффициентов размножения реактора для различных температур. Максимальный избыток реактивности ΔKэфмакс=Kэфмакс−1 должен быть скомпенсирован регулирующими стержнями. Кроме того, необходимость перевода реактора в подкритическое состояние требует реализации значения Kэф0≈0.99. Эффективность стержней СУЗ ΔKэфст должна быть таковой, чтобы скомпенсировать избыточный запас реактивности и перевод реактора в подкритическое состояние:

ΔKэфст=Kэфмакс−Kэф0. 					(4.3)

Эффективность стержней определяется двумя факторами, каждый из которых приводит к снижению Kэф реактора. Первый из них – поглощение нейтронов материалом самого стержня, второй эффект связан с увеличением утечки нейтронов из реактора после введения в него поглощающего стержня, за счет радиального перераспределения потока нейтронов и увеличения его вблизи границы реактора (при постоянной мощности реактора).

Можно считать, что введение в реактор поглощающего стержня эквивалентно появлению внутри активной зоны новой границы, на которой поток обращается в нуль. Положение этой границы определяется эффективным радиусом стержня.

Таким образом, при расчете поглощающих стержней необходимо рассмотреть две задачи: определение эффективного размера и определение эффективности стержня с заданным эффективным размером.

Первая задача решается просто в случае, если в стержне поглощаются все попадающие в него нейтроны (абсолютно черное тело). Выражение для Rстэф имеет вид:

Rстэф=Rст⋅exp−ξ1ΣtrRст, 				(4.4)

где Rст− геометрический радиус стержня; Σtr− гомогенизированное транспортное сечение материалов активной зоны в тепловой группе; ξ− безразмерная длина экстраполяции, которая определяется из выражения:

ξ=43−Rст⋅Σtr⋅FRст⋅Σtr. 				 (4.5)

Значения функции FRст⋅Σtr приведены в Табл.4.1

Таблица 4.5

Значения функции FRст⋅Σtr

| Rст⋅Σtr | F | Rст⋅Σtr | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0.025 0.050 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 | – 2.644 2.305 1.835 1.334 1.070 0.903 0.784 | 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 5.00 10.0 ∞ | 0.697 0.627 0.574 0.524 0.485 0.124 0.064 0 |

Как уже отмечалось, введение в реактор поглощающего стержня эквивалентно появлению новой – внутренней границы реактора, то есть изменение Kэф в реакторе со стержнем обусловлено изменением геометрического параметра. Сравнивая два критических реактора со стержнем и без него, можно получить выражение для расчета эффективности стержня ΔKэфст:

ΔKэфст=−7.5⋅M12Rэф2lnRэфξ⋅Rстэф+0.116,				(4.6)

где Rэф− эффективный радиус реактора; M12−площадь миграции нейтронов в активной зоне реактора.

При рассмотрении реактора с учетом только тепловых нейтронов выражение (4.6) будет иметь вид:

ΔKэфст=−7.5⋅L12__Rэф2lnRэфξ⋅Rстэф+0.116.				(4.7)

Формулы (4.6) и (4.7) можно применять для реакторов, у которых эффективная добавка значительно меньше размеров активной зоны.

Если в реакторе требуется установка большого количества регулирующих стержней, располагаемых на различных j – х радиусах rj, то их суммарная эффективность:

ΔKэфст=ΔKэфст0⋅jФ2rjФ20,					(4.8)

где ΔKэфст0−эффективность стержня в центре активной зоны; Ф0 и Фrj− потоки нейтронов в центре активной зоны и на радиусе rj.

Для однородного реактора с экстраполированным радиусом Rэ без отражателя выражение (4.7) будет иметь вид:

ΔKэфст=ΔKэфст0⋅jJ022.405rjRэ,				(4.9)

где J0− функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

Более точный расчет эффективности регулирующего стержня можно провести в двухгрупповом приближении, для этого случая физический вес стержня можно определить из выражения:

ΔKэфст=−7.5⋅М12Rэ2lnRэξ⋅Rстэф+τ1L12__⋅lnL__1⋅τ1M1⋅Rстэф+0.116⋅1+τ1L12__−1, (4.10)

где τ1− возраст нейтронов в активной зоне реактора.

Часто в реакторе бывает так много стержней СУЗ, что они образуют правильную решетку. В этом случае можно считать, что влияние стержней на Kэф сводится лишь к изменению коэффициента использования тепловых нейтронов Θ на величину ΔΘ. Тогда для тепловых нейтронов, поглощенных в регулирующем стержне:

Θp=ΔΘΘ.						(4.11)

Тогда

ΔKэфстКэфмакс≃ΔK∞стК∞макс=ΔΘΘ=−Θр,				(4.12)

K∞макс−максимальный коэффициент размножения в среде без стержней СУЗ.

Расчет Θp аналогичен расчету коэффициента использования тепловых нейтронов Θ. Рассмотрим двухзонную ячейку, состоящую из центральной зоны радиусом Rст (индекс «0») – регулирующий стержень и периферийной зоны внешним радиусом r1 (индекс «1») – часть гомогенизированной среды реактора, приходящаяся на один стержень. Будем считать, что в стержне поглощаются все падающие на него тепловые нейтроны. Тогда достаточно решить уравнение диффузии зоны 1 с граничными условиями:

Ф1Rстэф=0; dФ1r1dr=0. 				(4.13)

По определению Θp равно отношению скоростей поглощения нейтронов в зоне 0 и во всей ячейке. Решая эту задачу в диффузионном приближении, можно получить:

Θp=−2RстJ1ℜ1⋅Rст−J1ℜ1⋅r1K1ℜ1⋅r1⋅K1ℜ1⋅Rстℜ1r12−Rст2⋅J0ℜ1⋅Rстэф+J1ℜ1⋅r1K1ℜ1⋅r1⋅K0ℜ1⋅Rстэф,	(4.14)

где ℜ12−материальный параметр зоны «1».

Если ℜ1⋅Rcт<<1, ℜ1⋅r1>>1, то формула (4.14) будет иметь вид:

Θp=2ℜ12r120.116−lnℜ1⋅Rстэф−1.				(4.15)

Выразив из (4.14) значение r1 и вычислив площадь, приходящуюся на один стержень Scт, можно определить число стержней:

N=Sа.з.Sст. 						(4.16)

В реакторе ВВЭР – 1000 используется кластерное стержневое регулирование. Стержни диаметром 8.2 мм расположены в 108 кассетах по 12 в каждой.

Выводы:

По проделанным расчетам необходимо сравнить полученные результаты с экспериментальными и попытаться объяснить их расхождение. Сравнение лучше представить в виде таблицы.

| № п/п | Величина | Эксперимент |  | Расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодный р-р | Горячий р-р | Холодный р-р | Горячий р-р |
| 1. | Коэффициент размножения на быстрых нейтронах - μ |  |  |  |  |
| 2. | Вероятность избежать резонансного захвата - ϕ |  |  |  |  |
| 3. | Коэффициент использования тепловых нейтронов - |  |  |  |  |
| 4. | Доля вторичных нейтронов деления на один поглощенный топливом нейтрон – νэфт |  |  |  |  |
| 5. | Возраст нейтронов τр,м |  |  |  |  |
| 6. | Длина диффузии L2 |  |  |  |  |

# Приложения

# Приложение 1.

# Список литературы

- Массимо Л. Физика температурных реакторов: Пер. с англ. М.: Атомиздат, 1979

- Бать Г.А. Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989

- Карпов В.А. Топливные циклы и физические особенности высокотемпературных реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1985

- Карпов В.А. Физические расчеты газоохлаждаемых реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1988

- Богоявленский Р.Г. и др. Перезагрузка шаровых твэлов в реакторных установках: М.: Энергоатомиздат, 1983

- Столяревский А.Я. Ядерно-технологические комплексы на основе высокотемпературных реакторов. - М.: Энергоатомиздат, 1988