|  | ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» Физико-технологический институт Кафедра технической физики |
| --- | --- |

расчет критических параметров ядерного реактора Методические указания к курсовому проекту по курсу «Теория ядерных реакторов» для студентов очного обучения физико-технического факультета специальности 140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки»

Екатеринбург 2015

УДК 621.039.524(075.8)

Составитель О.Е. Александров, Н.Н. Алексеенко, В.Д. Селезнев

Научный редактор доц., канд.физ.- мат. наук П.Г. Зыков

РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЯДЕРНОГО РЕАКTOPA: Методические указания к курсовому проекту по курсу «Теория ядерных реакторов» / О.Е. Александров, Н.Н. Алексеенко, В.Д. Селезнев. Екатеринбург: 2016. 26 с.

Методические указания предназначены для использования при выполнении студентами очного обучения курсового проекта по курсу «Теория ядерных реакторов» .

Теоретическая часть содержит описание алгоритма расчета критических параметров ядерных реакторов на быстрых и тепловых нейтронах без отражателя или с бесконечным отражателем.

Практическая часть включает в себя описание методики подготовки многогрупповых макросечений взаимодействия нейтронов с ядрами активной зоны и отражателя и итерационный расчет критических параметров ядерного реактора.

Библиогр.: 5 назв.

Подготовлено кафедрой «Технической физики».

© УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина, 2016

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Метод Шихова-Новожилова	4

1.1.	Система многогрупповых уравнений реактора в диффузионном приближении	4

1.2.	Система алгебраических уравнений для спектров нейтронов в активной зоне и отражателе	6

2.	Подготовка системы многогрупповых ядерно-нейтронных макроскопических констант	8

2.1.	Микросечения взаимодействия нейтронов с ядрами	8

2.2.	Приближенный алгоритм получения констант для меньшего числа групп	9

2.3.	Расчет макросечений для смеси веществ	11

2.4.	Расчет констант тепловой группы	13

3.	Решение системы уравнений Шихова-Новожилова Методом последовательных приближений	17

3.1.	Спектр нейтронов и ценности в нулевой итерации	17

3.2.	Эффективные одногрупповые уравнения для «потока» и ценности нейтронов	18

3.3.	Определение критического радиуса в нулевой итерации	20

3.4.	Первая итерация	20

3.5.	Вторая и последующие итерации	21

4.	ПРочие расчеты	22

4.1.	Коэффициент воспроизводства горючего	22

4.2.	Средняя энергия нейтронов	23

4.3.	Распределение средней плотности потока нейтронов по энергии в реакторе, работающем на мощности P0	23

4.4.	Средняя плотность потока нейтронов в отражателе	24

4.5.	Коэффициент размножения в бесконечной среде	24

4.6.	Нормировка групповых ценностей нейтронов	24

4.7.	Расчет числа ядер в единице объема при заданной температуре	25

4.8.	Учет резонансной блокировки	25

Список использованных источников	26

# ВВЕДЕНИЕ

Одной из важных задач при проектировании ядерных энергетических установок является нейтронно-физический расчет активной зоны реактора. Целью такого расчета является определение критических размеров активной зоны и расчет нейтронного потока.

Плотность распределения нейтронов по скоростям и физическому пространству ядерного реактора n(r, , v) определяется решением соответствующего уравнения Больцмана. Знание n(r, , v) позволяет определять скорости всех ядерных реакций в произвольной точке реактора для любых энергий нейтронов и находить условия стационарности. Но строгое решение уравнения Больцмана является слишком сложным, и поэтому целесообразно применение приближенных методов решения, которые позволяют найти только некоторые наиболее важные для практики интегральные характеристики нейтронного распределения и критическую массу.

Один из таких методов, предложенный Шиховым и Новожиловым [1], и положен в основу этого проекта. Этот метод позволяет находить критические массы быстрых и тепловых реакторов с бесконечным отражателем и интегральные по активной зоне и отражателю распределение нейтронов по энергетическим группам.

# Метод Шихова-Новожилова

## Система многогрупповых уравнений реактора в диффузионном приближении

В основу метода Шихова и Новожилова положена система многогрупповых основных и сопряженных уравнений реактора в диффузионном приближении:

−Dj⋅Δϕj+Σувj⋅ϕj=l=1j−1Σl→j⋅ϕl+χj⋅l=1mνfl⋅Σflkэф⋅ϕl	(1.1)

Dj⋅Δϕj+Σувj⋅ϕj=l=j+1mΣj→l⋅ϕl+νfl⋅Σflkэф⋅l=1mχl⋅ϕl	(1.2)

где

m – число энергетических групп нейтронов, а индексы l, j соответствуют принадлежности параметров и функций l-й и j-й группе нейтронов;

Dj – коэффициент диффузии нейтронов j-й группы в среде реактора.

Σувj – макроскопическое сечение увода нейтронов из j-й группы;

ϕj(r)=dΩvj−1vjdv⋅vnr,v,Ω – поток нейтронов j-й группы, усредненный по всем направлениям полета нейтронов, 1/(м2с);

Ω=vv – единичный вектор направления скорости нейтрона;

ϕj(r)=1ΔvjdΩvj−1vjdv⋅vnr,v,Ω – ценность нейтронов j-й группы, усредненный по всем направлениям полета нейтронов;

j = j-1 - j – величина j-го интервала модуля скорости нейтронов;

Σl→j – матричный элемент перехода нейтронов из l-й группы в j-ю за счет процессов упругого и неупругого рассеяния;

j – доля нейтронов деления, приходящаяся на j-ю группу;

 jf – среднее число нейтронов деления на один акт распада, вызванного поглощением нейтронов j-й группы;

Σjf – макросечение деления на нейтронах j-й группы.

kэф – эффективный коэффициент размножения нейтронов.

-D j j – число нейтронов j-й группы, прибывающих (уходящих) в единицу времени из элемента объема через его границу.

Σjув j – число столкновений в единице объема в единицу времени нейтронов с ядрами при которых они пересекают нижнюю границу своей энергетической группы.

l=1j−1l→jϕl – число столкновений в единице объема в единицу времени нейтронов вышележащих энергетических групп (l > j), при которых они после столкновения приобретают энергию в интервале j-й группы.

χjl=1mϕνflΣflϕl – число нейтронов, рождающихся в единице объема в единицу времени в j-й группе за счет реакции деления ядер нейтронами всех групп.

Уравнение (1.1) описывает баланс нейтронов в единичном элементе объёма размножающей среды.

Уравнение (1.2) представляет собой баланс ценности нейтронов в смысле вклада в мощность реактора. Умножив все члены уравнения (1.2) на  j получим следующий физический смысл каждого из них:

 jDj*j – поток ценности нейтронов j-й группы через границу, выделенного элемента объема;

 jΣувj*j – ценность нейтронов j-й группы в единице объема в единицу времени вступающих в реакции их увода из группы;

l=j+1mϕjl→jϕl – ценность нейтронов, появляющихся в различных группах за счет рассеяния нейтронов j-й группы в единице объема в единицу времени;

ϕjνfjΣfjl=1mχlϕl – ценность нейтронов, рождающихся в единице объема в единицу времени в различных группах за счет деления ядер на нейтронах j-й группы.

Коэффициент kэф в уравнениях (1.1) и (1.2) выступает в качестве подгоночного параметра, позволяющего при любых размерах активной зоны иметь дело со стационарными уравнениями.

Система 2m уравнений (1.1) и (1.2) получена из системы основного и сопряженного уравнений Больцмана с использованием предположения о слабом возмущении распределения по направлениям. Это дает возможность ограничится Р1 – приближением при разложении искомой функции распределения в ряд по присоединенным полиномам Лежандра и затем перейти к диффузионному приближению.

Хотя критическая масса и другие характеристики ядерного реактора могут быть найдены на основе решения основных уравнений (1.1), однако эффективность численных методов существенно возрастает благодаря применению системы уравнений (1.1) и (1.2), включающей сопряженные уравнения для ценностей нейтронов.

## Система алгебраических уравнений для спектров нейтронов в активной зоне и отражателе

Интегрируя систему уравнений (1.1) и (1.2) по пространству активной зоны, получим следующую систему 2m алгебраических уравнений (нижний индекс «а» соответствует активной зоне):

Jaj+Σуваj⋅Φaj−l=1j−1Σal→j⋅Φaj−χajkэф⋅l=1mνfal⋅Σfal⋅Φal=0	(1.3)

Jaj+Σуваj⋅Φaj−l=j+1mΣaj→l⋅Φal−νfaj⋅Σfajkэф⋅l=1mχal⋅Φal=0	(1.4)

где Jaj=−Daj⋅Gadr⋅Δϕj- число нейтронов j-ой группы, покидающих активную зону и приходящих в отражатель,

Jaj=Daj⋅Gadr⋅Δϕj , 
	Φaj=Gadr⋅ϕj(r) ,
	Φaj=Gadr⋅ϕj(r),

Ga – объем активной зоны.

Проводя аналогичное интегрирование по пространству отражателя, получим (нижний индекс «r» соответствует отражателю):

Jrj+Σувrj⋅Φrj−l=1j−1Σrl→j⋅Φrl−χrj⋅l=1mνfrl⋅Σfrl⋅Φrl=0,	(1.5)

Jrj+Σувrj⋅Φrj−l=j+1mΣrj→l⋅Φrj−νfrjΣfrj⋅l=1mχrl⋅Φrl=0,	(1.6)

где

Φrj=Grdr⋅ϕj(r), Φrj=Grdr⋅ϕj(r),

(1.7)

Jrj=−Jaj, Jrj=−Jaj, .

Gr – объем отражателя. Размерность величины [м/с] (метры в секунду), т.е.  – путь, который проходят все нейтроны группы во всей активной зоне в единицу времени. Поэтому называть  «потоком» не совсем верно.

Уравнения (1.3), (1.4) допускают произвольную нормировку. Удобно положить, что

1kэф⋅l=1mνfal⋅Σfal⋅Φal=1,	(1.8)

1kэф⋅l=1mχal⋅Φal=1.	(1.9)

Тогда (1.3) и (1.4) будут записаны так

Jaj+Σуваj⋅Φaj−l=1j−1Σal→j⋅Φaj−χaj=0,

Jaj+Σуваj⋅Φaj−l=j+1mΣaj→l⋅Φal−νfaj⋅Σfaj=0.

# Подготовка системы многогрупповых ядерно-нейтронных макроскопических констант

## Макросечения и микросечения взаимодействия нейтронов с ядрами

Уравнения раздела 1 содержат коэффициенты Σ, называемые «макроскопические сечения взаимодействия» нейтронов с веществом. Макроскопическое сечение взаимодействие определяет вероятность для нейтрона вступить в определенную реакцию с ядрами атомов активной зоны или отражателя. Макроскопическое сечение взаимодействия зависит от состава активной зоны и отражателя и плотности атомов. Макросечения измеряется в 1/м, т.е. равны числу взаимодействий на единицу длины пути нейтрона в веществе.

Сечения как функции энергии входят в качестве коэффициентов в уравнения реактора, которые можно решить только численно, разбив весь энергетический интервал на достаточное число групп.

Макроскопическое сечение взаимодействия принято выражать через микроскопическое сечение взаимодействия для определенного сорта атомов и характеристики вещества – плотность атомов в среде.

однородный поток

нейтронов c кинетической энергией E

(E) = эффективная площадь ядра

Рис. 1. Иллюстрация понятия «микроскопическое сечение взаимодействия».

Микроскопические сечения взаимодействия нейтронов с ядрами являются сложными функциями кинетической энергии нейтронов и определяются с достаточной точностью только экспериментально. Микроскопическое сечение взаимодействие характеризует взаимодействие однородного и изотропного потока нейтронов с одним атомом в веществе, состоящем из атомов одного сорта (рис. 1). Микросечение  равно эффективной площади поперечного сечения атома, которая «захватывает» нейтроны из потока.

Микросечения основных элементов, применяемых в ядерных реакторах приведены в работах [2, 3]. Выбранное в [3] число групп (28) связано с нецелесообразностью дальнейшего разбиения ввиду невозможности повышения точности расчетов из-за конечной погрешности экспериментальных данных.

При выполнении курсового проекта используются следующие константы, усредненные внутри групп по стандартному спектру (спектру Ферми ~E-1):

t – полное сечение;

a = f  + c – сечение поглощения;

s = in + e – сечение рассеяния;

c – сечение захвата;

f – сечение деления;

in – сечение неупругого рассеяния;

e – сечение упругого рассеяния;

in(jj+k) – матрица межгрупповых переходов при непругом рассеянии;

e(jj+k) – матрица межгрупповых переходов при упругом рассеянии;

з(e) = e - e(jj) – сечение замедления;

(jj+k) = in(jj+k) + e(jj+k) – полная матрица многогрупповых переходов за счет упругого и неупругого рассеяния.

При работе с сечениями следует учитывать следующие соотношения между ними:

t = a + s	(2.1)

σinj=kσin(j→j+k),

σej=kσe(j→j+k)	(2.2)

Для элементов с атомным номером больше 6:

.

Для расчета ядерных реакторов используются константы с 1-ой по 26-ю группы. Существует еще нулевая группа, но она используется только для расчета термоядерных реакций.

Для проведения расчетов матрицу многогрупповых переходов за счет упругого и неупругого рассеяния ( jj+k ) удобно представлять в виде , причем j – это номер строки, а l – номер столбца матрицы . Так как при столкновениях с ядрами нейтроны не могут увеличивать свою энергию, то для l < j (ниже диагонали) матричные элементы .

## Приближенный алгоритм получения микросечений взаимодействия для меньшего числа групп

В целях упрощения расчетов ядерных реакторов бывает целесообразно сокращение числа разбиений энергетического спектра нейтронов. Помимо 26-и группового приближения применяют 9-и и 4-х групповые приближения. Сокращение числа групп позволяет сократить объем расчетов, что было немаловажно в докомпьютерную эпоху. В проекте для расчета используется 9-и групповое приближение, что дает возможность рассчитывать «вручную».

Удобно сделать так, чтобы границы более грубого разбиения совпадали с границами 26-групповой системы констант. Это позволяет получать микросечения для меньшего числа групп из 26-и групповой системы констант.

При переходе к 9-ти групповой системе рекомендуется следующие объединение групп: I – (1-4), II – (5-7), III – (8-10), IV – (11-13), V – (14-16), VI – (17-19), VII – (20-22), VIII – (23-25), IX – (26). Здесь римскими цифрами обозначены номера групп более грубого 9-и группового разбиения.

Для четырехгрупповой системы можно использовать такое объединение групп 26-групповой системы: I – (1-4), II – (5-15), III – (16-25), IV – (26).

Логично разбиение энергетического интервала производить таким образом, чтобы энергия порога деления и энергия перехода в тепловую группу являлись бы граничными. Поэтому во всех приближениях тепловая группа (26-я) остается выделенной.

Усреднение микросечений 26-групповой системы внутри более крупных групп следует проводить по формуле:

σi=1Δuik=1nσikΔuik i = (I, II, III, IV, ..., VIII),	(2.3)

где индекс i соответствует группам более грубого разбиения, k – нумерует подгруппы в укрупненной группе, ui – интервал летаргий укрупненных групп, uik – интервал летаргий k-й подгруппы в i-й группе.

Например для I-ой группы формула (2.3) дает:

σΙ=1ΔuΙk=14σikΔuik=σΙ1ΔuΙ1+σΙ2ΔuΙ2+σΙ3ΔuΙ3+σΙ4ΔuΙ4ΔuΙ1+ΔuΙ2+ΔuΙ3+ΔuΙ4,	(2.4)

где I1 = 1, I4 = 4; II1 = 5; III1 = 8 и т.д.

Исключением является сечение замедления з(e). Сечение замедления нейтронов группы зависит не только от эффективных сечений среды, но и от формы внутригруппового спектра, и от ширины группы [2]. Поэтому, в отличие от других сечений, сечение замедления существенно изменяется в зависимости от формы группового спектра даже в том случае, если все остальные элементарные сечения в пределах группы от энергии не зависят. Поэтому для расчета сечения замедления при упругом рассеянии используем предварительно рассчитанное 9-групповые сечение упругого рассеяния e и рассчитываем сечение замедления по формуле [2]

σзi=ξiσeiΔuib,	(2.5)

где  - групповое значение среднего приращения летаргии при упругом рассеянии, b – константа формы спектра, здесь полагается равной 1.

Элементы матриц упругого и неупругого рассеяния σj→le и σj→lin, в том числе и сечения замедления, являющиеся наддиагональными элементами этой матрицы, усредняются по следующему алгоритму. Матрица 2626 разбивается на блоки, например, 99 блоков для 9-и группового приближения. Размер блоков соответствует определению объединения групп. Внутри каждого блока элементы вдоль строк суммируются, а затем проводятся усреднения этих сумм с весом, равным интервалу летаргии. Этот алгоритм выражается следующей формулой:

σii'=1Δuik=1niΔuikl=1n'iσii'kl,	(2.6)

где Δui=k=1niΔuik, ni – число строк в блоке и число элементов в строке блока, σii'kl - матричный элемент 26-групповой системы, принадлежащий блоку, находящемуся на пересечении i’-й строки и i-го столбца, i, i’ = (I, II, III, IV,...) – номера столбцов и строк укрупненной матрицы соответственно. Например, для элемента II имеем:

σΙΙ=1ΔuΙk=14ΔuΙkl=14σΙΙkl=	(2.7)

=(σΙΙ11+σΙΙ12+σΙΙ13+σΙΙ14)Δu11+(σΙΙ22+σΙΙ23+σΙΙ24)Δu12+(σΙΙ33+σΙΙ34)Δu13+σΙΙ4Δu14Δu11+Δu12+Δu13+Δu14.

Здесь учтено, что в полной матрице рассеяния элементы σj→l с j < l равны 0.

Для удобства проведения расчетов по формуле (2.6) рекомендуется начертить и заполнить соответствующими значениями полную матрицу рассеяния 2626 (в том числе и по данным сечения замедления з(е)), разбить её на блоки, а затем проводить усреднение внутри каждого блока.

## Расчет макросечений для смеси веществ

Если задан состав смеси и микросечения взаимодействия нейтронов с каждым из нуклидов, входящим в смесь, то макросечения соответствующей реакции и элементы матрицы рассеяния вычисляются по формулам:

Σj=p=1sσpj⋅Np, Σl→j=p=1sσpl→j⋅Np	(2.8)

где Np – число ядер р-го нуклида в единице объема смеси, s – число сортов ядер в смеси. Плотность молекул отдельного компонента смеси Np легко найти по его объемной доле p:

Np=βpρpMpNA	(2.9)

где p, MP – массовая плотность и масса моля p-го компонента, NA – число Авогадро.

Объемная доля может быть рассчитана по задаваемой структуре гетерогенного реактора или по молярной концентрации в соответствии с ее определением:

сp=Npi=1sNi=βpρpMp1i=1sβiρiMi.	(2.10)

В силу того, что p=1scp=1, соотношения (2.10) дают (s - 1) независимых уравнений для определения s неизвестных значений p. Для вычисления всех p систему уравнений (2.10) можно дополнить уравнением:

p=1sβp=1	(2.11)

Для бинарной смеси нуклидов из (2.10), (2.11) нетрудно получить:

β1=с1ρ2/M2(с1ρ2/M2)+(с2ρ1/M1), β2=с2ρ1/M1(с1ρ1/M2)+(с2ρ1/M1).	(2.12)

По найденным макро сечениям смеси (формула (2.8)) можно найти сечение увода по формуле:

Σувl=Σtl−Σl→l,	(2.13)

где Σl→l- матричный элемент полного (упругого и неупругого) рассеяния, оставляющего нейтроны в той же группе.

Необходимые для расчета утечки коэффициенты диффузии рассчитываются с использованием следующих соотношений:

Dj=13Σtrj; Σtrj=Σtj−μjΣej; μj=p=1sμpjσepjNpp=1sσepjNp,	(2.14)

где μpj - средний косинус угла рассеяния нейтронов j-й группы на ядрах p-го сорта.

Макросечения различных ядерных реакций и матрицы рассеяния нейтронов для смеси ядер должны удовлетворять следующим соотношениям:

Σtj=Σej+Σinj+Σcj+Σfj=Σувj+Σj→jin+Σj→je .

Σinj=l=jnΣj→lin ; Σej=l=jnΣj→le; 	(2.15)

Σувj=Σcj+Σfj+l=j+1mΣj→lin+l=j+1mΣj→le; Σувj−l=j+1mΣj→l−Σfj>0.

Выполнение соотношений (2.15) необходимо проверить по всем группам, иначе приведенный алгоритм расчета будет давать сбои из-за получения физически противоречивых значений потоков (например, отрицательных).

## Расчет констант тепловой группы

Для получения многогрупповых констант для реакторных расчетов используется спектральное приближение, согласно которому предполагается, что поток нейтронов внутри некоторой области реактора имеет определенное энергетическое распределение, по которому и проводится усреднение сечений. Для надтепловых групп широко используются различные методы энергетического распределения потока нейтронов, многие из которых основаны на численном интегрировании зависящего от энергии уравнения переноса. Поэтому многогрупповые константы для разных типов реакторов, в общем случае, различны. Для некоторых типов реакторов, в частности для графитовых реакторов, можно использовать теорию возраста. Спектр тепловых нейтронов, по которому проводится усреднение сечений для получения констант тепловой группы, должен рассчитываться иначе, чем спектр быстрых нейтронов.

Для тепловой группы энергия теплового движения ядер замедлителя сравнима с энергией нейтронов. Таким образом, сечение Σs(E' → E) описывает столкновения между двумя движущимися нейтроном и ядром среды. В частности, при столкновении нейтрон может как терять, так и приобретать энергию, в зависимости от того, какова энергия ядра, с которым произошло столкновение.

Рис. 2. Энергетическое распределение тепловых нейтронов.

Получение соответствующих выражений Σs(E' → E) для различных замедлителей представляет собой довольно сложную задачу. После того как сечение рассеяния определено, спектральное уравнение обычно решается численно.

Более простое приближение состоит в том, что предполагается некоторый вид энергетического распределения нейтронов в реакторе, по которому и проводится прямое усреднение. В наиболее простом предположении принимается, что спектр тепловых нейтронов имеет максвелловское распределение с некоторой температурой Т:

Φтн≈E⋅exp−EkT	(2.16)

где k – постоянная Больцмана. В действительности это предположение было бы справедливо, если бы нейтроны находились в тепловом равновесии с ядрами замедлителя. Однако из-за того, что нейтроны постоянно рождаются при делении и исчезает при поглощении и утечках, они находятся лишь в некотором квазиравновесном состоянии с ядрами замедлителя. Из сравнения с точными расчетами термализации нейтронов можно показать (рис. 2), что достаточно хорошим приближением для спектра тепловых нейтронов в реакторе является распределение Максвелла с некоторой эффективной температурой, которая выше, чем реальная температура системы (говорят, что спектр нейтронов становится более жестким).

В работе [5] была предложена формула

T'=T1+0,46⋅Σa(kT)ξΣs,	(2.17)

где Σa(kT) — сечение поглощения при энергии kT (равной 0,025 эВ для Т = 20°С), а Σs — сечение рассеяния при энергии выше тепловой, для которой сечение рассеяния приближается к постоянной величине Σs. В тепловой области энергии эффекты химических связей увеличивают сечение рассеяния, особенно для легких элементов.

Константы тепловой группы определяются по спектру тепловых нейтронов

Σтн=Φтн(E)Σ(E)dEΦтн(E)dE,	(2.18)

где для тн(E) можно использовать либо распределение Максвелла (с температурой нейтронного газа Т'), либо подсчитанный более точно или измеренный спектр нейтронов.

Для сечений, подчиняющихся закону 1/v, (v – скорость нейтронов) интегрирование в (2.18) можно провести точно, в результате получим

Σ=KE,	(2.19)

где

K=Σ(kT')⋅kT'.	(2.20)

Верхний предел в (2.18) можно распространить до бесконечности, т.к. спектр Максвелла быстро уменьшается с ростом энергии. Реально верхний предел тепловой группы нужно выбирать при некоторой энергии, выше которой практически отсутствует рассеяние, приводящее к возрастанию энергии нейтронов при столкновениях. В справочнике по многогрупповым константам Л.П. Абагян и др. [2] нижняя граница 25-ой энергетической группы нейтронов равна 0,215 эВ, что соответствует температуре ~2500 К, так что эту энергию можно считать верхней границей тепловой группы нейтронов.

Тогда

Σтн=Σ(kT')⋅kT'⋅0∞E3/2exp(−E/kT')dE0∞Eexp(−E/kT')dE.	(2.21)

Отсюда

Σтн=π2⋅Σ(kT').

Величины микросечений поглощения (радиационного захвата, деления) в области тепловых нейтронов  (0÷0.625 эВ) изменяются обратно пропорционально скорости нейтронов, т.е.

σ(v) = const/v.

Это предложение в виде гипотезы впервые высказано Л.Ландау и называется «законом обратной скорости» или просто законом «1/v».

Этот вид зависимости позволяет избрать некоторую «стандартную скорость» (v0) или соответствующую ей «стандартную энергию» (Е0), при которой можно табулировать величины микросечений поглощения, измеренные в одинаковых условиях. В качестве такой «стандартной» энергии принята наиболее вероятная энергия тепловых нейтронов Е0 = 0.0252 эВ при их максвелловском распределении для Т0 = 293 К. Величины стандартных микросечений нуклидов для этой энергии приводятся в справочниках по ядерным константам для тепловых нейтронов.

Величина эффективного микросечения поглощения при любой другой температуре тепловых нейтронов вычисляется как

σ(T) = σ(Т0)(Т0/T)1/2.

Но все тепловые нейтроны – это не только тепловые нейтроны с наиболее вероятной энергией Е0, и для того, чтобы  охарактеризовать способность тепловых нейтронов к взаимодействию с ядрами, надо знать их среднюю энергию. Для максвелловского спектра какой бы ни была температура нейтронов Тн  отношение средней энергии Еср к наиболее вероятной энергии Е0 – есть величина постоянная, равная Еср/Е0 = 4/. Отсюда следует, что величина микросечения поглощения при средней энергии тепловых нейтронов σ(Еср) = σ(Е0)(/4)1/2.

Для того, чтобы найти величину эффективного микросечения поглощения для ядер, подчиняющихся закону «1/v», надо соответствующее стандартное микросечение σст умножить на коэффициент усреднения по спектру Максвелла и результат домножить на корректирующий сомножитель температуры нейтронов Тн.

σ(T) = σст(Т0) (/4)1/2(Т0/T)1/2.

Так вычисляются эффективные микросечения поглощения для тепловой группы.

Не все ядра подчиняются закону «1/v». Зависимости большинства делящихся нуклидов (235U, 239Pu, 241Pu...), некоторых других радиоактивных нуклидов и веществ (D2O, графит) существенно отличаются от этой закономерности, и единой теоретической закономерности в отклонениях от закона «1/v» установить не удалось.

Для вычислений эффективных микросечений поглощения для не подчиняющихся закону «1/v» нуклидов пользуются поправочным коэффициентом gji(T), называемым фактором Весткотта, и учитывающим отклонение величины реально измеренного микросечения от величины этого сечения, рассчитанного по закону «1/v». Фактор Весткотта gji(T) для i-го нуклида и j-ой реакции – есть отношение реальной величины сечения для заданной температуры к его величине, вычисленной по закону «1/v».

Таким образом, расчётная формула с учётом весткоттовской коррекции:

σ(T) = σст(Т0)(/4)1/2(Т0/T)1/2g(T).

где фактор  Весткотта берётся из справочных таблиц, либо вычисляется по эмпирическим формулам.

Например, для микросечения поглощения σс урана-235 фактор Весткотта с относительной погрешностью не более ±1.5% описывается зависимостью

gc5(T) = 0.912 + 0.25exp(-0.00475T).

Фактор Весткотта для микросечения деления σf урана-235:

gf5(T) = gc5(T) - 0.004.

Все сказанное о зависимости «1/v» и отклонений от неё касается только микросечений поглощения (т.е. радиационного захвата и деления).

Зависимость от энергии микросечений упругого и неупругого рассеяния в области тепловых энергий нейтронов для большинства нуклидов очень несущественны и в справочные таблицы внесены значения уже усреднённые по спектру Максвелла. Можно считать, что микросечения рассеяния тепловых нейтронов от величины кинетической энергии нейтронов не зависят.

# Решение системы уравнений Шихова-Новожилова Методом последовательных приближений

## Спектр нейтронов и ценности в нулевой итерации

Для решения системы уравнений (1.3)-(1.6) можно использовать метод последовательных приближений, основанный на малости утечки из активной зоны и слабости влияния возможных делений в отражателе. В нулевой итерации полагают Jj=Jj=0. Тогда система уравнений может быть решена последовательно, начиная с первой группы для «потока» нейтронов и с последней группы для ценности в соответствии со следующими выражениями (нижний индекс «0» соответствует нулевой итерации):

Φa0j=χ0j+l=1j−1Σal→j⋅Φa0lΣувaj	(3.1)

Φa0j=νfaj⋅Σfaj+l=j+1mΣaj→l⋅Φa0lΣувaj	(3.2)

причем «поток» в первой группе:

Φa01=χa1Σувa1	(3.3)

а ценность в последней группе:

Φa0m=νfam⋅ΣfamΣувam	(3.4)

## Эффективные одногрупповые уравнения для «потока» и ценности нейтронов

Если нейтроны рождаются, диффундируют и поглощаются при одной и той же энергии, то система уравнений для «потока» и их ценности будет иметь вид (для области активной зоны):

Da⋅Δϕ(r)−Σa0⋅ϕ(r)+νfa⋅Σfakэф⋅ϕ(r)=0	(3.5)

−Da⋅Δϕ(r)−Σa0⋅ϕ(r)+νfa⋅Σfakэф⋅ϕ(r)=0	(3.6)

В уравнениях (3.5), (3.6) коэффициент kэф также играет роль подгоночного параметра, позволяющего иметь дело со стационарными уравнениями реактора при любых размерах активной зоны. Подбором этих параметров можно добиться выполнения условия kэф = 1.

Стационарное решение уравнения (3.5), удовлетворяющее нулевым граничным условиям на экстраполированной границе голого сферического реактора радиуса R , имеет вид:

ϕ(r)=A⋅sin(BГ⋅r)r	(3.7)

где геометрический параметр равен:

BГ2=π2R2	(3.8)

а условие критичности (при kэф = 1) можно записать в следующем виде:

π2Rкр2=νfa⋅Σfa−ΣaaDa 	(3.9)

Интегрируя (3.5) по пространству активной зоны, получим:

−Ja−Σaa⋅Φaa+νfa⋅Σfakэф⋅Φa=0	(3.10)

где

Ja=−Da⋅GaΔϕ⋅dr,Φa=Gaϕ(r)⋅dr.

Используя (3.10), (3.9) и (3.7), нетрудно получить выражение для утечки нейтронов и ценности из голого реактора в критическом состоянии:

Ja=−Da⋅GaΔϕ⋅dr=Da⋅νfa⋅Σfa−ΣaaDa⋅Φa=Da⋅π2Rђр2⋅Φa	(3.11)

Ja=Da⋅GaΔϕ⋅dr=Da⋅π2Rкр2⋅Φа	(3.12)

В дальнейших расчетах будем считать, что выражения (3.11), (3.12) будут справедливы для каждой энергетической группы нейтронов:

Jaj=Daj⋅π2Rкр2⋅Φaj	(3.13)

Jaj=Daj⋅π2Rкр2⋅Φaj	(3.14)

Умножая уравнение (1.3) на интегральную ценность нейтронов j-ой группы и затем суммируя по всем группам, получим аналог одногруппового уравнения (3.10). Путем почленного сравнения этих уравнений можно найти выражения для усреднения многогрупповых констант с целью определения параметров одногруппового уравнения диффузии нейтронов:

Da=l=1mDal⋅Φal⋅Φall=1mΦal⋅Φal	(3.15)

Saa=j=1mFaj⋅(Saj⋅Faj−l=1j−1Sal→j⋅Fal)j=1mFaj⋅Faj	(3.16)

νfa⋅Σfa=j=1mχaj⋅Φaj⋅j=1mνfaj⋅Σfaj⋅Φajj=1mΦaj⋅Φaj.	(3.17)

Константы одногруппового уравнения диффузии нейтронов в отражателе получаются аналогично, и их значения следует определять по формулам (3.15)- (3.17), заменив в них индекс «а» (активная зона) на индекс «r» (отражатель).

Для того чтобы найти критический радиус сферического реактора с бесконечным отражателем, используется система одногрупповых эффективных уравнений для активной зоны реактора и отражателя:

Da⋅Δϕ−Σaa⋅ϕ(r)+νfa⋅Σfa⋅ϕ(r)=0,	(3.18)

Dr⋅Δϕ−Σar⋅ϕ(r)+νfr⋅Σfr⋅ϕ(r)=0.	(3.19)

Константы этой системы на каждом итерационном шаге определяются на основе формул (3.15)-(3.17) по найденным спектрам нейтронов и ценностей в активной зоне и отражателе.

Условие критичности сферического реактора с бесконечным отражателем имеет вид:

tgBRкрBRкр=11−DrDa⋅1+κRкр	(3.20)

где

B2=1Da⋅(νfa⋅Σfa−Σaa)	(3.21)

κ2=1Dr⋅(Σar−νfr⋅Σfr)	(3.22)

Трансцендентное уравнение (3.20) позволяет на каждом итерационном шаге (за исключением нулевой итерации) находить значение критического радиуса реактора с отражателем по известным одногрупповым константам.

## Определение критического радиуса в нулевой итерации

В нулевой итерации на основе многогрупповых констант для материалов активной зоны по формулам (3.1), (3.2) находится спектр нейтронов и ценностей в реакторе бесконечно большого радиуса. На основе полученных спектров в соответствии с выражениями (3.15)-(3.17) определяются эффективные константы одногруппового уравнения (3.5), что позволяет найти критический радиус по формуле (3.9).

## Первая итерация

Найденное в нулевой итерации значение критического радиуса позволяет на основе выражений (3.13), (3.14) оценить величину утечки нейтронов и ценности для голого реактора. Возвращаясь к системе уравнений для интегральных «потоков» и ценностей в активной зоне (1.3) и (1.4) , с учетом (3.13), (3.14), (1.8), (1.9) получим:

Daj⋅π2Rкр02⋅Φaj+ΣуваjΦaj−l=1j−1Σаl→j⋅Φal−χaj=0,	(3.23)

Daj⋅π2Rкр02⋅Φaj+ΣуваjΦaj−l=j+1mΣаj→l⋅Φal−νfaj⋅Σfaj=0	(3.24)

Уравнения (3.23), (3.24) для искомых «потоков» и ценностей могут быть последовательно решены, начиная с первой группы для «потоков» и с последней для ценностей:

Φaj=χaj+l=1j−1Σal→j⋅ΦalDaj⋅πRкр02+Σуваj	(3.25)

Φaj=νfaj⋅Σfaj+l=j+1mΣaj→l⋅ΦalDaj⋅πRкр02+Σувaj	(3.26)

Определение спектров нейтронов и ценностей в отражателе в первой итерации осложняется тем, что расчет последних членов в выражениях (1.5), (1.6) на основе формул типа (3.25), (3.26) невозможен из-за отсутствия на этой стадии какой-либо информации о спектрах нейтронов и ценностей в отражателе. Поэтому в первой итерации полагают, что fr =0.

Учитывая соотношения (1.7) и пренебрегая обратным «потоком» нейтронов в активную зону, на основе (3.13), (3.14) нетрудно рассчитать «поток» нейтронов и ценностей в отражатель:

Ja1j=−Jr1j=Daj⋅π2Rκр02⋅Φa0j	(3.27)

Ja1j=−Jr1j=Daj⋅π2Rκр02⋅Φa0j	(3.28)

На основе этих формул (3.27), (3.28) легко получить формулы последовательного расчета спектра «потоков» нейтронов и ценностей в отражателе:

Φrj=Daj⋅π2Rкр02⋅Φa0j+l=1j−1Σrl→j⋅ΦrlΣувrj	(3.29)

Φrj=Daj⋅π2Rкр02⋅Φa0j+l=j+1mΣrj→l⋅ΦrlΣувrj	(3.30)

Найденные в первой итерации спектры «потоков» и ценностей нейтронов в активной зоне и отражателе подставляют в формулы (3.15)-(3.17), определяют одногрупповые константы активной зоны и отражателя, а затем путем решения уравнения (3.20) находят критический радиус.

## Вторая и последующие итерации

Если в формулы (3.25), (3.26) вместо критического радиуса нулевой итерации подставить значения критического радиуса первой, второй и т.д. итераций, то это позволяет найти спектры «потока» нейтронов и ценности, соответствующие все более точно учитываемой утечке нейтронов из активной зоны.

Благодаря найденным в первой итерации спектрам нейтронов и ценностей в отражателе Φr1j,Φr1j для их расчета во второй итерации можно приближенно учесть последние члены в уравнениях (1.5), (1.6) на основе спектров предыдущей итерации.

Поэтому во второй и последующих итерациях для расчета спектров в отражателе вместо соотношений (3.29), (3.30) используют следующие формулы:

Φrnj=Dajπ2Rкр(n−1)2Φa(n−1)j+l=1j−1Σl→jrΦrnl+χrjl=1mνfrlΣfrlΦr(n−1)lΣувrj	(3.31)

Φrnj=Dajπ2Rкр(n−1)2Φa(n−1)j+l=j+1mΣj→lrΦrnl+νfrjΣfrjl=1mχrlΦr(n−1)lΣувrj	(3.32)

Итерации по расчету критического радиуса повторяются до тех пор, пока относительная разность Rкр(n+1)−RкрnRкрnне станет меньше 1%.

При расчете критической массы по известному радиусу Rкр(n+1) и заданному составу находят массу делящегося нуклида (235U, 233U, 239Pu) в активной зоне.

# ПРочие расчеты

## Коэффициент воспроизводства горючего

### В активной зоне реактора

КВa=j=1NΣca238jΦajj=1NΣaa235jΦaj.	(4.1)

Для случая других делящихся и сыревых нуклидов 235U и 238U заменяется на соответствующие.

### В отражателе реактора

КВr=j=1NΣcr238jΦrjj=1NΣar235jΦrj;	(4.2)

### Суммарный КВ реактора

КВ = КВa + КВr; 	(4.3)

## Средняя энергия нейтронов

Eср=i=1N−1Ei+Ei+12Φiνi+ENΦNνNi=1N−1Φiνi+ΦNνN,	(4.4)

где скорость нейтронов

νi=Ei+Ei+1 и νN=2EN	(4.5)

Энергия выражается в МэВ, «поток» нейтронов в единицах согласно алгоритму MSN. По этой формуле можно вычислить среднюю энергию нейтронов в активной зоне и отражателе.

## Распределение средней плотности потока нейтронов по энергии в реакторе, работающем на мощности P0

Мощность реактора, обусловленную нейтронами j-й группы можно вычислить по формуле

P0j=ΣfjΦjj=1NΣfjΦjP0.	(4.6)

Число делений, вызываемое нейтронами j-й группы в единицу времени в объеме реактора

Nj=P0jEd=ΣfjΦjj=1NΣfjΦjP0Ed,	(4.7)

где Ed – энергия, выделяемая при одном делении.

Ed  200 МэВ = 3,20410-11 Дж.

Мощность в последней формуле выразить в ваттах.

С другой стороны число делений в объеме активной зоны в единицу времени

Nj=ΣfjΦj=ΣfjVϕj,	(4.8)

V – объем активной зоны;

 j – средняя плотность потока нейтронов в активной зоне.

Из последней формулы запишем

ϕj=NjΣfjV=ΦjVj=1NΣfjΦjP0Ed.	(4.9)

Полная средняя плотность потока нейтронов в активной зоне

ϕ=j=1Nϕj	(4.10)

## Средняя плотность потока нейтронов в отражателе

Её вычислим из предположения, что

ϕrjϕaj=ΦrjΦaj,	(4.11)

отсюда

ϕrj=ΦrjΦajϕaj.	(4.12)

## Коэффициент размножения в бесконечной среде

k∞=j=1NνjΣfjΦjj=1NΣfj+ΣcjΦj,	(4.13)

где Σcj – макроскопическое сечение радиационного захвата нейтронов j-й группы в активной зоне.

## Нормировка групповых ценностей нейтронов

Ценности нейтронов выразим в относительных единицах

ϕj=Φjj=1NΦj.	(4.14)

## Расчет числа ядер в единице объема при заданной температуре

Ядерные концентрации в зависимости от температуры с учетом теплового расширения вычисляются по формуле

N=N01+3α⋅T−293	(4.15)

где N – концентрация ядер при температуре T, см-3,

N0 – концентрация ядер при температуре 293 K, см-3,

 – коэффициент линейного расширения (единица измерения 1/K) вычисляется по формуле

α=a10−6+b10−8t+c10−11⋅t2+d⋅10−11t3+e10−12t4++f10−15t5+g10−18t6+h10−21t7+i⋅10−25.	(4.16)

## Учет резонансной блокировки

В программе MSN для учета резонансной блокировки предусмотрена процедура Blocking, которую можно включить по желанию пользователя. Использование многогруппового приближения огрубляет резонансную зависимость сечений от энергии и приводит к необходимости учета эффекта резонансной самоэкранировки. В общем случае этот эффект является сложной функцией геометрии и композиции системы. В рассматриваемом алгоритме эффекты блокировки учитываются путем умножения микросечений на коэффициенты резонансной блокировки. Эти коэффициенты зависят от значения 0 рассматриваемой системы. Активная зона и отражатель рассматриваются отдельно. Значения 0 вычисляются по формуле

σ0,l=1Nlm≠lσt,mNm	(4.17)

где 0,l – отнесенная к одному атому сумма полных сечений всех других элементов, входящих в среду; t,m – полное сечение m-го элемента (отличного от рассматриваемого); Nl, Nm  – концентрации ядер l-го и m-го элементов.

В программе MSN функция GetF вычисляет значение коэффициента резонансной блокировки для найденного значения 0, интерполируя табличные значения. В этой же функции идет интерполяция и по температуре. После определения коэффициентов среднегрупповые значения сечения данного элемента для рассматриваемой среды находятся по формулам:

σt=σtftσ0,T	(4.18)

σf=σfffσ0,T	(4.19)

σc=σcfcσ0,T	(4.20)

σe=σefeσ0,T	(4.21)

σзe=σзefeσ0,T	(4.22)

# Список использованных источников

- Марчук Г.И. Методы расчета ядерных реакторов. М.: Атомиздат, 1961. 401 с.

- Групповые константы для расчета ядерных реакторов. Справочник. А.П. Абагян и др. М.: Атомиздат, 1964г. 121с

- Расчет критической массы ядерного реактора: Методические указания. В.Д. Селезнев Свердловск: УПИ 1991г. 20с.

- Расчет ядерного реактора на тепловых нейтронах Румянцев Г.Я. М.: Атомиздат 1967г. 124с.

- Вейнберг А., Вигнер Е. Физическая теория ядерных реакторов. Пер с англ. Под ред. Я.В. Шевелева. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.