Задача 9

2) Пусть исходные данные такие:

| % износа (километраж) |  | Выход из строя, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% (6000 км) |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 40% (12000 км) |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 60% (18000 км) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 80% (24000 км) |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 100% (30000 км) |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Степень износа | недель |  | V(t) | Степень износа |  | недель | V(t) |
| 0 | 0 |  | 1 | 3 |  | 9 | 0,60 |
|  | 1 |  | 1 |  |  | 10 | 0,60 |
|  | 2 |  | 1 |  |  | 11 | 0,60 |
| 1 | 3 |  | 0,95 | 4 |  | 12 | 0,30 |
|  | 4 |  | 0,95 |  |  | 12 | 0,30 |
|  | 5 |  | 0,95 |  |  | 13 | 0,30 |
| 2 | 6 |  | 0,85 |  |  | 14 | 0,30 |
|  | 7 |  | 0,85 |  |  | 15 | 0 |
|  | 8 |  | 0,85 |  |  | >15 | 0 |

Вероятность того, что шина прослужит больше 4 недель, равна 0,95, больше 10 недель – 0,60, больше 14 недель – 0,30, больше 15 недель  равна нулю.

Обозначим через v(А) вероятность того, что новая шина, сданная в эксплуатацию в момент t=0, прослужит до момента t=А; через v(t+А) - вероятность того, что эта же шина прослужит до момента t+А. Обозначим теперь через vА(t) условную вероятность того, что некоторая шина, сданная в эксплуатацию в момент t=0 но со степенью износа, соответствующей v(А), может прослужить до момента t; согласно простейшим правилам теории вероятностей, имеем

v(t+A)=v(A)vA(t)

Вычислим, например, вероятность того, что шина изношенная на 40% (обследованная до конкретности в начале 7-й недели), прослужит ещё 4 недели:

v7(4)=v(4+7)v(7)=v(11)v(7)=0.600.80=0.706

Теперь предположим, что осмотрщик установил в момент t=0 следующее распределение шин по классам изношенности:

N(0)=130,       N(1)=90,       N(2)=80,     N93)=60, N(4)=40

N (0) соответствует числу шин, которые считаются новыми (класс 0);

N(0)⋅v(t)+N(1)⋅v(t+3)v(3)+N(2)⋅v(t+6)v(6)+N(3)v(t+9)v(9)+N(4)v(t+12)v(12)N(1) — числу шин, находящихся в очень хорошем состоянии, и т. д.

Из формулы следует:

Теперь выведем уравнение, оно опирается на следующее простое рассуждение.

Если r(u) – число шин, сменных к моменту u, то величина

p(u)=r(u)−r(u−1)U≥1

Прежде всего следует вычислить N(t) для t= 0,1,2,3,4

| N(0)= | 400 |
| --- | --- |
| N(1)= | 290 |
| N(2)= | 196 |
| N(3)= | 106 |
| N(4)= | 39 |
| N(5)≥ | 0 |

Какими количествами р(t) необходимо производить пополнения,  с тем чтобы обеспечить все заявки на машины в предположении, что пополнения состоят из новых шин? Воспользуемся формулой:

p(t)=f(t)−N(t)−n=1t−1p(u)v(t−u)

| p(1)= | 109.503096 |
| --- | --- |
| p(2)= | 100.3946594 |
| p(3)= | 105.1263893 |
| p(4)= | 110.092612 |

Начиная с 5-го периода, в эксплуатацию вступает  новая популяция из 100 шин и следовательно:

| p(5)= | 118 |
| --- | --- |
| P(6)= | 116 |
| p(7)= | 132 |
| p(8)= | 142 |
| p(9)= | 148 |
| p(10)= | 125 |
| p(11)= | 131 |
| p(12)= | 138 |

С этого момента мы должны ввести следующую конкретизацию: предположим, что путем жеребьевки выбраны 20 машин, которые на некоторое время снимаются с эксплуатации. Поэтому по истечении 12 периодов следует предусматривать запас шин только для 20 машин, остающихся в эксплуатации. Таким образом, числом шин, которые сданы в эксплуатацию в периоды 9, 10, 11, 12 соответственно и служат еще в текущий момент, будет

| p(13)= | 83 |
| --- | --- |
| p(14)= | 81 |
| p(15)= | 79 |
| p(16)= | 81 |

Вероятность того, что шина выдержит лишь от 0 до 6000 км, равна 0,20; от 6000 до 12 000 км —0,05; от 12 000 до 18000 км— 0,10 и т. д. Поэтому математическое ожидание длины пробега будет равно:

| D= | 22200 |
| --- | --- |

Если одна шина пробегает за неделю 2000 км и если в эксплуатации находится 40 машин,

то за неделю все шины в совокупности пройдут

| S= | 800000 |
| --- | --- |

Следовательно в неделю нужно

| N(mash)= | 36.036 | машин |
| --- | --- | --- |

Выполним такие же вычисления для 50 машин

| S= | 1000000 |
| --- | --- |

Следовательно в неделю нужно

| N(mash)= | 45.045 | машин |
| --- | --- | --- |

Выполним такие же вычисления для 60 машин

| S= | 1200000 |
| --- | --- |

Следовательно в неделю нужно

| N(mash)= | 54.0541 | машин |
| --- | --- | --- |