ФГАОУ ВПО «УРФУ» Кафедра технической физики

ОТЧЕТ

по предмету «Прикладные программы  математического моделирования»

на тему:

« MATHCAD. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОМ ТРУБОПРОВОДЕ»

Выполнила:  Владыкин Р.Г.

Группа:  ФтМ – 150205

Преподаватель:  Александров О.Е.

Екатеринбург

2015

Задача

Дано:участок газопровода между двумя вентилями, по которому течет газ. Длина участка очень велика (~100-1000км). Участок находится в cтационарном режиме с массовым расходом Gи давлениями P1и P2на концах участка; P1 > P2. В момент времени t = Tоба вентиля перекрываются. Рассчитать распределение давления по участку как функцию времени.

Построение схемы модели

1. В начальном приближении не будем учитывать неидеальность газа. Конечно, природный газ при давлениях перекачки далек от идеальности, но нам надо сначала решить, что-нибудь. Т.е. .

2. Поскольку длина трубопровода много больше его поперечных размеров можно ограничиться гидравлическим приближением, т.е. считать поток газа одномерным и не рассчитывать распределение параметров по сечению трубы.

3. Движение газа в трубе определяется двумя силами: перепадом давления Pи трением о стенку трубы (сопротивлением течению). В силу предыдущего предположения (см. п.2) будем считать силу сопротивления пропорциональной перепаду давления, как это принято в гидравлических расчетах. Т.е. ,, , S – площадь сечения трубы, d – диаметр трубы.

Однако тут есть свои проблемы – коэффициент сопротивления  зависит от режима течения, т.е. от числа Рейнольдса, . В самом начальном уровне модели можно попытаться предположить постоянство . Однако более реалистичная модель должна учитывать зависимость коэффициента сопротивления от числа Рейнольдса (Рис. 1).

Рис. 1. График зависимости  от числа Re.

4. Таким образом газ в каждой точкеx характеризуется тремя параметрами G(x), P(x), T(x), т.е. нужно ТРИ уравнения для замыкания системы.

5. Для T(x) существуют два предела: изотермическое течение и адиабатическое течение. В первом пределе связь Pи Tбудет: или. Во втором - PV = const, приводя к n, получим P = nconst.

6. Предположим, что равновесие в объеме газа ~d3наступает много быстрее, чем за время d/v, где v – скорость движения газа, т.е. движения достаточно медленные.

7. Рассмотрим дифференциально малый объем dxтрубопроводав точке x (Рис. 2).

x

0

x + dx

Должно выполняться уравнение непрерывности

, в одномерном варианте это эквивалентно , где S–площадь сечения трубы.

Также должно выполняться условия механического равновесия, т.е. произведение массы выбранного элемента на ускорение должно удовлетворять закону Ньютона, т.е. равняться равнодействующей сил F: .На элемент действуют две силы: вязкое сопротивление движению Fсопр и градиент давления FdP. В условиях стационарного течения Fсопр=-FdP и F = 0.

Можно вспомнить уравнение Навье-Стокса – это уравнение сохранения импульса, оно же уравнение Ньютона

Можно записать так

Т.е. ускорение дифференциально малого объема среды есть разность двух членов: и. Если первый очевидным образом и есть FdP, то второй — сила сопротивления Fсопр. Решать уравнение Навье-Стокса слишком сложно, попробуем обойтись без этого. Из гидравлики известнодля стационарного течения в трубе:,. Откуда можно получить при стремлении длины трубы к нулю  или ,заменяяlна x, . Второй член уравнения есть  =>первый это сопротивление течению. Вместо 0 слева надо поставить. Окончательно получаем уравнение:

Полная система уравнений получается такой

–  закон сохранения импульса;

–  закон сохранения массы;

P = nconstилиP = nconst – уравнение состояния.

С учетом связи  = mnи G = Sv, имеем ТРИ неизвестных – G, ,P– и три уравнения. Cучетом последнего уравнения системы, связывающего  и P, число уравнений и число неизвестных можно сократить до двухGиP.

Приведем уравнения к Pи G.

Проведя нехитрые математические вычисления, получим:

Пусть

и

Получим систему уравнений с минимальным количеством коэффициентов:

Начальные условия

Решение

Решение получено в Mathcad с помощью функции Numol (рис. 1).

Рисунок 1 – решение системы уравнений, описывающую распределение силы и массового расхода трубы

Функция numol предназначена для решения дифференциальных уравнений в частных производных, требующиъх нахождения функции не одной, а нескольких переменных.

Обращение к этой функции:

numol(xrange, xpts, trange, tpts, Npde, Nae, rhs, init, bc)

возвращает матрицу решения дифференциального уравненияв частных производных в каждой точке по пространственной (по строкам) и временной (по столбцам) координате. Если решается не одно уравнение, а система уравнений, то результатом решения является составная матрица, образованная путем слияния (слева направо) со значениями каждой искомой сеточной функции. Здесь xrange – вектор значений аргумента х для граничных условий. Он должен состоять из двух чисел, представляющих две границы расчетного интервала; trange – вектор значений аргумента t для граничных условий, состоящих из двух чисел, педставляющих две границы расчетного интервала; xpts – количество пространственных точек дискретизации (может не указываться);  tpts – количество временных слоев (может не указываться); Npde – количество дифференциальных уравнений в частных производных в системе; Nae – количество дополнительных алгебраических уравнений, входящих в систему; rhs – вектор правых частей уравнений; init – векторная функция, определяющая начальные условия для каждой неизвестной функции; bc – функциональная матрица граничных условий. Вектор граничных условий может иметь значения трех типов:

– rhs содержит вторые пространственные производные: граничные условия (или Дирихле «D», или Неймана «N») требуются по одному с каждой стороны интервала интегрирования;

– rhs содржит первые пространственные производные: граничные условия Дирихле на левой или правой границе интервала, на другой стороне NA;

– нет пространственных производных – граничные условия не требуются.

Функциональная матрица bc содержит три столбца, имеющих следующий вид:

– (init_left(t) init_right(t) "D") – для граничных условий Дирихле;

– (init_left(t) init_right(t) "N") – для граничных условий Неймана.

Решение показано на рисунках 2 и 3:

Рисунок 2 – решение для силы f (показано распределение силы по длине трубопровода в начальный и конечный момент времени)

Рисунок 3 – решение для массового расхода g

Заключение

Был получен численный расчёт трубы, в которой поток газа перекрывался с обоих концов отрезка.

В процессе построения модели были сделаны следующие допущения: газ в трубе рассматривался в рамках модели ИГ, давление постоянно по сечению трубы, поток газа изотермический, гидравлическое сопротивление трубы  постоянно.