- Лабораторная работа № 1
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА

# ВВЕДЕНИЕ

Исследование критического состояния вещества необходимо не только с прикладной точки зрения, но имеет и большое теоретическое значение. Особенности поведения вещества вблизи критической точки системы жидкость-пар определенным образом характеризуют структуру вещества и позволяют получить интересные сведения о силах межмолекулярного взаимодействия.

# 1. КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Критическая температура чистых веществ может быть определена как максимальная температура, при которой жидкая и паровая фазы еще могут сосуществовать в равновесии. Давление паров при этой температуре называется критическим давлением и объем единицы массы вещества - критическим объемом.

Упрощенное представление о критической точке можно получить на основе рассмотрения кинетической обстановки в жидкой фазе. Потенциальная энергия притяжения молекул, обуславливающая существование жидкой фазы, уравновешивается в некоторой степени кинетической энергией молекул. Последняя стремится рассеять хаотически все частицы. Таким образом, давление паров есть результат того, что некоторые из молекул жидкости имеют достаточно высокую кинетическую энергию, чтобы вырваться из поля действия сил сцепления жидкости. С возрастанием температуры жидкости увеличивается кинетическая энергия молекул, однако это мало действует на силы сцепления. Температура, при которой средняя кинетическая энергия молекул становится равной потенциальной энергии притяжения, называется критической температурой, так как выше этой температуры существование жидкой фазы невозможно.

Критическое состояние вещества можно наглядно иллюстрировать в координатах p - V, T - S и p - T. На диаграмме p - V фазового равновесия жидкость-пар (рис. ) точка перегиба K изотермы Tk является критической, а координаты ее (Tk, pk, Vk) - критическими параметрами вещества.

Критическая точка характеризуется условиями, определяющими точку перегиба с горизонтальной касательной см. / I/ :

Диаграмма фазового равновесия жидкость-пар в координатах p - V

I - бинодаль, граница двухфазных равновесных состояний системы;
II - спинодаль, геометрическое место максимумов (справа) и минимумов (слева) изотерм и граница, отделяющая область метастабильных состояний от неустойчивых (внутри спинодали);
K - критическая точка; заштрихована область метастабильных состояний

Рис. 1.1.

, , ,	(1.1)

При температурах T>Tk (p>pk) вещество однородно - поверхность раздела отсутствует. При температурах, меньших критической Tk (соответственно и при давлениях, меньших критического pk), вещество находится в однофазном или двухфазном состояниях. Слева от области, ограниченной бинодалью и критической изотермой, лежит область жидкой фазы, справа - область газообразной фазы.

Внутри области, ограниченной бинодалью, обычно вещество находится в двухфазном состоянии жидкость-насыщенный пар. Переход из жидкого в парообразное состояние практически осуществляется при p = const (горизонтальный участок 1-2 изотермы). Однако возможны здесь состояния вещества на участках изотермы 1-3 и 2-4, которые называются метастабильными и заключены в области между бинодалью I и спинодалью II. Метастабильные состояния однофазны и устойчивы в отсутствие второй фазы (1-3 - перегретая жидкость, 2-4 - переохлажденный пар). В области, заключенной внутри спинодали вещество существует только в двухфазном состоянии - область неустойчивого состояния вещества.

Исследование критического состояния вещества и определение критических параметров Tk, pk, Vk является трудоемким и сложным экспериментом. Первые опыты по изучению критического состояния относятся к 1822 году. Наиболее подробные исследования критического состояния и определение критических параметров ряда веществ были проведены профессором Киевского университета М.П.Авенариусом и его учениками А.Надеждиным, В.Зайончевским и др. (1870 г.), профессором Столетовым, английским ученым Т.Эндрюсом (1869 г.), польским ученым М.Смолуховским. Важную роль сыграли работы Д.И.Менделеева (1860 г.), показавшего, что в критической точке поверхностное натяжение жидкости обращается в нуль, и указавшего на существование критической температуры Tk, назвав ее "температурой абсолютного кипения". В настоящее время критические давления систематически исследуются рядом отечественных и зарубежных ученых.

Переход системы жидкость-пар в критическое состояние можно продемонстрировать опытом Каньяр де ла Тура (1822 г.). В стеклянную трубку вводят жидкость, затем трубку запаивают. При вертикальном расположении трубки четко видна граница раздела между жидкостью и паром. При нагревании трубки плотность жидкости благодаря тепловому расширению уменьшается, а плотность пара возрастает. Если первоначальные количества жидкости и пара взяты такими, что удельный объем всей системы равен критическому Vk, то при достижении критической температуры Tk плотности жидкости и пара становятся равными друг другу и различия в физических свойствах фаз исчезают. Этот момент обнаруживается путем наблюдения за мениском. Вначале при приближении к критической температуре Tk мениск становится плоским и менее отчетливым, затем он исчезает, а на его месте появляется белесое облачко, которое распространяется кверху и книзу. При дальнейшем повышении температуры облачко полностью исчезает.

На свойства вещества, находящегося в критическом состоянии, существенное влияние оказывают флуктуации плотности (местные разряжения и уплотнения, возникающие в результате теплового движения молекул). В критической точке, где объемная упругость вещества обращается в нуль, изменение плотности практически не сопровождается изменением давления, вследствие чего величина флуктуаций чрезвычайно возрастает. Обусловленная такими большими флуктуациями оптическая неоднородность вещества приводит к явлению критической опалесценции, т.е. к явлению сильного рассеяния света. Вдали от критического состояния сжимаемость жидкости мала, флуктуации плотности незначительны и рассеяние света слабое.

## 1.1. Методы определения критических параметров веществ

Среди методов определения критических параметров веществ можно отметить следующие см. / 3/ :

- измерения при появлении и исчезновении мениска;

- из p - V - T данных в точке, где

- по исчезновению критической опалесценции;

- экстраполяция зависимости давления насыщенного пара ps от температуры

- ps = f (Ts);

- по правилу прямолинейного диаметра;

- по рассеянию света;

- по скорости распространения звука;

- по измерениям теплоемкости.

Наиболее часто используется первый метод. Рассмотрением этого метода мы и ограничимся.

При проведении опытов вблизи критической точки и при их интерпретации необходимо учитывать ряд специфических факторов. Это прежде всего малая скорость установления равновесия и большая сжимаемость. Наличие большой сжимаемости приводит к существенному изменению плотности по высоте сосуда. Макроскопические градиенты плотности вблизи критической точки, возникающие под действием сил гравитации, наблюдались многими исследователями. Этот эффект хорошо изучен лишь в последние годы и в большинстве прежних экспериментальных работ не учитывается.

Градиент давления по высоте измерительной камеры

(1.2)

Если температура по объему камеры постоянна, то градиент плотности по высоте:

(1.3)

Малость значений  в критической точке объясняет существование больших градиентов плотности.

Большое время установления равновесия связано со структурными изменениями, обусловленными ростом флуктуации плотности. Большинство авторов, производивших визуальные наблюдения при переходе системы через критическую точку, считает, что при интенсивном перемешивании или длительном термостатировании без перемешивания все явления, связанные с переходом систем через критическую область при нагревании, воспроизводятся в обратной последовательности при охлаждении, и температуры исчезновения и появления мениска одинаковы. Применение перемешивания, как указывает В.П.Скрипов см. / 4/ , приводит к выравниванию плотности вдоль камеры и соответствует "выключению" гравитационного поля. Прекращение размешивания соответствует "включению" гравитационного поля и обуславливает неравномерное распределение плотности по высоте камеры.

Необходимо заметить, что температура появления или исчезновения мениска не точно соответствует критической, а несколько ниже ее см. / 5/ . Критической температурой Tk является температура тождества фаз. При этой температуре граница раздела фаз уже отсутствует. Поэтому для более точного определения критической температуры Tk следовало бы использовать другие методы измерения. Однако из табл. , где приведены значения критических параметров ряда авторов при разных методах их определения, не видно сколь либо существенных различий в значениях Tk для двуокиси углерода.

## 1.2. Расчет критических параметров веществ

Методы предсказания являются в большей степени эмпирическими, поскольку они основываются на экспериментальных данных. Рассматриваемые ниже формулы в среднем дают удовлетворительное согласие с экспериментально измеренными величинами Tk, pk, Vk (от 1.3 до 6.6%).

Критическую температуру Tk (K) Гульберг впервые предложил определять из соотношения

Tk = 1.5TS	(1.4)

где Ts - температура кипения при нормальном давлении, K.

Для веществ, находящихся при нормальном давлении в твердом состоянии в формуле , используется температура возгонки при сублимации. Лучшее согласие с экспериментальными данными дает формула Лидерсена см. / 6/ , являющаяся видоизменением соотношения Гульдберга:

(1.5)

где q - постоянная, различная для каждого соединения (структурной формулы), которая вычисляется суммированием атомных и структурных констант, характеризующих все составляющие части молекулы. По Лидерсену,

(1.6)

где åDT вычисляется сложением величин, приведенных в табл.  для выбранных групп при составлении структурной формулы CO2.

Критические давления определяются с меньшей точностью. Отклонения в определении критического давления могут превышать 10-15% для сравнительно простых неполярных соединений. Однако обычно отклонение составляет 3-4%. Здесь не найдено такого удобного параметра, как температура кипения, на котором можно было бы основывать корреляции, и имеется большое разнообразие типов предложенных методов. Неплохое совпадение с экспериментальными значениями pk дает формула Лидерсена:

(1.7)

где M - молекулярный вес (M=44.011 для CO2); ф - постоянная, находится сложением атомных и структурных констант, соответствующих CO2 (табл. ).

Критические объемы также могут быть рассчитаны по эмпирическим формулам. Подробные сведения о расчете критических параметров можно найти в монографии см. / 6/ .

# 2. описание экспериментальной установки

На данной экспериментальной установке изучается метод определения критической температуры Tk и давления pk для CO2 при появлении и исчезновении мениска.

Камера высокого давления из углеродистой стали представляет собой термостатируемый параллелепипед размерами 130´130´110 мм с цилиндрическим объемом Æ 50 мм и l=50 мм. Размеры камеры вертикальной плоскостью дан на рис 1.2. Противоположные боковые грани корпуса камеры имеют гнезда для оправ 3 со смотровыми стеклами 4. В оправах стекла уплотняются через кольцевые прокладки гайками 5. В верхнюю грань камеры ввинчивается металлическая пробка 8 с капиллярами 9 (Æ 2.5 мм) для термопар. В нижней грани камеры вставляется текстолитовая пробка 11, уплотняемая фланцем 12. Корпус камеры 1 имеет шесть вертикальных сквозных каналов 7 и два кольцевых 6. Рабочий объем камеры заполнен через один из каналов 10 очищенной двуокисью углерода.

Предварительно откачанная через вентиль 10 (рис 1.3) камера заполняется (вентиль 3) жидкой углекислотой до такого уровня, чтобы исчезновение и появление мениска в критической точке происходило приблизительно в центре окна наблюдения. Используется двуокись углерода, очищенная в фильтре 4 с селикагелем и тканью Петрянова.

Термостатирование камеры осуществляется с помощью водяного термостата U - 1, теплоноситель из которого посредством насоса мешалки 9 поступает в каналы камеры 1. Температура термостатируемой жидкости контролируется термометром 7, регулируется и поддерживается постоянной контактным термометром 3, нагревателями термостата Н1-Н4 и охлаждением 6.

Давление в камере измеряется образцовым пружинным манометром МО класса 0.4 с верхним пределом измерения 100 кгс/см2 (2).

Для измерения температуры двуокиси углерода используются медьконстантовые термопары 11 (Æ 0.1 мм), помещенные на разных высотах внутри рабочей камеры 1. Горячие спаи термопар изолированы от внутренней поверхности капилляров, чтобы избежать возможных наводок в схеме измерения температуры. Холодные спаи помещены в нуль-термостат 12. ЭДС термопар (Ut1, Ut2) измеряются универсальным вольтметром В7-21 (14) через многоточечный переключатель 13 типа МГП-1ОМ.

# 3. методика проведениЯ эксперимента

## 3.1. Подготовка к опыту

Рабочая камера находится под высоким давлением! Требуется большая аккуратность и осторожность при проведении эксперимента.

3.1.1. Прежде чем приступить к опыту, необходимо внимательно ознакомиться с описанием и инструкциями ко всем приборам, использованным в установке.

3.1.2. Камера заполнена жидкой углекислотой до необходимого уровня. Запрещается самостоятельно открывать краны 3 и 10.

3.1.3. Включить вольтметр и прогреть его в течение 30 минут.

3.1.4. Проверить работу отдельных приборов установки: термостата, нуль термостата (предварительно подключив охлаждение ), вольтметра (вместе с преподавателем).

3.1.5. Включить нагреватель термостата в положение Н1 (установить малый расход охлаждающей воды через холодильник термостата), запустить двигатель и поднять давление в камере до p » 75 кгс/см2.

## 3.2. Задание

3.2.1. В настоящей работе необходимо определить критические температуру и давление для двуокиси углерода по исчезновению и появлению мениска.

3.2.2. Рассчитать средние взвешенные значения Tk и pk по пяти экспериментальным значениям из табл.  и сравнить их с полученными на нашей установке средними значениями Tk и pk.

3.2.3. Вычислить по формулам и величины Tk и pk для углекислоты и сравнить их с экспериментальными и табличными данными.

## 3.3. Проведение измерений и обработка данных

Начиная с давления p » 75 кгс/см2, медленно поднимать температуру и давление в камере. Производить запись показаний манометра (через 0.5 кгс/см2) и наблюдаемой картины в табл. . После исчезновения поверхности раздела качественно наблюдать закритическое состояние вещества до давления p » 80 кгс/см2. Отключив нагреватель и имея малый расход охлаждающей воды через холодильник термостата, медленно понижать температуру в камере. По мере снижения давления и температуры непрерывно записывать показания термопар (Ut1 и Ut2, переключатель 13 в положении 10 и 9 соответственно), манометра и наблюдаемую картину (табл. ). Вблизи критической точки (p » 77 кгс/см2) охлаждение термостата отключить. Момент появления мениска зафиксировать и отметить в таблице опытных данных. Подобные измерения проделать не менее 3 раз. По данным измерений при понижении давления рассчитать по известным формулам средние арифметические значения опытных данных Tk (°C) и pk и их средние квадратичные погрешности sT и sp, при этом учесть погрешности приборов и градуировки (класс точности манометра 0.4, погрешность поверки термопар ± 0.2 °С). Экспериментальные значения Tik и pik внести в отдельные таблицы, где и проводить все промежуточные вычисления sT и sp.

Расчет наиболее вероятного значения величин Tk и pk из табл.  производится по формуле для результата измерений разной достоверности.

Экспериментальные, рассчитанные по опытным данным разных авторов и вычисленные по эмпирическим формулам значения Tk и pk сравнить и внести в сводную таблицу (табл. ). Сделать выводы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо иметь в виду, что в табл.  приведены абсолютные давления pk. Рассчитанные по опытным данным и по эмпирическим формулам значения pk нужно также давать как абсолютные.

# литература

1. Пригожин И., Дефэй Р. Химическая термодинамика. - Новосибирск: Наука, 1966.-509 с.

2. Семенченко В.К. Избранные главы теоретической физики. М.: Просвещение, 1966.-396 с.

3. Вукалович Н.П., Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода. М.: Атомиздат, 1965.-455 с.

4. Скрипов В.П. Установление равновесия вблизи критической точки и роль гравитации // ЖФХ.-1958.-Т.32.-№ 3.-С.712-715.

5. Архангельский К.В., Семенченко В.К. К вопросу об определении критической температуры // ЖФХ.-1962.-Т.34.-№ 11.-С.2564-2566.

6. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. Л.: Химия, 1982.-591 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

пример табличного представления экспериментальных данных

Таблица П.1.

Экспериментальные значения критических параметров CO2

| Год | Автор | Tk, °C | sT, °C | Pk, бар | sp, бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ: s - средняя квадратичная погрешность результата измерения. 1882 | Амага | 31.35 | ±0.01 | 73.9 | ±0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1937 | Михельс А. | 31.04 | ±0.01 | 73.82 | ±0.01 |
|  | Блайссе |  |  |  |  |
|  | Михельс С. |  |  |  |  |
| 1956 | Венторф | 31.045 | ±0.005 | 73.804 | ±0.002 |
|  |  | 31.06 | ±0.02 | 73.834 | ±0.002 |
| 1960 | Скрипов | 31.0 | ±0.1 | 74.2 | ±0.5 |
|  | Колпаков |  |  |  |  |

Таблица П.2.

Атомные и структурные константы для определения критических параметров по методу Лидерсена

| Группа | T | ф |
| --- | --- | --- |
| ¦ - C - ¦ | 0.00 | 0.210 |
| = CO = | 0.00 | 0.198 |
| - O - | 0.021 | 0.16 |
| > CO | 0.040 | 0.29 |
| = O | 0.02 | 0.12 |

Таблица П.3.

Примерная запись опытных данных

| № | T,°C | Pи, кгс/см2 | Pa, MПа | Ut1, mB | T1, °C | Ut2, mB | T2, °C | Визуальные наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПРИМЕЧАНИЕ: T - температура термостата по контрольному термометру, °C; Ри - избыточное давление (показания манометра); Ра - абсолютное давление с учетом градуировки, МПа; Ut1 и Ut2 - показание термопар по вольтметру, mВ; Т1 и Т2 - показания термопар в °C по градуировке. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П.4.

Сводная таблица экспериментальных и расчетных данных

| Источник | Рk, MПа | sp, MПа | x, MПа | Tk, °C | sT, °C | x, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Экспериментальные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение по данным разных авторов |  |  |  |  |  |  |
| Значение по эмпирическим формулам |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: s - средняя квадратичная погрешность среднего арифметического значения x - систематическая погрешность измерений.