02; 10; 12

# Метастабильные ионы в масс-спектре гексафторида урана

Ó Калинин Б.А., Атанов В.Е., Александров О.Е.

Уральский государственный технический университет,
620002 Екатеринбург, Россия

Зарегистрировано присутствие значительного количества (~0.3%) метастабильных ионов в масс-спектре гексафторида урана. Кажущиеся массы метастабильных ионов, рассчитанные по реперным массам осколочных ионов гексафторида урана, близки к значениям, предсказываемым расчетом (различие менее 0.015 аем). Показано, что метастабильные ионы являются основной причиной фонового ионного тока в широком диапазоне масс. Оценено время жизни метастабильных ионов с массой 333 (UF5).

Масс-спектрометрия метастабильных ионов широко используется в органической химии [, ] для получения дополнительной информации о составе сложных смесей и структуре молекул. Своим происхождением метастабильные ионы обязаны тому, что некоторая доля ионов, в том числе осколочных, образуется в источнике ионов в возбужденном состоянии с временем жизни, соизмеримым с временем пролета ионов от источника ионов до коллектора ионов. На практике термин «метастабильный ион» часто употребляется в отношении иона, образующегося в результате распада настоящего метастабильного иона, распавшегося на пути между источником и коллектором ионов [Error: Reference source not found, стр. 147], в то же время используются термины «родительские ионы» и «дочерние ионы» []. Метастабильный (родительский) ион с массой M1 распадаясь по схеме:

M1+ ® M2+ + M30	(1)

и образуя дочерний ион M2+ изменяет свою массу, энергию и, как следствие, кривизну траектории в магнитном поле.

Измерения проводились на масс-спектрометре МИ-1201 АГМ), в режиме счета ионов с образцом гексафторида урана природного изотопного состава. Масс-спектр для диапазона масс 230¸355, приведен на рис. . На рис.  приведен в увеличенном виде участок спектра, содержащий наиболее интенсивный метастабильный пик с массовым числом 296.

По оси ординат отложен ионный ток в ионах/c. Пики ионов с массовыми числами 333, 314, 295, 276 выходят за верхнюю границу динамического диапазона счетчика ионов и поэтому имеют на рис.  неправильные вершины пиков. Масс-спектр снят за 3,5 часа при ионизирующем напряжении 50 В, токе эмиссии 0,1 мА, ускоряющем напряжении 5 кВ, шаге развертки по шкале масс 0,01 аем и времени интегрирования для одной точки 1 с. Виден наиболее характерный признак метастабильного пика ¾ его ширина. Если для пика с массой 292 разрешающая способность (рассчитанная по форме пика) на половине высоты R50 составляет 1116 ± 17, то для пика 296 эта величина равна 586 ± 1,6.

рис.

рис.

Проведена дополнительная идентификация пиков с массами 258, 277, 296 и 315, образованных родительскими ионами с массами 295, 314, 333 и 352, соответственно. С этой целью шкала масс масс-спектрометра рис.  откалибрована по реперным массам осколочных ионов гексафторида урана. Калибровочная кривая поправок DM к измеренным по масс-спектрометру положениям пиков вместе с аппроксимирующей параболой приведена на ðèñ. .

Стандартная ошибка аппроксимации составила 2,7 mmu (1 mmu = 10-3 аем).

ðèñ.

Измеренные с учетом калибровки массы дочерних метастабильных ионов сравнены с рассчитанными (кажущимися) массами этих ионов (табл. ). Кажущиеся массы Мрасч рассчитывались по формуле:

Mрасч=M22M1,	(2)

полученной в предположении, что продукты фрагментации продолжают двигаться с той же скоростью, что и родительский ион и, что распад родительского иона произошел в промежутке между выходной щелью источника ионов и входом в магнитное анализатора (в бесполевом пространстве). Наблюдается отмечаемое в литературе [Error: Reference source not found, стр. 259] превышение значений измеренных масс значений рассчитанных величин, что возможно связано с влиянием значительных градиентов электрического поля у входной щели масс-спектрометра на время жизни метастабильных ионов.

Таблица 1

Сравнение измеренных и рассчитанных (кажущихся) масс дочерних метастабильных ионов

| Мизм, аеm | Мрасч, аем | Мизм - Мрасч, mmu | Ошибка, mmu |
| --- | --- | --- | --- |
| 258,2846 | 258,2725 | 12,0 | ±1,5 |
| 277,2079 | 277,1969 | 11,0 | ±1,6 |
| 296,1417 | 296,1298 | 11,9 | ±1,8 |
| 315,0728 | 315,0697 | 3,1 | ±1,7 |

В тоже время высокая степень совпадения (~0,01 аем) рассчитанных и измеренных значений масс метастабильных ионов говорит о правильной интерпретации уширенных пиков как пиков дочерних метастабильных ионов. Наблюдаемое в масс-спектре локальное повышение фонового ионного тока вблизи M = 262 может быть интерпретировано как переход 333+ ® 295+ + 380 с образованием ионов с кажущейся массой 261,4. Точно так же фоновый ионный ток вблизи М = 241 соответствует переходу 314+ ® 276+ + 380 с кажущейся массой 242,6.

Траектория, а следовательно положение в масс-спектре, метастабильных (дочерних) ионов, зависят от места распада родительского метастабильного иона. В табл.  приведен пример такого рассмотрения для распада 333+ ® 314+ + 190.

Таблица 2

Положение пика дочернего иона 238UF4+ (М = 314) в масс-спектре в зависимости от места распада метастабильного иона 238UF5+

| Место распада | Место на спектре |
| --- | --- |
| Ионизационная камера | 314 |
| Ионизационная камера ¾ выходная щель источника ионов | 314¸296 |
| Выходная щель источник ионов ¾ вход в магнитное поле | 296 |
| Магнитное поле | 296¸333 |
| Выход из магнитного поля | 333 |

Из рассмотрения следует, что ионы распадающиеся в магнитном поле распределены по интервалу масс 296¸333 и являются причиной существенного, в ~5 раз, повышения фонового ионного тока при переходе через 296 массу (см., рис. ). Наблюдаются также пропорциональность высоты метастабильных пиков и значений фонового ионного тока, обусловленного этими пиками. Эта зависимость приближается к прямой пропорциональности (с точностью 30%), в предположении постоянного вклада в фоновый ионный ток тока рассеянных ионов величиной 150 ионов/с.

В масс-спектре можно наблюдать уменьшение фонового ионного тока, например, в интервале масс 315¸329, связанное с распадом (уменьшением числа) метастабильных ионов при их движении в магнитном поле. Особенность распада метастабильных ионов в источнике ионов заключается в том, что по мере смещения точки распада к выходной щели ионы попадают в область меньших масс. Это приводит к замедлению снижения фонового ионного тока в диапазоне масс 296¸310.

Размеры ионного тракта масс-спектрометра: расстояние от выходной щели источника ионов до входа в магнитный анализатор равно 39,5 см; длина пути ионов в магнитном поле без учета поля рассеяния равна 29 см; расстояние от выхода из магнитного анализатора до приемника ионов равно 42 см. Размеры ионного тракта позволяют сделать оценки времени жизни метастабильных ионов.

Поскольку при указанных размерах и ускоряющем напряжении 5 кВ время прохождения ионом ионного тракта составляет 20 мкс, то тот же порядок величины и у времени жизни метастабильных ионов.

Более точно время жизни метастабильных ионов UF5(M=333) может быть оценено по изменению фонового ионного тока с 4×103 ионов/с до 2,9×103 ионов/с в диапазоне масс 314¸326. Поскольку полный путь в магнитном поле соответствует диапазону масс 333¸296, то путь, соответствующий диапазону 326¸314 составляет (29/37)´12 = 9,4 см, и время пролета этого пути t = 1,7 мкс. Тогда

τ=tlnN1N2=1,7ln42,9=5,3 мкс

Масс-спектры с исходной и откорректированной шкалой масс можно найти по адресу «ftp://www.mp.dpt.ustu.ru/spectr» в файлах Spectr1 и Spectr2, соответственно.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования России (05.01.038).

## Список литературы

DM, àåì

M, àåì

# Список подрисуночных подписей

Рис. 1. Масс-спектр UF6.

Рис. 2. Фрагмент масс-спектра UF6.

Рис. 3. Кривая поправок шкалы масс.

02; 10; 12

Калинин Б.А., Атанов В.Е., Александров О.Е. Метастабильные ионы в масс-спектре гексафторида урана.

Зарегистрировано присутствие значительного количества (~0.3%) метастабильных ионов в масс-спектре гексафторида урана. Кажущиеся массы метастабильных ионов, рассчитанные по реперным массам осколочных ионов гексафторида урана, близки к значениям, предсказываемым расчетом (различие менее 0.015 аем). Показано, что метастабильные ионы являются основной причиной фонового ионного тока в широком диапазоне масс. Оценено время жизни метастабильных ионов с массой 314 (UF5).

Рис. 3. Список литературы: 3 названия.

### Адрес для переписки

620002, Екатеринбург К-2, УГТУ, каф. молекулярной физики, Калинин Б.А.

тел. 75-47-15

Е-mail: kalinin@dpt.ustu.ru

### Английская транскрипция фамилий:

| Б.А. Калинин | B.A. Kalinin |
| --- | --- |
| В.Е. Атанов | V.E. Atanov |
| О.Е. Александров | O.E. Aleksandrov |

## Уважаемая редакция!

Данная статья посвящена интересному и актуальному вопросу ¾ экспериментальному исследованию причин возникновения фонового тока ионов, снижающего чувствительность масс-спектрометрических измерений концентрации примесей в гексафториде урана. Зарегистрировано присутствие значительного количества (~0.3%) метастабильных ионов в масс-спектре гексафторида урана. Показано, что метастабильные ионы являются основной причиной фонового ионного тока в широком диапазоне масс.

Ваш журнал, как нам кажется, наилучшим образом подходит для публикации по данной тематике.

Авторы:

|  | УТВЕРЖДАЮ Декан физико-технического факультета ___________________ А.Р.Бекетов « »________ 1999г. |
| --- | --- |

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) Уральского государственного технического университета, Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию рассмотрев статью АЛЕКСАНДРОВА Олега Евгеньевича «Метастабильные ионы в масс-спектре гексафторида урана» подтверждает, что в материале не содержатся сведения, предусмотренные разделом 3 Положения-88.

На публикацию материала не следует получать разрешения Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, РАН и других министерств и ведомств.

Заключение: В результате рассмотрения материала комиссия считает возможным его опубликование в открытой печати, так как в нем не содержатся сведения, предусмотренные разделом 3 Положения-88.

Председатель комиссии, доцент _________________ /Курбатов Л.В./

199034,	Санкт-Петербург
Менделеевская линия, 1
Редакция журнала «Техническая физика»

Обратный адрес: 620078, Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 20, кв. 56. Калинин Б.А.

. Бейнон Дж. Масс-спектрометрия и ее применение в органической химии. / Пер.с англ. М: Химия, 1964. 701с.

. Чепмен Дж. Практическая органическая масс-спектрометрия. / Пер. с англ. М: Мир, 1988. 216 с.

. Полякова А.А. Молекулярный масс-спектральный анализ органических соединений. М.:Химия, 1983. 248с.

) МИ-1201 АГМ масс-спектрометр с секторным магнитом и однократной фокусировкой. В комплект масс-спектрометра входит вторичный электронный умножитель (ВЭУ) и схема счета импульсов от ионов, приходящих на коллектор ВЭУ.