# Вклад метастабильныx ионов в фон рассеянных ионов при масс-спектрометрии гексафторида урана

Калинин Б.А., Атанов В.Е., Александров О.Е.
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19, УГТУ-УПИ, каф. молекулярной физики; kalinin@dpt.ustu.ru

Актуальной задачей масс-cпектрометрии гексафторида урана является измерение примесей. В настоящее время измерение примесей проводится методом концентрирования. Метод концентрирования требует значительных затрат на подготовку образца.

Более удобным методом является прямое  измерение примеси, но применение этого метода требует чувствительности порядка 0,00001%. Достижению такой чувствительности на стандартном масс-спектрометре МИ-1201 АГМ препятствует большой фоновый ток рассеянных ионов. Этот ток возникает из-за наличия больших ионных пучков основного компонента смеси (UF6). Рассеяние этих пучков по различным механизмам приводит к возникновению фонового тока рассеянных ионов, который по абсолютной величине превосходит ионный ток измеряемой примеси.

Для надежной регистрации сигнала от примеси необходимо уметь уменьшать фон рассеянных ионов до величины сравнимой с сигналом от измеряемой примеси. Важную роль здесь играет правильное понимание физики механизмов образования фона рассеянных ионов.

В  настоящей работе рассмотрен вклад метастабильных ионов в создание фона рассеянных ионов:

- Проведен расчет, на основании известной теории  кажущихся масс (см., например, [, ]), теоретического положения пиков метастабильных ионов.

- Экспериментально измерены сигналы от распада метастабильных ионов UF6, UF5, UF4, UF3 на масс-спектрометре МИ-1201 АГМ.

- Подтверждено с точностью порядка 0,1 АЕМ согласование расчетных и теоретических положений пиков.

- Описан механизм рассеяния метастабильных ионов из-за распада при прохождении магнитного поля.

- Экспериментально показан значительный вклад метастабильных ионов в фон рассеянных ионов в окрестности метастабильных пиков основных изотопов UF6.

## Литература

.  Полякова А.А. Молекулярный масс-спектральный анализ органических соединений. М.: Химия, 1983. 248 с.

. Чепмен Дж., Практическая органическая масс-спектрометрия. М.: Мир, 1988. 216 с.

Здесь под рассеянными ионами понимаются любые ионы, по тем или иным причинам изменившие свою энергию при прохождении ионного тракта масс-спектрометра.

Здесь термин «сравнимый» подразумевает такую величину ионного тока рассеянных ионов, при которой мы можем обнаружить и измерить сигнал от примеси с приемлемой точностью. Это значение тока рассеянных ионов определяется предельной концентрацией примеси, которую необходимо обнаружить (до 0,00001%) и временем регистрации сигнала, позволяющим уменьшить относительную величину шума тока рассеянных ионов.