Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Уральский государственный технический университет кафедра молекулярной физики

| Техническое описание и инструкция по эксплуатации Формат данных масс-спектрометра МИ 1201-АГМ для windows 2000 |  |
| --- | --- |

| Разработчик ê. ô.-ì. í., ïðîãðàììèñò 13 разряда | __.__.03 | Àëåêñàíäðîâ Î.Å. |
| --- | --- | --- |

Екатеринбург

Реферат

Àëåêñàíäðîâ Î.Å. Äðàéâåð ìàññ-ñïåêòðîìåòðà ÌÈ 1201-ÀÃÌ äëÿ windows 2000: Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå è èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè. Екатеринбург: УГТУ, 2003. 36 с.

Библиогр. 0 назв. Рис. . Табл. . Прил. .

Издание третье, исправленное и дополненное.

ФОРМАТ ДАННЫХ; WINDOWS 2000; МАСС-СПЕКТРОМЕТР; МИ 1201-АГМ.

Описано устройство и формат хранения основных данных программы управления масс-спектрометром МИ-1201 АГМ.

Содержание © Текст, таблицы и рисунки: Александров О.Е., 2003 © Оформление: Александров О.Е., 2003

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÎÂÍÛÕ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÉ ÑÈÌÂÎËÎÂ, ÅÄÈÍÈÖ È ÒÅÐÌÈÍÎÂ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

1. ÎÁÙÅÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

1.1. Ïðèíöèïû ðàáîòû Windows NT ñ âíåøíèìè óñòðîéñòâàìè

1.2. Êîìïëåêò ïîñòàâêè äðàéâåðà

1.3. Óñòàíîâêà äðàéâåðà â ñèñòåìó

1.4. Îñòàíîâêà/çàïóñê äðàéâåðà è óäàëåíèå äðàéâåðà

1.5. Êðàòêîå îïèñàíèå ïàðàìåòðîâ INF-ôàéëà

1.6. Çàìå÷àíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è êîíòðîëþ äîïóñêà ê óïðàâëåíèþ

2. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÔÓÍÊÖÈÉ È ÔÎÐÌÀÒÀ ÄÀÍÍÛÕ ÄÐÀÉÂÅÐÀ

2.1. Îáðàùåíèå ê äðàéâåðó

2.2. Îñíîâíûå ôóíêöèè äðàéâåðà

2.3. Ââîä îäèíî÷íîãî çíà÷åíèÿ

2.4. Âûâîä îäèíî÷íîãî çíà÷åíèÿ

2.5. Ââîä ìàññèâà èç îäèíî÷íîãî ïîðòà

2.6. Âûâîä ìàññèâà â îäèíî÷íûé ïîðò

2.7. Îæèäàíèå ñîáûòèÿ íà  ïîðòó

2.8. Çàïèñü â ïîðò 1 è îæèäàíèå ñîáûòèÿ íà  ïîðòó 2

2.9. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ îïåðàöèÿ ââîäà/âûâîäà

2.10. Ôîðìàòû çàïèñåé êîìàíä äëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îïåðàöèè ââîäà/âûâîäà

2.11. Ôîðìàòû âîçâðàùàåìûõ äàííûõ äëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îïåðàöèÿ ââîäà/âûâîäà

2.12. Èíôîðìàöèîííûå ôóíêöèè è ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ

3. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÍÎÃÎ ÌÎÄÓËß DELPHI ÄËß ÂÛÇÎÂÀ ÔÓÍÊÖÈÉ ÄÐÀÉÂÅÐÀ

3.1. Ñîñòàâ èíòåðôåéñíîãî ìîäóëÿ

3.2. Îñíîâíûå ôóíêöèè èíòåðôåéñíîãî ìîäóëÿ

4. ÊÐÀÒÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÎÄÀ ÄÐÀÉÂÅÐÀ

4.1. Îïèñàíèå ãëîáàëüíûõ äàííûõ äðàéâåðà

4.2. Îïèñàíèå îñíîâíûõ âíóòðåííèõ ïðîöåäóð äðàéâåðà

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

# Перечень условных обозначений символов, единиц и терминов

| [значение] | - в квадратных скобках приводится значение величины (параметра) по умолчанию. |
| --- | --- |
| модуль | - файл, содержащий часть исходного кода программы на языке Object Pascal (Delphi). |
| ВЭУ | - вторичный электронный умножитель. |
| ПНЧ | - преобразоватедь напряжение-частота. |

# Введение

Настоящий документ описывает структуру основных данных ядра программы управления масс-спектрометром МИ 1201-АГМ (далее данные). Дополнительно приведены рекомендации по работе с данными: правила доступа, модификации и смысл данных.

Программа управления масс-спектрометром МИ1201-АГМ хранит основные данные в оперативной памяти ЭВМ. Для эффективного использования и/или модификации программы требуется четкое понимание формата и смысла данных, которые программа использует.

В данном документе описаны основные (доступные пользователю и разработчику) форматы данных ядра управления масс-спектрометром МИ 1201-АГМ и правила их изменения.

# 1. ОбщЕЕ ОПИСАНИЕ структуры данных ЯДРА

## 1.1. Перечень основных структур данных и их назначение

Ядро программы управления масс-спектрометром МИ 1201-АГМ (далее программа) размещает и использует следующие основные структуры данных:

- Основной объект ядра программы: MsThread. Доступен как read-only глобальная переменная (функция) в модуле MCAD_MI1201_Interface. В этом же модуле находятся функция инициализации ядра LoadMs и функция завершения работы ядра UnLoadMs.

- Основной объект графического интерфейса программы: FormThread. Доступен как read-only глобальная переменная (функция) в модуле MCAD_MI1201_Interface. В этом же модуле находятся функция инициализации графического интерфейса LoadInterface и функция завершения работы графического интерфейса UnLoadInterface.

## 1.2.  Перечень данных ядра и их назначение

Основной объект ядра MsThread определен как класс (class) tMsThread, см. модуль MCAD_MI1201_Thread. Для удобства, определение tMsThread разделено на несколько частей (модулей):

- MCAD_MI1201_Thread0 — базовые данные и функции ядра.

- MCAD_MI1201_Thread2 — калибровка шкалы масс по двум пикам.

- MCAD_MI1201_Thread01 — процедура поиска центра пика.

- другие.

Разбиение сделано с целью разделить по смыслу опредление данных и функций ядра программы и уменьшить объемы модулей. Объединение модулей осуществлено через механизм наследования классов.

Данные и функции модулей являются общими, в смысле равнодоступности для внешних процедур, поэтому далее не будет детально разбираться местоположение того или иного определения в иерархии определения tMsThread. Все внешние процедуры должны рассматривать MsThread как единое целое, определенное в модуле MCAD_MI1201_Thread.

Основные данные ядра:

- Массив данных измерения для всех каналов.

- Данные драйвера (модуля управления масс-спектрометром, см. []), доступны через prMsSp, только для наследников класса, внешний доступ отсутствует.

- Внутренние данные ядра.

## 1.2.  Массив данных измерения

Массив данных измерения доступен как свойство (property) объекта программы в виде списков-серий (см. описание tCustomSeries в документации к Delphi). В качестве базовой была выбрана серия tLineSeries, дополненная некоторыми данными и процедурами. Определение типа tMSSeries можно найти в модуле MCAD_MI1201_TChartSeries.

## 1.4. Внутренние данные ядра

Внутренние данные ядра доступны для внешних процедур через свойства (properties) класса tMsThread. Далее будут рассмотрены подробнее:

- Масса и работа с массой. Под массой понимается значение отношения массы к заряду, для которого прибор производит измерение.

- Сигнал и работа с сигналом. Под сигналом понимается результат измерения прибора.

# 2. Каналы Измерения

Масс-спектрометр МИ-1201 АГМ оборудован 7 (семью) каналами регистрации сигнала: 6 каналов преобразования напряжения-частота (ПНЧ) и один канал счетчика ионов (Счет). Далее каналы будут именоваться:

- ПНЧ1, ПНЧ2... ПНЧ5 — для каналов ПНЧ регистрации ионного тока, подключенных к коллекторам (цилиндрам Фарадея).

- ПНЧ ВЭУ — для каналов ПНЧ регистрации ионного тока, подключенного к ВЭУ.

- Счет — для канала счетчика импульсов, подключенного к ВЭУ.

Одновременно могут быть подключены к прибору 6 (шесть) каналов. Варианты подключения предусмотрены для ВЭУ: к ВЭУ можно подключить либо ПНЧ ВЭУ, либо канал Счет.

Ядро поддерживает следующие данные, относящиеся к каналам измерения:

- Число каналов, свойство класса ChannelCount: byte. Определяет полное число каналов измерения, доступное на приборе.

- Номер главного канала —MainChannelNumber: byte. Определяет канал на котором проводятся все одноканальные операции, например, установка текущего значения шкалы масс, поиск центра пика и т.п. Каналы нумеруются с нуля.

- Имена (символьные) каналов — function ChannelName(aChannel:  byte):string. Возвращает символьные имена каналов, соответствующие номеру aChannel. Для aChannel ³  ChannelCount возвращается пустая строка.

# 3. Шкала массы

Здесь и выше упоминается масса ионов, хотя правильнее сказать «отношение массы к заряду», но для краткости далее будет использоваться термин «масса».

Ядро поддерживает следующие данные, относящиеся к шкале масс:

- Текущая масса главного канала - Mass

Рис. 1.1

Взаимодействие прикладных программ Windows NT с портами ввода-вывода

## 1.2. Комплект поставки драйвера

Драйвер «MI1201.sys» — программа на языке Си. Драйвер предоставляется в комплекте с исходным кодом и настоящей документацией.

В комплект входят:

- Готовый к установке драйвер, см. папку «\Драйвер ядра»:

  - «MI1201.sys» — исполняемый файл драйвера;

  - «MI1201.inf» — inf-файл операционной системы Windows 2000, необходимый для установки драйвера в систему.

- Описание драйвера, см. папку «\Документация».

- Исходный текст драйвера (ВНИМАНИЕ!!! для компиляции исходного кода необходим «Microsoft® Windows 2000® Driver Development Kit»), см. папку «MI1201AGM» , где находятся:

  - Файлы «MI1201AGM.dsw», «MI1201AGM.ncb» и «MI1201AGM.opt» — файлы проекта MS Visual C++ 6.0 SP5, позволяющие модифицировать и компилировать исходный код драйвера средствами графической среды MS Visual C++ 6.0. Проект позволяет получить работоспособный код драйвера, но требует настройки параметров вручную. Описание необходимой настройки графической среды MS Visual C++ 6.0 не входит в данный документ. Поставляемый проект не гарантирует работоспособность исполняемого кода. Для гарантированной работоспособности рекомендуется компиляция драйвера средствами DDK.

  - Папка «KernelDrv» содержит исходный текст драйвера и вспомогательные программы и файлы для его компиляции, отладки и запуска:

    - «dirs» — файл проекта DKK.

    - «Mi1201ioctl.H» — описание команд и структур данных для взаимодействия с драйвером из пользовательских программ.

    - «MakeFre.cmd» — компилирует FREE версию драйвера (для работы) средствами DDK и помещает результат «MI1201.sys» в папку «KernelDrv».

    - «MakeChk.cmd» — компилирует CHECKED версию драйвера (для отладки) средствами DDK и помещает результат «MI1201.sys» в папку KernelDrv. ВНИМАНИЕ!!! CHECKED версия драйвера работает только в режиме отладки Windows 2000, иначе CHECKED версия драйвера может вызвать крах системы.

    - «RestartDriver.cmd» — копирует «MI1201.sys» из папки «KernelDrv» в системную папку драйверов и перезапускает драйвер (без перезагрузки системы). ВНИМАНИЕ!!! запуск модифицированного драйвера может вызвать крах системы и невозможность перезагрузки — крах при последующей загрузке. Вы должны предварительно обеспечить возможность загрузки альтернативной ОС с возможностью вручную удалить файл «%systemroot%\system32\drivers\mi1201.sys».

    - Папка «sys» содержит исходный текст драйвера, ресурсы и файлы описания проекта для DDK:

      - «FuncMi1201.c», «FuncMi1201.H» — вспомогательные функции.

      - «MI1201Get_SetControlInfo.c», «MI1201Get_SetControlInfo.h» — функции информационных вызовов драйвера.

      - «Mi1201.c», «Mi1201.H» — основные функции драйвера.

      - «Mi1201.RC» — файл ресурсов.

      - «common.ver» — описание версии драйвера.

      - «MAKEFILE», «SOURCES» — файлы проекта DDK.

      - папки «obj», «objchk» «objfre» пустые, они используются DDK при компиляции проекта.

    - Папка «utils» содержит вспомогательные утилиты Windows 2000. Подробнее утилиты и их назначение настоящий документ не описывает.

    - папка «Debug» используется MS Visual C++ 6.0.

## 1.3. Установка драйвера в систему

ВНИМАНИЕ!!! Хотя драйвер и был протестирован на нескольких компьютерах, но запуск драйвера может вызвать крах системы и невозможность перезагрузки — крах при последующей загрузке. Вы должны обеспечить возможность загрузки альтернативной ОС, с возможностью вручную удалить файл «%systemroot%\system32\drivers\mi1201.sys».

Чтобы установить драйвер (подразумевается, что необходимое оборудование установлено в компьютер и подключено к МИ-1201 АГМ):

- Дважды щелкните «Установка оборудования» (Add/Remove Hardware) в «Панели управления» (Control Panel).

- Выберите «Добавить/провести диагностику устройства» (Select Add/Troubleshoot a Device).

- Выберите «Добавление нового устройства» (Add a new device).

- Выберите «Нет, выбрать оборудование из списка» (No, I Want to Select the Hardware from a list).

- Выберите «Другие устройства» (Other Devices).

- Нажмите «Установить с диска...» (Have Disk) и укажите на папку содержащую файлы «MI1201.sys» и «MI1201.inf» (папка «\Драйвер ядра»).

Система скопирует файл MI1201.sys в папку «%systemroot%\system32\drivers» и запустит драйвер. Файл MI1201.inf  определяет логическую конфигурацию драйвера.

## 1.4. Остановка/запуск драйвера и удаление драйвера

Чтобы приостановить работу драйвера или удалить драйвер (подразумевается, что драйвер был установлен):

- Щелкните правой кнопкой мыши на «Мой компьютер».

- Выберите «Оборудование» и нажмите «Диспетчер устройств».

- Выберите в меню «Вид» пункт «Устройства по типу».

- Щелкните дважды в списке на разделе «МИ-1201 АГМ».

- Щелкните правой кнопкой мыши на «МИ-1201 АГМ Драйвер ввода/вывода в порты».

- Выберите «Отключить...» — для отключения (приостановки) драйвера или «Удалить...» — для удаления драйвера из системы.

Отключенный драйвер может быть впоследствии запущен в любой момент. Для запуска отключенного драйвера выполните пункты 1)¸5) и выберите «Задействовать».

## 1.5. Краткое описание параметров INF-файла

В ОС Windows 2000 драйверы устанавливаются в систему посредством стандартной процедуры. Параметры установки требуется указать в специальном файле с расширением INF. Система Windows 2000, в соответствии с данными INF-файла копирует необходимые исполняемые файлы и файлы данных, создает необходимые разделы реестра и, главное, резервирует за драйвером необходимые системные ресурсы.

Настоящий драйвер не обладает никакой специфической для МИ-1201 АГМ функциональностью. По сути,  это универсальный драйвер ввода/вывода и, следовательно, драйвер может использоваться для управления другими приборами, в том числе и приборами использующими физическую память, вместо портов, для обмена данными и для приборов, использцющие другие диапазоны и другое количество диапазонов (драйвер поддерживает до 10 диапазонов).

Для использования других диапазонов или типов портов следует отредактировать раздел:

[MI1201.NT.FactDef]

ConfigPriority=HARDRECONFIG

IOConfig=120-127(3ff::)  ; 10 bit decode ranging from 120-127

IOConfig=ED00-EDFF(3ff::) ; 10 bit decode ranging from ED00-EDFF

здесь приведено содержание раздела из «MI1201.INF», поставляемого с драйвером.

Указав соответствующее количество параметров IOConfig= и исправив их значения (см. документацию к DDK), можно изменить число диапазонов и диапазоны используемых портов. Указав параметр MemConfig = можно изменить тип используемых портов на физическую память.

Для установки новых параметров, драйвер следует удалить (см. пункт ) и установить заново (см. пункт ), используя измененный INF-файл.

## 1.6. Замечания по безопасности и контролю допуска к управлению

Настоящая версия драйвера не может контролировать права пользователя на допуск к функциям драйвера. Будучи установленным и запущеным (см. пункты  и ) драйвер позволяет любому локальному пользователю обращаться к своим функциям в полном объеме.

Это приводит к  небезопасности драйвера для оборудования масс-спектрометра. Например, любой пользователь может изменить настройки масс-спектрометра, что может привести к его неработоспособности или даже поломке.

Драйвер, также, небезопасен для работоспособности и устойчивости самой ОС. Например, злонамеренный или ошибочный вызов длительной операции ожидания, может существенно ухудшить отклик системы в других приложениях и даже блокировать выполнение других приложений.

Решением этой проблемы может стать дополнение драйвера средствами контроля допуска пользователя, имеющимися в составе OC Windows 2000. Дополнение драйвера средствами контроля допуска требует доработки драйвера.

# 2. Описание функций и формата данных драйвера

## 2.1. Обращение к драйверу

Взаимодействие прикладной программы с драйвером осуществляется через вызовы системных функций, приведенные в табл. .

Таблица 2.1

Функции Windows API для работы с драйверами ядра

| Функция | Назначение |
| --- | --- |
| - CreateFile() | Создает файловый дескриптор (HANDLE) по символическому имени драйвера. |
| - CloseHandle() | Уничтожает дескриптор, созданный функцией CreateFile и освобождает ресурсы. |
| - DeviceIOControl() | Обмен данными с драйвером. |

### 1.6.1.  CreateFile()

Для работы с драйвером необходимо создать файловый дескриптор (HANDLE) посредством вызова CreateFile(). В качестве параметров передается имя файлового устройства, созданного драйвером при загрузке. При вызове CreateFile(), задается режим доступа (запись/чтение), режим совместного доступа, параметры защищенности, разрешение на создание файла, атрибуты и шаблон. Большинство этих параметров для работы с драйвером несущественны, типичные значения параметров приведены в табл. .

Пример подключения к драйверу (на Паскале):

HDevice := CreateFile(

'\\.\MI1201_Dev', 	// имя драйвера

GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 	// тип доступа

FILE_SHARE_READ,	// разрешение совместного доступа

nil,				// адрес описания прав доступа

OPEN_EXISTING,		// как создавать файл

0,	// атрибуты файла

0		// идентификатор файла для копирования атрибутов файла

);

В переменной HDevice будет возвращен дескриптор файла (handle) для доступа к драйверу.

Драйвер поддерживает символическое имя, использовавшееся в предыдущей версии драйвера для Windows NT: '\\.\PortIODev'. Это, вместе с поддержкой соответствующих функций ввода/вывода, позволяет исполнять программы, написанные под предыдущую версию драйвера, без изменений.

### 1.6.2.  CloseHandle()

Для завершения работы с драйвером необходимо освободить файловый дескриптор посредством вызова CloseHandle(). В качестве параметра передается дескриптор, созданный ранее вызовом CreateFile(). Например:

CloseHandle(HDevice);

данный вызов освобождает системные ресурсы и прекращает доступ к драйверу.

Таблица 2.2

1.6.3.  DeviceIOControl()

Параметры функции CreateFile()

| Тип | Значение |
| --- | --- |
| - строка | \\.\MI1201_Dev или \\.\PortIODev |
| - двойное слово | GENERIC_READ or GENERIC_WRITE |
| - двойное слово | FILE_SHARE_READ |
| - указатель | nil |
| - двойное слово | OPEN_EXISTING |
| - двойное слово | 0 |
| - дескриптор | 0 |

Обмен данными с драйвером происходит посредством вызовов функции DeviceIOControl(). В качестве параметров передается дескриптор устройства, управляющий код, буферы данных для входной и выходной информации и их размеры, а также длина возвращенной информации и указатель на структуру для асинхронной работы с устройством. Управляющий код формируется из битовых полей, говорящих системе о вызываемой функции. Например, запись в порт:

DeviceIOControl(

HDevice, 	// идентификатор файла

IOCTL_GPD_WRITE_PORT_UCHAR,	// код операции

@buf, 	// указатель на буфер с данными вывода

SizeOf(buf),	// размер буфера с данными вывода

nil,	// указатель на буфер для получения данных ввода

0,	// размер буфера для получения данных

ret,	// переменная для размера возвращаемых данных

nil	// указатель на структуру асинхронного ввода-вывода

);

аналогично, чтение порта:

DeviceIOControl(

HDevice, 	// идентификатор файла

IOCTL_GPD_READ_PORT_UCHAR,		// код операции

@TmpPort, 	// указатель на буфер с данными вывода

SizeOf(TmpPort),	// размер буфера с данными вывода

@Result,	// указатель на буфер для получения данных ввода

1,	// размер буфера для получения данных

ret,	// переменная для размера возвращаемых данных

nil	// указатель на структуру асинхронного ввода-вывода

);

Размеры буферов должны соответствовать вызываемой функции. Настоящая версия драйвера требует точного соответствия размера буфера и функции. Передача буфера как меньшего, так и большего размеров приводит к ошибке — невыполнению затребованной операции.

## 2.2. Основные функции драйвера

Основные функции драйвера перечислены в табл. . В следующих разделах приведено подробное описание каждой функции и формата используемых данных. Все форматы данных описаны в файле-заголовке MI1201ioctl.h.

Таблица 2.3

Основные функции драйвера

| Символьный идентификатор кода функции) | Выполняемые действия |
| --- | --- |
| IOCTL_GPD_READ_PORT_UCHAR IOCTL_GPD_READ_PORT_USHORT IOCTL_GPD_READ_PORT_ULONG | Чтение данных из порта длиной байт, слово и двойное слово, соответственно). |
| IOCTL_GPD_WRITE_PORT_UCHAR IOCTL_GPD_WRITE_PORT_USHORT IOCTL_GPD_WRITE_PORT_ULONG | Запись данных в порт длиной байт, слово и двойное слово, соответственно. |
| Новые функции драйвера) |  |
| IOCTL_GPD_READ_PORT_BUFFER | Чтение массива данных из порта. |
| IOCTL_GPD_WRITE_PORT_BUFFER | Запись массива данных из порта. |
| IOCTL_GPD_WAIT_ON_PORT | Ожидание в течении заданного интервала времени события на порту. |
| IOCTL_GPD_WRITE_AND_WAIT_ON_PORT | Запись в порт 1 + Ожидание в течении заданного интервала времени события на порту 2. |
| IOCTL_GPD_MULTIFUNCTION_IO_OPERATION_CHECK_INPUT_BUFFER | Проверка корректности входного буфера для MULTIFUNCTION_IO_OPERATION |
| IOCTL_GPD_MULTIFUNCTION_IO_OPERATION | Выполнение многофункциональной операции MULTIFUNCTION_IO_OPERATION |
| IOCTL_MI1201_GET_CONTROL_INFO | Запрос информации о драйвере |
| IOCTL_MI1201_SET_CONTROL_INFO | Управление драйвером |
| IOCTL_MI1201_ABORT | Запрос на немедленное прекращение всех операций драйвера, немедленно прерывает все ожидания и все многофункциональные операции. |

## 2.3. Ввод одиночного значения

Драйвер при вызове DeviceIOControl с кодами:

IOCTL_GPD_READ_PORT_UCHAR

IOCTL_GPD_READ_PORT_USHORT

IOCTL_GPD_READ_PORT_ULONG

выполняет чтение данных из порта длиной байт, слово и двойное слово, соответственно. Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct _GENPORT_READ_INPUT {

ULONG   PortNumber;

}   GENPORT_READ_INPUT, *PGENPORT_READ_INPUT;

где PortNumber - адрес порта.

Драйвер возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT) следующего формата:

typedef struct _GENPORT_READ_OUTPUT {

union   {

ULONG   LongData;

USHORT  ShortData;

UCHAR   CharData;

};

}   GENPORT_READ_OUTPUT, *PGENPORT_READ_OUTPUT;

Размер буфера вывода зависит от кода операции: 1 байт, 2 байта и 4 байта, соответственно.

## 2.4. Вывод одиночного значения

Драйвер при вызове DeviceIOControl с кодами:

IOCTL_GPD_READ_WRITE_UCHAR

IOCTL_GPD_READ_WRITE_USHORT

IOCTL_GPD_READ_WRITE_ULONG

выполняет запись данных в порт длиной байт, слово и двойное слово, соответственно. Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct _GENPORT_WRITE_INPUT {

ULONG   PortNumber;

union   {

ULONG   LongData;

USHORT  ShortData;

UCHAR   CharData;

};

}   GENPORT_WRITE_INPUT, *PGENPORT_WRITE_INPUT;

где PortNumber - адрес порта; Long|Short|CharData - данные для записи в порт. Размер буфера ввода зависит от кода операции: 4+1 байт, 4+2 байта и 4+4 байта, соответственно.

Драйвер не возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT), в качестве размера буфера вывода следует указывать ноль.

## 2.5. Ввод массива из одиночного порта

Драйвер при вызове DeviceIOControl с кодом:

IOCTL_GPD_READ_PORT_BUFFER

выполняет чтение массива данных из порта. Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct  _GENPORT_READ_MULTI_INPUT_BUFFER {

ULONG   Port;

UCHAR   PortType;

ULONG   Count;

}   GENPORT_READ_MULTI_INPUT_BUFFER, *PGENPORT_READ_MULTI_INPUT_BUFFER;

где Port - адрес порта; PortType - тип порта допустимые значения см. табл. ; Count - число считываемых значений.

Таблица 2.4

Поддерживаемые тивы портов

| Тип порта (имя символьной константы) | Значение | Размер порта, байт |
| --- | --- | --- |
| myPORT_UCHAR | 0 | 1 |
| myPORT_USHORT | 1 | 2 |
| myPORT_ULONG | 2 | 4 |

Драйвер возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT) следующего формата:

typedef struct  _GENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER {

GENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER_HEADER	Header;

tLSHArrayUnion					Data;

} GENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER, *PGENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER;

где тип GENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER_HEADER определен

typedef struct  _GENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER_HEADER {

ULONG   Count;

} GENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER_HEADER, *PGENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER_HEADER;

а тип tLSHArrayUnion

typedef struct  _LSHArrayUnion {

union {

ULONG	ULong[1];

USHORT	UShort[1];

UCHAR	UChar[1];

LONG	Long[1];

SHORT	Short[1];

CHAR	Char[1];

};

} tLSHArrayUnion, *PLSHArrayUnion;

Размер буфера вывода зависит от Count - число считываемых значений и PortType - типа порта. И вычисляется так:

BufferSize = PortSize(PortType)*Count+sizeof(GENPORT_READ_MULTI_OUTPUT_BUFFER_HEADER),

где PortSize(PortType) значение размера порта в соответствии с табл. .

## 2.6. Вывод массива в одиночный порт

Драйвер при вызове DeviceIOControl с кодом:

IOCTL_GPD_WRITE_PORT_BUFFER

выполняет запись массива данных в порт. Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct  _GENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER {

GENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER_HEADER	Header;

tLSHArrayUnion					Data;

} GENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER, *PGENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER;

где тип GENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER_HEADER определен так

typedef struct  _GENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER_HEADER {

ULONG	Port;

UCHAR	PortType;

ULONG	Count;

}   GENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER_HEADER, *PGENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER_HEADER;

а тип tLSHArrayUnion

typedef struct  _LSHArrayUnion {

union {

ULONG	ULong[1];

USHORT	UShort[1];

UCHAR	UChar[1];

LONG	Long[1];

SHORT	Short[1];

CHAR	Char[1];

};

} tLSHArrayUnion, *PLSHArrayUnion;

Port - адрес порта; PortType - тип порта допустимые значения см. табл. ; Count - число записываемых в порт значений; Data - массив данных, программа должна разместить область достаточного размера, размер области вычисляется:

BufferSize = PortSize(PortType)*Count+sizeof(GENPORT_WRITE_MULTI_INPUT_BUFFER_HEADER),

где PortSize(PortType) значение размера порта в соответствии с табл. .

Драйвер не возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT), в качестве размера буфера вывода следует указывать ноль.

## 2.7. Ожидание события на  порту

Ожидание в течении заданного интервала времени события на порту.

IOCTL_GPD_WAIT_ON_PORT

Данная функция выполняет чтение порта в течение интервала времени не превосходящего заданный и сравнивает результат чтения с заданным образцом по следующему алгоритму:

Порт and Маска = Образец,

при обнаружении желаемого результата (выполнении равенства) или истечении времени — ожидание прекращается и возвращаются результаты ожидания. Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct  _GENPORT_WAIT_INPUT_BUFFER {

ULONG		Port;

UCHAR		PortType;

USHORT		TimeOut;

USHORT		TimeResolution;

ULONG		Mask;

ULONG		Patt;

ULONG		ControlFlags;

}  GENPORT_WAIT_INPUT_BUFFER, *PGENPORT_WAIT_INPUT_BUFFER;

где Port - адрес порта; PortType - тип порта допустимые значения см. табл. ; TimeOut -время ожидания в миллисекундах; TimeResolution - периодичность опроса порта ожидания в миллисекундах; Mask - маска, с которой драйвер выполняет побитовый and для значения прочитанного из порта, прежде чем сравнить с образцом; Patt - образец, при получении которого драйвер считает, что событие наступило; ControlFlags - битовые флаги дополнительного управления ожиданием, см. табл. .

Периодичность опроса порта TimeResolution используется так: драйвер считывает порт через интервалы времени TimeResolution, в промежутке между опросами драйвер ничего не делает, передав управление системе — это уменьшает загрузку процессора на некритических ожиданиях. Значение TimeResolution может изменяться от 1 до TimeOut, в этом случае драйвер использует указанный интервал. При TimeResolution = 0, драйвер использует минимальный интервал системного таймера, это интервал зависит от ОС и компьютера и обычно составляет 5¸10 мс. При TimeResolution > TimeOut драйвер устанавливает

TimeResolution = TimeOut/4.

Флаги управления ожиданием (номера битов) определены так:

typedef enum _tWaitControlFlag {

wcfUserRequest,

wcfUserMode,

wcfAlertable,

wcfWaitOnAPC_Level,

wcfWaitOnDISPATCH_Level,

wcfAllowZeroResolution,

wcfUseQueryPerformanceCounter

} tWaitControlFlag;

Таблица 2.5

| Флаги управления ожиданием) (номера бита) | Примечания |
| --- | --- |
| - wcfUserRequest | запрос пользователя, иначе [Executive], см. описание функции KeWaitForSingleObject в DDK. |
| - wcfUserMode | ожидать в режиме UserMode, иначе [KernelMode], см. описание функции KeWaitForSingleObject в DDK. |
| - wcfAlertable | ожидание можно прервать, иначе [FALSE], см. описание функции KeWaitForSingleObject в DDK. |
| - wcfWaitOnAPC_Level) | ожидание на IRQL=APC_LEVEL |
| - wcfWaitOnDISPATCH_LevelError: Reference source not found) | ожидание на IRQL=DISPATCH_LEVEL |
| - wcfAllowZeroResolution | разрешить ожидание с TimeResolution =0 разрешением — непрерывный опрос порта. |
| - wcfUseQueryPerformanceCounterError: Reference source not found) | использовать KeQueryPerformanceCounter для определения времени ожидания, вместо обычного системного таймера, см. описание функции в DDK. |

Драйвер возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT) следующего формата:

typedef struct  _GENPORT_WAIT_OUTPUT_BUFFER {

BOOLEAN		Event;

ULONG		WaitResult;

ULONG		TimeOut;

ULONG		Data;

}   GENPORT_WAIT_OUTPUT_BUFFER, *PGENPORT_WAIT_OUTPUT_BUFFER;

где Event - результат ожидания: Event = TRUE - дождались; WaitResult - детальное описание результатов ожидания, см. ниже тип tPortWaitResult и табл. ; TimeOut - реальное время, затраченное на ожидание в мс, точность измерения зависит от TimeResolution и интервала системного таймера; Data - последние данные, считанные с порта.

Результаты ожидания определены типом tPortWaitResult и описаны в табл. :

typedef enum _tPortWaitResult {

pwrSUCCESS,

pwrTIMEOUT,

pwrABANDONED

} tPortWaitResult;

Таблица 2.6

| Результаты ожидания | Примечания |
| --- | --- |
| - pwrSUCCESS | дождались |
| - pwrTIMEOUT | не дождались — таймаут |
| - pwrABANDONED | ожидание было прервано, см. IOCTL_MI1201_ABORT |

## 2.8. Запись в порт 1 и ожидание события на  порту 2

Запись в порт 1 и ожидание события на  порту 2:

IOCTL_GPD_WRITE_AND_WAIT_ON_PORT.

Данная функция выполняет запись в указанный порт и ожидание события на другом указанном порту (см. пункт ). Функция введена для возможности отслеживать «быстрые» события, связанные с запуском счетчиков или работой контроллера эл.магнита, когда между стартом исполнения функции оборудования и результатом интервал времени менее 100 мс. Дело в том, что в «нормальном» режиме работы программы невозможно гарантировать интервал времени между двумя обращениями к драйверу, поэтому невозможно точно реагировать на «быстрые» ответы оборудования масс-спектрометра. Например, запуск счета на интервал 100 мс или менее не позволяет определить, посредством последующего чтения порта состояния: запустился ли счет? Пока второе обращение к драйверу будет обработано системой может пройти более 100 мс и счетчик уже закончит работу.

Данная функция позволяет провести запись в порт и ожидать на уровне обработки прерываний IRQL = DISPATCH_LEVEL (см. табл. ), на котором блокируется переключение задач, т.е. драйвер практически монопольно использует процессор (блокируется не все, обработка некоторых прерывания не прекращается, например, таймера). В этом случае можно практически гарантированно отслеживать быстрые реакции оборудования.

Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct  _GENPORT_WRITE_AND_WAIT_INPUT_BUFFER {

GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WRITE_DATA		WriteData;

GENPORT_GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WAIT_DATA	WaitData;

} GENPORT_WRITE_AND_WAIT_INPUT_BUFFER, *PGENPORT_WRITE_AND_WAIT_INPUT_BUFFER;

где данные записи в порт GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WRITE_DATA

typedef struct  _GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WRITE_DATA {

PORT_DATA	Port;

tLSHUnion	Data;

} GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WRITE_DATA, *PGENPORT_WRITE_AND_WAIT_WRITE_DATA;

описание порта PORT_DATA

typedef struct  _PORT_DATA {

ULONG		Number;

ULONG		Type;

ULONG		MemoryType;

}   PORT_DATA, *PPORT_DATA;

где Number - номер порта; Type - тип порта, см. табл. ; значение MemoryType - не используется, это поле инициализируется самим драйвером при трансляции порта. Описание данных для записи в порт tLSHUnion, см. пункт .

Данные ожидания на порту GENPORT_GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WAIT_DATA

typedef struct  _GENPORT_GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WAIT_DATA {

PORT_DATA	Port;

ULONG		TimeOut;

ULONG		TimeResolution;

ULONG		Mask;

ULONG		Patt;

ULONG		ControlFlags;

} GENPORT_GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WAIT_DATA, *PGENPORT_GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WAIT_DATA;

Смысл и значения полей см. пункт  описание GENPORT_WAIT_OUTPUT_BUFFER. Отличия состоят в размерах полей и в том, что данный вызов драйвера реагирует на флаги в ControlFlags:

wcfWaitOnAPC_Level,

wcfWaitOnDISPATCH_Level,

wcfUseQueryPerformanceCounter

см. табл. .

При ожидании с флагом wcfWaitOnDISPATCH_Level, опрос порта ведется непрерывно, значение периодичности опроса порта TimeResolution игнорируется, флаг wcfAlertable — игнорируется. Не рекомендуется ожидание с wcfWaitOnDISPATCH_Level на длительных (более 100 мс) интервалах, поскольку это практически останавливает исполнение пользовательских программ.

Драйвер возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT) следующего формата:

typedef struct  _GENPORT_WAIT_OUTPUT_BUFFER {

BOOLEAN		Event;

ULONG		WaitResult;

ULONG		TimeOut;

ULONG		Data;

}   GENPORT_WAIT_OUTPUT_BUFFER, *PGENPORT_WAIT_OUTPUT_BUFFER;

где Event - результат ожидания, если TRUE, то дождались; WaitResult - детальное описание результатов ожидания, см. ниже тип tPortWaitResult и табл. ; TimeOut - реальное время, затраченное на ожидание в мс, точность измерения зависит от TimeResolution и интервала системного таймера; Data - последние данные, считанные с порта. Результаты ожидания определены типом tPortWaitResult и описаны в табл. .

## 2.9. Многофункциональная операция ввода/вывода

Многофункциональная операция ввода/вывода состоит из двух вызовов:

IOCTL_GPD_MULTIFUNCTION_IO_OPERATION_CHECK_INPUT_BUFFER

IOCTL_GPD_MULTIFUNCTION_IO_OPERATION

Первый выполняет только проверку входного (INPUT) буфера команды на допустимость (правильность) и возвращает результаты проверки, без выполнения команд. Второй вызов проверяет весь буфер обращением к IOCTL_GPD_MULTIFUNCTION_IO_OPERATION_CHECK_INPUT_BUFFER и, если нет ошибок, то выполняет команды входного (INPUT) буфера и возвращает результат выполнения команд.

Операция проверки буфера предназначена для целей отладки, готовая программа, по-возможности, должна избегать ее использования.

Многофункциональная операция ввода/вывода позволяет уменьшить число вызовов драйвера, и тем самым снизить загрузку ОС.

Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_BUFFER {

ULONG						Count;

GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER		Data;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_BUFFER, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_BUFFER;

где Count - число операций в буфере; Data - заголовок записи первой операции. Все записи операций выровнены на 32 бита. Заголовок операции определен так

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER {

tMultifunctionOpCode	OpCode;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER;

где OpCode - код операции, который определяет  размер записи операции, допустимые коды операций определены так:

typedef enum _tMultifunctionOpCode {

mfocRead,

mfocWrite,

mfocReadBuffer,

mfocWriteBuffer,

mfocWait,

mfocWriteAndWait,

mfocInvalidOperation

} tMultifunctionOpCode, *ptMultifunctionOpCode;

описание операций приведено в табл. .

Таблица 2.7

Список операций многофункционального  ввода/вывода

| Операция | Примечания |
| --- | --- |
| - mfocRead | чтение одного значения |
| - mfocWrite | запись одного значения |
| - mfocReadBuffer | чтение нескольких значений |
| - mfocWriteBuffer | запись нескольких значений |
| - mfocWait | ожидание |
| - mfocWriteAndWait | запись одного значения+ожидание |
| - mfocInvalidOperation | неверная операция - зарезервировано |

Операция проверки входного буфера возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT) в следующем формате:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_ERROR_DESCRIPTION {

tMultifunctionError	ErrorCode;

union{

ULONG	RecordNumber;   // номер записи, в которой ошибка

ULONG	OutputDataSize; // полный размер буфера для возврата данных

};

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_ERROR_DESCRIPTION, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_ERROR_DESCRIPTION;

где ErrorCode - код ошибки, определенный так:

typedef enum _tMultifunctionError {

mferrOK,

mferrBufferTooSmall, // буфер слишком мал даже для заголовка буфера

mferrRecordsCountEqZero,

mferrBufferTooSmall_2, // буфер слишком мал для заголовка операции

mferrInvalidOpCode,

mferrBufferTooSmall_3, // буфер слишком мал для записи операции

mferrBufferTooSmall_4, // буфер слишком мал массива данных операции

mferrInvalidPort,

mferrInvalidPort_2,  // неверный порт ожидания

mferrWriteBuffer_CountZero,

mferrReadBuffer_CountZero,

mferrInvalidPortType,

mferrOutputBufferTooLarge // требуется буфер OUTPUT >0xffffffff байт

} tMultifunctionError, *ptMultifunctionError;

смысл ошибок следует из их названий;   если ErrorCode ¹ mferrOK, то RecordNumber = номеру первой ошибочной записи, иначе ErrorCode = mferrOK и OutputDataSize = размеру буфера вывода (OUTPUT), необходимого для для выполнения IOCTL_GPD_MULTIFUNCTION_IO_OPERATION с данным набором команд.

## 2.10. Форматы записей команд для многофункциональной операции ввода/вывода

Все записи команд многофункциональной операции ввода/вывода содержат заголовок записи и данные записи, заголовок определен так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER {

tMultifunctionOpCode	OpCode;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER;

где OpCode - код операции, который определяет  размер записи операции, допустимые коды операций, см. пункт  и табл. .

Данные операции mfocRead определены так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_INPUT {

GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER		Header;

PORT_DATA					Port;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_INPUT, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_INPUT;

где определение PORT_DATA, см. пункт .

Данные операции mfocWrite определены так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_INPUT {

GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER		Header;

PORT_DATA					Port;

tLSHUnion					Data;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_INPUT, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_INPUT;

где определение PORT_DATA, см. пункт ; определение tLSHUnion:

и тип tLSHUnion определен так

typedef struct  _LSHUnion {

union   {

ULONG   ULong;

USHORT  UShort;

UCHAR   UChar;

LONG	Long;

SHORT	Short;

CHAR	Char;

};

}   tLSHUnion, *PLSHUnion;

Данные операции mfocReadBuffer определены так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_BUFFER_INPUT {

GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER		Header;

PORT_DATA					Port;

ULONG						Count;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_BUFFER_INPUT, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_BUFFER_INPUT;

где Count - число считываемых значений; определение PORT_DATA, см. пункт .

Данные операции mfocWriteBuffer определены так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_BUFFER_INPUT {

GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER		Header;

PORT_DATA					Port;

ULONG						Count;

tLSHArrayUnion					Data;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_BUFFER_INPUT, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_BUFFER_INPUT;

где Count - число записываемых значений; Data - äàííûå для записи; определение PORT_DATA, см. пункт ; определение tLSHArrayUnion, см. пункт . Размер данных Data в байтах вычисляется так: [Count×PortSize(Port.Type) + 3)/4]×4. Размер данных округлен до целого числа двойных слов, здесь PortSize(Port.Type) размер порта по табл. .

Данные операции mfocWait определены так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WAIT_INPUT {

GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER		Header;

GENPORT_GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WAIT_DATA	WaitData;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WAIT_INPUT, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WAIT_INPUT;

где определение GENPORT_GENPORT_WRITE_AND_WAIT_WAIT_DATA, см. пункт .

Данные операции mfocWriteAndWait определены так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_AND_WAIT_INPUT {

GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_INPUT_HEADER		Header;

GENPORT_WRITE_AND_WAIT_INPUT_BUFFER		Data;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_AND_WAIT_INPUT, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_WRITE_AND_WAIT_INPUT;

где определение GENPORT_WRITE_AND_WAIT_INPUT_BUFFER, см. пункт .

## 2.11. Форматы возвращаемых данных для многофункциональной операция ввода/вывода

Не все записи команд многофункциональной операции ввода/вывода возвращают данные. Операции mfocWrite, mfocWriteBuffer не возвращают ничего.

Операция многофункционального ввода/вывода возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT) в следующем формате:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_OUTPUT_BUFFER {

GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_OUTPUT_HEADER	Header;

ULONG						Data;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_OUTPUT_BUFFER, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_OUTPUT_BUFFER;

где GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_OUTPUT_HEADER определен

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_OUTPUT_HEADER {

ULONG	OpCount;

ULONG	RecordCount;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_OUTPUT_HEADER, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_OUTPUT_HEADER;

где OpCount - число операций в буфере (из INPUT буфера); RecordCount - число записей в возвращаемом буфере.

Записи возвращаемые любой операцией всегда имеют размер кратный 4 байтам (двойному слову). Если реальные данные операции имеют размер меньше, то добавочные байты следует полагать неопределенными, т.е. не имеющими конкретного значения.

Возвращаемые данные операции mfocRead определены так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_OUTPUT {

tLSHUnion	Data;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_OUTPUT, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_OUTPUT;

где Data - содержит считанное с порта значение, соответствующей длины, остальная часть Data не определена; определение tLSHUnion, см. пункт .

Возвращаемые данные операции mfocReadBuffer определены так:

typedef struct  _GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_BUFFER_OUTPUT {

tLSHArrayUnion	Data;

}   GENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_BUFFER_OUTPUT, *PGENPORT_MULTIFUNCTION_IO_READ_BUFFER_OUTPUT;

где Data - данные, считанные с порта; определение tLSHArrayUnion, см. пункт . Размер данных вычисляется так: [Count×PortSize(Port.type) + 3)/4]×4. Размер данных округлен до целого числа двойных слов, здесь PortSize(Port.type) размер порта по табл. .

Возвращаемые данные операций mfocWait и mfocWriteAndWait определены типом GENPORT_WAIT_OUTPUT_BUFFER, см. пункт .

## 2.12. Информационные функции и функции управления

### 2.12.1. Прекращение операций драйвера

Код функции

IOCTL_MI1201_ABORT

позволяет управлять прекращением/разрешением операций драйвера. При установке запрета немедленно прерываются все ожидания и все многофункциональные операции.

Основное назначение команды IOCTL_MI1201_ABORT — аварийное прекращение операций драйвером при зацикливании, ошибочном задании большого времени ожидания или необходимости завершить программу.

Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct  _MI1201_ABORT_INPUT_BUFFER {

BOOLEAN   Stop;

}   MI1201_ABORT_INPUT_BUFFER, *PMI1201_ABORT_INPUT_BUFFER;

где параметр Stop = TRUE переводит драйвер в режим запрета операций;  FALSE - ðàçðåшает îïåðàöèи.

При вызове в условиях запрета (после вызова IOCTL_MI1201_ABORT с параметром Stop = TRUE) любой операции ввода/вывода, кроме информационных операций описанных в пункте , операция не выполняется и DeviceIOControl возвращает результат STATUS_REQUEST_ABORTED.

При включении запрета операций ввода/вывода в момент исполнения операции ввода/вывода:

- Все исполняющиеся операции чтения/записи одиночного значения и массива (см. пункты , , , ) выполнятся до конца и DeviceIOControl возвратит STATUS_SUCCESS.

- Все исполняющиеся операции ожидания (см. пункт ) прерываются немедленно, возврашается Event = TRUE, только если событие на порту уже имеет место при установке запрета, в  поле WaitResult возвращается состояние pwrABANDONED.

- Все исполняющиеся вызовы операции «запись в порт и ожидание» (см. пункт ) прерываются этапе ожидания, запись в порт будет произведена и возврашается Event = TRUE, только если событие на порту ожидания имеет место немедленно (последнее маловероятно), в  поле WaitResult возвращается состояние pwrABANDONED.

- Все исполняющиеся вызовы многофункциональной операции ввода/вывода (см. пункт ) прерываются, прерывание элементарных операций происходит по описанным выше правилам, возврашается OpCount = числу реально выполненных команд из буфера INPUT и RecordCount = число реальных записей в буфере OUTPUT, в буфере OUTPUT возвращаются данные RecordCount операций, остальные данные неопределены.

Драйвер возвращает данные в буфере вывода (OUTPUT) следующего формата:

typedef struct  _MI1201_ABORT_OUTPUT_BUFFER {

BOOLEAN   PreviousState;

}   MI1201_ABORT_OUTPUT_BUFFER, *PMI1201_ABORT_OUTPUT_BUFFER;

где параметр PreviousState - предыдущее состояние запрета, до применение значения параметра Stop.

### 2.12.2.  Запрос информации о драйвере

Код функции

IOCTL_MI1201_GET_CONTROL_INFO

позволяет управлять запросить данные о версии драйвера, состоянии драйвера и т.п., полный перечень запросов приведен в табл. .

Используется следующий формат буфера с данными ввода (INPUT):

typedef struct  _MI1201_CONTROL_INFO_INPUT_BUFFER_BASE_PART {

ULONG   ControlCode;

ULONG   ControlSubCode;

ULONG   FullSize;

}   MI1201_CONTROL_INFO_INPUT_BUFFER_BASE_PART, *PMI1201_CONTROL_INFO_INPUT_BUFFER_BASE_PART;

где ControlCode - основной код операции, см. табл. ; ControlSubCode - доп. код субоперации, в настоящее время не используется; FullSize - полный размер данных в буфере INPUT, должен совпадать с соответствующим размером SizeOf(buf), переданным DeviceIOControl, см. пункт .

Таблица 2.8

Код запроса информации о драйвере

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| MI1201_GET_CONTROL_CODE_GET_VERSION | Запрос номера версии драйвера. |
| MI1201_GET_CONTROL_CODE_GET_CAPABILITIES | Запрос возможностей драйвера, коды возможностей перечислены в . |
| MI1201_GET_CONTROL_CODE_GET_ABORT_STATE | Состояние запрета на операции, см. пункт . |

Формат возвращаемого буфера вывода (OUTPUT), зависит от кода запроса информации, см. табл. .

Формат возвращаемого буфера MI1201_GET_CONTROL_CODE_GET_VERSION:

typedef struct  _MI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_BUFFER_GET_VERSION {

ULONG   InternalVersion;     // внутренний номер версии

}MI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_BUFFER_GET_VERSION, *PMI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_BUFFER_GET_VERSION;

Формат возвращаемого буфера MI1201_GET_CONTROL_CODE_GET_CAPABILITIES:

typedef struct  _MI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_BUFFER_GET_CAPABILITIES {

ULONG   Capabilities;     // флаги функциональных возможностей, см. табл.

}MI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_BUFFER_GET_CAPABILITIES, *PMI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_BUFFER_GET_CAPABILITIES;

Таблица 2.9

Битовые коды возможностей драйвера

| Код (значение) | Примечания |
| --- | --- |
| MI1201_CAP_FLAG_ARRAY_IO_SINGLE_PORT (1) | Ввод/вывод массива в один порт. |
| MI1201_CAP_FLAG_ARRAY_IO_RAW_PORTS (2) | Ввод/вывод массива в разные порты (не используется). |
| MI1201_CAP_FLAG_WAIT_ON_SINGLE_PORT (4) | Ожидание на порту. |
| MI1201_CAP_FLAG_WRITE_AND_WAIT_ON_SINGLE_PORT (8) | Запись в порт 1 и ожидание на порту 2. |
| MI1201_CAP_FLAG_ARRAY_IO_RAW_PORTS_AND_WAIT (16) | Многофункциональный ввод/вывод, см. пункт |

Формат возвращаемого буфера MI1201_GET_CONTROL_CODE_GET_ABORT_STATE:

typedef struct  _MI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_GET_ABORT_STATE {

BOOLEAN   State;     // состояние запрета;

}MI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_GET_ABORT_STATE, *PMI1201_CONTROL_INFO_OUTPUT_GET_ABORT_STATE;

### 2.12.3. Управление драйвером

Код функции

IOCTL_MI1201_GET_CONTROL_INFO.

Данная функция в настоящей версии драйвера не реализована.

# 3. Описание интерфейсного модуля Delphi для вызова функций драйвера

Для удобства использования функций драйвера из программ для Delphi, с драйвером поставляется интерфейсный модуль, в котором описаны функции, осуществляющие обращение к драйверу.

Функции интерфейсного модуля ориентированы только на порты размером 1 байт  (myPORT_UCHAR, см. табл. ).

Интерфейсный модуль совместим со старой версией драйвера для Windows NT.

## 3.1. Состав интерфейсного модуля

Файлы интерфейсного модуля располагаются в папке «Delphi-интерфейс», где нахдятся:

- «MI1201ioctl.pas» — описание типов данных и констант файла «MI1201ioctl.h» в переложении для Delphi.

- «PortsIO.pas» — главный файл интерфейса, обеспечивающий автоматический выбор способа обращения к оборудованию (через драйвер или напрямую), в зависимости от ОС. Кроме того, «PortsIO.pas» позволяет подключить внешние процедуры ввода/вывода в одиночный порт, последнее необходимо для подключения эмулятора оборудования. Совместим со старой версией драйвера для Windows NT.

- «DirectPortsIO.pas» - файл интерфейса, обеспечивающий функции прямого доступа к портам в ОС Win9x.

- «DriverPortsIO.pas» - файл интерфейса, обеспечивающий функции доступа к портам через драйвер в ОС Windows NT/2000. Совместим со старой версией драйвера для Windows NT, но вызов процедур обращения к дополнительным функциям драйвера Windows 2000 будет возвращать ошибку.

- «IOBuffer.pas» — вспомогательный файл, поддерживающий блокируемый буфер для функций ввода/вывода массива, и обеспечивающий возможность вызова этих функций из различных потоков (THREADs).

## 3.2. Основные функции интерфейсного модуля

Для краткости будут описаны только функции из «PortsIO.pas», описание функций других частей см. в комментариях соответствующих файлов.

В модуле «PortsIO.pas» определены следующие функции:

procedure OutByte(b:Byte; Port:word); register; —

Вывод байта b в порт Port.

function InByte(Port:word):byte; register;

Ввод байт из порта Port.

function OutByteBuffer(Port:word; var Bytes; Size:word):boolean; register;

Вывод массива байт Bytes размером Size байт в порт Port, возвращает TRUE, если нет ошибки.

function InByteBuffer(Port:word; var Bytes; Size:word):boolean; register;

Ввод массива байт Bytes размером Size байт из порта Port, возвращает TRUE, если нет ошибки.

function Wait(Port:word; Mask,Patt:Byte; Time:longint; var WaitTime:longint):boolean; register;

Ожидание на порту Port размером в байт с маской Mask и образцом Patt в течение интервала времени не более Time мс, возвращает TRUE, если дождались и реальное время ожидания [мс] в WaitTime.

function LazyWait(Port:word; Mask,Patt:Byte; Time:longint;

TimeStep:word; var WaitTime:longint):boolean; register;

Ленивое ожидание на порту Port размером в байт с маской Mask и образцом Patt в течение интервала времени не более Time мс, c интервалом опроса порта TimeStep мс, возвращает TRUE, если дождались и реальное время ожидания [мс] в WaitTime.

function OutByteAndWait(Port:word; aByte:byte;

WaitPort:word; Mask,Patt:Byte; Time:longint; TimeStep:word;

var WaitTime:longint):boolean; register;

Вывод байта aByte в порт Port и ожидание на порту WaitPort размером в байт с маской Mask и образцом Patt в течение интервала времени не более Time мс, c интервалом опроса порта TimeStep мс, возвращает TRUE, если дождались и реальное время ожидания [мс] в WaitTime.

function MultifunctionIO(const CommandData; CommandDataSize:word;

var ResultData;  ResultDataSize:word):boolean; register;

Выполнение многофункциональной операции ввода/вывода (см. пункт ), заданной буфером CommandData. Возвращает TRUE, если нет ошибки и результаты в буфере ResultData.

function IsError:boolean;

Возвращает TRUE, если предыдущий вызов любой функции ввода/вывода завершился с ошибкой.

function LastErrorCode:longint;

Возвращает код ошибки, если предыдущий вызов любой функции ввода/вывода завершился с ошибкой, иначе возвращает 0.

function AbortState:boolean; register;

Возвращает состояние запрета исполнения команд: TRUE — выполнение запрещено.

function AbortOperation(State:boolean):boolean; register;

Устанавливает/снимает состояние запрета исполнения команд: State = TRUE — выполнение запрещено и возвращает предшествующее вызову AbortOperation значение состояния запрета исполнения команд.

function IOType:tIOType;

Возвращает тип используемого ввода/вывода:

tIOType=(ioDirect, ioViaFileSystem, ioError, ioEmulator, ioUnknown);

где ioDirect - используется прямой доступ к портам; ioViaFileSystem - используется драйвер; ioEmulator — используется внешнее подключение.

procedure SetIOType(aIOType:tIOType);

Устанавливает тип используемого ввода/вывода, реагирует только на aIOType = ioViaFileSystem|ioDirect. Состояние ioEmulator может быть установлено вызовом SetExternalInOutByte, см. описание ниже. Установка неверного типа подключения может привести к неработоспособности процедур ввода/вывода.

procedure SetDefaultIOType;

Устанавливает тип используемого ввода/вывода, автоматически, распознавая тип ОС: ioViaFileSystem — для Windows NT/2000 или ioDirect — для Windows 9x и инициализирует соответствующие подключения. Если было установлено внешнее подключение (ioEmulator), то оно будет сброшено.

procedure SetExternalInOutByte(

aInB:TInB_Func;

aOutB:TOutB_Proc;

aLastError:TLastError_Func); register;

Устанавливает внешнее подключение для OutByte, InByte и LastErrorCode и подключение к процедурам из модуля DirectPortsIO для остальных функций. Все функции модуля DirectPortsIO используют в этом случае подключенные варианты OutByte, InByte и LastErrorCode. Устанавливает тип используемого ввода/вывода: ioEmulator.

procedure SetExternalProcedures(

aInB:TInB_Func;

aOutB:TOutB_Proc;

aOutBBuf:TOutByteBuffer_Func;

aInBBuf:TInByteBuffer_Func;

aWait:TWait_Func;

aLazyWait:TLazyWait_Func;

aOutByteAndWait:TOutByteAndWait_Func;

aMultifunctionIO:TMultifunctionIO_Func;

aAbortState:TAbortState_Func;

aAbortSet:TAbortOperation_Func;

aLastError:TLastError_Func); register;

Устанавливает внешнее подключение для всех процедур модуля. Устанавливает тип используемого ввода/вывода: ioEmulator.

# 4. Краткое описание КОДА ДРАЙВЕРА

## 4.1. Описание глобальных данных драйвера

Все структуры данных и заголовки основных процедур описаны в файле «MI1201.h». Глобальные данные драйвера размещаются в памяти и инициализируются при вызове системой процедуры GpdAddDevice и, частично, иницциализируются при запуске драйвера, см. GpdStartDevice. Глобальные данные доступны при каждом вызове драйвера, см. GpdDispatch посредством вызова

NTSTATUS

GpdDispatch(IN PDEVICE_OBJECT pDO, IN PIRP pIrp)

{  PLOCAL_DEVICE_INFO pLDI;

pLDI = (PLOCAL_DEVICE_INFO)pDO->DeviceExtension;    // Получить указатель на данные драйвера

...

Структура данных драйвера LOCAL_DEVICE_INFO определена так

typedef struct _LOCAL_DEVICE_INFO {

PDEVICE_OBJECT	DeviceObject;   	// Ссылка на device object.

PDEVICE_OBJECT	NextLowerDriver;     // Сссылка на нижележащий драйвер стека PnP

IO_REMOVE_LOCK	RemoveLock;		// данные блокировки от удаления драйвера

// при выполнении операций

BOOLEAN		Started;		// TRUE если драйвер успешно запущен

BOOLEAN		Removed;		// TRUE если драйвер получил запрос на удаление

// и останавливается

BOOLEAN           Filler[1]; 		// bug fix ???

BOOLEAN		AbortStateBeforeRemoving; 	// состояние запрета при начале

// удаления/остановки драйвера

// при отмене удаления/остановки

// состояние запрета восстанвливается отсюда

KEVENT		AbortEvent; 		// запрос на немедленное завершение операций,

// устанавливается в SIGNALED при запрете операций

// ТРАНСЛИРОВАННЫЕ диапазоны используемых портов (максимально cMaxRangeNumber диапазонов)

// список предоставляется системой при вызове GpdDispatchPnp с IRP_MN_START_DEVICE,

// заполняется в GpdStartDevice

tTransPortInfoArray	TranslatedPortRangesInfo;

// ИСХОДНЫЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ) диапазоны портов (максимально cMaxRangeNumber диапазонов)

// список предоставляется системой при вызове GpdDispatchPnp с IRP_MN_START_DEVICE,

// заполняется в GpdStartDevice

tInitialPortInfoArray	InitialPortRangesInfo;

tLastReadWriteInfo		LastRead;  // данные портов последней операции чтения

tLastReadWriteInfo		LastWrite; // данные портов последней операции записи

tWaitData			WaitData; // данные операции ожидания (не используются)

ULONG			ULFiller[2]; 		// на всякий случай

} LOCAL_DEVICE_INFO, *PLOCAL_DEVICE_INFO;

Другие типы данных из LOCAL_DEVICE_INFO определены так:

typedef struct _LastPortInfo {

ULONG	PortType; // тип последнего порта с которым проводились операция

ULONG	Port; 	  // последний порт с которым проводились операция

} tLastPortInfo, *ptLastPortInfo;

typedef PORT_DATA tTranslatedPortInfo;

typedef tTranslatedPortInfo *ptTranslatedPortInfo;

typedef struct _LastReadWriteInfo {

tLastPortInfo			Initial; 	// исходный порт

tTranslatedPortInfo		Translated; 	// транслированный порт

FAST_MUTEX			LockMutex; 	// запрет одновременного доступа

} tLastReadWriteInfo, *ptLastReadWriteInfo;

typedef struct _tWaitData {

ULONG             ULFiller; 		// на всякий случай

} tWaitData, *ptWaitData;

## 4.2. Описание основных внутренних процедур драйвера

Все процедуры драйвера можно подразделить:

- Системные вызовы, т.е. процедуры необходимые для взаимодействия драйвера с ОС.

- Специальные, т.е. процедуры необходимые для обеспечения функционирования драйвера и выполнения команд.

К первому типу относятся:

DriverEntry — загрузка драйвера в память;

и процедуры устанавливаемые при выполнении DriverEntry

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE]          = GpdDispatch;

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE]           = GpdDispatch;

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL]  = GpdDispatch;

DriverObject->DriverUnload                          = GpdUnload;

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_PNP]             = GpdDispatchPnp;

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_POWER]           = GpdDispatchPower;

DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL]  = GpdDispatchSystemControl;

DriverObject->DriverExtension->AddDevice            = GpdAddDevice;

вообще говоря, все эти функции может выполнять и одна процедура, см. например, GpdDispatch, который обрабатывает три вызова IRP_MJ_CREATE, IRP_MJ_CLOSE и IRP_MJ_DEVICE_CONTROL. О назначении всех вызовов можно прочитать в документации к DDK.

Специальные вызовы приходят как субфункции  вызова IRP_MJ_DEVICE_CONTROL, см. GpdDispatch

case IRP_MJ_DEVICE_CONTROL:

switch (pIrpStack->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode)

case IOCTL_GPD_WAIT_ON_PORT:

Status = GpdIoctlWaitPort(pLDI, pIrp, pIrpStack);

break;

...

в процедуре GpdDispatch, в соответствии с кодом операции, вызывается процедура обработки, например, GpdIoctlWaitPort — выполняет запрос  на ожидание.

Заголовки функций и описание специальных функций приведены комментариями в  файлах «MI1201.ñ», «MI1201.h», «FuncMi1201.c», «FuncMi1201.h»,   «MI1201Get_SetControlInfo.c», «MI1201Get_SetControlInfo.h».

# Заключение

Таким образом создан драйвер обеспечивающий надежное функционирование программ управления масс-спектрометром МИ-1201 АГМ в среде наиболее стабильных и защищенных

# Список использованных источников

. Александров О.Е. Программный модуль управления масс-спектрометром МИ-1201 АГМ: Инструкция по эксплуатации. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 59 с.

) Коды см. в файле MI1201ioctl.h или MI1201ioctl.pas.

) МИ-1201 АГМ использует только порты размером  байт, но драйвер обладает возможностью записи/чтения и портов других размеров.

) Эти функции отсутствуют в предыдущей версии.

) Для удобства в MI1201ioctl.h определены битовые константы для флагов bit_wcfUserRequest, и т.д.

) Флаг действует только для IOCTL_GPD_WRITE_AND_WAIT_ON_PORT и IOCTL_GPD_MULTIFUNCTION_IO_OPERATION.